Проект разработан авторской группой в составе:

- Гл. инженер проекта						Сорокина П.Д.

- Гл. архитектор проекта 					Яковицкий В.П.

- Инженер экономист						Сорокина П.Д.

- Ведущий специалист теплотехник				Казанцева И.Д.

- Ведущий инженер сантехник					Курсова И.Б.

- Ведущий инженер электрик					Кучина Л.В.

Состав проекта.

Генеральный план МО «Якшур-Бодьинское»

Якшур-Бодьинского района У.Р.

А.  Пояснительная записка.

Б.  Исходные данные.

В.  Графические материалы.

Содержание тома 1.

А. Пояснительная записка.

Оглавление

Введение.	7

1. Положение Муниципального образования в системе расселения района.	9

1.1. Существующее положение.	9

1.2. Историческая справка.	10

2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия.	12

3. Анализ состояния территории МО «Якшур-Бодьинское».	14

3.1. Развитие градообразующей базы.	14

3.2. Градообразующие кадры.	16

3.3. Население.	18

3.4. Объемы строительства.	20

3.4.1. Жилищное строительство.	20

3.4.2. Культурно – бытовое обслуживание.	22

3.4.3. Объекты внешней зоны.	27

4. Расчет потребности земельных территорий для строительства.	28

5. Проектное решение.	31

5.1. Функциональное зонирование территории в пределах населенных пунктов.	31

5.2. Транспортная инфраструктура.	35

5.3. Памятники истории и культуры на территории муниципального образования.	36

5.4. Рекреационный потенциал	38

5.5. Зоны с особыми условиями использования.	39

6. Инженерная инфраструктура.	40

6.1. Охрана окружающей среды.	40

6.2. Инженерное оборудование.	45

6.2.1. Водоснабжение.	48

6.2.2. Канализация.	49

6.2.3. Теплоснабжение.	51

6.2.4. Газоснабжение	57

6.2.5. Электроснабжение.	62

6.2.6. Телефонизация.	67

6.2.7. Радиофикация.	68

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана.	69

Заключительные положения.	73

Б. Исходные данные.

1. Техническое задание на разработку генеральных планов

МО «Якшур-Бодьинское», МО «Старозятцинское», МО «Чуровское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, утвержденное Главой Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» 23 ноября 2008 года и согласованного исполняющим обязанности Министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики 26 ноября 2008 года.

2. Закон Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, принятый Государственным Советом Удмуртской Республики 26.10.2004 года.

3. Постановление главы Администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики от 02.12.2008 г. № 1620 «Об утверждении отчета о наличии земель Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики  с экспликацией по формам собственности».

4. Сведения о жилом фонде МО «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, на конец 2008 года.

5. Демографический состав населения МО «Якшур-Бодьинское» на 01.01.2009 г.

6. Список промышленных предприятий МО «Якшур-Бодьинское» на 01.01.2009 г.

7. Письмо Администрации МО «Якшур-Бодьинское» от 17.04.2009 г.  № 02-28/175 с указанием границ расширения села Якшур-Бодья ( 3 листа).

8. Письмо главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны от 08.04.2009 г. № 1341.

9. Письмо Управления по техническому и экологическому надзору и экологическому надзору Ростехнадзора по У.Р. от 01.04.2008 г. № 10/172 (приложение 2 листа).

10. Схема трассировки газопровода на МО «Старозятцинское».

11. Ситуационный план размещения площадки твердых бытовых отходов районного значения на территории МО «Большеошворцинское».

12. Перечень существующих артезианских скважин находящихся на балансе МАУ УК «Соцкомсервис» на 01.01.2010 год.

13. Ситуационный план размещения площадки очистных сооружений канализации, КНС-1, КНС-2 села Якшур-Бодья.

14. Анкета Якшур-Бодьинского МАУ «Соцкомсервис» на 01.01.2009 г.

15. Анкета ГУП УР «Удмуртавтодор» на 01.01.2009 г.

16. Анкета ООО Якшур-Бодьинская типография на 01.01.2009 год.

17. Федеральное государственное статистическое наблюдение МАУ УК «Соцкомсервис».

18. Схема водопроводных сетей д.Липовка по ул.Лесной.

Приложения.

- Протокол публичных слушаний по рассмотрению Генерального плана МО «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики  от  __________________________ 2010 г.

В. Графические материалы.

1. 	Схема положения муниципального образования

в планировочной структуре района

в масштабе 1:100 000 ……………………………………….		АП-1

2. 	Генеральный план (основной чертеж)

в масштабе 1:25 000 (2 листа)…………………….…..……		АП-2

3. 	Схемы функционального зонирования территорий

населенных пунктов муниципального образования.

в масштабе 1:10 000 (2 листа)……………………….…..…		АП-3

4. 	Схема размещения культурно-бытовых объектов

и промышленных территорий села Якшур-Бодья

в масштабе 1:5 000 (2 листа)……………………….…..……		АП-4

# Введение.

Генеральный план МО «Якшур-Бодьинское» разработан на основании муниципального контракта  Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» УР с ООО проектно-изыскательской фирмой «Архип» от 23 декабря 2008 года, в соответствии техническому заданию, утвержденному ИО 	Главы Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» УР 23.11.2008 г. и согласованному ИО Министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР 26.11.2008 года.

Генеральный план муниципального образования – документ территориального планирования, определяющий  стратегию градостроительного развития, который является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Положения генерального плана МО являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений.

Процесс разработки генерального плана муниципального образования состоял из следующих основных этапов:

-  разработка структуры исходных данных, их сбор, обработка, систематизация;

-   комплексный градостроительный анализ территории, включая создание цифрового плана современного использования территории (Опорный план) и выявление проблемных, планировочных ситуаций, историко-культурный анализ сельской среды. Изучение природно-экологической ситуации, анализ состояния инженерной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

-   прогноз численности населения и основные направления социально-экономического развития сельских поселений;

-  разработка концепции градостроительного развития сельских поселений на 10-25 лет.

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:25000 и М 1:10000 и М 1:5000.

В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативны и законодательные материалы:

- Схема территориального планирования Якшур-Бодьинского района, разработанная научно-планировочным институтом пространственного планирования (ЭНКО) в 2009 году.

Программа социально-экономического развития МО «Якшур-Бодьинское» на 2008-2010 годы и на период до 2013 год.

Генеральный план МО разработан с соблюдением положений:

Градостроительного кодекса РФ, от 29 декабря 2004 года;

Земельного кодекса РФ;

Федерального закона от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

Федерального закона от 02 января 2000 года № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»;

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закона Удмуртской Республики от 13 ноября 2007 года № 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

Водного кодекса РФ, 1995;

Лесного кодекса РФ, 2007;

Законов РФ:

«Об охране окружающей природной среды», 2002;

«Об охране атмосферного воздуха», 1999;

«Об отходах производства и потребления», 1998;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989;

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов Основные положения», М., 2004;

«Инструкций о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

# 1. Положение Муниципального образования в системе расселения района.

## 1.1. Существующее положение.

МО «Якшур-Бодьинское» расположено в центре Якшур-Бодьинского района УР. Село Якшур-Бодья является центром муниципального образования и одновременно центром административного района, которое находится в 45 км севернее республиканского центра города Ижевска.

Территория муниципального образования граничит с севера территорией МО «Якшурское», с востока территорией МО «Большеошворцинское», с юго-востока территорией МО «Селыченское», с юга территорией МО «Чернушинское», с запада территорией МО «Чуровское».

Площадь территории муниципального образования 13813.58 га.

Население 7778 человек (по состоянию на 01.01.2008 года). На территории МО «Якшур-Бодьинское» расположено 3 населенных пункта.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование поселения | Число постоянных хозяйств | Количество населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Якшур-Бодья (районный центр) | 2550 | 7616 |
| 2 | Деревня Карашур | 47 | 89 |
| 3 | Деревня Липовка | 22 | 73 |

Основные градообразующие предприятия расположенные на территории с. Якшур-Бодья – ЗАО «Строитель – 2», ООО «Леспомбаза», Якшур-Бодьинское муниципальное автономное учреждение Управляющая компания «Соцкомсервис», ООО «Энергия», Якшур-Бодьинский РЭС, ЗАО «Агропромсервис», ООО «СТЭК», Якшур-Бодьинское районное потребительское общество, Якшур-Бодьялес – филиал Автономного учреждения УР «Удмуртлес».

Через территорию муниципального образования и село Якшур-Бодья проходит с севера на юг федеральная автодорога «Волга (М-7)» Ижевск – Глазов 3 категории, по которой осуществляется связь с городом Ижевском и населенным пунктом Карашур. Кроме того связь от Карашура до Липовки осуществляется по улучшенной грунтовой автодороге 2 км. Через территорию муниципального образования с запада на восток проходит магистральный газопровод высокого давления Ямбург-Тула с санитарно-защитной зоной 300 метров по обе стороны. По восточной окраине с севера на юг проходит коридор высоковольтных линий 35, 110, 250 кВ.

## 1.2. Историческая справка.

Первое упоминание о Якшур-Бодье встречается в так называемой Ландратной переписи 1716 года, где имеются сведения, что к 1710 году в деревне Якшур-Бодья было уже 12 дворов.

Якшур-Бодья в переводе с удмуртского означает: род Бодья, живущий у лесной речки. («Яг» - это лес, бор и «Шур» - речка, вода, родник. «Бодья» - воршудно-родовое имя).

Основную часть жителей деревни составляли удмурты. Занятие – заготовка древесного угля.

Якшур-Бодьинский район с административным центром в селе Якшур-Бодья был образован Постановлением президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года.

Район был расположен в центральной части Удмуртской Автономной Советской Социалистической Республики, граничил на севере – с Игринским районом, на юге – с Ижевским районом, на востоке – с Шарканским районом и на Западе – со Старо-Зятцинским районом. В 1962 году  Старо-Зятцинский район был упразднен и часть территории вошла в состав Якшур-Бодьинского района.

Население Якшур-Бодьинского района в 1929 году  составляло около 22 тыс. человек. Более 70% населения Якшур-Бодьинского района были удмурты.  Основная часть населения района – 75 % была занята сельским хозяйством. Развивалась и кустарная промышленность (смолокурение, кузнечное и скорняжное дело, сапожное ремесло).

Великая Отечественная война оставила свой след в истории района. Из Якшур-Бодьинского района на фронт было призвано 7407 человек, их них 3098 не вернулись домой. Есть среди якшур-бодьинцев и герои Советского Союза – Герман Коротков, Иван Репин, Феодора Пушина. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. основное внимание уделялось развитию сельского хозяйства, основной отраслью промышленности являлась заготовка леса и деревообработка.

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 29 августа 1957 года из Селыченского сельсовета в состав Якшур-Бодьинского сельсовета был передан пос. Карашур.

Постановлением Президиума Верховного Совета УАССР от 8 декабря 1962 года Якшур-Бодьинский район был упразднен, Якшур-Бодьинский сельский Совет вошел в состав Игринского сельского района.

На основании постановления Президиума Верховного Совета УАССР от 16 января 1965 года был вновь образован Якшур-Бодьинский район с центром в селе Якшур-Бодья, в состав которого вошел Якшур-Бодьинский сельский совет с населенными пунктами: с.Якшур-Бодья, д.Альман, д.Бабашур, д.Выжоил, д.Ишем, п.Карашур, д.Кесвай, д.Малая Бодья, д.Нижний Пислеглуд, д.Патраки, д.Соловьи, д.Черепаново, д.Чекерово, д.Якшур, корд.Якшур-Бодьинский лесхоз и корд.Селыченское лесничество.

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 11 мая 1966 года снят с учёта населенный пункт д.Черепаново Якшур-Бодьинского сельского Совета.

На 1 июля 1971 года в состав Якшур-Бодьинского сельского Совета входили: с.Якшур-Бодья, д.Альман, д.Бабашур, д.Выжоил, д.Ишем, п.Карашур, д.Кесвай, д.Малая Бодья, д.Нижний Пислеглуд, д.Патраки, д.Соловьи, п.Сосновый, д.Чекерово, д.Якшур.

На основании Закона УР от 27.04.1994 № 574-7 «О местном самоуправлении в УР» административно-территориальная единица Якшур-Бодьинский сельский Совет была реорганизована в Якшур-Бодьинский сельсовет.

На основании Закона УР «Об установлении границ МО и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Якшур-Бодьинского района УР» 26 октября 2004 г. № 345-3 были установлены границы созданного муниципального образования «Якшур-Бодьинское» в составе населенных пунктов: село Якшур-Бодья (административный центр МО), деревня Карашур, деревня Липовка.

# 2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия.

Климат Якшур-Бодьинского района умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами» весной и осенью. Сезонная зональность климата (4 времени года) четко выражена. Средняя температура января –13,5.С, июля +18,7.С, осадков 532 мм в год. Среднегодовая скорость ветра – 3.7 м/с. среднегодовая влажность воздуха – 76%.

78.5% территории покрыта лесами, основу которых составляют хвойные породы (сосна, ель, пихта и другие породы, частично лиственные).

Гидрография территории муниципального образования рассечена множеством крутых лугов в основном заросшие лесом, по дну которых протекают ручьи впадающие в реки Селычка и Якшурка.

В геоморфологическом отношении исследуемый район относится к долине реки Селычки к водораздельному пространству осложненному долинами речки Якшурки и многочисленных ручьев. Рельеф поверхности полого холмистый, с уклоном к центру села в сторону речки Якшурки и в юго-западном направлении в сторону речки Селычки. Река Селычка, протекающая по юго-западной окраине села, имеет широкую до 350-400 метров долину. В геоморфологическом строении ее левобережной части в границах поселковой черты выделяется коренной склон и высокая пойма. Коренной склон имеет крутизну уклона поверхности 10-30%, покрыт травянистой и древесной растительностью. Склон примыкает непосредственно к высокой пойме долины, большая часть которой в настоящее время затоплена водами пруда. Незатопленным остается участок поймы шириной до 100 метров в западной части территории. Пойма характеризуется ровной слабозаболоченной поверхностью, в районе тылового шва ее происходит разгрузка подземного водоносного горизонта, о чем свидетельствуют многочисленные выходы подземных вод в виде малодебитных родников. В двух км., ниже по течению реки Селычка находится второй пруд.

Речка Якшурка пересекает территорию села с севера на юг, является левым притоком реки Селычка и впадает в нее за южной окраиной села. Долина речки Якшурки ассиметричной формы поперечного профиля, уклон которого составил 15-50 %. Левый склон более пологий (10-20%). Оба склона в основном распаханы  под огороды, пронизаны сетью логов и лощин. На отдельных участках речка подходит непосредственно к склону и подымает его. Ширина поймы от 100 до 150 метров, абсолютные отметки поверхности ее изменяются от 136.0-148.0 метров у северной границы села.

В подножии левого склона имеются многочисленные выходы грунтовых вод в виде малодебитных родников. Речка Якшурка имеет сильно извилистое русло шириной от 1.0 в верховьях, до 5.0 м в низовьях. Берега ее крутые, высотой 1.0-1.5 м. В пределах исследуемой территории речка Якшурка имеет два притока. Первый протекает в северо-восточной части села, русло ручья извилистое с крутыми обрывистыми берегами высотой 2.5-3.0 метра. В центральной части села, вдоль ул.Коммунальной прослеживается долина второго ручья, ассиметричной формы поперечного профиля с более крутыми склонами южной экспозиции, который подвержен эрозийной деятельности временных водостоков. В тальвиге наблюдается данный овраг, растущий в восточном направлении, шириной от 10 до 20 метров, глубиной 2.5-3.5 с геолого-литологическом строении территории принимает участие отложение четвертичного и позднепермского возрастов. Четвертичные отложения по генезису подразделены на техногенные, делювиально-пролювиальные, болотно-аллювиальные (биогенные) и аллювиально-пролювиальные. Делювиально-пролювиальные отложения в пределах данной территории вскрыты повсеместно, включая пойменную часть долины речек Якшурки и восточную часть села. Мощность их колеблется от 0.4 до 7.0 метров. Представлены они песками и суглинками. Территория проектируемой застройки характеризуется сложными гидрологическими условиями, подземные воды вскрыты на большей части территории. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется в интервале 1.4-7.0 метров.

В северо-западной и восточной части села, а также на участке, расположенном возле кладбища, подземные воды скважинами не вскрыты.

В период весеннего снеготаяния и обильных продолжительных дождей возможен подъем уровня грунтовых вод на 2.0-2.5м отметками, с достижением поверхности земли. По результатам химанализов, отобранных из скважин, воды по составу гидрокарбонатнокальцевые, по отношению к бетону нормальной проницаемости, не агрессивны.

Перспективное водоснабжение возможно за счет использования подземных вод из дополнительных водозаборных скважин с проектной глубиной 110 м, расчетным дебитом 14м³/час, с радиусом влияния 212 м. Зона санитарной охраны 2 пояса составляет 192 м.

Оценка территорий по совокупности природных факторов.

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности. По инженерно-геологическим условиям территория МО благоприятна для строительства. По условиям водообеспеченности территория МО отнесена также к благоприятной.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1.5 кг/см2 и крутизной склонов от 0 до 8 % с залеганием грунтовых вод не менее 3м для гражданского и 7м – для промышленного строительства.

К ограниченно-благоприятным территориям отнесены крутые склоны, балки с уклонами от 8 до 20%, переувлажненные территории с плоским рельефом (уклоны менее 0.5%) и уровнем грунтовых вод менее 1.5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками.

При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

# 3. Анализ состояния территории МО «Якшур-Бодьинское».

Село Якшур-Бодья – районный центр и центр муниципального образования находится на северо-западной окраине землепользования в 45 км от города Ижевска.

Село застраивалось согласно генерального плана, разработанного ООО проектно-изыскательской фирмой «Архип» в 1991 году.

Центральная часть села с общественным центром и частично зоной капитальной застройки реализована. Строительство многоквартирных жилых домов со сносом ветхого жилого фонда не реализуется.

Дальнейшее развитие села ограничено с запада, юго-запада, юго-востока землями Гослесфонда. С востока жилая зона ограничена прохождением сетей высоковольтных линий 10, 35, 110, 250 кВ и трассами газопроводов высокого давления.

Дальнейшее развитие возможно только в северном и северо-западном направлении за счет пахотных земель МО «Якшурское».

Вокруг села Якшур-Бодья находятся населенные пункты в зоне пешеходной доступности: МО «Якшурское», с севера д. Якшур, с запада д.Нижний  Пислеглуд, тяготеющие к районному центру сопряженным населением. Южнее села находятся населенные пункты МО «Якшур-Бодьинское» в 6 км д.Карашур и в 6.8 км д.Липовка, которые обеспечиваются учреждениями культурно-бытового обслуживания села Якшур-Бодья

## 3.1. Развитие градообразующей базы.

Генеральный план дает развитие МО «Якшур-Бодьинское» по прогнозам социально-экономического развития муниципального образования на 2013 год, итогам за 2008 год и по анкетным данным развития промышленных предприятий.

Сводные данные о численности работающих на промышленных предприятиях МО «Якшур-Бодьинское» даны в таблице № 3.1.1

Численности работающих МО «Якшур-Бодьинское» по состоянию на 01.01.2009 года.

Таблица №3.1.1

| № | Занятость населения | Число работающих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2020 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Работающих на предприятиях | 1318 | 1040 | 1150 |
| 2 | Работающие в бюджетной сфере | 1500 | 1450 | 1450 |
| 3 | Количество частных предпринимателей | 176 | 200 | 200 |
| 4 | Работающие на малых и частных предприятиях | 406 | 290 | 290 |
|  | ИТОГО | 3600 | 2980 | 3090 |

Перечень работающих промышленных предприятий и организаций МО «Якшур-Бодьинское» на 2009 год

Таблица  №3.1.2

| № п/п | Наименование организации, адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ГУ «Удмуртлес» «Якшур-Бодьялес», Ул. Боровая (Сосновый) |  |
| 2 | ГУ УР «Якшур-Бодьинское лесничество» |  |
| 3 | ООО «Леспромбаза», ул. Пушиной, 25 |  |
| 4 | Якшур-Бодьинское райпотребобщество (РАЙПО) Заготконтора |  |
| 5 | Якшур-Бодьинская газовая служба |  |
| 6 | ООО «Стройсервис» ИМ «У Палыча» |  |
| 7 | ООО «Строитель-2», ул Кирова,8 |  |
| 8 | ЗАО «Агропромсервис», ул. Ленина, 30 |  |
| 9 | ЗАО «СТЭК» или ООО «Строительная Энергетическая компания» |  |
| 10 | Якшур-Бодьинское МАУ УК «Соцкомсервис», ул. Ленина, 33а |  |
| 11 | ООО «Энергия», ул. Ленина, 33а |  |
| 12 | ООО «Энерго» |  |
| 13 | ДУ ГУП УР «Управтодор» (Якшур-Бодьинское дорожное управление» |  |
| 14 | Якшур-Бодьинское РЭС производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 2-й км тракта Якшур-Бодья - Шаркан |  |
| 15 | Якшур-Бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных |  |
| 16 | Якшур-Бодьинский молокоприемный пункт от ОАО «Игра-молоко» |  |
| 17 | ГУ УР, ГПС УР, пожарная часть 43 по охране с. Якшур-Бодья |  |
| 18 | ООО «Инверстрой», ул. Ленина, 28а |  |
| 19 | АЗС №7 «Лукойл-Пермьнефтепродукт». (Севернее села) |  |
| 20 | АЗС №42 «АСПЭК-Нефтепродукт». (Южнее села) |  |
| 21 | АЗС «Березовая роща» ООО «ЭМКОМ». (д.Карашур) |  |
| 22 | База ООО «МУПТИ» |  |
| 23 | ООО «Стройдорсервис», ул. Ленина, 28а |  |
| 24 | ООО ПСО «Экипаж» - охранное предприятие |  |
| 25 | Бывший свинокомплекс |  |
| 26 | Предприятие «Ижевскгаз» РОАО «Удмуртгаз», ул.Пушиной, 133 |  |
| 27 | ООО «Эталонстрой» |  |
| 28 | МУП МО «Якшур-Бодьинского района» Якшур-Бодьинская типография, ул.Пушиной, 96 |  |

## 3.2. Градообразующие кадры.

Трудовые ресурсы оказывают существенное влияние на комплексное развитие МО «Якшур-Бодьинское».

На его территории проживает 8173 человека  на 01.01.2009 года.

Данные численности населения за последние годы по населенным пунктам приведены в таблице № 3.2.1

Таблица №3.2.1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число жителей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1990 г. | 2005 г. | 2009 г. |
| 1 | Село Якшур-Бодья (районный центр) | 6387 | 7616 | 8015 |
| 2 | Деревня Карашур | 164 | 89 | 88 |
| 3 | Деревня Липовка | 54 | 73 | 70 |
|  | ИТОГО | 7605 | 7778 | 8173 |

Приведенные данные показывают, что численность населения муниципального образования ежегодно возрастает в среднем на 87 человек.

Существующая структура населения по возрастному составу по МО "Якшур-Бодьинское"  дана в таблице №3.4.

Структура населения по возрастному составу.

Таблица №3.2.2

| № | Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения (человек, %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дети до 7 лет (дошкольного возраста) | 970/11,9 |
| 2. | Учащиеся от 8 до 15 лет | 847/10,4 |
| 3. | Учащиеся от 16 до 18 лет | 180/2,2 |
| 4. | Население в трудоспособном возрасте | 4460/54,5 |
| 5. | Население старших возрастов | 1716/21,0 |
|  | ВСЕГО: | 8173/100 |

## 3.3. Население.

Численность населения МО определяется по формулам на первый этап (1) и на расчетный срок (2)

Ап*100

Нп = -----------------------------        (1)

Тп-ап-Вп-Пп+Мп-Бп

Ар*100

Нр = -----------------------------        (2)

Тр-ар-Вр-Пр+Мр-Бр

где:

Нп и Нр – численность населения.

Ап и Ар – абсолютная численность чел на 1 этап и  на перспективу;

Тп и Тр – удельный вес населения в трудоспособном возрасте 54% на 1 этап  и 52% на перспективу;

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте 6% на 1 этап и на расчетный срок;

Вп и Вр – удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства 8% на 1 этап и на перспективу;

Пп и Пр – удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном

возрасте 2% на 1 этап строительства и на перспективу.

Мп и Мр – удельные веса работающих пенсионеров 13% на 1 этап и 16%

на перспективу.

Бп и Бр – удельные веса обслуживающих групп населения 19% на этап и 23% на перспективу.

2980*100       	         298000

Нп = --------------------- = ------------------ = 9312 человека

54-6-8-2+13-19                32

3090*100                   309000

Нр = ---------------------- = --------------- = 10655 человек

52-6-8-2+16-23           	29

Сопоставление расчетов по формулам.

Таблица №3.3.1

|  | Расчетная численность населения установл. методом трудового баланса | Ожидаемая численность населения установл. по естеств. приросту и миграции | + избыток производства (недостаток населения) - недостаток производства (избыток населения) | Величина расхождения в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На первый этап | 9312 | 9200 | -112 | -1,2% |
| На расчетный срок | 10655 | 10700 | +5 | -0,05% |

Окончательная величина населения по селу составляет:

- на ближайшие 10 лет		9200 человек

- на перспективу 15лет		10700 человек

С учётом ежегодного прироста населения в среднем на 46 человек, за счёт естественного прироста населения и частичной миграции сельского населения.

Население в пределах населенных пунктов

муниципального образования.

Таблица №3.3.2

| № | Наименование населенных пунктов | Существующие | Проектные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Якшур-Бодьинское» | 8173 | 10700 |
|  | В том числе |  |  |
| 1 | Село Якшур-Бодья | 8015 | 10500 |
| 2 | Д. Карашур | 88 | 100 |
| 3 | Д. Липовка | 70 | 100 |

## 3.4. Объемы строительства.

### 3.4.1. Жилищное строительство.

Существующий жилой фонд муниципального образования «Якшур-Бодьинское» составляет 130 тыс. м2 общей площади, в том числе села Якшур-Бодья 127.23 тыс. м2 (97.87%), сельские поселения 2.77 тыс. м2 (2.13%).

Средняя обеспеченность общей площадью села Якшур-Бодья составляет 16,2  м2 на человека, в сельских поселениях 17.3 м2 на человека. В среднем по муниципальному образованию обеспеченность общей площадью составляет до 30 м2 на человека.

Жилищная программа, закладываемая генеральным планом муниципального образования ««Якшур-Бодьинское», позволит увеличить этот показатель до 30 м2 на человека.

Объем нового жилищного строительства насчитывает 226,09 тыс. м2, что составит 1636 домов на площади 343 га, в том числе на период 2020 год – 77,83 тыс.  м2, что составит 648 домов на площади 136 га.

С размером приусадебных участков по 0.15 га на семью в селе Якшур-Бодья 0.25 га в сельских поселениях, структура нового жилищного строительства следующая:.

- 9.1% многоквартирной застройки 3.57 тыс. м2 60 квартир.

- 90.9% индивидуальной усадебной застройки 226.10 тыс. м2.

Предусматривается реконструкция существующего жилого фонда и снос ветхого жилого фонда 6,18 тыс. м2 до 2035 года (2,67%) в том числе 4,67 тыс.  м2 до 2020 г. (5,43%).

По сравнению с существующим, жилищный фонд муниципального образования увеличивается в 2,5 раза и составляет 229,6 тыс. м2. в том числе на период 2020 года в 1,5 раза, что составит 99,64 тыс. м2 общей площади.

Движение жилого фонда дано в таблице №3.4.1

Движение жилого фонда.

Существующий 130.0 : 8173 = 15,9 м2/чел		Первый этап 9200 * 21.7 = 199,64 м2		Расчетный срок 10700 * 30 = 321000 м2 			 	Таблица №3.4.1

| Населенные пункты | Существующий жилой фонд |  |  |  |  | Снос аварийного и ветхого жилого фонда | Сохраняемый существующий жилой фонд | Вновь построено в 1 этап строительства |  |  | Будет на 1 этап строительства |  |  | Амортизация существующего жилого фонда | Снос по реконструкции | Перенос из неперспективных населенных пунктов | Сохраняемый жилой фонд | Вновь построено на перспективу |  |  | Будет всего на перспективу |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В капитальной застройке |  |  | В индивидуальной застройке |  |  |  | В индивидуальной застройке |  | В капитальной многоквартирной | В индивидуальной застройке |  | В капитальной многоквартирной |  |  |  |  | В индивидуальной застройке |  | В капитальной | В индивидуальной застройке |  | В капитальной застройке |  |
|  | В индивидуальной застройке | Капитальный многоквартирный жилой фонд |  | Ветхий жилой от 66-70% износа | Аварийный жилой фонд свыше 70% износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| МО «Якшур-Бодьинское» | 100,62 | 24,7 |  | 4,29 | 0,39 | 4,67 | 95,94 | 77,83 |  | 1,17 | 173,77 |  | 25,87 | 28,78 | 1,46 | - | 65,70 | 148,26 |  | 2,34 | 291,79 |  | 20,21 | 321,0 |
|  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 79,00 |  |  | 199,64 |  |  |  |  |  |  | 150,60 |  |  | 321,0 |  |  |  |
| С. Якшур-Бодья | 97,97 | 24,7 |  | 4,18 | 0,38 | 4,56 | 93,41 | 76,67 |  | 1,17 | 170,08 |  | 25,87 | 28,02 | 1,46 |  | 63,93 | 145,19 |  | 2,34 | 285,79 |  | 29,21 | 315,0 |
|  | 127,23 |  |  |  |  |  |  | 77,84 |  |  | 195,95 |  |  |  |  |  |  | 54,12 |  |  | 315,00 |  |  |  |
| Д. Карашур | 1,85 |  | - | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 1,76 | - | - |  | 0,95 | - |  | 0,53 |  |  | 1,23 | 1,58 | - |  | 3,00 | - |  | 3,00 |
|  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| Д. Липовка | 0,8 |  | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,77 | - | - |  | 0,97 | - |  | 0,23 |  |  | 0,54 | 1,49 | - |  | 3,00 | - |  | 3,00 |
|  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  | 3,00 |  |  |  |

### 3.4.2. Культурно – бытовое обслуживание.

Проектом предусматривается ступенчатая система обслуживания населения райцентра , с учетом сопряженного населения административного района, населения муниципального образования и села.

В центре муниципального образования в селе Якшур-Бодья имеются объекты для обслуживания всего населения: административное здание, здание КБО, отделение связи, участковая больница, общеобразовательная спец-школа для слепых.

Кроме того, в селе имеются объекты повседневного пользования - детское дошкольное учреждение, магазины, столовая.

Расчет норматива для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ представлен в таблице № 3.4.2

Расчет объемов культурно-бытового назначения выполнен согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» по нормам на 1000 жителей и дан в таблице № 3.4.3

Система культурно-бытового обслуживания населения запроектирована с учетом требований к перспективному развитию населенного пункта и сферы обслуживания в направлении:

а) Повышение стандартов обслуживания

б) Усиление взаимосвязи учреждений различных видов обслуживания для более удобного обмена услугами, информации и др.

в) Расширение обслуживания

г) Расширение номенклатуры объектов при развитии новых форм

и видов обслуживания.

Расчет норматива для детских дошкольных учреждений

и общеобразовательных школ на 1000 жителей.

Таблица №3.4.2.1

| Наименование | Расчетный срок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Детские дошкольные учреждения Удельный вес детей 0-7 лет в общей численности населения села в % | 11,9 |
| Количество дошкольников на 1000 жителей | 12,7 |
| Охват детей детскими дошкольными учреждениями в % | 85 |
| Расчет количества мест на 1000 жителей | 108 |
| ИТОГО: | 1156 |
| Школы Удельный вес детей 8-15 лет в общей численности населения села в % | 10,4 |
| Количество учащихся 1-9 классов на 1000 жителей | 111 |
| Кроме того подростки 16,17 лет на 1000 жителей | 24 |
| Из них обучающихся в общеобразовательных школах (75%) | 18 |
| Расчет количества мест на 1000 жителей | 129 |
| ИТОГО: | 1380 |

Объемы культурно-бытового обслуживания населения.

Таблица № 3.4.2.2.

| № | Виды учреждений обслуживания | По МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная норма; ед. измерения | Общая вместимость | В том числе |  | Размеры земельных участков (Га) | С. Якшур-Бодья |  | Д. Карашур |  | Д. Липовка |  |  |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Намечаемых к строительству |  | Общая вместимость | Площадь га | Общая вместимость | Площадь га | Общая вместимость | Площадь га |  |
|  |  | Расч. срок | Расч. срок | Расч. срок | Расч. срок |  | Расч. Срок |  | Расч. Срок |  | Расч. Срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Исходя из охвата 85% детей дошк. возр. | 1156 | 465 | 691 | 4,62 | 465/691 | 4,62 | - | - | - | - | Проектируемые на 691 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 100% охвата с 1 по 9 класс 75%: охвата с 10 по 11 класс | 1380 | 1550 | - | 7,0 | 1550 | 7,0 | - | - | - | - | Сущ. на 1550 уч-ся |
| 3 | Школа интернат для слепых | По заданию | 150 | 150 | - | 1,05 | 150 | 1,05 | - | - | - | - | Существ. На 150 уч-ся |
| 4 | Больница | На 1000 чел. | 400 | 352 | 50 | 2,80 | 350/50 | 2,80 | - | - | - | - | Расшир. Сущ. на 50 коек |
| 5 | Поликлиника | Посещен. в смену 30 собст.нас. 15 сопряжен. населен. | 516 | 504 | - | 0,5 | 516 | 0,5 | - | - | - | - | Существ. На 504 посещения |
| 6 | Станция скорой медицинской помощи | Авто. на 1000 чел. собств. нас. Авто. на 5000 сопряженного населения | 5 | 3 | 2 | 0,3 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | Существующая |
| 7 | Санэпидемстанция | 1 объект | 1 | 1 |  | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | Проектир. |
| 8 | Аптека | По заданию объект | 1 | 1 | - | 0,3 | 1 | 0,3 | При ФАИ | - | При ФАИ | - | Районная центр. Аптека |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт | По заданию | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 0,3 |  | - | ФАИ | 0,15 | ФАИ | 0,15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | Дом культуры | 80 на 1000 жителей | 856 | 500 | 350 | 1,2 | 550/350 | 1,2 | - | - | - | - | Сущ. с расширением |
| 11 | Библиотека | 5 тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 53,5 | 552 | - | 0,3 | 55,2/9 | 0,5 | - | - | - | - | В доме культуры |
| 12 | Дом творчества, детская музыкальная школа | По заданию | 1 объект | На 300 мест | - | 0,5 | 300 | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. |
| 13 | Здания и сооружения православных храмов | 7.5 на 1000 чел. | 90 | 100 | - | 1,0 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | Сущ. церковь |
| 14 | Административное здание районного значения | По заданию | 1 объект | 150 сотр | - | 0,5 | 150 | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. |
| 15 | Административное здание муниципального образования | По заданию | 1 объект на 30 стр. | 30 | - | 0,3 | 30 | 0,3 | - | - | - | - | Сущ |
| 16 | Открытые плоскостные сооружения | 07-09 га на 1000 жит. | 9,45 | 3,8 | 5,65 | 9,45 | 3,8/5,65 | 9,27 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Сущ. и проектируемые |
| 17 | Спортивный зал | 80 на 1000 | 856 | - | 856 | 0,6 | 856 | 0,6 | - | - | - | - | Спортивный зал на территории школы |
| 18 | Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1000 жит. | 420 | 160 | 320 | 1,0 | 160 | 1,0 | - | - | - | - | Проектируемое на 320 мест |
| 19 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300² м торг. Пл. на 1000 жителей | 3150 | 1212 | 1938 | 1,3 | 1212/1878 | 1,0 | 30 | 0,15 | 30 | 0,15 | Совмещенные с проектируемыми на 1878 м² |
| 20 | Рыночный комплекс | 30 м² торг. пл. на 1000 жителей | 315 | - | 315 | 1,0 | 315 тор. Мест | 1,0 | - | - | - | - | Сущ. на 35 проектир. На 40 мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | Предприятия бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1000 жителей | 75 | 35 | 35/40 | 0,5 | 35/40 | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. с расширением |
| 22 | Баня-прачечная | 6 мест 1000 60 кг/бель. | 63 мест, 630 кг. | 26 мест, 250 кг | 37 мест, 380 кг | 1,0 | 26/37 250/380 | 1,0 | - | - | - | - | Сущ. 26/250 Проектир. 37/380 |
| 23 | Отделение связи, почта | По заданию 1 объект |  | Сущ. |  | 0,5 | Сущ. | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. узел связи |
| 24 | Интернат для престарелых | По заданию мест | На 30 мест | - | 30 мест | 0,5 | 30 | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 25 | Районное ОВД | По заданию |  | Сущ. объект | - | 0,5 | 1 объект | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. районное ОВД |
| 26 | Отделение сбербанка | 1 объект | 1 объект | Сущ. объект | - | 0,5 | 1 объект | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. сбер. банк |
| 27 | Агропромбанк | По заданию | 1 объект | 1 сущ. | - | 0,5 | 1 объект | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. здание |
| 28 | Коммунальное хозяйство | 1 объект на село | 1 | 1 |  | 2,0 |  | 2,0 | - | - | - | - | Сущ. |
| 29 | Пожарное депо | 2 автомашины для поселков от 1 до 7 тыс. чел. | 4 |  | 4 | 0,8 |  | 0,8 | - | - | - | - | Проектируемое на 4 авто с учетом сопряженного населения |
| 39 | Индивидуальные гаражи | 200 машин на 1000 жителей в многокварт. домах | 240 | 0,43 | 0,29 | 0,72 | 240 | 0,72 | - | - | - | - | Сущ. площадку расширить до 0.72 га |
|  | Итого |  |  |  |  | 41,62 |  | 40,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |

### 3.4.3. Объекты внешней зоны.

На территории муниципального образования имеется 2 кладбища. Одно закрытое кладбище находится в пределах села Якшур-Бодья. Новое действующее кладбище находится в 350 метрах юго-восточнее села в лесном массиве на площади на площади 3.0 га с учетом расширения до 4.5 га. Существующая несанкционированная свалка северо-западнее села Якшур-Бодья в непосредственной близости от строящегося микрорайона «Школьный-2» на площади 3.4 га. Местоположение полигона твердых бытовых отходов (ТБО) определено ранее выполненным технико-экономическим обоснованием в 7 км юго-восточнее села Якшур-Бодья и в 1 км северо-восточнее д. Бегеш на территории МО «Большеошворцинское». Существующая яма-беккари для утилизации трупов животных находится в 1.8 км восточнее села Якшур-Бодья.

# 4. Расчет потребности земельных территорий для строительства.

Существующая обеспеченность жилого фонда составляет 15.9 кв. на человека.

Объем жилищного строительства на 1 этап и на ближайшие 10 лет для доведения общей площади жилищного фонда до 21.7 кв.м на человека с населением 9200 человек составит 199.64 тыс. кв. м.

Объем жилищного строительства на перспективу для ожидаемого населения 10500 человек с учетом обеспеченности 30 кв. м на человека составит 315 тыс. кв. м.
	Объем нового жилищного строительства по генеральному плану составит 221.86 тыс. кв. м общей площадки жилого фонда.

Количество семей разного численного состава и необходимое количество квартир при среднем размере общей площади одного жилого дома 138 кв. м составит 221.86:138 кв. м = 1607 домов.

Расчет размеров территории нового жилищного строительства на 1607 семей с размером приусадебных участков по 0.15 га на семью выполнен по формуле:

S =+ { Sусад. + Sобщ. } x K, где

S общ. – территория общественных зданий

К – коэффициент учета территории занятых улицами и площади (1,3)

S усадебн. = n x c, где

n – норма приусадебных участков (n = 0,15 га)

с – количество семей, проживающих в приусадебных домах (с=1607 семей)

S усад. = 0,15 х 1607 = 241.05 га

S общ. = 14,75 га, получена путем суммирования нормативных территорий общественных зданий.

S = (14,75 + 241.05)x 1.3 = 358.12

Под новое жилищное строительство выделена территория 57.28 га в

пределах территории МО «Якшур-Бодьинское».  Потребные территории для индивидуального строительства составляют 358.12 га – 57.28 га = 300.84 га возможно только за счет земель территории МО «Якшурское».

Расчет потребности земельных территорий по этапам строительства дан в таблицах № 4.1, № 4.2.

Земли дополнительно включённые в проектируемую поселковую черту с.Якшур-Бодья за счёт земель МО «Якшур-Бодьинское»

Таблица № 4.1

| №№ П.п. | Район расширения | Общая площадь, Га | В том числе |  |  |  |  | Примчание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Застро-енные территории | Пашня | Гослес фонд | Лес | Под сетями высоковольтных линий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Западнее села | 19,73 | - | - | 19,73 | - | - | - |
| 2 | Восточнее села | 22,32 | - | 14,11 | - | 1,9 | 5,71 | 0,6 |
| 3 | Южная часть (Сосновый) | 15,23 | 10,14 | - | - | - | 1,2 | 3,89 |
|  | Итого | 57,28 | 10,14 | 14,11 | 19,73 | 1,9 | 6,91 | 4,49 |

Земли дополнительно включённые в проектируемую поселковую черту с.Якшур-Бодья за счёт земель МО «Якшурское»

Таблица № 4.2.

| № | Наименование землепользователей и участков | Общая площадь, га | В том числе |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пашня | Дороги | Под сетями высоковольтных линий (сан-защитная зона) | Проходящий газопровод (сан-защитная зона) | Полоса отвода автодороги | Лога залесненые | Лес |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Перевод земель для расширения села первого этапа строительства на 10 лет Северный массив | 80,17 | 63,48 | 0,7 | 2,22 | 3,22 | - | 2,1 | 8,45 |  |
|  | Прогноз последующих этапов строительства (15-20 лет) | 211,77 | 165,31 | 2,94 | 6,66 | 5,35 | 13,17 | - | 18,34 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - северо-западный массив | 147,08 | 118,42 | 1,73 | 4,36 | 3,26 | 6,47 | - | 11,57 | Несанкционированная свалка 1,27 |
|  | - северо-восточный массив | 64,69 | 45,62 | 1,21 | 2,30 | 2,09 | 6,70 | - | 6,77 |  |
|  | Итого | 291,94 | 227,52 | 3,64 | 8,88 | 8,57 | 13,17 | 2,1 | 26,79 | 1,27 |

# 5. Проектное решение.

## 5.1. Функциональное зонирование территории в пределах населенных пунктов.

Территория Якшур-Бодья на начало проектирования (согласно генеральному плану села Якшур-Бодья) подразделяется на следующие зоны:

| 1. | Жилая |
| --- | --- |
| 2. | Общественно-деловая |
| 3. | Производственная |
| 4. | Рекреационная |

Населенные пункты д.Карашур и д.Липовка сохраняемые населенные пункты, которые сохраняются с частичным развитием жилой зоны, с развитием объектов культурно-бытового обслуживания повседневного спроса (магазины, фельдшерско-акушерские пункты) и частичного развития производства.

Доставка детей в дошкольные и школьные учреждения обеспечивается школьным автобусами в село Якшур-Бодья. Трудоспособное население, работающее на промышленных предприятиях села Якшур-Бодья обслуживаться рейсовыми автобусами.

Функциональное зонирование территории по населённым пунктам дано в таблице № 5.1.1.

Экспликация земель промышленных предприятий дана

в таблице № 5.1.2.
Проектное функциональное зонирование территории села Якшур-Бодья за счет земель МО «Якшурское» в таблице № 5.1.3.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

в пределах границ МО «Якшур-Бодьинское»

Таблица № 5.1.1.

| № | Территориальные зоны | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» (га) |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.Якшур-Бодья (га) |  | Сопряженные населенные пункты |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Село Карашур |  | Д. Липовка |  |
|  |  | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Земли населенных пунктов в том числе | 878,77 | 971,80 | 799,67 | 862,45 | 59,40 | 84,45 | 19,70 | 24,90 |
| 1 | Жилая зона - всего | 462,8 | 526,55 | 435,37 | 483,84 | 18,65 | 33,93 | 8,78 | 8,78 |
|  | - многоквартирной застройки | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | - | - | - | - |
|  | - усадебной застройки | 452,58 | 509,03 | 425,15 | 466,32 | 18,65 | 33,93 | 8,78 | 8,78 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 43,84 | 57,94 | 43,69 | 57,64 | - | 0,15 | - | 0,15 |
| 3 | Производственные зоны | 51,33 | 52,33 | 48,69 | 48,69 | - | - | 2,64 | 3,64 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 43,44 | 17,36 | 35,67 | 8,62 | 3,87 | 5,84 | 3,90 | 2,90 |
| 5 | Рекреационные: -места массового отдыха | 0,83 | 4,17 | 0,83 | 0,83 | - | 3,34 | - | - |
| 6 | Санитарно-защитные: -водоохранные зоны от рек и водоемов | 104,29 | 106,04 | 86,72 | 88,47 | 17,57 | 17,57 | - | - |
| 7 | Транспортной инфраструктуры: Дороги с полосой отвода | 38,06 | 39,56 | 33,81 | 35,31 | 4,25 | 4,25 | - | - |
| 8 | Инженерной инфраструктуры: -линии электропередач с охранными зонами | 4,3 | 11,21 | 4,3 | 11,21 | - | - | - | - |
| 9 | Земли лесного фонда | 79,65 | 84,19 | 67,78 | 63,08 | 11,87 | 17,27 | - | 3,84 |
| 10 | Прочие территории | 50,23 | 72,45 | 42,81 | 64,76 | 3,19 | 2,10 | 4,23 | 5,59 |

Экспликация земель промышленных предприятий

в пределах МО «Якшур-Бодьинское»

Таблица № 5.1.2.

| №№ П.п | Наименование землепользователей и участков | Общая площадь, га |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расч. Срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предприятие «Ижторф»/ ООО «Рябовское | 3,80 | 3,80 |  |
| 2 | Асфальтно-бетонный завод «Удмуртавтодор» | 2,20 | 2,20 |  |
| 3 | Асфальтно-бетонный завод «Удмуртнефть» | 2,30 | 2,30 |  |
| 4 | Свалка коммунального хозяйства (несанкционированная) | 2,00 | 2,00 |  |
| 5 | Свинокомплекс ЧП Татаров А.В., ЧП Вахрушев М.С. | 11,79 | 11,79 |  |
| 6 | Новое кладбище с расширением | 3,00 | 4,50 |  |
| 7 | АЗС «Березовая роща» | 0,60 | 0,60 | д. Карашур |
| 8 | Филиал ГУ «Удмуртлес» | 0,6 | 0,6 | Сосновый |
| 9 | Станция технического обслуживания | 1,2 | 1,2 | Сосновый |
| 10 | Промплощадка Радиозавода | 17,5 | 17,5 | д. Карашур |
| 11 | Электростанция «Пионерская» | 0,15 | 0,5 |  |
| 12 | Скотомогильник (на востоке села Якшур-Бодья) | 0,5 | 0,5 | Восточнее с. Якшур-Бодья |
|  | Итого: | 45,99 | 47,49 |  |

Проектное функциональное зонирование территории села Якшур-Бодья

за счёт земель МО «Якшурское»

Таблица № 5.1.3.

| № | Территориальные зоны | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» (га) |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.Якшур-Бодья (га) |  | Сопряженные населенные пункты |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Село Карашур |  | Д. Липовка |  |
|  |  | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Земли населенных пунктов в том числе | 291.94 | 291,94 | 80,17 | 80,17 | 147,08 | 147,08 | 64,69 | 64,69 |
| 1 | Жилая зона - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - усадебной застройки | - | 216,97 | - | 61,43 | - | 110,72 | - | 44,82 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | - | 10,55 | - | 2,05 | - | 7,70 | - | 0,80 |
| 3 | Производственные зоны | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 297,52 | - | 63,48 | - | 118,42 | - | 45,62 | - |
| 5 | Рекреационные: -места массового отдыха | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Санитарно-защитные: -водоохранные зоны от рек и водоемов | 6,7 | 6,7 | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 |
| 7 | Транспортной инфраструктуры: Дороги с полосой отвада | 10,11 | 10,11 | 0,7 | 0,7 | 8,2 | 8,2 | 1,21 | 1,21 |
| 8 | Инженерной инфраструктуры: -линии электропередач с охранными зонами | 17,45 | 17,45 | 5,44 | 5,44 | 7,62 | 7,62 | 4,39 | 4,39 |
| 9 | Земли лесного фонда | 28,89 | 28,89 | 10,55 | 10,55 | 11,57 | 11,57 | 6,77 | 6,77 |
| 10 | Прочие территории | 1,27 | 1,27 | - | - | 1,27 | 1,27 | - | - |

## 5.2. Транспортная инфраструктура.

Через территорию муниципального образования «Якшур-Бодьинское» и село Якшур-Бодья с севера на юг проходит автомобильная дорога 3 категории с усовершенствованным покрытием федерального значения магистральным номером (М-7) протяженностью 15 км. По северной окраине территории проходит автодорога районного значения 4 категории Якшур-Бодья – Шаркан, протяженностью 3 км.

Через село Якшур-Бодья проходят все транспортные потоки грузового, легкового и общественного транспорта северного, западного и восточного направления. Пассажирские потоки обеспечиваются автотранспортными предприятиями Ижевска, Глазова, Игры, Шаркана, Дебес. Придорожное транспортное обслуживание осуществляется тремя АЗС сосредоточенных на федеральной автодороге и дополнительно предусматривается АЗС на автодороге Якшур-Бодья – Старые Зятцы на выезде из села Якшур-Бодья с левой стороны по ходу. Сервисное обслуживание пассажиров осуществляется от двух придорожных кафе, находящихся на федеральной автодороге и центра сервисного обслуживания в селе Якшур-Бодья.

## 5.3. Памятники истории и культуры на территории муниципального образования.

Объекты культурного наследия регионального значения

(памятники истории)

Таблица № 5.3.1

| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о принятии под охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны | Якшур-Бодьинский с. Якшур-Бодья | История. Пост. СМ УАССР от 29.12.49 г. №1993 |

Объекты культурного наследия регионального значения  (искусство)

Таблица № 5.3.2

| № | Название объекта | Местонахождение объекта | Документ о принятии под охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюст Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной (1922-1943гг.) | Якшур-Бодьинский с. Якшур-Бодья | Искусство. Пост. СМ УАССР от 05.12.79г. №362 |

Памятники архитектуры  (памятники деревянного зодчества)

Таблица № 5.3.3

| № | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадьба И.Г.Иванова | XIX в. | с. Якшур-Бодья |
| 2 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1965 | с. Якшур-Бодья |
| 3 | Могила воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане в 1988г. майора В.В.Вахрушева |  | с. Якшур-Бодья |
| 4 | Здание педтехникума, в котором работали А.З.Ларионов, Д.И.Баженов, К.Н.Иванов |  | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной |
| 5 | Дом, в котором жил народный художник Удмуртии, заслуженный художник России А.П.Холмогоров |  | с. Якшур-Бодья, ул. Сивкова |

Особо охраняемые природные родники

Таблица № 5.3.4

| № | Наименование объекта | Местонахождение | Площадь | Обоснование сохранения природной достопримечательности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родник «Якшур-Бодьинский 1» | В селе Якшур-Бодья у хлебозавода | 0,01 | Ресурсосберегающий объект, питает реку, является источником водоснабжения |
| 2 | Родник «Якшур-Бодьинский 2» | Южная окраина села Якшур-Бодья, левый склон долины р. Селычка | 0,01 |  |

## 5.4. Рекреационный потенциал

Якшур-Бодьинский район с юга примыкает к Завьяловскому району, который окружает столицу Удмуртской республики – г. Ижевск. Расстояние от Ижевска до границ района – чуть более 20 км. В южной части Якшур-Бодьинского района сосредоточено несколько ведомственных и частных рекреационных учреждений республиканского значения: санаториев и оздоровительных лагерей.

Существующие оздоровительные лагеря

Таблица № 5.4.1.

| №№ П.п. | Наименование | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Радист» | 9.70 |  |
| 2 | «Юбилейный» | 11.75 |  |
| 3 | «Березовая роща» | 13.45 |  |
| 4 | «Прометей» | 6.61 | Удмуртнефтегазстрой. |
| 5 | Клуб-отель «Радуга» | 7.51 |  |
| 6 | Энергетик | 7.79 |  |
| 7 | «Сигнал» | 6.90 |  |
| 8 | Завода Пластмасс | 5.21 |  |
| 9 | Детское дошкольное учреждение | 2.4 |  |
| 10 | Оздоровительный комплекс «Заря» | 18.05 |  |
| 11 | Республиканский детский санаторий «Селычка» | 13.54 | На базе пионерского лагеря Маш.завода |
| 12 | База отдыха «Удмуртнефть» | 7.88 |  |
| 13 | Охотническое хозяйство | 5.00 | Территория пионерского лагеря «Гагаринец» |
| 14 | Садоводчиское товарищество «Липки» | 8.84 |  |
| 15 | Пасеки | 4.42 |  |
|  | ИТОГО | 129.05 |  |

Подъезд к большинству учреждений отдыха осуществляется со стороны автодороги федерального значения «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от железнодорожной станции (М-7) «Волга».

В южной части муниципального образования расположены садоводческие объединения, базы отдыха, охотничье хозяйство и пасеки, участки, которые принадлежат жителям города Ижевска. Рекреационный потенциал района довольно высок, что обусловлено высокой долей лесных территорий – более 70% МО занятым лесом.

## 5.5. Зоны с особыми условиями использования.

Планировочные ограничения, учитываемые в проекте генерального плана:

- водоохранная зона рек Селычка, Якшурка, Большой Иж, Лудошурка, Бечешка.

- прибрежные защитные полосы рек - 20-50м,

- СЗЗ от АЗС – 100 м.

- СЗЗ от очистных сооружений канализации – 200 м.

(Проектируемые на реке Селычка)

- защитные зоны от высоковольтных  ЛЭП:

от линий 110кВт – 20м,

от линий 220кВт – 25м.

- придорожные защитные полосы автодороги,

федерального значения – 100м.

- пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

первого пояса – 50м,

второго и третьего поясов – по расчету.

- СЗЗ от сельских кладбищ – 50м.

- СЗЗ от свалок ТБО – 1000м.

# 6. Инженерная инфраструктура.

## 6.1. Охрана окружающей среды.

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

Оценка существующего состояния окружающей среды.

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное. Имеется одна несанкционированная свалка в непосредственной близости северо-западнее села по автодороге Якшур-Бодья  -  Старые Зятцы с правой стороны по ходу.

Канализация большей части усадебной застройки – выгреба и надводные уборные.

В центре жилой застройки Восточного жилого района села находятся промышленные предприятия 4-5 класса с санитарно-защитной зоной 100-150 метров.

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий необходим вынос федеральной автодороги за пределы границ села и строительство общепоселковых очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой стоков, с последующим сбросом очищенных стоков в реку Селычка.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.

Земли поселения делятся на следующие функциональные зоны:

- населенных пунктов

- сельскохозяйственного использования

- производственные

- рекреационные

- земли водного фонда

- земли лесного фонда

- специального назначения

- инженерной и транспортной инфраструктуры

Согласно генеральному плану новое жилищное строительство сосредоточено:

- в селе Якшур-Бодья намечено осуществить за счёт освоения лесных массивов в пределах территории МО Якшур-Бодьинское расположенных западнее села.

Дальнейшее развитие возможно в северном, северо-западном и северо-восточном направлениях за счет земель сельскохозяйственного назначения территории МО «Якшурское» на площади 291.94 га.

- в деревне Карашур в северо-западном направлении.

- в деревне Липовка в западном направлении..

Охрана и рациональное использование почвенного слоя.

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке сетей подземных коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на землеустроительную службу Россельхознадзора РФ.

Охрана поверхностных и подземных вод

от истощения и загрязнения.

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки Большой Иж, Селычка, Лудошурка, Бечешка.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплутационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Все мероприятия, связанные с тем или иным видом использования подземных вод, а также размещения объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с территориальными органами МПР РФ.

На расчетный срок МО «Якшур-Бодьинское» предусматривается решение общепоселковой канализации, строительство самотечных комплексов канализации, КНС, строительство очистных сооружений 3-ой очереди. Одновременно ликвидируются все существующие выгреба в селе Якшур-Бодья.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций (КНС) производить с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 и Водного кодекса Р.Ф.

Стоки от застроек деревень Карашур и Липовка, а также южная часть села Сосновый очищаются на малых очистных сооружениях с выпуском очищенных стоков в водотоки.

Вывоз стоков их существующих герметических выгребов должен согласовываться с Центральным государственным эпидемиологическим надзором (ЦГЭН)

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Стационарными источниками выбросов в населенных пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в населенных пунктах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения МО «Якшур-Бодьинское» определены следующие направления:

- использование в качестве топлива природного газа;

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на существующих котельных централизованного теплоснабжения на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими технико-экономическими характеристиками;

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

Защита от электрических магнитных полей.

В проекте установлены санитарно-защитные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

Защита от шума.

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки расположенной вдоль для защиты жилой зоны села от шума федеральная магистраль автодороги выносится восточнее села в пределах 2 км.

Борьба с транспортным шумом должна вестись по следующим направлениям:

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно - двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

В целом радиационный фон территории поселения является нормальным, не превышает допустимого санитарными нормами уровня гамма-излучения. Источники вредного воздействия магнитных излучений, ионизирующего излучения на окружающую среду на рассматриваемой территории отсутствуют.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.

Основным видом образующихся отходов в селах являются твердые коммунальные отходы, включающие отходы из жилищ несортированные.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на организованную мусорную свалку, расположенную вне селитебной территории;

- уборка улиц и площадей с удалением смета на мусорную свалку;

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта;

Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Проектом принято решение вывозить все отходы с территории населенных пунктов на организованную свалку ТБО на территории МО «Большеошворцинское» в 1 км северо-восточнее д. Бегеш в 20 км южнее села Якшур-Бодья с последующей ликвидацией несанкционированной свалки западнее села.

Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта. Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории МО «Якшур-Бодьинское» выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории из-за отсутствия организованной свалки.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

## 6.2. Инженерное оборудование.

Водоснабжение и водоотведение.

Разработка Генерального плана МО «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района УР, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и водоотведения (канализации), выполненные на основании СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.5.1059-01 и СаНПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09.

Определены данные для получения технических условий для последующих стадий проектирования.

Среднесуточные расходы воды и количество сточных вод подсчитаны по нормам водопотребления с учетом степени благоустройства.

Все подсчитанные расходы воды и количества стоков сведены               в таблицу 6.2.1.

Расчетные расходы воды и количества стоков по МО «Якшур-Бодьинское»  Якшур-Бодьинского района.

Таблица № 6.2.1

| № | Наименование потребителей | ед. изм | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетн. расход воды |  |  |  |  | Колич. стоков |  |  |  |  |  | Расчетн. расход воды |  |  |  | Колич. стоков |  |  |  |
|  |  |  | Колич. потр. чел. | Норма расход в сут. л/сут | Расчет расх. м3/сут |  |  | Колич потр чел. |  | Норма водоот л/сут | Колич стоков м3/сут |  |  | Колич потр. чел. |  | Норма расход в сут. л/сут | Расчет Расх. м3/сут | Колич потр чел. | Норма водоот л/сут |  | Колич стоков м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Село Якшур-Бодья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями | Чел | 8170 | 160,0 |  | 1307,2 | 8170 |  | 160,0 |  |  | 1307,2 | 10440 |  | 160,0 |  | 1670,4 | 10440 | 160,0 |  | 1670,4 |
| 2 | Скот личной собственности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коровы | голов | 50 | 70 |  | 3,5 | - |  | - |  |  | - | 150 |  | 70 |  | 10,5 | - | - |  | - |
|  | Свиньи | голов | 40 | 15 |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - | 160 |  | 15 |  | 2,4 | - | - |  | - |
|  | Овцы, козы | голов | 130 | 10 |  | 1,3 | - |  | - |  |  | - | 500 |  | 10 |  | 5,0 | - | - |  | - |
| 3 | Школа-интернат для слепых | Чел | 100 | 70 |  | 7,0 | 100 |  | 70 |  |  | 7,0 | 100 |  | 70 |  | 7,0 | 100 | 70 |  | 7,0 |
| 4 | Больница стационар | Чел | 150 | 115 |  | 17,25 | 150 |  | 115 |  |  | 17,25 | 350 |  | 115 |  | 40,25 | 350 | 115 |  | 40,25 |
| 5 | Полив: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтовых покрытий | м2 | 20000 | 0,4 |  | 8,0 | - |  | - |  |  | - | 20000 |  | 0,4 |  | 8,0 | - | - |  | - |
|  | Зеленых насаждений | м2 | 20000 | 3,0 |  | 60,0 | - |  | - |  |  | - | 40000 |  | 3,0 |  | 120,0 | - | - |  | - |
|  | Приусадебных участков | м2 | 245000 | 3,0 |  | 735,0 | - |  | - |  |  | - | 405000 |  | 3,0 |  | 1215,0 | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: |  | 2139,85х1,1 2353,8 |  |  |  | 1331,45х1,1 1464,6 |  |  |  |  |  | 3078,55х1,1 3386,4 |  |  |  |  | 1717,65х1,1 1889,42 |  |  |  |
|  | В том числе: В пределах МО Якшур-Бодьинский западной и восточной части застройки |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2718,4 |  |  |  |  | 1221,42 |  |  |  |
|  | В пределах МО Якшурское, Северная, Северо-Западная и Северо-Восточная части застройки |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 668,0 |  |  |  |  | 668,0 |  |  |  |
| Деревня Карашур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями | Чел | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 100 |  | 160 |  | 16,0 | 100 | 160 |  | 16,0 |
| 2 | Усадебные жилые дома с водопользованием от водозаборных колонок | Чел | 89 | 50 |  | 4,45 | 89 |  | 25 |  |  | 2,225 | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3 | Скот личной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коровы | голов | 3 | 70 |  | 0,21 | - |  | - |  |  | - | 4 |  | 70 |  | 0,28 | - | - | - |  |
|  | Свиньи | голов | 6 | 15 |  | 0,09 | - |  | - |  |  | - | 8 |  | 15 |  | 0,12 | - | - | - |  |
|  | Овцы, козы | голов | 18 | 10 |  | 0,18 | - |  | - |  |  | - | 20 |  | 10 |  | 0,2 | - | - | - |  |
| 4 | Полив приусадебных участков | м2 | 1500 | 3,0 |  | 4,5 | - |  | - |  |  | - | 1500 |  | 3,0 |  | 4,5 | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  | 9,43х1,1=10,37 |  |  |  | 2,225х1,1=2,45 |  |  |  |  |  | 21,1х1,1=23,21 |  |  |  |  | 16,0х1,1=17,6 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Деревня Липовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями | Чел | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 100 |  | 160 |  | 16,0 | 100 | 160 | 16,0 |  |
| 2 | Усадебные жилые дома с водопользованием от водозаборных колонок | Чел | 73 | 50 |  | 3,65 | 73 |  | 25 |  |  | 1,825 | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3 | Скот личной собственности | Чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коровы | голов | 2 | 70 |  | 0,14 | - |  | - |  |  | - | 4 |  | 70 |  | 0,28 | - | - | - |  |
|  | Свиньи | голов | 5 | 15 |  | 0,075 | - |  | - |  |  | - | 8 |  | 15 |  | 0,12 | - | - | - |  |
|  | Овцы, козы | голов | 15 | 10 |  | 0,15 | - |  | - |  |  | - | 20 |  | 10 |  | 0,2 | - | - | - |  |
|  | Лошади | голов | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 40 |  | 70 |  | 2,8 | - | - | - |  |
| 4 | Полив приусадебных участков | м2 | 2100 | 3,0 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 2100 |  | 3,0 |  | 6,3 | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  | 10,315х1,1=11,35 |  |  |  | 1,825х1,1=2,01 |  |  |  |  |  | 25,7х1,1=28,27 |  |  |  |  | 16,0х1,1=17,6 |  |  |  |
|  | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» |  | 2375,52 |  |  |  | 1469,06 |  |  |  |  |  | 3437,88 |  |  |  |  | 1924,62 |  |  |  |

### 6.2.1. Водоснабжение.

Существующее положение.

Все население МО «Якшур-Бодьинское» потребляет воду из 16-ти существующих водозаборных скважин, 14 из которых находятся в селе Якшур-Бодья, и по одной скважине в деревнях Карашур и Липовка. Средний дебит существующих скважин составляет 6-16 м³/час. По данным МАУ УК «Соцкомсервис» общий дебит существующих 14-ти скважин села Якшур-Бодья составляет 142 м³/час, при их работе 20 ч/сутки, среднесуточный дебит определяется 142*20=2840 м³/час.

Дебит скважин в деревнях Карашур и Липовка составляет около 10 м³/час, а средне суточный дебит 180-200 м³/сутки.

В селе Якшур-Бодья сети водопровода тупиковые с частичной закольцовкой, материал труб водопроводных сетей различный – чугун, сталь, полиэтилен.

Речка Якшурка делит село Якшур-Бодья на 2 района, так и система водоснабжения имеет две зоны. Первая зона водоснабжения питает центральную часть села на правом берегу реки Якшурка – Западная зона. Вторая зона (Восточная) расположена на левом берегу речки Якшурка. Каждая зона водоснабжения имеет свои водонапорные башни. Каждая водонапорная башня размещается в зонах санитарной охраны в существующих водозаборных скважин.

Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы водопотребления  приняты согласно СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства и составляют:

1. Застройка жилыми домами с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями

- 160 л/сут. чел.

2. Усадебные жилые дома с водопользованием от водоразборных колонок  						- 50 л/сут. чел.

3. Норма расхода воды на поение животных приняты по «Справочнику» по сельскохозяйственному водоснабжению.

- 50 л/сут. чел.

Общее водопотребление по МО «Якшур-Бодьинское»» составляет:

- существующее водопотребление – 2375,52 м³/сут.

- на расчетный срок – 3437,88 м³/сут.

В том числе:

В деревне Карашур составляет:

- существующее водопотребление – 10,37 м³/сут.

- на расчетный срок – 23,21 м³/сут.

В деревне Липовка составляет:

- существующее водопотребление – 11,35 м³/сут.

- на расчетный срок – 28,27 м³/сут.

По Западной и Восточной части застройки села Якшур-Бодья составляет:

- на расчетный срок – 2718,4 м³/сут.

По Северной, Северо-Западной и Северо-Восточной части застройки села Якшур-Бодья

- на расчетный срок – 668,0 м³/сут

Все существующие 16 водозаборных скважины с суммарным дебитом 2840 м³/сутки обеспечивают существующую застройку села Якшур-Бодья и деревни Карашур и Липовка. Для устойчивого водоснабжения потребителей  МО «Якшур-Бодьинское» на расчетный срок необходимо пробурить дополнительно 7 водозаборных скважин, из низ 3 резервные, так как село Якшур-Бодья по степени обеспеченности подачи воды относится ко 2 категории согласно СНиП 2.04.02-84*. Резервные скважины предусматриваются в Сосновом, д. Карашур и д. Липовка, и 2 скважины предусматриваются на территории села Якшур-Бодья.

В проекте застроек «Школьный-1» и «Школьный-2», в районе антенно-мачтового сооружения в северо-западной части села был предусмотрен «Водопроводный узел – 2» (ВУ-2), на территории которого был размещен резервуар чистой воды (РЧВ) с трёх часовым запасом воды на тушение пожара и насосная станция второго подъема (Нс II) и водопроводной башней (ВБ).

Водопроводный узел (ВЧ-1) был предусмотрен в северо-восточной части села Якшур-Бодья в районе РЭС – районные электрические сети с тем же набором сооружений (РЧВ, Нс II и ВБ), но на сегодняшний день построена только водонапорная башня ёмкостью 300 м³.

К микрорайонам «Школьный-1» и «Школьный-2» предусматривается единая – хозяйственно-питьевая, производственная и противопожарная система подачи и распределения воды. Для бесперебойного снабжения водой потребителей необходимы 2 перемычки в северной и южной части села.

Противопожарные мероприятия.

Наружное пожаротушение в МО «Якшур-Бодьинское» предусматривается от водопроводной сети через пожарные гидранты. Согласно СниП 2.04.02-84*, табл. 5 расчетное число пожаров 2 с расчетным расходом 10 л/сек. Пожарный запас на 3 часа хранится в РЧВ на территории «Водопроводных узлов ВУ-1 и ВУ-2.

Для хранения 3-х часового запаса воды тушения пожара южной части села (Сосновый) и деревнях Карашур и Липовка предусматриваются подземные спаренные пожарные резервуары 2х100 м³. Радиус действия пожарных резервуаров – 200м, забор воды из них осуществляется пожарными машинистами пожарного депо села Якшур-Бодья.

### 6.2.2. Канализация.

Согласно СНиП 2.04.03-85* среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки принимается равным водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Общее количество стоков по МО «Якшур-Бодьинское»» составляет:

на расчетный срок – 1924,62 м3/сут

существующее количество стоков – 1469,06 м3/сут.

В том числе:

По Западной и Восточной части застройки

На расчетный срок – 1221,42 м³/сут

По Северной, Северо-Западной и Северо-Восточной части застройки

На расчетный срок – 668,0 м³/сут

По д. Карашур

На расчетный срок – 17,6 м³/сут

Существующее положение – 2,45 м³/сут

По д. Липовка

На расчетный срок – 17,6 м³/сут

Существующее положение – 2,01 м³/сут

Канализование по 1-ому варианту проектируемой застройки в селе Якшур-Бодья решается на ранее запроектированные очистные сооружения канализации в районе лесо-парковой зоны у пруда, проект которых был выполнен в 2008 г. СМНП ЖКХ УР (обоснование инвестиций) выбора площадки под очистные сооружения канализации села Якшур-Бодья, № 24/08-04. Строительство предполагается вести в 2 очереди: 1-ая очередь - производительностью – 100 м³/сут, 2-ая очередь – 1075 м³/сут для всего села в пределах существующих границ (для существующего населения) без развития и перспективы.

Учитывая проектируемые микрорайоны «Школьный-1», «Школьный-2» и другие территории перспективного развития жилищного строительства за счет территорий МО «Якшурское» количество стоков определяется 1924,62 м³/сут, т.е. предполагаемые очистные сооружения канализации (ОСК) необходимо увеличить по производительности еще на 700 м³/сут. 	Увеличение ОСК по производительности повлечет расширение территории ОСК. Выполнить расширение территории ОСК очень сложно из-за стесненных условий в устье речек Селычка, Якшурка и Якшур-Бодьинского пруда.

Канализование новых микрорайонов примыкающих к «Школьному-1» и «Школьному-2» по варинту-1 решаются с устройством 6-ти канализационных насосных станций (КНС) небольшой производительности с наружными насосами по тип.пр. 902-1-133,88 , которые перекачивают стоки в ранее запроектированные и существующие самотечные сети канализации.

По 2 варианту канализования новых районов застройки, включая микрорайоны «Школьный-1» и «Школьный-2» из-за рельефа местности имеющие северный уклон позволяет решить канализование самотеком с 2-3 шт. канализационных насосных станций (КНС), которые будут перекачивать бытовые стоки на ранее предусмотренные проектом планировки очистные сооружения канализации (ОСК) для деревни Якшур МО «Якшурское» с выпуском очищенных стоков в речку Нязь.

В южная части села (Сосновый), деревнях Карашур и Липовка канализование предусматривается отводом стоков на общие малые очистные сооружения до 25 м³/сут. При благоприятной гидрогеологии (фильтрующих грунтах и отсутствии грунтовых вод) после очистки стоков предусмотреть их фильтрацию в грунт.

Применение индивидуальных малых очистных сооружений возможно после глубокого изучения геологии и гидрогеологии участка застройки и при суглинках и глинах необходимо решать вопрос об отводе очищенных стоков  в водоток.

### 6.2.3. Теплоснабжение.

Проект теплоснабжения в составе генерального плана МО «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района, разработанного для населенных пунктов: село Якшур-Бодья, деревни Карашур и Липовка, выполнен на основании следующих документов:

- разработок генерального плана МО «Якшур-Бодьинское»;

- задание заказчика;

- СП 41-104-2000 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование автономных тепло источников»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Существующее положение.

В настоящее время теплоснабжение капитальной жилой и общественной застройки села Якшур-Бодья осуществляется в центральной части от поселковой котельной, а также от котельных микрорайона, школы №1, новой котельной школьного микрорайона в северной части села, котельной РТП «Агропромсервис» и детского сада №4 в восточной части села и других мелких котельных.

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от индивидуальных теплоисточников, использующих частично твердое топливо и природный газ.

В д. Карашур и Липовка практически отсутствует капитальная жилая и общественная застройка. Усадебная застройка отапливается с использованием твердого топлива и частично природным газом (д. Липовка).

Тепловые нагрузки.

Тепловые  нагрузки жилищно-коммунального сектора с.Якшур-Бодья на существующее положение определены в соответствии с действующими нормативными документами СП 41-104-2000 п.3.13 и «Проектом методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований, разработанных по заказу Министерства регионального развития РФ. Кроме того использованы материалы ранее разработанных проектов по застройке с. Якшур-Бодья, в том числе арх. №29.91 «Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки жилой зоны райцентра Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района УР».

Расчеты теплопотребления жилых и общественных зданий капитальной застройки на существующее положение произведены по укрупненным показателям, в зависимости от величины существующего жилого фонда (см. табл. № 6.2.3.1) и составит на отопление и вентиляцию – 6.207.800 ккал/час, всего 8,08 МВт (6,95 гкал/час).

Проектное предложение.

Проектом генерального плана на отведенной территории с. Якшур-Бодья предусматривается новое строительство в зоне капитальной застройки объектов соц. Культурного и коммунального назначения.

Объемы теплопотребления нового строительства определены по аналогам типовых проектов зданий и сооружений и сведены в таблицу № 6.2.3.1.

Общая потребность в тепле ожидаемого нового строительства составит 2.284 МВт (1,96 гкал/час), а с учетом потерь в сетях и неучтенных потребителей (округленно) – 2,51 МВт (2,16 гкал/час).

Покрытие этих тепловых нагрузок предусматривается частично от существующих котельных после их умощнения и перевода с твердого топлива на природный газ, частично от новых теплоисточников транспортабельных котельных установок:

- ТКУ – 500 – в мкр. - западнее села  и в северо-восточной части села;

- ТКУ – 1000 – в мкр. в северо-западной части села, а также индивидуальных теплоисточников на объектах, удаленных от централизованных теплоисточников – котельных.

Проектом предусматривается дальнейшее увеличение объемов усадебного строительства, а именно 1565 участков жилыми домами усадебного типа. Теплоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива природный газ.

Проектом генерального плана предлагается новое капитальное строительство в д. Карашур (магазин и фельдшерско-акушерский пункт) с тепловой нагрузкой 0.055 МВт (0,047 гкал/час) и в д.Липовка (магазин и фельдшерско-акушерский пункт) с тепловой нагрузкой 0,055 МВт (0,047 гкал/час).

Теплоснабжение усадебной застройки деревень Карашур и Липовка предусматривается от индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива природный газ.

Расходы тепла по потребителям нового строительства.

Таблица № 6.2.3.1

| № | Наименование потребителей | Ед. Изм. | Кол- Во |  | Тепловая нагрузка |  |  | Примечание аналог ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление и вентиляция ккал/час | Гор. Водоснабжение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВ | Ккал/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Новое строительство в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Село Якшур-Бодья (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Больница на 100 мест, станция скорой помощи | Здан. |  | 1 | 198 135 | 7 | 60 000 | 254-1-4.72 (арх. №29.91 табл. 27) |
|  | - 2-х этажный 3-х секционный 18 квартирный жилой дом | Здан. |  | 3 | 255 300 | 54 | От газовых водонагревателей | 114-12-185.2 |
|  | Итого по капитальной застройке |  |  |  | 453 435 | 7 | 60 000 |  |
|  | 2. Западнее села (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин торговой площадью 100 м² с кафе на 24 пос. мест | Здан. |  | 1 | 111 620 | 10 | 77 000 | 80-20 Р82-8/87 |
|  | - детские ясли-сад на 50 мест | Здан. |  | 1 | 120 070 | 19 | 118 800 | 224-1-254.83 |
|  | Итого: |  |  |  | 231 690 | 29 | 158 549 |  |
|  | То же с учетом потерь в сетях |  |  |  | 243 274 | 30,5 | 164 168 |  |
|  | Западнее села (усадебная застройка 213 участков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 213 | 4.728 |  |  |  |
|  | 3. Восточная часть (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса F = 56 м² | Здан. |  | 1 | 19 810 | - | - | 80-31 |
|  | Итого: |  |  |  | 19 810 | - | - |  |
|  | Восточная часть (усадебная застройка – 87 участков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 87 | 1,926980 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 1 – Новое строительство в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальная застройка |  |  |  | 686 935 | 36 | 184 344 |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 300 | 6 655 220 |  |  |  |
| 2 | Новое строительство в пределах МО «Якшурское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Северная часть (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса на 150 м² с кафе на 24 посадочных места | Здан. |  | 1 | 93 660 | 10,5 | 81 600 | 274-15-19.86 |
|  | Итого: |  |  |  | 93 660 | 10,5 | 81 600 |  |
|  | Северная часть (усадебная застройка – 354 участка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 354 | 7.860 980 |  |  |  |
|  | 2. Северо-западная часть (капитальное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательная школа на 80 учащихся | Здан. |  | 1 | 150 700 | 5,5 | 53 720 | 224-1-454.85 |
|  | - детские ясли-сад на 140 мест | Здан. |  | 1 | 129 790 | 47,5 | 223 200 | 214-1-304.85 |
|  | Общественный центр сельского поселения 1200 чел. В составе: Клуб на 200 посещений, Административные помещения, Отделение связи и сбербанка, Пункт первой мед. Помощи, Аптека, опорный пункт | Здан. |  | 1 | 178 420 | 10 | 76 200 | 263-12-263.86 |
|  | Итого: |  |  |  | 458 910 | 63 | 276 726 |  |
|  | То же, с учетом потерь в сетях |  |  |  | 481 855 | 66 | 286 525 |  |
|  | Северо-западная часть (усадебная застройка 658 участка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа |  |  |  | 658 | 14616. 560 |  |  |
|  | 3. Северо-восточная часть (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса на 150 м² с кафе на 24 посадочных места | Здан. |  | 1 | 93 660 | 10,5 | 81 600 | 274-15-19.86 |
|  | - детские ясли-сад на 50 мест | Здан. |  | 1 | 120 070 | 19 | 118 800 | 224-1-254.83 |
|  | Итого: |  |  |  | 213 730 | 29,5 | 160 426 |  |
|  | То же с учетом потерь в сетях |  |  |  | 224 420 | 31,0 | 166 033 |  |
|  | Северо-восточная часть (усадебная застройка 253 участка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 253 | 5 616.760 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 2 – Новое строительство в пределах МО «Якшурское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальная застройка |  |  |  | 766 300 | 103 | 402 878 |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 1565 | 28 094 300 |  |  |  |
|  | Всего по разделам 1 и 2 (Новое строительство МО «Якшур-Бодьинское» и Мо «Якшурское») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальная застройка |  |  |  | 1.453.235 | 139 | 510 851 |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 1565 | 34.749.520 |  |  |  |
| 3 | Д. Карашур (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса F = 56 м² | Здан. |  | 1 | 19 810 |  |  | 80-31 |
|  | - фельдшерско-акушерский пункт | Здан. |  | 1 | 17 100 | 0,5 | 8000 | 254-2-22 |
|  | Итого: |  |  |  | 36 910 | 0,5 | 8000 |  |
|  | Д. Карашур (усадебная застройка 15 участков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 15 | 317 550 |  |  |  |
|  | Всего по разделу 3 д. Карашур (новое строительство) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальная застройка |  |  |  | 36 910 | 0,5 | 8000 |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 15 | 317 550 |  |  |  |
| 4 | Д. Липовка новое строительство (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин повседневного спроса F = 56 м² | Здан. |  | 1 | 19 810 | - | - | 80-31 |
|  | - фельдшерско-акушерский пункт | Здан. |  | 1 | 17 100 | 0,5 | 8000 | 254-2-22 |
|  | Итого: |  |  |  | 36 910 | 0,5 | 8000 |  |
|  | Д. Липовка (усадебная застройка 21 участок) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 21 | 444 570 |  |  |  |
|  | ВСЕГО д.Липовка новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальная застройка |  |  |  | 36 910 | 0,5 | 8000 |  |
|  | Усадебная застройка |  |  | 21 | 444 570 |  |  |  |

### 6.2.4. Газоснабжение

Проект газоснабжения населённых пунктов с. Якшур-Бодья, деревни Карашур и Липовка в составе МО «Якшур-Бодьинское» выполнен на основании следующих документов:

- разработок генерального плана;

- задание заказчика;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- Схемы газопроводов Якшур-Бодьинского района в М 1:200 000 в составе проекта республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской республики».

Существующее положение.

Согласно республиканской целевой программе «Газификация Удмуртской Республики» газоснабжение населенных пунктов Якшур-Бодьинского района осуществляется от газораспределительной станции АГРС, запитанной

от магистрального газопровода Ямбург-Тула.

Газоснабжение с.Якшур-Бодья, деревни Липовка и пионерских лагерей по Якшур-Бодьинскому тракту осуществляется от головного газорегуляторного пункта ГГРП на газопроводе высокого давления 1,2 МПа из АГРС «Якшур-Бодья» с выходным давлением из ГГРП – 0,3 МПа. Природный газ в настоящее время используется в с.Якшур-Бодья в котельных в качестве топлива, населением для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в усадебной застройке.

В связи с отсутствием официальных данных о газопотреблении потребителями с.Якшур-Бодья на «существующее положение» объем газопотребления подсчитан по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в год (см. СП 42-101-2003 п. 3.12 и 3.13) в зависимости от численности населения , использующего определенный тип газоснабжения (централизованное ГВС, ГВС от газовых водонагревателей или отсутствия ГВС).

При подсчете принимаем, что:

- 50% населения в многоквартирных жилых домах используют централизованное г.в.с. от котельных;

- 50% населения в усадебной застройке используют ГВС от газовых водонагревателей;

- 50% населения в усадебной застройке не имеют горячего водоснабжения.

Общий объем газопотребления на «существующее положение» с учетом расхода по п. 3.13 составит: 2149 тыс нм³/год.

Проектное предложение.

Газоснабжение жилой застройки с.Якшур-Бодья, дер. Карашур и Липовка предусматривается осуществить от головного газорегуляторного пункта ГГРП при условии 100% газификации проектируемой застройки. Газоснабжение осуществляется природным газом с характеристиками

Q = 8000 ккал/нм³ и γ = 0,73 кг/нм³

Природный газ планируется использовать населением:

а) проживающим в жилых многоквартирных домах с центральным отоплением и централизованным горячим водоснабжением  - на пищеприготовление;

б) проживающим в жилых многоквартирных домах с центральным отоплением – на горячее водоснабжение от газовых водонагревателей и пищеприготовление (три 18–ти квартирных жилых дома нового строительства);

в) проживающие в домах усадебной застройки – на отопление, пищеприготовление и горячее водоснабжение.

Природный газ планируется использовать в отопительных котельных для приготовления горячей воды для целей отопления и горячего водоснабжения общественных зданий нового строительства.

Для снижения давления газа от 0,3 МПа после ГГРП до низкого

Р = 1300 / 2200 Па у потребителей предусматриваются газорегуляторные пункты шкафного типа. Для бесперебойного снабжения природным газом всех потребителей проектом предлагается блокировка существующих и проектируемых ГРП газопроводами низкого давления.

Годовые расходы природного газа на новое строительство по потребителям и видам потребления с.Якшур-Бодья, дер. Карашур и Липовка подсчитаны согласно СП 42-101-2003 п.п.3.9-3.18 и Приложения А и сведены в таблицу № 6.2.4.1

Всвязи с изменением границ с. Якшур-Бодья и возросшими нагрузками на газопотребление рекомендуется выполнить корректировку схемы газоснабжения села с целью блокировки существующих и проектируемых ГРП, определения объемов реконструкции существующих газовых сетей после подключения к ним проектируемых потребителей.

Уточнение объемов тепло и газопотребления в населенных пунктах, объемов строительства, а также выбор газопотребляющего оборудования возможен на последующих стадиях проектирования после выполнения съемки и детальной разработки генпланов нас. Пунктов с конкретным заданием на проектирование и техническими условиями на подключение к газораспределительной сети.

Таблица годовых расходов природного газа

по потребителям нового строительства МО «Якшур-Бодьинское»

и видам потребления.

Таблица № 6.2.4.1

| № | Наименование потребителей по видам потребления | Показатель потреб-ления | Норма расхода теплоты МДж (тыс.ккал) | Кол-во потреб-ителей |  | Годовой расход газа Тыс.нм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Новое строительство в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  |  |
|  | 1. Село Якшур-Бодья новое строительство |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома капитального строительства - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел. В год | 10000/2400 | 54 |  | 16,2 |
|  | - отопление капитальной застройки |  |  |  |  | 134,8 |
|  | Скот в личной собственности |  |  |  |  |  |
|  | - приготовление кормов животным | 1 корова | 4200/1000 | 100 |  | 12,5 |
|  | - и подогрев воды для питья животным | 1 свинья | 8400/2000 | 490 |  | 122,5 |
|  | Итого по с. Якшур-Бодья |  |  |  |  | 293,37 |
|  | 2. Западная часть села |  |  |  |  |  |
|  | - Жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газ. водонагревателя | 1 чел/год | 10000/2400 | 532 |  | 159,6 |
|  | - отопление капитальной застройки |  |  |  |  | 121,54 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 140,92 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1687,06 |
|  | 3. Восточная часть села |  |  |  |  |  |
|  | - Жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагреват. | 1 чел/год | 10000/2400 | 218 |  | 65,4 |
|  | - отопление капитальной застройки |  |  |  |  | 6,93 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 572,98 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 645,31 |
|  | ВСЕГО в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  | 2625,74 |  |
| 2 | Новое строительство в пределах МО «Якшурское» |  |  |  |  |  |
|  | 1. Северная часть |  |  |  |  |  |
|  | - жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газового нагревателя | 1 чел в год | 10000/2400 | 885 |  | 265,5 |
|  | - отопление общественной застройки |  |  |  |  | 52,89 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 2337,43 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2655,82 |
|  | 2. Северо-западная часть |  |  |  |  |  |
|  | - жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел/год | 10000/2400 | 1645 |  | 493,5 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 4346,18 |
|  | - теплоснабжение капитальной общественной застройки |  |  |  |  | 228,8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5068,48 |
|  | 3. Северо-восточная часть |  |  |  |  |  |
|  | - жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газ. водонагревателя | 1 чел/год | 10000/2400 | 632 |  | 189,6 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 1670,12 |
|  | - отопление общественной застройки |  |  |  |  | 114,34 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1974,06 |
|  | Всего в пределах МО «Якшурское» |  |  |  |  | 9698,36 |
|  | Всего по новому строительству МО «Якшур-Бодьинское» и МО «Якшурское» |  |  |  |  | 12324,1 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовые нужды |  |  |  |  | 1332,17 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 10332,63 |
|  | - отопление капитальной жилой и общественной застройки |  |  |  |  | 659,3 |
| 3 | Д. Карашур Новое строительство |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальная общественная застройка (отопление) |  |  |  |  |  |
|  | - Усадебная жилая застройка при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя |  |  |  |  |  |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| 4 | Д. Липовка Новое строительство |  |  |  |  |  |
|  | Капитальная общественная застройка (отопление) |  |  |  |  | 13.35 |
|  | Усадебная жилая застройка - при наличии в квартире газовой плиты и газ. водонагревателя | 1 чел/год | 10000/2400 | 100 |  | 30,0 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 132,19 |
|  | - скот в личной собственности |  |  |  |  |  |
|  | - приготовление кормов животным | 1 лошадь | 1700/400 | 40 |  | 2,0 |
|  | - подогрев воды для питья и санитарных целей | 1 лошадь | 420/100 | 40 |  | 0,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 178,04 |
|  | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  | 12639,91 |
|  | В том числе: Коммунально-бытовые нужды |  |  |  |  | 1394,67 |
|  | Отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 10559,24 |
|  | Отопление капитальной жилой и усадебной застройки |  |  |  |  | 686,0 |

### 6.2.5. Электроснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время электроснабжение МО «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района УР осуществляется от ПС-110/35/10 кВ и Якшур-Бодья. Распределение электроэнергии выполняется по фидерам 10, 17 и частично 13 фидеру через систему понизительных трансформаторных подстанций. Существующие ТП – в основном типа КТП одно и двух трансформаторные. Распределительная сеть 10 кВ – воздушная и лишь частично – кабельная.

Проектное предложение.

Расчет прироста электрической нагрузки выполнен в соответствии с заданием на разработку генерального плана МО «Якшур-Бодьинское».

Для электроснабжения проектируемого нового строительства с расчетной мощностью 1969,0 кВт необходимо строительство 12 трансформаторных подстанций (ТП):

В пределах МО «Якшур-Бодьинское»:

1. Западнее села

ТП-1 – 1*160 кВА

ТП-2 – 1*160 кВА

ТП-3 – 1*160 кВА

2. Восточная часть

ТП-4 – 1*160 кВА

В пределах МО «Якшурское»:

1. Северная часть

ТП-5 – 1*160 кВА

ТП-6 – 1*250 кВА

2. Северо-Западная часть

ТП-7 – 1*250 кВА

ТП-8 – 1*400 кВА

ТП-9 – 1*400 кВА

3. Северо-Восточная часть

ТП-10 – 1*250 кВА

ТП-11 – 1*250 кВА

Д. Карашур

ТП-12 – 1*100 кВА

Количество ТП и мощность устанавливаемых трансформаторов определено по суммарной расчетной нагрузке здание и допустимой перегрузке трансформаторов в аварийном режиме.

Расчетные нагрузки на жилые дома определены согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов), застройки и элементов городской распредсети».

При расчете 20% всех проектируемых жилых домов усадебного типа были отнесены к домам повышенной комфортности с общей площадью дома более 150м2, остальные дома – с площадью до 150м2.Удельные электрические нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления и электроводонагревателей, все дома планируются на природном газе..

Результаты подсчета нагрузок представлены в таблице «Подсчет нагрузок по трансформаторным подстанциям».

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ с заземленной нейтралью трансформаторов. Напряжение низковольтных сетей – 380/220В.

Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными голыми проводами по деревянным опорам с железобетонными приставками.

Сеть наружного освещения воздушная – голыми проводами по опорам 0,4кВ без использования нулевого провода сети 0,4кВ.

Высоковольтное питание части проектируемых ТП – от существующих фидеров 10 кВ. Для ТП №5 Северной части предусматривается строительство по типовому проекту 407-3-516.88 (аналог), схема 2 с двумя фидерами 10 кВ и одной отходящей линией 10 кВ, которая служит для подключения ТП №6, 7, 8, 9 Северной и Северо-Западной части. Общая протяженность 2-х ВЛ-10 кВ от ПС – 110/35/10 кВ до ТП №5 составит 6км.

Проектируемые жилые дома по надежности электроснабжения относятся к III категории, котельная.

Проектируемые школа на 80 учащихся, д/с на 50 и 140 мест, АТС, котельные, ВНС, КНС – ко II категории надёжности. Предлагаемая схема подключения ТП №5/9 обеспечит заданную надежность.

В других случаях для обеспечение резервного питания объектов II категории рекомендуется использование существующих ТП.

В пределах жилой застройки фидерные линии 10 кВ предусматриваются в кабельном исполнении.

Наружное освещение улиц предусматривается отдельными фидерами с управлением от проектируемых ТП.

Размещение проектируемых ТП представлено на листе АП-3, основные ТЭП – таблица №.6.2.5.1.

Подсчет нагрузок по трансформаторным подстанциям.

Таблица № 6.2.5.1

| № | Наименование потребителя трансформаторной подстанции | Расчетная мощность, кВт Расчетный срок | cos ℓ | Полная мощность кВА Расчетный срок | Выбранная ТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мощность тр-в, кВА | Тип трансформаторной подстанции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Новое строительство в пределах МО «Якшур-Бодьинское» 1. Западнее села |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома усадебного типа повышенной комфортности 43 шт. | 108,8 | 0,9 | 120,9 |  |  |  |
|  | Жилые дома с площадью до 150м2 170 шт. | 134,98 | 0,9 | 149,9 | ТП1 1х160 | 407-3-494.88 Аналог |  |
|  | Детский сад 50 мест Ру = 50 кВт | 40,0 | 0,9 | 44,4 | ТП2 1х160 | 407-3-494.88 Аналог |  |
|  | Магазин 150м2, с кафе на 24 места | 23,5 | 0,9 | 26,1 | ТП3 1х160 | 407-3-493.88 Аналог |  |
|  | Котельная | 10,0 | 0,8 | 12,5 |  |  |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |  |
|  | КНС | 5,0 | 0,8 | 6,3 |  |  |  |
|  | Наружное освещение | 12,2 | 1,0 | 12,2 |  |  |  |
|  | Итого: | 347,5 |  | 388,6 |  |  |  |
| 2. Восточная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома усадебного типа повышенной комфортности 17 шт. | 68,0 | 0,9 | 75,6 | ТП4 1х160 И частично от существующих ТП |  |  |
|  | Жилые дома с площадью до 150м2 70 шт. | 63,0 | 0,9 | 70,0 |  | 407-3-493.88 Аналог |  |
|  | Магазин 56м2 | 16,0 | 0,9 | 17,8 |  |  |  |
|  | Наружное освещение | 5,4 | 1,0 | 5,4 |  |  |  |
|  | Итого: | 152,4 |  | 168,8 |  |  |  |
| 3. Расширение существующей больницы-стационара |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Больница на 100 коек со станцией скорой помощи | 300,0 | 0,9 | 333,3 | От сущ. ТП с увеличением мощности трансформаторов |  |  |
|  | Итого: | 300,0 |  | 333,3 |  |  |  |
| ВСЕГО в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  | 799,9 |  | 890,7 |  |  |  |
| С коэф-м одновр. 0,83 |  | 663,9 |  | 739,3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Новое строительство в пределах МО «Якшурское» 1. Северная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома усадебного типа повышенной комфортности 71 шт. | 64,0 | 0,9 | 71,1 | ТП5 1х160 |  | 407-3-516.88 Сх.2 аналог |
|  | Жилые дома с площадью до 150м2 - 283 шт. | 210,9 | 0,9 | 233,3 |  |  |  |
|  | Магазин 150м2, с кафе на 24 места | 23,5 | 0,9 | 26,1 | ТП 6 1х250 | 407-3-494.88 аналог |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |  |
|  | КНС – 2 шт. | 10,0 | 0,8 | 12,5 |  |  |  |
|  | Наружное освещение | 22,4 | 1,0 | 22,4 |  |  |  |
|  | Итого: | 343,8 |  | 381,7 |  |  |  |
| 2. Северо-Западная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома усадебного типа повышенной комфортности 100 шт. | 200,0 | 0,9 | 222,2 | ТП 7 1х250 | 407-3-494.88 аналог |  |
|  | Жилые дома с площадью до 150м2 - 558 шт. | 386,2 | 0,9 | 429,1 |  |  |  |
|  | Общественный центр с Ру – 172 кВт | 138,0 | 0,9 | 153,3 | ТП 8 1х400 | 407-3-494.88 аналог |  |
|  | Школа на 80 учащихся Ру = 74 кВт | 59,2 | 0,9 | 65,8 | ТП 9 1х400 | 407-3-493.88 аналог |  |
|  | Детский сад на 140 мест Ру = 70,0 кВт | 56,0 | 0,9 | 62,2 |  |  |  |
|  | Котельная | 20,0 | 0,8 | 22,2 |  |  |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |  |
|  | КНС – 2 шт. | 10 | 0,8 | 12,5 |  |  |  |
|  | Наружное освещение | 24,0 | 1,0 | 24,0 |  |  |  |
|  | Итого: | 906,4 |  | 1007,5 |  |  |  |
| 3. Северо-восточная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилые дома усадебного типа повышенной комфортности 51 шт. | 118,6 | 0,9 | 131,8 | ТП 10 1х250 ТП 11 1х250 | 407-3-493.88 Аналог 407-3-494.88 аналог |  |
|  | Жилые дома с площадью до 150м2 - 202 шт. | 168,1 | 0,9 | 186,8 |  |  |  |
|  | Дет. Сад на 50 мест Ру = 50 кВт | 40,0 | 0,9 | 44,4 |  |  |  |
|  | Магазин 150м2, с кафе на 24 места | 23,5 | 0,9 | 26,1 |  |  |  |
|  | Котельная | 10,0 | 0,8 | 12,5 |  |  |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |  |
|  | КНС | 5,0 | 0,8 | 6,3 |  |  |  |
|  | Наружное освещение | 18,9 | 1 | 18,9 |  |  |  |
|  | Итого: | 397,1 |  | 443,1 |  |  |  |
| ВСЕГО по МО «Якшурское" |  | 1647,3 |  | 1832,3 |  |  |  |
| С коэф-м одновр. 0,77 |  | 1268,4 |  | 1410,9 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Д. Карашур |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с площадью до 150м2 - 15 шт. | 27,0 | 0,9 | 30,0 | ТП 12 1х100 | 407-3-493.88 Аналог |  |
|  | ФАП | 13,9 | 0,9 | 15,4 |  |  |  |
|  | Магазин 56м2 | 16,0 | 0,9 | 17,8 |  |  |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |  |
|  | Наружное освещение | 6,0 | 1,0 | 6,0 |  |  |  |
|  | Итого: | 75,9 |  | 85,5 |  |  |  |
| Д. Липовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома с площадью до 150м2 21 шт. | 30,7 | 0,9 | 34,1 | От существующей ТП с увеличением мощности трансформатора |  |  |
|  | Магазин 56м2 | 16,0 | 0,9 | 17,8 |  |  |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |  |
|  | Наружное освещение | 8,0 | 1,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | Итого: | 67,7 |  | 76,2 |  |  |  |
| ВСЕГО по МО «Якшур-Бодьинское» |  | 2590,8 |  | 2884,7 |  |  |  |
| С коэф. Одновременности 0,76 |  | 1969,0 |  | 2192,4 |  |  |  |

### 6.2.6. Телефонизация.

В настоящее время телефонизация МО «Якшур-Бодьинское» осуществляется от АТС-100-2000 на 1000 №№, расположенной в здании по ул.Ф.Пушиной. Номерная ёмкость полностью исчерпана. Возможности расширения в данном помещении нет. Оборудование координатной системы устарело.

Телефонная сеть посёлка смешанного типа с установкой распределительных шкафов в количестве 4-х штук. Магистральные телефонные сети выполнены частично в телефонной канализации по ул.Ф.Пушиной, частично бронированным кабелем в земле.

Согласно генерального плана, совмещенного с ПДП жилой зоны с. Якшур-Бодья (инв. 29.91), на период 2000 – 2015 года предусматривалось строительство пристроя к существующей АТС ёмкостью 1024 №№; строительство АТС на 512 №№ в здании КБО проектируемого микрорайона «Школьный». Данные предложения были разработаны в соответствии с «Перспективной схемой развития телефонной сети с. Якшур-Бодья» (инв. №8434). Однако эти предложения не реализованы.

Проектное предложение

Для определения перспективы развития телефонной связи МО «Якшур-Бодьинское» в связи с размещением нового строительства были использованы следующие данные:

- сведения о существующем положении телефонной связи;

- сведения об ожидаемом приросте количества населения;

- коэффициент семейности (2,5);

- сведения об очередности застройки.

Расчет потребности в телефонах выполнен исходя из условия 100% телефонизации вновь проектируемых жилых и общественных зданий.

По районам нового строительства потребности в телефонах распределилась следующим образом:

1. МО «Якшур-Бодьинское»

а) Западнее села с населением 533 человека – 215 №№

б) Восточная часть с населением 218 человек – 88 №№.

2. Новое строительство в пределах МО «Якшурское»

а) Северная часть с населением 885 человек – 355 №№

б) Северо-западная часть с населением 1645 человек – 670 №№

в) Северо-восточная часть с населением 633 человека – 255 №№

Новое строительство в д. Карашур с приростом населения 38 человек – 17 №№, в д. Липовка 53 человека – 23 №№.

Для обеспечения этих потребностей в телефонной связи проектом предусматривается следующее:

1. Разместить в проектируемом общественном центре АТС ёмкостью 1180 №№ (с 15% запасом), которая обеспечит потребности Северо-западной и Северной части.

2. Для обеспечения потребности Западной части увеличить ёмкость ранее запроектированной АТС на 512 номеров микрорайона «Школьный-1» на 215 №№.

3. Потребности Северо-восточной части, Восточной части и деревень Карашур и Липовка обеспечить от пристроя к существующей АТС (ранее запроектированного), увеличить его ёмкость на 383 №№.

Проектируемая телефонная сеть МО «Якшур-Бодьинское» строится по системе смешанного питания, т.е. по шкафной, а в районе в радиусе 300 м от АТС – по системе прямого питания. Предусматривается строительство 8 новых шкафных районов. Прокладка магистральных кабелей предусматривается в телефонной канализации (2 канала) из асбоцементных труб диаметром 100 мм с устройством по трассе смотровых колодцев из сборного ж/б; к удаленным абонентам в районах усадебной застройки – воздушная подвеска кабеля по опорам связи; к абонентам д. Карашур и Липовка – прокладка бронированного кабеля в земле.

Для оборудования новой АТС в Северо-Западной части рекомендуется использование блок-концентраторов фирмы «Huawei», которое обеспечивает абонентам широкополосный доступ: Интернет, телефон, телевидение по одной абонентской линии.

При строительстве соединительных линий между существующей и проектируемой АТС рекомендуется использование волокно-оптического кабеля, для магистральных телефонных сетей кабелей марки ТПП.

### 6.2.7. Радиофикация.

В настоящее время в МО «Якшур-Бодьинское» отсутствует проводное радиовещание.

Для оповещения населения о сигналах ГО и ЧС проектом предусматривается использование системы «Радиус», которая являясь  беспроводной (радиоканал), оповещает население в домах и в местах массового скопления людей через систему приёмных устройств наружной и внутренней установки. Для внутренней установки в жилых домах предусматриваются радиоприемники «Лира РП-248-1» с принудительной функцией оповещения, что значительно ускоряет время оповещения и ускоряет эвакуацию населения. Данная система является более прогрессивной по сравнению с проводным радиовещанием.

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана.

Таблица № 7.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» (га) |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Село Якшур-Бодья, (га) |  | Сопряженные населенные пункты (га) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Д. Карашур |  | Д. Липовка |  |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчетный срок | Современ. состояние | Расчетный срок | Современ. состояние | Расчетный срок | Современ. состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ | га | 13811,58 | 14103,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли поселений | га | 878,77 | 1260,24 | 799,67 | 862,45 | 59,40 | 24,45 | 19,70 | 24,90 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 355,74 | 334,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности | Га | 100,93 | 100,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Промышленных предприятий | Га | 45,99 | 47,49 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Энергетики | Га | 14,80 | 14,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Транспорта | Га | 40,14 | 40,14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Земли лесного фонда В том числе: | Га | 12292,95 | 12268,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Га | 426,51 | 918,36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Гослесфонд | Га | 11512,62 | 10952,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Лесные массивы | Га | 353,82 | 353,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Садоводческие товарищества и пасеки | Га | 13,26 | 13,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Территории рекреационных зон | Га | 115,79 | 115,79 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Земли водного фонда | Га | 54,14 | 54,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего, в том числе: | Чел. | 8173 | 10700 | 7616 | 10500 | 88 | 100 | 70 | 100 |
| 2.1.1 | - численность сельского населения | Чел. | 8173 | 10700 | 7616 | 10500 | 88 | 100 | 70 | 100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Населения младше трудоспособного возраста | Чел. | 1907 | 2522 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 24,5 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Население в трудоспособном возрасте | Чел. | 4460 | 5832 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 54,5 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Население старше трудоспособного возраста | Чел. | 1716 | 2246 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Численность занятого населения в основной сфере производства | Чел. | 2980 | 3390 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 36,5 | 28,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2.5 | Численность безработных зарегистрированных в службах занятости | Чел. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3 | ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Сельских поселений | Единиц | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия по обслуживанию, материальному снабжению, ремонту с/х техники, деревообработке и строительству. | Шт. | 24 | 25 | 23 | 23 | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 15,9 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 130,00 | 321,00 | 127,23 | 315,00 | 1,94 | 3,00 | 0,83 | 3,00 |
|  | В т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - в капитальных секционных домах | Sобщ , м2 | 24,7 | 29,21 | 24,7 | 29,21 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во домов | 32 | 35 | 32 | 35 |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 19 | 9,1 | 19,4 | 9,5 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | - в усадебных домах | Sобщ , м2 | 105,3 | 291,79 | 102,53 | 285,09 | 1,94 | 3,00 | 0,83 | 3,00 |
|  |  | Кол-во домов | 1900 | 3590 | 1831 | 3395 | 47 | 62 | 22 | 43 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 81 | 90,9 | 80,5 | 90,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Водопроводом | % | 19 | 9,0 | 19,4 | 9,5 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Теплом | % | 19 | 9,1 | 19,4 | 9,5 |  |  |  |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | Учащ. | 1380 | 1550 | 1380 | 1550 |  |  |  |  |
| 5.2 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 465 | 1156 | 465 | 1156 |  |  |  |  |
| 5.3 | Объекты здравоохранения (Участковая больница) | Коек | 350 | 400 | 350 | 400 | ФАП | ФАП | ФАП | ФАП |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового значения | Мест | 500 | 850 | 500 | 850 |  |  |  |  |
| 5.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительного значения | Мест в спорт. залах | - | 856 | - | 856 |  |  |  |  |
| 5.6 | Объекты социального обеспечения | Мест | - | 30 | - | 30 |  |  |  |  |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Протяженность автодорог общего пользования Всего, в том числе: | км | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | - регионального значения | км | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципального значения | Км | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Из общей протяженности Дороги с твердым покрытием | км | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Авто | 120 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/ в сутки | 2375,52 | 3437,88 | 2353,8 | 3386,4 | 10,37 | 23,21 | 11,35 | 28,27 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ в сутки | 2375,52 | 3437,88 | 2353,8 | 3386,4 | 10,37 | 23,21 | 11,35 | 28,27 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ в сутки | 2840,0 | 3200,0 | 2840,0 | 3840,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды с учетом производства и полива | Л./в сутки на чел. | 285,1 | 321,3 | 288,0 | 322,5 | 116,5 | 232,1 | 155,4 | 282,7 |
| 7.1.4 | Общее количество скважин, в том Числе: | штук | 16 | 23 | 14 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | - резервные | штук | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | Куб. м./ в сутки | 1469,06 | 1924,62 | 1464,6 | 1889,42 | 2,45 | 17,6 | 2,01 | 17,6 |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | Куб. м./ в сутки | 1469,06 | 1924,62 | 1464,6 | 1889,42 | - | 17,6 | - | 17,6 |
| 7.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | Куб. м./ в сутки | 100,0 | 1950 | 100,0 | 1900 | - | 25 | - | 25 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии | Млн. кВт. Ч./в год |  | 8,7 |  | 8,5 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 7.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  | 1639,8 |  | 1602,5 |  | - |  | - |
| 7.3.3 | Источники покрытия электро-нагрузок, ПС 110/35/10 кВ С. Якшур-Бодья | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Протяженность сетей всего | км |  | 92,0 |  | 82,0 |  | 6,0 |  | 4,0 |
|  | В то числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линий электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) | км |  | 86,0 |  | 76,0 |  | 6,0 |  | 4,0 |
|  | Линий электропередач среднего напряжения (10 кВ) | км |  | 6,0 |  | 6,0 |  | - |  | - |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |  | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7.4.2 | Потребление газа - всего, в том числе: | Млн. куб. м./год |  | 12,63991 |  | 12,3241 |  | 0,13777 |  | 0,13219 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Млн. куб. м./год |  | 1,39467 |  | 1,33217 |  | 0,003 |  | 0,00325 |
|  | - отопление усадебной застройки | Млн. куб. м./год |  | 10,55924 |  | 10,33263 |  | 0,09442 |  | 0,13219 |
|  | - отопление капитальной жилой и общественной застройки | Млн. куб. м./год |  | 0,686 |  | 0,6593 |  | 0,001335 |  | 0,001335 |
| 7.4.3 | Количество источников подачи газа (ГРП) | штук |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |
| 7.4.5 | Протяженность газопроводов до ГРП, Р = 0,3 МПа | км |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |

# Заключительные положения.

Реализация Генерального плана муниципального образования – сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной  среды сельских поселений. Его успех определяется деятельностью районных властей, служб района, проектировщиков и в большей мере заинтересованности и включенности в эту деятельность сельских сообществ в целом.

Генеральный план муниципального образования является основной программой для разработки проекта планировки и создания рабочих проектов инженерных и транспортных систем, охраны окружающей среды.

Проведения комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий в административном центре двадцать первого века в русле общечеловеческих, духовных и культурных ценностей, содействует развитию экономики, открытости сельских населенных пунктов в дальнейшем формировании межрегиональных экономических и культурных связей.

Исходные данные.

Приложения.