ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УралГеоИнжениринг»

Свидетельство о допуске на выполнение работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

за № СРО-П-180-06022013, выдано 12.02.2020 года

СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинское»

Муниципальный контракт № 08135000001190076950004 от «12» августа 2019г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯКШУР-БОДЬИНСКОЕ»

ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

302-УГИ-19-ГП

г. Ижевск, 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УралГеоИнжениринг»

Свидетельство о допуске на выполнение работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

за № СРО-П-180-06022013, выдано 12.02.2020 года

СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯКШУР-БОДЬИНСКОЕ»

ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

302-УГИ-19-ГП

Генеральный директор                                            А.Н. Виноградов

ГАП                                                                          К.И. Ушаков

ГИП                                                                          М.Н. Виноградова

г. Ижевск, 2019

# Общие положения

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики (далее – Генеральный план муниципального образования «Якшур-Бодьинское») подготовлен на основании муниципального контракта  Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» УР с ООО «УралГеоИнжениринг» № 08135000001190076950004 от 12.08.2019, в соответствии Техническому заданию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования «Якшур-Бодьинское» является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Положения генерального плана муниципального образования являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Якшур-Бодьинское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Якшур-Бодьинское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Якшур-Бодьинское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 года № 257-ФЗ;

# - СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция));

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

# - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП 41-02-2003»;

- СП 104.13330.2011 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СП 47.13330.2010 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СП 131.13330.2011 Строительная климатология;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденные постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 июня 2019 года № 228 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Якшур-Бодьинское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Якшур-Бодьинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Якшур-Бодьинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское»;

# - Стратегия социально-экономического развития Якшур-Бодьинского района на 2016-2025 годы;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики на 2017-2027 годы;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкутры муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики на период 2016-2025 г.г.;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на 2017-2030 гг.;

-   Схема теплоснабжения муниципального образования «Якшур-Бодьинское»;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики.

Исходные данные, используемые в проекте:

-данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское», представленные администрациями муниципального образования «Якшур-Бодьинское» и Якшур-Бодьинский район, сведения размещенные на сайте Администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики https://yakshurbodya.gosuslugi.ru, материалы, размещенные на сайте https://fgistp.economy.gov.ru, на сайте https://rosstat.gov.ru.

- Закон Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, принятый Государственным Советом Удмуртской Республики 26.10.2004 года.

- Постановление главы Администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики от 02.12.2008 г. № 1620 «Об утверждении отчета о наличии земель Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики  с экспликацией по формам собственности».

- Сведения о жилом фонде, экономической ситуации муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, на конец 2019 года.

- Демографический состав населения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на 01.01.2018 г.

- Сведения о ГО и ЧС муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Письмо Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинское» от 15.11.2019 г.  № 6832/03-31 (1 лист).

- Письмо Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по УР от 17.10.2019 г. № 10-37/5194 (3 листа).

- Сведения о водоснабжении и водоотведении муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Сведения о теплоснабжении муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Сведения о трубопроводном транспорте муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Сведения об охране окружающей среды муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Сведения о сельском хозяйстве муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Сведения о железнодорожном, общественном пассажирском, индивидуальном транспорте муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Сведения о жилом фонде муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Сведения об учреждениях здравоохранения, культуры, образования, соц. обслуживания и защиты населения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

- Сведения об объектах спортивного назначения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года

- Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на конец 2019 года.

Основные графические материалы разработаны с использованием сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

Генеральный план муниципального образования «Якшур-Бодьинское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2019 г.;

Расчетный срок – 2039 г.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793».

Термины и определения

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

СП – свод правил;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

Муниципальное образование «Якшур-Бодьинское» расположено в центре Якшур-Бодьинского района УР. Село Якшур-Бодья является центром муниципального образования и одновременно центром административного района, которое находится в 45 км севернее республиканского центра города Ижевска.

Территория муниципального образования граничит с севера территорией муниципального образования «Якшурское», с востока территорией муниципального образования «Большеошворцинское», с юго-востока территорией муниципального образования «Селыченское», с юга территорией муниципального образования «Чернушинское», с запада территорией муниципального образования «Чуровское».

Площадь территории муниципального образования 13813.58 га. (по состоянию 2019 год). В перспективе развития и изменения границ площадь составляет 13746.28 га.

Население 9093 человек (по состоянию на 01.01.2019 года). На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» расположено 3 населенных пункта: с. Якшур-Бодья, д. Карашур, д. Липовка. Административный центр муниципального образования «Якшур-Бодьинское» - село Якшур-Бодья.

Основные градообразующие предприятия расположенные на территории с. Якшур-Бодья – ООО «Леспромбаза», ООО «Энергия», Якшур-Бодьинский РЭС, ООО УК «Соцкомсервис», Якшур-Бодьялес – филиал Автономного учреждения УР «Удмуртлес».

По территории муниципального образования и села Якшур-Бодья проходят автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгорд, Казань до Уфы подьезд к городам Ижевск и Пермь) – Чур км 0+000 – км 13+800, Якшур-Бодья – Красногорское км 0+010 – км 48+355, Якшур-Бодья – Выжоил км 0+000-км 5+200. С севера на юг федеральная автодорога «Волга (М-7)» Ижевск – Глазов 3 категории, по которой осуществляется связь с городом Ижевском и населенным пунктом Карашур. Кроме того связь от Карашура до Липовки осуществляется по улучшенной грунтовой автодороге 2 км. Через территорию муниципального образования с запада на восток проходит магистральный газопровод высокого давления Ямбург-Тула с санитарно-защитной зоной 300 метров по обе стороны. По восточной окраине с севера на юг проходит коридор высоковольтных линий 35, 110, 250 кВ.

Информация о численности населенных пунктов в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское» представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 января 2019 г. | на 1 января 2020 г. | на 1 января 2021 г. | на 1 января 2022 г. | на 1 января 2023 г. |
| 1 | с. Якшур-Бодья (районный центр) | 8906 | 7092 | 7013 | 7611 | 7554 |
| 2 | д. Карашур | 100 | 69 | 71 | 59 | 50 |
| 3 | д. Липовка | 87 | 68 | 66 | 56 | 55 |
| 4 | Общая (Ялшур-Бодьинское сельское поселение) | 9093 | 7229 | 7150 | 7726 | 7659 |

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Климат

Климат на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Якшур-Бодьинское» относится к зоне I В.

Якшур-Бодьинский район входит в состав Южного агроклиматического района. Климат этого района более теплый и менее влажный. Среднегодовая температура воздуха равна +2,7°С. Средняя температура самого холодного месяца - января -13,5°С, теплого - июля +18,7°С.

Преобладающее направление ветров - юго-западное и южное. Средняя скорость ветра за год составляет 3,7 м/с. Усиление скорости ветра отмечается в холодный период года (с ноября по март), средняя скорость составляет 4 м/с. Максимальная среднемесячная скорость ветра отмечается в ноябре – 4,3 м/с.

Среднегодовое количество осадков составляет 500 мм. В течение года осадки распределены неравномерно, более 70 % приходится на теплое время года. Максимальное количество осадков выпадает в июне-августе, а минимальное –
в феврале и в марте. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 85 %, наиболее жаркого месяца – 69 %.

Устойчивый снежный покров образуется обычно в последней декаде ноября. Начало снеготаяния – во второй декаде марта. Высота снежного покрова в среднем 40-50 см., но на отдельных участках возможно накопление снега до 1,5 метров.

Безморозный период составляет 128 дней. Глубина промерзания грунта - 1,8 м, песка - 2,2 м.

Рельеф

78.5% территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» покрыта лесами, основу которых составляют хвойные породы (сосна, ель, пихта и другие породы, частично лиственные).

Для территории характерны склоны холмов, балки, овраги, имеющие сильно покатые склоны, иногда размытые, различной степени залесенности. Овражно-балочная сеть имеет разветвленный характер, балки длинные, по некоторым протекают ручьи.

Процесс заболачивания связан с понижением рельефа с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод и приурочен в основном к долинам и поймам рек.

В целом для речных долин характерна асимметрия склонов планетарного, климатического, структурного происхождения, а морфология рельефа междуречных пространств определяется его ярусным ступенчатым строением.

Геологическое строение

Территория Якшур-Бодьинского района по своему геологическому строению соответствует восточной части Русской платформы.

Геологический разрез представлен отложениями осадочного чехла и кристаллического фундамента. 	Поверхность кристаллического фундамента находится на глубине 1500-2000м. На ней залегают осадочные породы девона, карбона, перми, неогена и четвертичные отложения. В верхнем отделе пермской системы выделяются отложения уфимского, казанского и татарского ярусов.

Современные аллювиальные отложения в долинах рек представлены суглинками с прослойками песка и торфа. С дневной поверхности глины перекрыты маломощным (0,4-0,9м) слоем четвертичных маловлажных песков, пылеватых средней плотности.

Гидрография и гидрогеология

Гидрография территории муниципального образования рассечена множеством крутых лугов в основном заросшие лесом, по дну которых протекают ручьи впадающие в реки Селычка и Якшурка.

В геоморфологическом отношении исследуемый район относится к долине реки Селычки к водораздельному пространству осложненному долинами речки Якшурки и многочисленных ручьев. Рельеф поверхности полого холмистый, с уклоном к центру села в сторону речки Якшурки и в юго-западном направлении в сторону речки Селычки. Река Селычка, протекающая по юго-западной окраине села, имеет широкую до 350-400 метров долину. В геоморфологическом строении ее левобережной части в границах поселковой черты выделяется коренной склон и высокая пойма. Коренной склон имеет крутизну уклона поверхности 10-30%, покрыт травянистой и древесной растительностью. Склон примыкает непосредственно к высокой пойме долины, большая часть которой в настоящее время затоплена водами пруда. Незатопленным остается участок поймы шириной до 100 метров в западной части территории. Пойма характеризуется ровной слабозаболоченной поверхностью, в районе тылового шва ее происходит разгрузка подземного водоносного горизонта, о чем свидетельствуют многочисленные выходы подземных вод в виде малодебитных родников. В двух км., ниже по течению реки Селычка находится второй пруд.

Речка Якшурка пересекает территорию села с севера на юг, является левым притоком реки Селычка и впадает в нее за южной окраиной села. Долина речки Якшурки ассиметричной формы поперечного профиля, уклон которого составил 15-50 %. Левый склон более пологий (10-20%). Оба склона в основном распаханы  под огороды, пронизаны сетью логов и лощин. На отдельных участках речка подходит непосредственно к склону и подымает его. Ширина поймы от 100 до 150 метров, абсолютные отметки поверхности ее изменяются от 136.0-148.0 метров у северной границы села.

В подножии левого склона имеются многочисленные выходы грунтовых вод в виде малодебитных родников. Речка Якшурка имеет сильно извилистое русло шириной от 1.0 в верховьях, до 5.0 м в низовьях. Берега ее крутые, высотой 1.0-1.5 м. В пределах исследуемой территории речка Якшурка имеет два притока. Первый протекает в северо-восточной части села, русло ручья извилистое с крутыми обрывистыми берегами высотой 2.5-3.0 метра. В центральной части села, вдоль ул. Коммунальной прослеживается долина второго ручья, ассиметричной формы поперечного профиля с более крутыми склонами южной экспозиции, который подвержен эрозийной деятельности временных водостоков. В тальвиге наблюдается данный овраг, растущий в восточном направлении, шириной от 10 до 20 метров, глубиной 2.5-3.5 с геолого-литологическом строении территории принимает участие отложение четвертичного и позднепермского возрастов. Четвертичные отложения по генезису подразделены на техногенные, делювиально-пролювиальные, болотно-аллювиальные (биогенные) и аллювиально-пролювиальные. Делювиально-пролювиальные отложения в пределах данной территории вскрыты повсеместно, включая пойменную часть долины речек Якшурки и восточную часть села. Мощность их колеблется от 0.4 до 7.0 метров. Представлены они песками и суглинками. Территория проектируемой застройки характеризуется сложными гидрологическими условиями, подземные воды вскрыты на большей части территории. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется в интервале 1.4-7.0 метров.

В северо-западной и восточной части села, а также на участке, расположенном возле кладбища, подземные воды скважинами не вскрыты.

В период весеннего снеготаяния и обильных продолжительных дождей возможен подъем уровня грунтовых вод на 2.0-2.5м отметками, с достижением поверхности земли. По результатам химанализов, отобранных из скважин, воды по составу гидрокарбонатнокальцевые, по отношению к бетону нормальной проницаемости, не агрессивны.

Перспективное водоснабжение возможно за счет использования подземных вод из дополнительных водозаборных скважин с проектной глубиной 110 м, расчетным дебитом 14 м³/час, с радиусом влияния 212 м. Зона санитарной охраны 2 пояса составляет 192 м.

Почвы

В почвенном покрове муниципального образования «Якшур-Бодьинское» преобладают дерново-подзолистые почвы в разной степени оподзоливания, большей частью среднесуглинистые и мелкосуглинистые по долинам рек.

В лесных ландшафтах достаточные территории занимают серые лесные оподзоленные почвы, сформировавшиеся на породах преимущественно среднесуглинистого состава. Серые лесные почвы, как правило, относятся к шлейфам склонов северной экспозиции и пониженным участкам рельефа с достаточно высоким увлажнением. Дерново-подзолистые почвы приурочены к крутым склонам и водораздельным пространствам, покрытым хвойными лесами.

Значительная расчлененность рельефа овражно-балочной сетью и высокая степень освоенности склонов и водораздельных пространств, способствуют широкому распространению смытых и намытых почв. Ограничены в своем распространении дерново-карбонатные почвы, приуроченные, как правило, к возвышенным водораздельным участкам, к местам выхода на дневную поверхность соответствующих пород. Основные их массивы сосредоточены в приводораздельных участках.

Аллювиальные дерновые, дерново-глеевые и перегнойно-глеевые, а также аллювиальные болотные почвы расположены в поймах рек и занимают незначительную площадь.

В населенных пунктах и на сельскохозяйственных полях преобладают антропогенно-преобразованные почвы. На сельскохозяйственных угодьях - агрогенные почвы разных стадий трансформации. Систему горизонтов этих почв в большинстве случаев определяет наличие нового антропогенно преобразованного горизонта, гомогенного, сформировавшегося при долговременных регулярных механических перемещениях почвенной массы и внесении различных минеральных веществ. Такие почвы классифицируются как агроземы и торфоземы.

В населенных пунктах в результате проведения строительных работ, прокладки дорог, инженерных коммуникаций, ведения сельскохозяйственных работ также выявляется нарушение текстуры и структуры почв. В пределах проезжих частей улиц почвы слежавшиеся, заменены насыпными грунтами, которые представлены глинами и суглинками, с включением щебня.

Вывод

Согласно СП 131.13330.2011 «Строительная климатология», территория поселения относится по климатическому районированию к строительно-климатической зоне I В;

Климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

Агроклиматические условия поселения в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

Растительность и животный мир

Растительность

Удмуртия находится в Камско-Печерско-Западноуральской подпровинции Урало-Западносибирской таежной провинции, относящейся к Евроазиатской таежной области.

Территория Якшур-Бодьинского района относится к району хвойно-широколиственных лесов европейской части таежной лесорастительной зоны. По физико-географическому районированию Якшур-Бодьинский район расположен в зоне южной тайги.

Территория муниципального образования «Якшур-Бодьинское» входит в состав Якшур-Бодьинского лесничества и находится в зоне хвойно-широколиственных лесов.

Лесистость составляет более 75% территории поселения. Безлесными являются части территории, прилегающие к населенным пунктам. На сельскохозяйственных землях имеются лесные массивы, лесозащитные полосы, перелески.

Муниципальное образование «Якшур-Бодьинское» располагает значительными запасами дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственного и технического сырья.

В настоящее время значительные запасы дикоросов остаются невостребованными. Основным сборщиком дикорастущей продукции является население.

Растительный покров помимо древостоя представлен также материковыми, возникшими в основном в результате деятельности человека, и пойменными лугами, посевами сельскохозяйственных растений.

Редкие и исчезающие виды растений, занесённые в Красную книгу Удмуртской Республики, выявленные в границах муниципального образования «Якшур-Бодьинское»:

- водоросли, мохообразные, лишайники, грибы – не выявлены;

- сосудистые растения: ладьян трехнадрезанный, мытник скипетровидный, пальчатокоренник Траунштейнера, росянка круглолистная, бузульник сибирский, венерин башмачок настоящий, голубика, ландыш майский, осока ежисто-колючая, осока плетевидная, осока просяная, осока тонкоцветковая, осока топяная, прострел желтеющий.

Животный мир

Животный мир имеет сложную структуру и длительную историю формирования. Основные условия, определяющие современный его облик – это естественный ход геологических событий и деятельность человека.

Обитателями зоны широколиственных лесов являются кабан, косуля, лось, лиса, волк, мышь, заяц-русак, белка, барсук, енотовидная собака и т.д. Из птиц встречаются орлан-белохвост, беркут, коршун, врановые, воробьиные и т.п.

Представителями ихтиофауны рек Якшур-Бодьинского района являются плотва, окунь, уклея, ерш, верховка, щука, густера.

Редкие и исчезающие виды животных, занесённые в Красную книгу Удмуртской Республики, выявленные в границах муниципального образования «Якшур-Бодьинское»: зеленоватая перламутровка, большая выпь, лебедь-кликун, обыкновенный осоед, большой кроншнеп, филин, мохноногий сыч, воробьиный сыч, прудовая ночница, бурый ушан, рыжая вечерница.

Минеральные ресурсы

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» значительное распространение имеются ареалы распространения месторождений нефти.

Перечень месторождений нефти представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование месторождения | Адрес месторождения | Назначение | Лицензия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лудошурское месторождение | Якшур-Бодьинский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 00173 НЭ ОАО «Удмуртнефть» |
| 2 | Киенгопское площадь Чутырско-Киенгопского месторождения (участок 1, участок 2) | Якшур-Бодьинский и Шарканский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 00187 НЭ ОАО «Удмуртнефть» |
| 3 | Киенгопской площадь Чутырско-Кингопского месторождения | Якшур-Бодьинский и Шарканский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 00186 НЭ ОАО «Удмуртнефть» |
| 4 | Киенгопское месторождение (Участок 1, Участок 2, Участок 3) | Якшур-Бодьинский, Шарканский и Игринский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 01938 НЭ ОАО «Удмуртнефть» |
| 5 | Чутырская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения | Игринский и Якшур-Бодьинский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 00201 НЭ ОАО «Удмуртнефть» |
| 6 | Чутырская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения (внешний контур, внутренний контур) | Игринский и Якшур-Бодьинский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 00202 НЭ ОАО «Удмуртнефть» |
| 7 | Центральное месторождение | Шарканский и Якшур-Бодьинский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 01960 НЭ АО «Удмуртская нефтяная компания» |
| 8 | Ошворско-Дмитриевское месторождение | Якшур-Бодьинский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 01964 НЭ АО «Уральская нефть» |
| 9 | Тукмачевское меторождение | Якшур-Бодьинский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 12092 НЭ ООО «Региональный нефтяной консорциум» |
| 10 | Сосновское месторождение | Якшур-Бодьинский и Шарканский | разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 12094 НЭ ООО «Региональный нефтяной консорциум» |
| 11 | Кабановский участок (горный отвод) | Игринский и Якшур-Бодьинский | Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых | ИЖВ 01488 НР ООО "Дальпромсинтез" |

Кроме того, на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» имеются месторождения, учтенные Территориальным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых Удмуртской Республики:

- Участок недр песка Безымянный по лицензии ИЖВ 80337 ТЭ от 19.12.2018, выданной ООО «Уралнеруд» до 19.12.2043.

- Участок недр песка строительного Безымянный-2 по лицензии ИЖВ 008883 ТП от 24.10.2022, выданной ООО «Апрель» до 24.10.2025.

- Участок недр песка строительного Чур-3 по лицензии ИЖВ 80427 ТП от 05.10.2021, выданной ООО «Уралстрой» до 05.10.2024.

- Участок недр песка строительного Квартал 104 по лицензии ИЖВ 002966 ТП от 06.05.2022, выданной ООО «Руснерудпром» до 06.05.2025.

- Месторождение песка Чур-2 в нераспределенном фонде.

- Месторождение песка Чур-1 (с Восточным участком) в нераспределенном фонде.

- Месторождение известняка Якшур-Бодьинское в нераспределенном фонде.

- Месторождение известняка Калининское I в нераспределенном фонде.

- Месторождение известняка Калининское II в нераспределенном фонде.

Особо охраняемые территории

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» расположены существующие (действующие) особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) регионального значения:

памятник природы «Урочище «Мыдлань – шурка»;

памятник природы «Урочище «Лукавый Ключ».

Ландшафты. Рекреационные ресурсы

Якшур-Бодьинский район с юга примыкает к Завьяловскому району, который окружает столицу Удмуртской республики – г. Ижевск. Расстояние от Ижевска до границ района – чуть более 20 км. Природные условия муниципального образования «Якшур-Бодьинское» пригодны для рекреационной, спортивно-досуговой и туристической деятельности, экскурсионного обслуживания, наиболее благоприятными являются территории, находящиеся на берегу водных объектов – территории с выразительным рельефом и пересеченной местностью, территории ООПТ.

В южной части Якшур-Бодьинского района сосредоточено несколько ведомственных и частных рекреационных учреждений республиканского значения: санаториев и оздоровительных лагерей.

1.2. Существующие оздоровительные лагеря и гостиницы

Таблица № 3.

| №№ П.п. | Наименование | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский оздоровительный лагерь отдыха «Радист» | 9.70 | Удмуртская Республика, Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 36-й км. |
| 2 | Детский лагерь «Березовая роща» | 13.45 | Удмуртская Республика, Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 36-й км. |
| 3 | Детский оздоровительный лагерь «Оранжевое настроение» | 6.61 | ООО «ПРОМЕТЕЙ-ЛЮКС», Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район. |
| 4 | Клуб-отель «Радуга» | 7.51 | Удмуртская Республика, Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 7-й км. |
| 5 | МАУ ДОЛ «Энергетик» | 7.79 | Удмуртская Республика, ул. 33 км Якшур-Бодьинского тракта |
| 6 | Гостиница «Нива» | 0.05 | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 82 |
| 7 | Частная гостиница | 0.08 | с. Якшур-Бодья, ул. Кирпичная, 4 |
|  | ИТОГО | 45,19 |  |

Подъезд к большинству учреждений отдыха осуществляется со стороны автодороги федерального значения «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от железнодорожной станции (М-7) «Волга».

В южной части муниципального образования района расположены базы отдыха, охотничье хозяйство и пасеки, участки, которые принадлежат жителям города Ижевска. Рекреационный потенциал района довольно высок, что обусловлено высокой долей лесных территорий – более 70% муниципального образования занято лесом.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Якшур-Бодьинское» относится к зоне умеренного климата с большой повторяемостью субкомфортных температур и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1.5 кг/см2 и крутизной склонов от 0 до 8 % с залеганием грунтовых вод не менее 3 м для гражданского и 7 м – для промышленного строительства.

К ограниченно-благоприятным территориям отнесены крутые склоны, балки с уклонами от 8 до 20%, переувлажненные территории с плоским рельефом (уклоны менее 0.5%) и уровнем грунтовых вод менее 1.5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками. При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

Агроклиматические условия муниципального образования «Якшур-Бодьинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» реализуются муниципальные программы муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»:

программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на 2018-2030 годы;

муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2015-2020 годы.

Основными приоритетными направлениями развития муниципального образования «Якшур-Бодьинское» являются:

- повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг;

- развитие социальной сферы;

- формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;

-  создание условий для развития транспортных услуг, услуг связи, развитие сети уличного освещения;

- благоустройство территории, строительство и ремонт дорог, газификация, водоснабжение, водоотведение.

В соответствии с принятой программой жизненное благополучие населения муниципального образования определяется, в частности, рядом задач, решение которых непосредственно связано с задачами территориального планирования.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Общая численность населения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» на 01.01.2019 года составила 9093 человека.

Динамика изменения численности населения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» с разбивкой по населенным пунктам представлена в таблице

№ 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число жителей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2019 г. |
| 1 | Село Якшур-Бодья (районный центр) | 8386 | 8628 | 8906 |
| 2 | Деревня Карашур | 92 | 95 | 100 |
| 3 | Деревня Липовка | 78 | 86 | 87 |
|  | ИТОГО | 8556 | 8809 | 9093 |

Приведенные данные показывают, что численность населения муниципального образования ежегодно возрастает в среднем на 68 человек.

Информация о демографической ситуации в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское» представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| № | Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения (человек, %) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дети до 7 лет (дошкольного возраста) | 1206/13,2 |
| 2. | Учащиеся от 8 до 15 лет | 1053/11,6 |
| 3. | Учащиеся от 16 до 18 лет | 222/2,4 |
| 4. | Население в трудоспособном возрасте | 4770/52,5 |
| 5. | Население старших возрастов | 1842/20,3 |
|  | ВСЕГО: | 9093/100 |

В муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское» складывается положительная динамика с демографической ситуацией: наблюдается естественный и механический прирост населения.

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение второго ребенка;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

Общие выводы

Анализ демографического состояния показывает, что в последнее время на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» продолжает увеличиваться численность населения, что связано как с естественным приростом населения, так и с невысоким уровнем миграции существующего населения.

На расчетный срок реализации генерального плана муниципального образования «Якшур-Бодьинское» следует ожидать дальнейшего увеличения доли трудоспособного населения. При условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему увеличению трудового потенциала территории.  В связи с этим, ключевой задачей развития территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения, создание условий для закрепления существующего населения и привлечения нового населения.

Будет происходить постепенное перераспределения населения между населенными пунктами, обладающими слабым транспортно-географическим положением, низким уровнем инженерного и социального обеспечения в населенные пункты, обладающие хорошим транспортно-географическим положением и более высоким уровнем инженерного и социального обеспечения.

2.3. Направления развития муниципального образования

Территория муниципального образования «Якшур-Бодьинское» обладает хорошим экономико-географическим положением.

Необходимо отметить, что административный центр муниципального образования «Якшур-Бодьинское» с. Якшур-Бодья является рынком сбыта сельскохозяйственной продукции, центром предоставления культурных, образовательных и общественно-деловых функций. Кроме того, на территории муниципального образования имеются земельные ресурсы для осуществления сельскохозяйственного производства.

Все вышеперечисленное позволяет на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» осуществлять:

- развитие сельскохозяйственной деятельности - растениеводство и животноводство (сельскохозяйственные предприятий и личные подсобные хозяйства), развивать производства по переработке сельскохозяйственной продукции;

-  геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в границах месторождений нефти.

# 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

В соответствии с исходными данными, а именно действующим Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» установлена площадь территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» - 13813,58 га.  Текущей редакцией Генерального плана предусмотрено изменение границ муниципального образования «Якшур-Бодьинское» и уменьшение площади до 13746 га.

Изменение границ и площади муниципального образования «Якшур-Бодьинское» обусловлено исключением части территории в северо-западной части муниципального образования. Указанная территория была ошибочно включена исходным Генеральным планом в зону расширения села Якшур-Бодья. Фактически данная территория относится к межселенной территории муниципального образования Якшурское.

3.2. Границы населённых пунктов

При установлении границ населенных пунктов учитывались сведения о границах земельных участков, внесенных в ЕГРН, зоны с особыми условиями использования территории, сведения государственного лесного реестра, предложения Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинское».

Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» предусматривается:

- уточнение границ населенных пунктов по сведениям государственного кадастра недвижимости и сведения государственного лесного реестра: деревня Карашур, деревня Липовка;

- изменение установленной границы села Якшур-Бодья (сведения о границе населенного пункта село Якшур-Бодья внесены в Единый государственный реестр недвижимости, реестровый номер 18:24-4.158).

Информация о площади населенных пунктов на расчетный срок представлена в таблице №6

Таблица №6

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Расчётный срок |
| 1 | село Якшур-Бодья | 846,0 | 1019,4 |
| 2 | деревня Карашур | 52,6 | 51,9 |
| 3 | деревня Липовка | 34,7 | 34,3 |
| 4 | Итого | 933,3 | 1105,6 |

3.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Якшур-Бодьинское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых рабочих мест, бытовом обслуживании, развитие самозанятости населения;

- созданием перспективных площадок для индивидуального жилищного строительства;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» приведена в таблице № 7.

Таблица № 7

| № | Наименование населенных пунктов | Население (человек) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Расчётный срок |
|  | МО «Якшур-Бодьинское» | 9093 | 8060 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1 | с. Якшур-Бодья | 8906 | 8000 |
| 2 | д. Карашур | 100 | 30 |
| 3 | д. Липовка | 87 | 30 |

3.4. Прогноз развития жилищного строительства

Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» главным образом будет осуществляться за счет индивидуального жилищного строительства.

Основными направлениями развития жилищного строительства будут являться:

1) реконструкция существующих индивидуальных жилых домов или новое строительство взамен сносимых индивидуальных жилых домов;

2) снос ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов и строительство на их месте новых жилых домов;

3) максимальное использование территории существующих жилых зон индивидуальной жилой застройки для размещения новых жилых домов (уточнение границ земельных участков, раздел существующих земельных участков);

4)   осуществление строительства на свободных от застройки территориях в границах населенных пунктов.

5) осуществление строительства на включаемых в границы населенных пунктов территориях.

Существующий жилой фонд муниципального образования «Якшур-Бодьинское» составляет 130 тыс. м2 общей площади, в том числе села Якшур-Бодья 127.23 тыс. м2 (97.87%), сельские поселения 2.77 тыс. м2 (2.13%).

Средняя обеспеченность общей площадью села Якшур-Бодья составляет 16,2  м2 на человека, в сельских поселениях 17.3 м2 на человека. В среднем по муниципальному образованию обеспеченность общей площадью составляет до 30 м2 на человека.

Жилищная программа, закладываемая генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское», позволит увеличить этот показатель до 30 м2 на человека.

Объем нового жилищного строительства насчитывает 226,09 тыс. м2, что составит 1636 домов на площади 343 га, в том числе на период 2020 год – 77,83 тыс.  м2, что составит 648 домов на площади 136 га.

С размером приусадебных участков по 0.15 га на семью в селе Якшур-Бодья 0.25 га в сельских поселениях, структура нового жилищного строительства следующая:.

- 9.1% многоквартирной застройки 3.57 тыс. м2 60 квартир.

- 90.9% индивидуальной усадебной застройки 226.10 тыс. м2.

Предусматривается реконструкция существующего жилого фонда и снос ветхого жилого фонда 6,18 тыс. м2 до 2035 года (2,67%) в том числе 4,67 тыс.  м2 до 2020 г. (5,43%).

По сравнению с существующим, жилищный фонд муниципального образования увеличивается в 2,5 раза и составляет 229,6 тыс. м2. в том числе на период 2020 года в 1,5 раза, что составит 99,64 тыс. м2 общей площади.

Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и республиканских бюджетов через реализацию целевых программ в том числе с привлечением федерального и республиканского финансирования.

Движение жилого фонда дано в таблице № 8.

Таблица № 8

Движение жилого фонда.

Существующий 130.0 : 8173 = 15,9 м2/чел		Первый этап 9200 * 21.7 = 199,64 м2		Расчетный срок 10700 * 30 = 321000 м2

| Населенные пункты | Существующий жилой фонд |  |  |  |  | Снос аварийного и ветхого жилого фонда | Сохраняемый существующий жилой фонд | Вновь построено в 1 этап строительства |  |  | Будет на 1 этап строительства |  |  | Амортизация существующего жилого фонда | Снос по реконструкции | Перенос из неперспективных населенных пунктов | Сохраняемый жилой фонд | Вновь построено на перспективу |  |  | Будет всего на перспективу |  |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В капитальной застройке |  |  | В индивидуальной застройке |  |  |  | В индивидуальной застройке |  | В капитальной многоквартирной | В индивидуальной застройке |  | В капитальной многоквартирной |  |  |  |  | В индивидуальной застройке |  | В капитальной | В индивидуальной застройке |  | В капитальной застройке |  |
|  | В индивидуальной застройке | Капитальный многоквартирный жилой фонд |  | Ветхий жилой от 66-70% износа | Аварийный жилой фонд свыше 70% износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |
| МО «Якшур-Бодьинское» | 100,62 | 24,7 |  | 4,29 | 0,39 | 4,67 | 95,94 | 77,83 |  | 1,17 | 173,77 |  | 25,87 | 28,78 | 1,46 | - | 65,70 | 148,26 |  | 2,34 | 291,79 |  | 20,21 | 321,0 |
|  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 79,00 |  |  | 199,64 |  |  |  |  |  |  | 150,60 |  |  | 321,0 |  |  |  |
| с. Якшур-Бодья | 97,97 | 24,7 |  | 4,18 | 0,38 | 4,56 | 93,41 | 76,67 |  | 1,17 | 170,08 |  | 25,87 | 28,02 | 1,46 |  | 63,93 | 145,19 |  | 2,34 | 285,79 |  | 29,21 | 315,0 |
|  | 127,23 |  |  |  |  |  |  | 77,84 |  |  | 195,95 |  |  |  |  |  |  | 54,12 |  |  | 315,00 |  |  |  |
| д. Карашур | 1,85 |  | - | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 1,76 | - | - |  | 0,95 | - |  | 0,53 |  |  | 1,23 | 1,58 | - |  | 3,00 | - |  | 3,00 |
|  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| д. Липовка | 0,8 |  | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,77 | - | - |  | 0,97 | - |  | 0,23 |  |  | 0,54 | 1,49 | - |  | 3,00 | - |  | 3,00 |
|  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  | 3,00 |  |  |  |

3.5. Предложения по развитию производственной деятельности

Развитие производственной деятельности на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» будет осуществляться в рамках добычи нефти, растворенного газа и сопутствующих компонентов, общераспространенных полезных ископаемых в границах горных отводов и лицензионных участках разведанных месторождений.

Развитие производственных территорий будет осуществляться на основании предложений недропользователей под развитие недродобывающих предприятий.

Предусматривается увеличение производственных территорий с возможностью занятия земельных участков любых категорий, зон и видов использования, на основании проектов разработки и обустройства нефтяных и газовых месторождений под строительство производственных объектов с соблюдением природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, Закона о недрах. К объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений относятся объекты технологического комплекса добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти и газа.

Проектирование и строительство промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» предусмотрено развитие производственных зон:

В с. Якшур-Бодья:

Территория в южной части села общей площадью примерно 7000 кв.м около земельного участка с кадастровым номером 18:24:111118:12 - для размещения промышленных объектов, земельный участок с кадастровым номером 18:24:111118:28 (2069 кв.м.) - для установки ленточной пилорамы, участок южнее,  с кадастровым номером 18:24:111118:28, общей площадью 4380 кв.м. - под коммунально-складскую зону.

В д. Карашур:

В южной части ул. Заречная - для размещения инженерной инфраструктуры (2500 кв.м.)

В д. Липовка:

Земельный участок с кадастровым номером 18:24:022001:1574 для размещения производственной базы (6000 кв.м.), земельный участок с кадастровым номером 18:24:022001:1581 для размещения пилорамы (5575 кв.м.), земельный участок с кадастровым номером 18:24:022001:1 для обслуживания гаража и осуществления производственной деятельности (5194 кв.м.)

В южной части ул. Лесная - для размещения инженерной инфраструктуры (1788 кв.м.)

3.6. Предложения по развитию агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей экономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 4105,0 га.

Основная сельскохозяйственная специализация муниципального образования «Якшур-Бодьинское» молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства.

Планируется внедрение современных систем земледелия, проведение мероприятий по сохранению и дальнейшему повышению плодородия почв, пахотных земель посредством внесения научно-обоснованных норм органических и минеральных удобрений, борьба с эрозией, расчистка закустаренных территорий.

Увеличение производственных территорий сельскохозяйственных предприятий не предусматривается.

На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятий планируется:

- осуществить перефункционирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV класса опасности в рамках проведения мероприятий по установлению санитарно-защитных зон;

- рекультивация части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.7. Функциональное зонирование территории

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Якшур-Бодьинское» генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, предложений администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинское».

При размещении зданий строений, сооружений должны соблюдаться требования по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства Российской Федерации.

При образовании и распоряжении земельными участками, расположенными вблизи водных объектов необходимо соблюдать требования статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, регламентирующей свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования, и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ограничения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне водного объекта.

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» устанавливаются следующие функциональные зоны:

| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| --- | --- |
| 2. | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| 3. | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 4. | Производственная зона |
| 5. | Коммунально-складская зона |
| 6. | Зона инженерной инфраструктуры |
| 7. | Зона транспортной инфраструктуры |
| 8. | Зона сельскохозяйственного использования |
| 9 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некомерческих объединений граждан |
| 10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
| 11 | Зона рекреационного назначения |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 13 | Зона специализированной общественной застройки (детские площадки) |
| 14 | Зона складирования и захоронения отходов |
| 15 | Зона Кладбищ |
| 16 | Особо охраняемые природные территории |

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами – территории, застроенные или планируемые к застройке жилыми домами высотой не выше 8 этажей, включая мансардный.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 8;

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, образования, здравоохранения, культуры, общественного питания, спорта социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3.

Производственная зона

Производственная зона - предназначена для размещения различных объектов производственного и промышленного назначения не выше III класса санитарной опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Коммунально-складская зона

Коммунально-складская зона - территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры не выше V класса опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, деятельность которых связана с низкими уровнями шума и загрязнения.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 1.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования - территории, используемые для кошения трав, сбора и заготовки сена, выпаса сельскохозяйственных животных.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан - территории, используемые для организации ведения садоводства и (или) ведения огородничества.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 2.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий II -V классов опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, предназначенных для производства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные для размещения и организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, научной и образовательной деятельностью, а также деятельностью, направленной на улучшение экологической обстановки.

Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – территории занятые существующими или планируемыми парками, садами, скверами, бульварами и иными озелененными территориями, на которых размещаются спортивные и детские площадки.

Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны. 	Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые или планируемые для размещения кладбищ.

Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

Особо охраняемые природные территории

Зона особо охраняемых природных территорий - территории, занятые природными комплексами и объектами которые имеют особое природоохранное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны .

Параметры функциональной зоны:

не устанавливаются.

Населенные пункты д. Карашур и д. Липовка сохраняемые населенные пункты, которые сохраняются с частичным развитием жилой зоны, с развитием объектов культурно-бытового обслуживания повседневного спроса (магазины, фельдшерско-акушерские пункты) и частичного развития производства.

Доставка детей в дошкольные и школьные учреждения обеспечивается школьным автобусами в село Якшур-Бодья и с. Селычка. Трудоспособное население, работающее на промышленных предприятиях села Якшур-Бодья обслуживаться рейсовыми автобусами.

Функциональное зонирование территории по населённым пунктам дано в таблице № 9.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

в пределах границ МО «Якшур-Бодьинское»

Таблица № 9

| № | ерриториальные зоны | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» (га) |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.Якшур-Бодья (га) |  | Сопряженные населенные пункты |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | д. Карашур |  | д. Липовка |  |
|  |  | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок | Сущ. | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Земли населенных пунктов в том числе | 13813,58 | 13813,58 | 846,0 | 846,0 | 52,6 | 52,6 | 34,7 | 34,7 |
| 1 | Жилая зона - всего | 572,3 | 584,3 | 517,7 | 529,7 | 40,6 | 40,6 | 14,0 | 14,0 |
|  | - многоквартирной застройки | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | - | - | - | - |
|  | - усадебной застройки | 556,6 | 568,6 | 502,0 | 514,0 | 40,6 | 40,6 | 14,0 | 14,0 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 99,7 | 99,7 | 98,4 | 98,4 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 3 | Производственные и коммунальные зоны | 38,6 | 38,6 | 35,6 | 35,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 1,8 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 294,0 | 294,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 11,6 | 11,6 |
| 5 | Рекреационные: - места массового отдыха | 94,0 | 94,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |
| 6 | Транспортной инфраструктуры: - дороги с полосой отвода | 68,2 | 68,2 | 13,7 | 13,7 | 4,4 | 4,4 | - | - |
| 7 | Инженерной инфраструктуры: - линии электропередач с охранными зонами | 109,5 | 109,5 | 3,9 | 3,9 | - | - | - | - |
| 8 | Земли лесного фонда | 11800,0 | 11800,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Прочие территории | 737,28 | 725,28 | 159,7 | 147,7 | 5,7 | 5,7 | 7,3 | 7,3 |

3.8. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий транспортной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения муниципального образования «Якшур-Бодьинское».

Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках подготовки проекта произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике, утвержденные постановлением правительства Удмуртской Республики от 4 июня 2019 года № 228 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования по Удмуртской Республике».;

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Якшур-Бодьинское».

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» расположены объекты различной социальной сферы.

Культура

Перечень объектов культуры представлен в таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАУ ИКЦ | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.95 | мест | 856 |
| 3 | Якшур-Бодьинская библиотека | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.95 | томов | 1700 |
| 4 | Якшур-Бодьинская детская библиотека | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.95 | томов | 1700 |

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение таких мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

На базе Якшур-Бодьинского информационно-культурного центра возможно осуществление инвестиционных проектов в сфере событийного туризма и этнокультурного туризма.

Физическая культура и спорт

Перечень объектов физической культуры и спорта представлен в таблице № 12.

Таблица № 12

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес | Единица измерения | Количество обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУДО Якшур-Бодьинская спортивная школа | с. Якшур-Бодья, ул. Садовая, д.1а | человек | 1420 |

В муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское» ведется спортивная работа в различных секциях.

При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах. Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и республиканских соревнованиях.

Образование

Перечень объектов образования представлен в таблице № 13.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Якшур-Бодьинская гимназия» | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.135 | мест | 614 |
| 2 | МБОУ «Якшур-Бодьинская СОШ» | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.91 | мест | 50 |
| 3 | МБОУ «Якшур-Бодьинская СОШ» | с. Якшур-Бодья, пер. Школьный, д.4 | мест | 95 |
| 4 | Детский сад № 1 | с. Якшур-Бодья, ул. Мира, д.2г | мест | 240 |
| 5 | Детский сад № 4 | с. Якшур-Бодья, ул. Гагарина, д.17 | мест | 115 |
| 6 | Детский сад № 5 | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.88 | мест | 60 |
| 7 | Детский сад № 6 | с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д.20а | мест | 90 |
| 8 | Якшур-Бодьинская школа-интернат | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.75 | мест | 125 |
| 9 | Детская школа искусств | с. Якшур-Бодья, ул. Центральная, д.1 | мест | 45 |
| 10 | МБУДО Якшур-Бодьинская спортивная школа | с. Якшур-Бодья, ул. Садовая, д.1а | мест | 40 |

- Здравоохранение

- Перечень объектов здравоохранения представлен в таблице № 14.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗУР» | с. Якшур-Бодья, ул. Володарского, д.9 | объект | 1 |
| 2 | Медицинский центр «Академия здоровья» | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.109 | объект | 1 |
| 3 | Частная стоматология | с. Якшур-Бодья, ул. Кирова, д.7 | объект | 1 |
| 4 | Частная стоматология | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.101 | объект | 1 |
| 5 | Частная стоматология | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.82 | объект | 1 |

Объемы культурно-бытового обслуживания населения

Объемы культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» приведены в таблице № 15.

Объемы культурно-бытового обслуживания населения.

Таблица № 15

| № | Виды учреждений обслуживания | По МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная норма; ед. измерения | Общая вмести-мость | В том числе |  | Размеры земель-ных участков (Га) | с. Якшур-Бодья |  | д. Карашур |  | д. Липовка |  |  |
|  |  |  |  | Сохраняе-мых | Намечаемых к строитель-ству |  | Общая вмести-мость | Площадь, га | Общая вмести-мость | Площадь, га | Общая вмести-мость | Площадь, га |  |
|  |  | Расч. срок | Расч. срок | Расч. срок | Расч. срок |  | Расч. Срок |  | Расч. Срок |  | Расч. Срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Исходя из охвата 85% детей дошк. возр. | 1156 | 465 | 691 | 4,62 | 465/691 | 4,62 | - | - | - | - | Проектируемые на 691 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 100% охвата с 1 по 9 класс 75%: охвата с 10 по 11 класс | 1380 | 1550 | - | 7,0 | 1550 | 7,0 | - | - | - | - | Сущ. на 1550 уч-ся |
| 3 | Школа интернат для слепых | По заданию | 150 | 150 | - | 1,05 | 150 | 1,05 | - | - | - | - | Существ. На 150 уч-ся |
| 4 | Больница | На 1000 чел. | 400 | 352 | 50 | 2,80 | 350/50 | 2,80 | - | - | - | - | Расшир. Сущ. на 50 коек |
| 5 | Поликлиника | Посещен. в смену 30 собст.нас. 15 сопряжен. населен. | 516 | 504 | - | 0,5 | 516 | 0,5 | - | - | - | - | Существ. На 504 посещения |
| 6 | Станция скорой медицинской помощи | Авто. на 1000 чел. собств. нас. Авто. на 5000 сопряженного населения | 5 | 3 | 2 | 0,3 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | Существующая |
| 7 | Санэпидемстанция | 1 объект | 1 | 1 |  | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | Проектир. |
| 8 | Аптека | По заданию объект | 1 | 1 | - | 0,3 | 1 | 0,3 | При ФАИ | - | При ФАИ | - | Районная центр. Аптека |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт | По заданию | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 0,3 |  | - | ФАИ | 0,15 | ФАИ | 0,15 |  |
| 10 | Дом культуры | 80 на 1000 жителей | 856 | 500 | 350 | 1,2 | 550/350 | 1,2 | - | - | - | - | Сущ. с расширением |
| 11 | Библиотека | 5 тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 53,5 | 552 | - | 0,3 | 55,2/9 | 0,5 | - | - | - | - | В доме культуры |
| 12 | Дом творчества, детская музыкальная школа | По заданию | 1 объект | На 300 мест | - | 0,5 | 300 | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. |
| 13 | Здания и сооружения православных храмов | 7.5 на 1000 чел. | 90 | 100 | - | 1,0 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | Сущ. церковь |
| 14 | Административное здание районного значения | По заданию | 1 объект | 150 сотр | - | 0,5 | 150 | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. |
| 15 | Административное здание муниципального образования | По заданию | 1 объект на 30 стр. | 30 | - | 0,3 | 30 | 0,3 | - | - | - | - | Сущ |
| 16 | Открытые плоскостные сооружения | 07-09 га на 1000 жит. | 9,45 | 3,8 | 5,65 | 9,45 | 3,8/5,65 | 9,27 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Сущ. и проектируемые |
| 17 | Спортивный зал | 80 на 1000 | 856 | - | 856 | 0,6 | 856 | 0,6 | - | - | - | - | Спортивный зал на территории школы |
| 18 | Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1000 жит. | 420 | 160 | 320 | 1,0 | 160 | 1,0 | - | - | - | - | Проектируемое на 320 мест |
| 19 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300² м торг. Пл. на 1000 жителей | 3150 | 1212 | 1938 | 1,3 | 1212/1878 | 1,0 | 30 | 0,15 | 30 | 0,15 | Совмещенные с проектируемыми на 1878 м² |
| 20 | Рыночный комплекс | 30 м² торг. пл. на 1000 жителей | 315 | - | 315 | 1,0 | 315 тор. Мест | 1,0 | - | - | - | - | Сущ. на 35 проектир. На 40 мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | Предприятия бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1000 жителей | 75 | 35 | 35/40 | 0,5 | 35/40 | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. с расширением |
| 22 | Отделение связи, почта | По заданию 1 объект |  | Сущ. |  | 0,5 | Сущ. | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. узел связи |
| 23 | Интернат для престарелых | По заданию мест | На 30 мест | - | 30 мест | 0,5 | 30 | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 24 | Районное ОВД | По заданию |  | Сущ. объект | - | 0,5 | 1 объект | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. районное ОВД |
| 25 | Отделение сбербанка | 1 объект | 1 объект | Сущ. объект | - | 0,5 | 1 объект | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. сбер. банк |
| 26 | Агропромбанк | По заданию | 1 объект | 1 сущ. | - | 0,5 | 1 объект | 0,5 | - | - | - | - | Сущ. здание |
| 27 | Коммунальное хозяйство | 1 объект на село | 1 | 1 |  | 2,0 |  | 2,0 | - | - | - | - | Сущ. |
| 28 | Пожарное депо | 2 автомашины для поселков от 1 до 7 тыс. чел. | 4 |  | 4 | 0,8 |  | 0,8 | - | - | - | - | Проектируемое на 4 авто с учетом сопряженного населения |
| 29 | Индивидуальные гаражи | 200 машин на 1000 жителей в многокварт. домах | 240 | 0,43 | 0,29 | 0,72 | 240 | 0,72 | - | - | - | - | Сущ. площадку расширить до 0.72 га |
|  | Итого |  |  |  |  | 41,62 |  | 40,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |

Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» предусматривается:

Сохранение существующей системы социального обслуживания населения и строительство новых объектов:

на расчетный срок:

капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта.

3.9. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры будет осуществляться в соответствии с решениями документов территориального планирования Удмуртской Республики и Якшур-Бодьинского района.

В соответствии со Схемой территориального планирования Удмуртской Республики предусматривается частичная реконструкция автомобильных дорог межмуниципального значения.

Существующие автомобильные дороги местного значения Якшур-Бодьинского района по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог соответствующей категории.

Перечень существующих автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» и местного значения Якшур-Бодьинского района приведены в таблице № 16.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование объекта | протяженность, км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Якшур-Бодья |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Олимпийская | 0,81 | грунт |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Колхозная | 0,2 | грунт |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Речная | 0,24 | щебень |
| 4 | Автомобильная дорога по пер. Прудовый | 0,25 | грунт |
| 5 | Автомобильная дорога по пер. Школьный | 0,3 | грунт |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Советская | 1,52 | щебень, грунт |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная | 0,92 | грунт |
| 8 | Автомобильная дорога по пер. Бегешинский | 0,96 | грунт |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Южная | 1,4 | грунт |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Ленина | 1,4 | асфальтобетон |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Коммунаров | 0,25 | грунт |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Родниковая | 0,3 | грунт |
| 13 | Автомобильная дорога по ул. Кирпичная | 0,75 | асфальтобетон, грунт, щебень |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Ключевая | 0,7 | грунт |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Ворошилова | 0,4 | грунт |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Заречная | 0,79 | грунт |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Набережная | 0,51 | грунт |
| 18 | Автомобильная дорога по ул. Свободы | 0,74 | грунт |
| 19 | Автомобильная дорога по ул. Луговая | 0,4 | грунт |
| 20 | Автомобильная дорога по ул. Рябиновая | 0,4 | грунт |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Есенина | 1,11 | грунт, асф. крошка |
| 22 | Автомобильная дорога по ул. Космонавтов | 0,63 | грунт |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Энергетиков | 0,36 | грунт |
| 24 | Автомобильная дорога по ул. Лазурная | 0,4 | грунт |
| 25 | Автомобильная дорога по ул. Светлая | 0,54 | грунт |
| 26 | Автомобильная дорога по ул. Володарского | 1,25 | асфальтобетон, грунт, ПГС |
| 27 | Автомобильная дорога по ул. Центральная | 0,7 | асфальтобетон, грунт |
| 28 | Автомобильная дорога по пер. Мирный | 0,8 | асфальтобетон |
| 29 | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | 0,6 | грунт |
| 30 | Автомобильная дорога по ул. Новая | 0,7 | щебень, грунт |
| 31 | Автомобильная дорога по ул. Тельмана | 0,6 | грунт |
| 32 | Автомобильная дорога по ул. Комсомольская | 0,67 | асфальтобетон, грунт |
| 33 | Автомобильная дорога по ул. Осипенко | 0,47 | грунт |
| 34 | Автомобильная дорога по ул. Майская | 0,65 | грунт |
| 35 | Автомобильная дорога по ул. Октябрьская | 0,85 | щебень, грунт |
| 36 | Автомобильная дорога по ул. Серова | 0,3 | грунт |
| 37 | Автомобильная дорога по ул. Победы | 0,65 | грунт |
| 38 | Автомобильная дорога по ул. Азина | 0,5 | асфальтобетон, грунт |
| 39 | Автомобильная дорога по ул. Пугачева | 0,7 | грунт |
| 40 | Автомобильная дорога по ул. Ломоносова | 0,15 | асф. крошка |
| 41 | Автомобильная дорога по ул. Садовая | 0,75 | асфальтобетон, грунт,асф.крошка |
| 42 | Автомобильная дорога по ул. Пионерская | 0,42 | асфальтобетон, грунт |
| 43 | Автомобильная дорога по ул. Ракетная | 0,45 | грунт |
| 44 | Автомобильная дорога по пер. Короткий | 0,1 | асф. крошка |
| 45 | Автомобильная дорога по Микрорайону | 2,0 | асфальтобетон, грунт, щебень |
| 46 | Автомобильная дорога по пер. Западный | 0,4 | грунт |
| 47 | Автомобильная дорога по пер. Узкий | 0,2 | грунт |
| 48 | Автомобильная дорога по пер. Разина | 0,2 | грунт |
| 49 | Автомобильная дорога по ул. Матросова | 0,33 | грунт, кирпич, асф. крошка |
| 50 | Автомобильная дорога по ул. Весенняя | 1,42 | грунт, асф. крошка |
| 51 | Автомобильная дорога по ул. Полевая | 2,0 | грунт, щебень |
| 52 | Автомобильная дорога по ул. Российская | 2,35 | щебень, грунт |
| 53 | Автомобильная дорога по ул. Красная | 1,85 | грунт, кирпич, щебень |
| 54 | Автомобильная дорога по ул. Сиреневая | 1,05 | грунт |
| 55 | Автомобильная дорога по ул. Тверская | 0,5 | грунт |
| 56 | Автомобильная дорога по ул. Первомайская | 0,72 | грунт, щебень |
| 57 | Автомобильная дорога по ул. Школьная | 0,47 | грунт |
| 58 | Автомобильная дорога по ул. Высоцкого | 0,5 | грунт |
| 59 | Автомобильная дорога по ул. Песочная | 0,35 | грунт |
| 60 | Автомобильная дорога по ул. Солнечная | 0,4 | грунт |
| 61 | Автомобильная дорога по ул. Дружбы | 0,74 | грунт |
| 62 | Автомобильная дорога по ул. Маркова | 0,75 | грунт |
| 63 | Автомобильная дорога по ул. Мира | 0,73 | щебень, грунт |
| 64 | Автомобильная дорога по ул. Трактовая | 1,42 | грунт |
| 65 | Автомобильная дорога по ул. Зимняя | 0,38 | грунт |
| 66 | Автомобильная дорога по ул. Новостроительная | 0,74 | грунт |
| 67 | Автомобильная дорога по ул. Спортивная | 0,5 | грунт |
| 68 | Автомобильная дорога по ул. Межевая | 0,3 | грунт |
| 69 | Автомобильная дорога по ул. Холмогорова | 0,86 | грунт |
| 70 | Автомобильная дорога по ул. Некрасова | 0,25 | грунт |
| 71 | Автомобильная дорога по ул. Нагорная | 0,26 | грунт |
| 72 | Автомобильная дорога по ул. Пушкина | 0,37 | грунт |
| 73 | Автомобильная дорога по ул. А. Невского | 0,2 | грунт |
| 74 | Автомобильная дорога по ул. А. Чехова | 0,2 | грунт |
| 75 | Автомобильная дорога по ул. Выборная | 0,33 | асфальтобетон |
| 76 | Автомобильная дорога по пр. Гребенщикова | 1,32 | асфальтобетон |
| 77 | Автомобильная дорога по ул. Лесная | 1,35 | асфальтобетон, грунт,асф.крошка |
| 78 | Автомобильная дорога по ул. 1-я Подлесная | 0,37 | грунт |
| 79 | Автомобильная дорога по ул. 2-я Подлесная | 0,38 | грунт |
| 80 | Автомобильная дорога по ул. 3-я Подлесная | 0,35 | грунт |
| 81 | Автомобильная дорога по ул. Восточная | 0,46 | ПГС |
| 82 | Автомобильная дорога по ул. Строителей | 0,3 | грунт |
| 83 | Автомобильная дорога по ул. Труда | 0,72 | грунт |
| 84 | Автомобильная дорога по ул. Промышленная | 0,8 | щебень |
| 85 | Автомобильная дорога по ул. Авангардная | 0,85 | асфальтобетон, грунт |
| 86 | Автомобильная дорога по ул. Ударная | 0,51 | асфальтобетон |
| 87 | Автомобильная дорога по ул. Н. Курченко | 0,41 | грунт |
| 88 | Автомобильная дорога по ул. Пастухова | 0,35 | грунт |
| 89 | Автомобильная дорога по ул. Чапаева | 0,19 | грунт |
| 90 | Автомобильная дорога по ул. Удмуртская | 0,44 | грунт |
| 91 | Автомобильная дорога по ул. Гагарина | 0,65 | грунт |
| 92 | Автомобильная дорога по ул. В. Сивкова | 0,64 | грунт |
| 93 | Автомобильная дорога по ул. Известковая | 0,55 | грунт |
| 94 | Автомобильная дорога по ул. Коммунальная | 0,67 | ПГС |
| 95 | Автомобильная дорога по ул. Боровая | 0,76 | грунт |
| 96 | Автомобильная дорога по ул. Сосновая | 0,71 | грунт |
| 97 | Автомобильная дорога по ул. Озерная | 1,0 | грунт |
| 98 | Автомобильная дорога по ул. Цветочная | 0,3 | грунт |
| 99 | Автомобильная дорога по пер. Солнечный | 0,2 | грунт |
| 100 | Автомобильная дорога по пер. Березовый | 0,3 | грунт |
| 101 | Автомобильная дорога по ул. 8 марта | 0,5 | грунт |
| 102 | Автомобильная дорога по ул. Вятская | 0,8 | асф. крошка, ПГС, бой |
| 103 | Автомобильная дорога по ул. Короткова | 0,2 | грунт |
| 104 | Автомобильная дорога по ул. Репина | 0,15 | грунт |
| 105 | Автомобильная дорога по ул. Васильковая | 0,2 | грунт |
| 106 | Автомобильная дорога по ул. Уральская | 1,2 | грунт |
| 107 | Автомобильная дорога по ул. Славянская | 1,2 | грунт |
| 108 | Автомобильная дорога по ул. Радужная | 1,27 | грунт |
| 109 | Автомобильная дорога по ул. Дорожная | 0,45 | грунт |
| д. Карашур |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Трактовая | 0,35 | грунт |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Садовая | 0,12 | грунт |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Дачная | 0,15 | грунт |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Березовая | 0,2 | грунт |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Центральная | 0,81 | грунт |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Заречная | 0,2 | грунт |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Песчаная | 0,2 | грунт |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Береговая | 0,45 | грунт |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Фестивальная | 0,3 | грунт |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Полевая | 0,4 | грунт |
| д. Липовка |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Лесная | 0,8 | грунт |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 75,0 км.

Направления по развитию автомобильных дорог, межмуниципального и местного значения Якшур-Бодьинского района определены в Схеме территориального планирования Удмуртской Республики и Схеме территориального планирования Якшур-Бодьинского муниципального района.

В соответствии с Программой комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское»
на 2017 – 2030 годы предусматривается капитальный ремонт и реконструкция улиц в населенных пунктах, создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Существующие автомобильные дороги местного значения Якшур-Бодьинского района по мере необходимости будут приводится в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог соответствующей категории.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов являются:

- реконструкция существующих улиц и дорог - приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние существующих улиц и дорог (грейдирование, отсыпка ПГС, укладка водопропускных труб, устройство организованного водоотвода (кюветов), устройство тротуаров;

- строительство новых улиц и дорог на территориях новой жилой застройки.

Ширина улиц и дорог местного значения в красных линиях в соответствии с 
СП 42.13330.2016 должна составлять 10-30 метров, габариты проезжих частей улично-дорожной сети местного значения – 6 м.

Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» предусматривается сохранение существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах и строительство новых дорог местного значения на территориях новой жилой застройки:

на расчетный срок:

благоустройство улично-дорожной сети в населённых пунктах, приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров, освещения, водоотвода с проезжих частей;

строительство новых автомобильных дорог местного значения на территории нового жилищного строительства в с. Якшур-Бодья.

3.10. Охрана культурного наследия

При разработке генерального плана учитываются требования Федерального закона  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ.

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» расположено 2 объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения представлен в таблице 17.

Перечень памятников истории, не являющихся обьектами культурного наследия представлен в таблице 18.

Объекты культурного наследия регионального значения

(памятники истории)

Таблица № 17

| № | Название объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бюст Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной 1975 г. | Удмуртская Республика Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 81а | Постановление Совета Министров Удмуртской УАССР от 05 декабря 1979 года № 362 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Удмуртской УАССР» |
| 2. | Братская могила бойцов за Советскую власть, погибших во время гражданской войны 1918-1920 годов | Удмуртская Республика Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, центр, ул. Володарского, 26а | Постановление Совета Министров Удмуртской УАССР от 29 декабря 1949 года № 1993 «Об утверждении списка исторических и археологических памятников» |

Памятники истории, не являющиеся обьектами культурного наследия

Таблица № 18

| № | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мемориал погибшим в Великой Отечественной Войне | Якшур-Бодьинский р-н, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 81б |
| 2 | Памятник БМП | Якшур-Бодьинский р-н, с. Якшур-Бодья, ул. Володарского, 26б |
| 3 | Мемориальная плита Героям Советского Союза Герману и Ивану | Якшур-Бодьинский р-н, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 81в |
| 4 | Памятник участникам ликвидации последствий атомных катастроф | Якшур-Бодьинский р-н, с. Якшур-Бодья, ул. Володарского, 26в |

Территория муниципального образования «Якшур-Бодьинское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи с чем необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также проводить мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимам использования земель и требованиями к градостроительными регламентами в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

### 3.11. Развитие озелененных территорий

Территория муниципального образования «Якшур-Бодьинское» обладает рекреационным потенциалом - пересеченной местностью с выразительными ландшафтами и предпосылками для развития событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма.

Одним из важнейших направлений развития муниципального образования «Якшур-Бодьинское» является создание системы озелененных территорий в границах населенных пунктов связанной с природным каркасом и обеспечивающей экологическое равновесие территории.

В настоящее время система озеленения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах муниципального образования «Якшур-Бодьинское» присутствует сформированная система зеленых насаждений.

В соответствии с СП 42.1330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» внутри всех населенных пунктов сельского поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 кв. м. на одного жителя.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

По прогнозам на расчетный срок количество населения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» составит 10700 человек. Необходимая площадь зеленых насаждений составит 12,84 га. Имеющейся площади озеленения в населенных пунктах достаточно, но данную площадь необходимо облагородить, образовать сформированную систему зеленых насаждений.

Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» предусматривается на расчетный срок обустройство территорий общего пользования (в том числе детские и спортивные площадки) в границах 
с. Якшур-Бодья.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Кроме того, необходимо создание защитного озеленения вокруг производственных территорий, территорий сельскохозяйственных предприятий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

3.12. Кладбища

На территории муниципального образования имеется 2 кладбища. Одно кладбище площадью 3.497 га находится в границах села Якшур-Бодья. Новое действующее кладбище находится в 350 метрах юго-восточнее села в лесном массиве на площади 3.4887 га. Выделение участка для вновь формируемого кладбища не планируется.

3.13. Санитарная очистка территории

Существующая застройка муниципального образования «Якшур-Бодьинское» является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статьи 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы муниципального образования «Якшур-Бодьинское» условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности:

IV класс – малоопасные. Установлена низкая степень вредного воздействия на природную среду, а период восстановления составляет от 3-х лет.

V класс – практически неопасные. Степень воздействия – очень низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены.

# Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике.

Местоположение полигона твердых коммунальных отходов определено ранее выполненным технико-экономическим обоснованием в 7 км юго-восточнее села Якшур-Бодья и в 1 км северо-восточнее д. Бегеш на территории муниципального образования «Большеошворцинское».

Источником образования ТКО в сельском поселении являются многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, организации, объекты торговли, кладбища, благоустройство территории.

Нормы накопления отходов на одного жителя в год принимается в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской Республике 280 кг/год на человека.

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и площадки накопления твердых коммунальных отходов, организованные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Кроме того, необходимо предусмотреть установку контейнеров для сбора опасных ТКО. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории предусматриваются следующие мероприятия:

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов.

# 4. Инженерное обеспечение

4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Разработка Генерального плана муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района УР, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и водоотведения (канализации), выполненные на основании СП 30.13330.2010, СП 31.13330.2010, СП 32.13330.2010, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.5.1059-01 и СаНПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09.

Определены данные для получения технических условий для последующих стадий проектирования.

Среднесуточные расходы воды и количество сточных вод подсчитаны по нормам водопотребления с учетом степени благоустройства.

Все подсчитанные расходы воды и количества стоков сведены в таблицу № 19.

Расчетные расходы воды и количества стоков по МО «Якшур-Бодьинское»  Якшур-Бодьинского района.

Таблица № 19

| № | Наименование потребителей | ед. изм | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетн. расход воды |  |  |  |  | Колич. стоков |  |  |  |  |  | Расчетн. расход воды |  |  |  | Колич. стоков |  |  |  |
|  |  |  | Колич. потр. чел. | Норма расход в сут. л/сут | Расчет расх. м3/сут |  |  | Колич потр чел. |  | Норма водоот л/сут | Колич стоков м3/сут |  |  | Колич потр. чел. |  | Норма расход в сут. л/сут | Расчет Расх. м3/сут | Колич потр чел. | Норма водоот л/сут |  | Колич стоков м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| Село Якшур-Бодья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями | Чел | 8170 | 160,0 |  | 1307,2 | 8170 |  | 160,0 |  |  | 1307,2 | 10440 |  | 160,0 |  | 1670,4 | 10440 | 160,0 |  | 1670,4 |
| 2 | Скот личной собственности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коровы | голов | 50 | 70 |  | 3,5 | - |  | - |  |  | - | 150 |  | 70 |  | 10,5 | - | - |  | - |
|  | Свиньи | голов | 40 | 15 |  | 0,6 | - |  | - |  |  | - | 160 |  | 15 |  | 2,4 | - | - |  | - |
|  | Овцы, козы | голов | 130 | 10 |  | 1,3 | - |  | - |  |  | - | 500 |  | 10 |  | 5,0 | - | - |  | - |
| 3 | Школа-интернат для слепых | Чел | 100 | 70 |  | 7,0 | 100 |  | 70 |  |  | 7,0 | 100 |  | 70 |  | 7,0 | 100 | 70 |  | 7,0 |
| 4 | Больница стационар | Чел | 150 | 115 |  | 17,25 | 150 |  | 115 |  |  | 17,25 | 350 |  | 115 |  | 40,25 | 350 | 115 |  | 40,25 |
| 5 | Полив: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтовых покрытий | м2 | 20000 | 0,4 |  | 8,0 | - |  | - |  |  | - | 20000 |  | 0,4 |  | 8,0 | - | - |  | - |
|  | Зеленых насаждений | м2 | 20000 | 3,0 |  | 60,0 | - |  | - |  |  | - | 40000 |  | 3,0 |  | 120,0 | - | - |  | - |
|  | Приусадебных участков | м2 | 245000 | 3,0 |  | 735,0 | - |  | - |  |  | - | 405000 |  | 3,0 |  | 1215,0 | - | - |  | - |
|  | ИТОГО: |  | 2139,85х1,1 2353,8 |  |  |  | 1331,45х1,1 1464,6 |  |  |  |  |  | 3078,55х1,1 3386,4 |  |  |  |  | 1717,65х1,1 1889,42 |  |  |  |
|  | В том числе: В пределах МО Якшур-Бодьинский западной и восточной части застройки |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2718,4 |  |  |  |  | 1221,42 |  |  |  |
|  | В пределах МО Якшурское, Северная, Северо-Западная и Северо-Восточная части застройки |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 668,0 |  |  |  |  | 668,0 |  |  |  |
| Деревня Карашур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями | Чел | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 100 |  | 160 |  | 16,0 | 100 | 160 |  | 16,0 |
| 2 | Усадебные жилые дома с водопользованием от водозаборных колонок | Чел | 89 | 50 |  | 4,45 | 89 |  | 25 |  |  | 2,225 | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3 | Скот личной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коровы | голов | 3 | 70 |  | 0,21 | - |  | - |  |  | - | 4 |  | 70 |  | 0,28 | - | - | - |  |
|  | Свиньи | голов | 6 | 15 |  | 0,09 | - |  | - |  |  | - | 8 |  | 15 |  | 0,12 | - | - | - |  |
|  | Овцы, козы | голов | 18 | 10 |  | 0,18 | - |  | - |  |  | - | 20 |  | 10 |  | 0,2 | - | - | - |  |
| 4 | Полив приусадебных участков | м2 | 1500 | 3,0 |  | 4,5 | - |  | - |  |  | - | 1500 |  | 3,0 |  | 4,5 | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  | 9,43х1,1=10,37 |  |  |  | 2,225х1,1=2,45 |  |  |  |  |  | 21,1х1,1=23,21 |  |  |  |  | 16,0х1,1=17,6 |  |  |  |
| Деревня Липовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми нагревателями | Чел | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 100 |  | 160 |  | 16,0 | 100 | 160 | 16,0 |  |
| 2 | Усадебные жилые дома с водопользованием от водозаборных колонок | Чел | 73 | 50 |  | 3,65 | 73 |  | 25 |  |  | 1,825 | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3 | Скот личной собственности | Чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коровы | голов | 2 | 70 |  | 0,14 | - |  | - |  |  | - | 4 |  | 70 |  | 0,28 | - | - | - |  |
|  | Свиньи | голов | 5 | 15 |  | 0,075 | - |  | - |  |  | - | 8 |  | 15 |  | 0,12 | - | - | - |  |
|  | Овцы, козы | голов | 15 | 10 |  | 0,15 | - |  | - |  |  | - | 20 |  | 10 |  | 0,2 | - | - | - |  |
|  | Лошади | голов | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - | 40 |  | 70 |  | 2,8 | - | - | - |  |
| 4 | Полив приусадебных участков | м2 | 2100 | 3,0 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 2100 |  | 3,0 |  | 6,3 | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  | 10,315х1,1=11,35 |  |  |  | 1,825х1,1=2,01 |  |  |  |  |  | 25,7х1,1=28,27 |  |  |  |  | 16,0х1,1=17,6 |  |  |  |
|  | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» |  | 2375,52 |  |  |  | 1469,06 |  |  |  |  |  | 3437,88 |  |  |  |  | 1924,62 |  |  |  |

Существующее положение.

Все население муниципального образования «Якшур-Бодьинское» потребляет воду из 16-ти существующих водозаборных скважин, 14 из которых находятся в селе Якшур-Бодья, и по одной скважине в деревнях Карашур и Липовка. Средний дебит существующих скважин составляет 6-16 м³/час. По данным ООО УК «Соцкомсервис» общий дебит существующих 14-ти скважин села Якшур-Бодья составляет 142 м³/час, при их работе 20 ч/сутки, среднесуточный дебит определяется 142*20=2840 м³/час.

Дебит скважин в деревнях Карашур и Липовка составляет около 10 м³/час, а средне суточный дебит 180-200 м³/сутки.

В селе Якшур-Бодья сети водопровода тупиковые с частичной закольцовкой, материал труб водопроводных сетей различный – чугун, сталь, полиэтилен.

Речка Якшурка делит село Якшур-Бодья на 2 района, так и система водоснабжения имеет две зоны. Первая зона водоснабжения питает центральную часть села на правом берегу реки Якшурка – Западная зона. Вторая зона (Восточная) расположена на левом берегу речки Якшурка. Каждая зона водоснабжения имеет свои водонапорные башни. Каждая водонапорная башня размещается в зонах санитарной охраны в существующих водозаборных скважин.

На межселенной территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» расположены действующие скважины для обслуживания детских лагерей: № 1961 (Сев. широта 57°6'41.50"; Вост. долгота 53°9'41.10"), № 58808 (Сев. широта 57°7'35.64"; Вост. долгота 53°10'11.66"), № 61266 (Сев. широта 57°7'34.11"; Вост. долгота 53°10'2.86").

Размеры границ зон санитарной охраны для скважины представлены в таблице №20

Таблица №20

| № скважины | Радиус II пояса ЗСО (RII), м. | Радиус III пояса ЗСО (RIII), м. |
| --- | --- | --- |
| 1961 | 16 | 108 |
| 58808 | 57 | 386 |
| 61266 | 65 | 440 |

Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы водопотребления приняты согласно СП 31.13330.2010 в зависимости от степени благоустройства и составляют:

1. Застройка жилыми домами с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями  - 160 л/сут. чел.

2. Усадебные жилые дома с водопользованием от водоразборных колонок - 50 л/сут. чел.

3. Норма расхода воды на поение животных приняты по «Справочнику» по сельскохозяйственному водоснабжению - 50 л/сут. чел.

Общее водопотребление по МО «Якшур-Бодьинское» составляет:

- существующее водопотребление – 2375,52 м³/сут.

- на расчетный срок – 3437,88 м³/сут.

В том числе:

В деревне Карашур составляет:

- существующее водопотребление – 10,37 м³/сут.

- на расчетный срок – 23,21 м³/сут.

В деревне Липовка составляет:

- существующее водопотребление – 11,35 м³/сут.

- на расчетный срок – 28,27 м³/сут.

По Западной и Восточной части застройки села Якшур-Бодья составляет:

- на расчетный срок – 2718,4 м³/сут.

По Северной, Северо-Западной и Северо-Восточной части застройки села Якшур-Бодья

- на расчетный срок – 668,0 м³/сут.

Все существующие 16 водозаборных скважины с суммарным дебитом 2840 м³/сутки обеспечивают существующую застройку села Якшур-Бодья и деревни Карашур и Липовка. Для устойчивого водоснабжения потребителей  МО «Якшур-Бодьинское» на расчетный срок необходимо пробурить дополнительно 7 водозаборных скважин, из низ 3 резервные, так как село Якшур-Бодья по степени обеспеченности подачи воды относится ко 2 категории согласно СП 31.13330.2010. Резервные скважины предусматриваются в Сосновом, д. Карашур и д. Липовка, и 2 скважины предусматриваются на территории села Якшур-Бодья.

В проекте застроек «Школьный-1» и «Школьный-2», в районе антенно-мачтового сооружения в северо-западной части села был предусмотрен «Водопроводный узел – 2» (ВУ-2), на территории которого был размещен резервуар чистой воды (РЧВ) с трёх часовым запасом воды на тушение пожара и насосная станция второго подъема (Нс II) и водопроводной башней (ВБ).

Водопроводный узел (ВЧ-1) был предусмотрен в северо-восточной части села Якшур-Бодья в районе РЭС – районные электрические сети с тем же набором сооружений (РЧВ, Нс II и ВБ), но на сегодняшний день построена только водонапорная башня ёмкостью 300 м³.

К микрорайонам «Школьный-1» и «Школьный-2» предусматривается единая – хозяйственно-питьевая, производственная и противопожарная система подачи и распределения воды. Для бесперебойного снабжения водой потребителей необходимы 2 перемычки в северной и южной части села.

4.2. Водоснабжение. Проектные предложения

Для развития системы водоснабжения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» генеральным планом на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

- ремонт водонапорных башен;

- строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена;

- установка новых и замена старых приборов учета водопотребления;

- установка гидрантов и резервуаров для воды на сети для пожаротушения;

- улучшение качества очистки питьевой воды.

Основной проблемой, возникающий при водоснабжении населения, состоят в том, что водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровода. При этом наблюдаются большие потери воды. Часть существующих сетей водопровода находится в аварийном состоянии.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения   и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» являются:

На расчетный срок:

разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого (где они отсутствуют) пояса источников питьевого водоснабжения;

капитальный ремонт и замена существующих водопроводных сетей и водонапорных башен, скважин, колодцев, каптажей, а также установка пожарных гидрантов;

строительство новых сетей водоснабжения, в том числе и на территориях нового жилищного строительства в границах в с. Якшур-Бодья.

4.3. Противопожарные мероприятия

Наружное пожаротушение в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское» предусматривается от водопроводной сети через пожарные гидранты. Согласно СП 31.13330.2010, табл. 5 расчетное число пожаров 2 с расчетным расходом 10 л/сек. Пожарный запас на 3 часа хранится в РЧВ на территории «Водопроводных узлов ВУ-1 и ВУ-2.

Для хранения 3-х часового запаса воды тушения пожара южной части села (Сосновый) и деревнях Карашур и Липовка предусматриваются подземные спаренные пожарные резервуары 2х100 м³. Радиус действия пожарных резервуаров – 200м, забор воды из них осуществляется пожарными машинистами пожарного депо села Якшур-Бодья.

### 4.4. Водоотведение

Согласно СП 32.13330.2010 среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки принимается равным водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Общее количество стоков по муниципальному образованию «Якшур-Бодьинское»» составляет:

на расчетный срок – 1924,62 м3/сут

существующее количество стоков – 1469,06 м3/сут.

В том числе:

По Западной и Восточной части застройки

На расчетный срок – 1221,42 м³/сут

По Северной, Северо-Западной и Северо-Восточной части застройки

На расчетный срок – 668,0 м³/сут

По д. Карашур

На расчетный срок – 17,6 м³/сут

Существующее положение – 2,45 м³/сут

По д. Липовка

На расчетный срок – 17,6 м³/сут

Существующее положение – 2,01 м³/сут

Канализование по 1-ому варианту проектируемой застройки в селе Якшур-Бодья решается на ранее запроектированные очистные сооружения канализации в районе лесо-парковой зоны у пруда, проект которых был выполнен в 2008 г. СМНП ЖКХ УР (обоснование инвестиций) выбора площадки под очистные сооружения канализации села Якшур-Бодья, № 24/08-04. Строительство предполагается вести в 2 очереди: 1-ая очередь - производительностью – 100 м³/сут, 2-ая очередь – 1075 м³/сут для всего села в пределах существующих границ (для существующего населения) без развития и перспективы.

Учитывая проектируемые микрорайоны «Школьный-1», «Школьный-2» и другие территории перспективного развития жилищного строительства за счет территорий муниципального образования «Якшурское» количество стоков определяется 1924,62 м³/сут, т.е. предполагаемые очистные сооружения канализации (ОСК) необходимо увеличить по производительности еще на 700 м³/сут.	Увеличение ОСК по производительности повлечет расширение территории ОСК. Выполнить расширение территории ОСК очень сложно из-за стесненных условий в устье речек Селычка, Якшурка и Якшур-Бодьинского пруда.

Канализование новых микрорайонов примыкающих к «Школьному-1» и «Школьному-2» по варинту-1 решаются с устройством 6-ти канализационных насосных станций (КНС) небольшой производительности с наружными насосами по тип.пр. 902-1-133,88 , которые перекачивают стоки в ранее запроектированные и существующие самотечные сети канализации.

По 2 варианту канализования новых районов застройки, включая микрорайоны «Школьный-1» и «Школьный-2» из-за рельефа местности имеющие северный уклон позволяет решить канализование самотеком с 2-3 шт. канализационных насосных станций (КНС), которые будут перекачивать бытовые стоки на ранее предусмотренные проектом планировки очистные сооружения канализации (ОСК) для деревни Якшур МО «Якшурское» с выпуском очищенных стоков в речку Нязь.

В южнаой части села (Сосновый), деревнях Карашур и Липовка канализование предусматривается отводом стоков на общие малые очистные сооружения до 25 м³/сут. При благоприятной гидрогеологии (фильтрующих грунтах и отсутствии грунтовых вод) после очистки стоков предусмотреть их фильтрацию в грунт.

Применение индивидуальных малых очистных сооружений возможно после глубокого изучения геологии и гидрогеологии участка застройки и при суглинках и глинах необходимо решать вопрос об отводе очищенных стоков  в водоток.

4.5. Организация поверхностного стока

В целях благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Якшур-Бодьинское», улучшения общих и санитарных условий Генеральным планом предусматривается поэтапная организация и развитие поверхностного стока, и устройство сети водостоков, очистных сооружений.

Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» предлагается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях.

В дальнейшем, мероприятия по отведению поверхностного стока на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» должны разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

### 4.6. Газоснабжение

Проект газоснабжения населённых пунктов с. Якшур-Бодья, д. Карашур и д. Липовка в составе муниципального обоазования «Якшур-Бодьинское» выполнен на основании следующих документов:

- разработок генерального плана;

- задания заказчика;

- СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- Схемы газопроводов Якшур-Бодьинского района в М 1:200 000 в составе проекта республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской республики».

Существующее положение.

Согласно республиканской целевой программе «Газификация Удмуртской Республики» газоснабжение населенных пунктов Якшур-Бодьинского района осуществляется от газораспределительной станции АГРС, запитанной

от магистрального газопровода Ямбург-Тула.

Газоснабжение с.Якшур-Бодья, д. Липовка и пионерских лагерей по Якшур-Бодьинскому тракту осуществляется от головного газорегуляторного пункта ГГРП на газопроводе высокого давления 1,2 МПа из АГРС «Якшур-Бодья» с выходным давлением из ГГРП – 0,3 МПа. Природный газ в настоящее время используется в с.Якшур-Бодья в котельных в качестве топлива, населением для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления в усадебной застройке.

В связи с отсутствием официальных данных о газопотреблении потребителями с.Якшур-Бодья на «существующее положение» объем газопотребления подсчитан по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в год (см. СП 42-101-2003 п. 3.12 и 3.13) в зависимости от численности населения, использующего определенный тип газоснабжения (централизованное ГВС, ГВС от газовых водонагревателей или отсутствия ГВС).

При подсчете принимаем, что:

- 50% населения в многоквартирных жилых домах используют централизованное ГВС от котельных;

- 50% населения в усадебной застройке используют ГВС от газовых водонагревателей;

- 50% населения в усадебной застройке не имеют горячего водоснабжения.

Общий объем газопотребления на «существующее положение» с учетом расхода по п. 3.13 составит: 2149 тыс нм³/год.

Проектное предложение.

Газоснабжение жилой застройки с.Якшур-Бодья, д. Карашур и д. Липовка предусматривается осуществить от головного газорегуляторного пункта ГГРП при условии 100% газификации проектируемой застройки. Газоснабжение осуществляется природным газом с характеристиками

Q = 8000 ккал/нм³ и γ = 0,73 кг/нм³

Природный газ планируется использовать населением:

а) проживающим в жилых многоквартирных домах с центральным отоплением и централизованным горячим водоснабжением  - на пищеприготовление;

б) проживающим в жилых многоквартирных домах с центральным отоплением – на горячее водоснабжение от газовых водонагревателей и пищеприготовление (три 18–ти квартирных жилых дома нового строительства);

в) проживающие в домах усадебной застройки – на отопление, пищеприготовление и горячее водоснабжение.

Природный газ планируется использовать в отопительных котельных для приготовления горячей воды для целей отопления и горячего водоснабжения общественных зданий нового строительства.

Для снижения давления газа от 0,3 МПа после ГГРП до низкого

Р = 1300 / 2200 Па у потребителей предусматриваются газорегуляторные пункты шкафного типа. Для бесперебойного снабжения природным газом всех потребителей проектом предлагается блокировка существующих и проектируемых ГРП газопроводами низкого давления.

Годовые расходы природного газа на новое строительство по потребителям и видам потребления с.Якшур-Бодья, д. Карашур и д. Липовка подсчитаны согласно СП 42-101-2003 п.п.3.9-3.18 и Приложения А и сведены в таблицу № 6.2.4.1

В связи с изменением границ с. Якшур-Бодья и возросшими нагрузками на газопотребление рекомендуется выполнить корректировку схемы газоснабжения села с целью блокировки существующих и проектируемых ГРП, определения объемов реконструкции существующих газовых сетей после подключения к ним проектируемых потребителей.

Уточнение объемов тепло и газопотребления в населенных пунктах, объемов строительства, а также выбор газопотребляющего оборудования возможен на последующих стадиях проектирования после выполнения съемки и детальной разработки генпланов нас. Пунктов с конкретным заданием на проектирование и техническими условиями на подключение к газораспределительной сети.

Таблица годовых расходов природного газа

по потребителям нового строительства муниципального образования «Якшур-Бодьинское» и видам потребления.

Таблица № 21

| № | Наименование потребителей по видам потребления | Показатель потреб-ления | Норма расхода теплоты МДж (тыс.ккал) | Кол-во потреб-ителей |  | Годовой расход газа тыс.нм³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Новое строительство в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  |  |
|  | 1. Село Якшур-Бодья новое строительство |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома капитального строительства - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел. В год | 10000/2400 | 54 |  | 16,2 |
|  | - отопление капитальной застройки |  |  |  |  | 134,8 |
|  | Скот в личной собственности |  |  |  |  |  |
|  | - приготовление кормов животным | 1 корова | 4200/1000 | 100 |  | 12,5 |
|  | - и подогрев воды для питья животным | 1 свинья | 8400/2000 | 490 |  | 122,5 |
|  | Итого по с. Якшур-Бодья |  |  |  |  | 293,37 |
|  | 2. Западная часть села |  |  |  |  |  |
|  | - Жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газ. водонагревателя | 1 чел/год | 10000/2400 | 532 |  | 159,6 |
|  | - отопление капитальной застройки |  |  |  |  | 121,54 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 140,92 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1687,06 |
|  | 3. Восточная часть села |  |  |  |  |  |
|  | - Жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагреват. | 1 чел/год | 10000/2400 | 218 |  | 65,4 |
|  | - отопление капитальной застройки |  |  |  |  | 6,93 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 572,98 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 645,31 |
|  | ВСЕГО в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  | 2625,74 |  |
| 2 | Новое строительство в пределах МО «Якшурское» |  |  |  |  |  |
|  | 1. Северная часть |  |  |  |  |  |
|  | - жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газового нагревателя | 1 чел в год | 10000/2400 | 885 |  | 265,5 |
|  | - отопление общественной застройки |  |  |  |  | 52,89 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 2337,43 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2655,82 |
|  | 2. Северо-западная часть |  |  |  |  |  |
|  | - жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел/год | 10000/2400 | 1645 |  | 493,5 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 4346,18 |
|  | - теплоснабжение капитальной общественной застройки |  |  |  |  | 228,8 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5068,48 |
|  | 3. Северо-восточная часть |  |  |  |  |  |
|  | - жилые дома усадебной застройки при наличии в квартире газовой плиты и газ. водонагревателя | 1 чел/год | 10000/2400 | 632 |  | 189,6 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 1670,12 |
|  | - отопление общественной застройки |  |  |  |  | 114,34 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1974,06 |
|  | Всего в пределах МО «Якшурское» |  |  |  |  | 9698,36 |
|  | Всего по новому строительству МО «Якшур-Бодьинское» и МО «Якшурское» |  |  |  |  | 12324,1 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовые нужды |  |  |  |  | 1332,17 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 10332,63 |
|  | - отопление капитальной жилой и общественной застройки |  |  |  |  | 659,3 |
| 3 | д. Карашур Новое строительство |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальная общественная застройка (отопление) |  |  |  |  |  |
|  | - Усадебная жилая застройка при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя |  |  |  |  |  |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Липовка Новое строительство |  |  |  |  |  |
|  | Капитальная общественная застройка (отопление) |  |  |  |  | 13.35 |
|  | Усадебная жилая застройка - при наличии в квартире газовой плиты и газ. водонагревателя | 1 чел/год | 10000/2400 | 100 |  | 30,0 |
|  | - отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 132,19 |
|  | - скот в личной собственности |  |  |  |  |  |
|  | - приготовление кормов животным | 1 лошадь | 1700/400 | 40 |  | 2,0 |
|  | - подогрев воды для питья и санитарных целей | 1 лошадь | 420/100 | 40 |  | 0,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 178,04 |
|  | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  | 12639,91 |
|  | В том числе: Коммунально-бытовые нужды |  |  |  |  | 1394,67 |
|  | Отопление усадебной застройки |  |  |  |  | 10559,24 |
|  | Отопление капитальной жилой и усадебной застройки |  |  |  |  | 686,0 |

4.7. Теплоснабжение

Проект теплоснабжения в составе генерального плана муниципального образования  «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района, разработанного для населенных пунктов: село Якшур-Бодья, деревни Карашур и Липовка, выполнен на основании следующих документов:

- разработок генерального плана муниципального образования «Якшур-Бодьинское»;

- задания заказчика;

- СП 41-104-2000 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

- СП 131.13330.2011 «Строительная климатология».

Существующее положение.

В настоящее время теплоснабжение капитальной жилой и общественной застройки села Якшур-Бодья осуществляется в центральной части от поселковой котельной, а также от котельных микрорайона, школы №1, новой котельной школьного микрорайона в северной части села, котельной ТКУ-1600, детского сада №1, детского сада №4 в восточной части села и других мелких котельных.

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от индивидуальных теплоисточников, использующих частично твердое топливо и природный газ.

В д. Карашур и д. Липовка практически отсутствует капитальная жилая и общественная застройка. Усадебная застройка отапливается с использованием твердого топлива и частично природным газом (д. Липовка).

Тепловые нагрузки.

Тепловые  нагрузки жилищно-коммунального сектора с.Якшур-Бодья на существующее положение определены в соответствии с действующими нормативными документами СП 41-104-2000 п.3.13 и «Проектом методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований, разработанных по заказу Министерства регионального развития РФ. Кроме того использованы материалы ранее разработанных проектов по застройке с. Якшур-Бодья, в том числе арх. №29.91 «Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки жилой зоны райцентра Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района УР».

Расчеты теплопотребления жилых и общественных зданий капитальной застройки на существующее положение произведены по укрупненным показателям, в зависимости от величины существующего жилого фонда (см. табл. № 6.2.3.1) и составит на отопление и вентиляцию – 6.207.800 ккал/час, всего 8,08 МВт (6,95 гкал/час).

Проектное предложение.

Проектом генерального плана на отведенной территории с. Якшур-Бодья предусматривается новое строительство в зоне капитальной застройки объектов соц. Культурного и коммунального назначения.

Объемы теплопотребления нового строительства определены по аналогам типовых проектов зданий и сооружений и сведены в таблицу № 6.2.3.1.

Общая потребность в тепле ожидаемого нового строительства составит 2.284 МВт (1,96 гкал/час), а с учетом потерь в сетях и неучтенных потребителей (округленно) – 2,51 МВт (2,16 гкал/час).

Покрытие этих тепловых нагрузок предусматривается частично от существующих котельных после их умощнения и перевода с твердого топлива на природный газ, частично от новых теплоисточников транспортабельных котельных установок:

- ТКУ – 500 – в мкр. - западнее села  и в северо-восточной части села;

- ТКУ – 1000 – в мкр. в северо-западной части села, а также индивидуальных теплоисточников на объектах, удаленных от централизованных теплоисточников – котельных.

Проектом предусматривается дальнейшее увеличение объемов усадебного строительства, а именно 1565 участков жилыми домами усадебного типа. Теплоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива природный газ.

Проектом генерального плана предлагается новое капитальное строительство в д. Карашур (магазин и фельдшерско-акушерский пункт) с тепловой нагрузкой 0.055 МВт (0,047 гкал/час) и в д.Липовка (магазин и фельдшерско-акушерский пункт) с тепловой нагрузкой 0,055 МВт (0,047 гкал/час).

Теплоснабжение усадебной застройки деревень Карашур и Липовка предусматривается от индивидуальных теплоисточников, использующих в качестве топлива природный газ.

Расходы тепла по потребителям нового строительства.

Таблица № 22

| № | Наименование потребителей | Ед. Изм. | Кол- Во |  | Тепловая нагрузка |  |  | Примечание аналог ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление и вентиля-ция ккал/час | Гор. Водоснабжение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КВ | Ккал/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Новое строительство в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Село Якшур-Бодья (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Больница на 100 мест, станция скорой помощи | Здан. |  | 1 | 198 135 | 7 | 60 000 | 254-1-4.72 (арх. №29.91 табл. 27) |
|  | - 2-х этажный 3-х секционный 18 квартирный жилой дом | Здан. |  | 3 | 255 300 | 54 | От газовых водонагревателей | 114-12-185.2 |
|  | Итого по капитальной застройке |  |  |  | 453 435 | 7 | 60 000 |  |
|  | 2. Западнее села (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин торговой площадью 100 м² с кафе на 24 пос. мест | Здан. |  | 1 | 111 620 | 10 | 77 000 | 80-20 Р82-8/87 |
|  | - детские ясли-сад на 50 мест | Здан. |  | 1 | 120 070 | 19 | 118 800 | 224-1-254.83 |
|  | Итого: |  |  |  | 231 690 | 29 | 158 549 |  |
|  | То же с учетом потерь в сетях |  |  |  | 243 274 | 30,5 | 164 168 |  |
|  | Западнее села (усадебная застройка 213 участков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 213 | 4.728 |  |  |  |
|  | 3. Восточная часть (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса F = 56 м² | Здан. |  | 1 | 19 810 | - | - | 80-31 |
|  | Итого: |  |  |  | 19 810 | - | - |  |
|  | Восточная часть (усадебная застройка – 87 участков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 87 | 1,926980 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 1 – Новое строительство в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальная застройка |  |  |  | 686 935 | 36 | 184 344 |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 300 | 6 655 220 |  |  |  |
| 2 | Новое строительство в пределах МО «Якшурское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Северная часть (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса на 150 м² с кафе на 24 посадочных места | Здан. |  | 1 | 93 660 | 10,5 | 81 600 | 274-15-19.86 |
|  | Итого: |  |  |  | 93 660 | 10,5 | 81 600 |  |
|  | Северная часть (усадебная застройка – 354 участка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 354 | 7.860 980 |  |  |  |
|  | 2. Северо-западная часть (капитальное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общеобразовательная школа на 80 учащихся | Здан. |  | 1 | 150 700 | 5,5 | 53 720 | 224-1-454.85 |
|  | - детские ясли-сад на 140 мест | Здан. |  | 1 | 129 790 | 47,5 | 223 200 | 214-1-304.85 |
|  | Общественный центр сельского поселения 1200 чел. В составе: Клуб на 200 посещений, Административные помещения, Отделение связи и сбербанка, Пункт первой мед. Помощи, Аптека, опорный пункт | Здан. |  | 1 | 178 420 | 10 | 76 200 | 263-12-263.86 |
|  | Итого: |  |  |  | 458 910 | 63 | 276 726 |  |
|  | То же, с учетом потерь в сетях |  |  |  | 481 855 | 66 | 286 525 |  |
|  | Северо-западная часть (усадебная застройка 658 участка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа |  |  |  | 658 | 14616. 560 |  |  |
|  | 3. Северо-восточная часть (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса на 150 м² с кафе на 24 посадочных места | Здан. |  | 1 | 93 660 | 10,5 | 81 600 | 274-15-19.86 |
|  | - детские ясли-сад на 50 мест | Здан. |  | 1 | 120 070 | 19 | 118 800 | 224-1-254.83 |
|  | Итого: |  |  |  | 213 730 | 29,5 | 160 426 |  |
|  | То же с учетом потерь в сетях |  |  |  | 224 420 | 31,0 | 166 033 |  |
|  | Северо-восточная часть (усадебная застройка 253 участка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 253 | 5 616.760 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу 2 – Новое строительство в пределах МО «Якшурское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальная застройка |  |  |  | 766 300 | 103 | 402 878 |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 1565 | 28 094 300 |  |  |  |
|  | Всего по разделам 1 и 2 (Новое строительство МО «Якшур-Бодьинское» и МО «Якшурское») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальная застройка |  |  |  | 1.453.235 | 139 | 510 851 |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 1565 | 34.749.520 |  |  |  |
| 3 | д. Карашур (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса F = 56 м² | Здан. |  | 1 | 19 810 |  |  | 80-31 |
|  | - фельдшерско-акушерский пункт | Здан. |  | 1 | 17 100 | 0,5 | 8000 | 254-2-22 |
|  | Итого: |  |  |  | 36 910 | 0,5 | 8000 |  |
|  | д. Карашур (усадебная застройка 15 участков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 15 | 317 550 |  |  |  |
|  | Всего по разделу 3 д. Карашур (новое строительство) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальная застройка |  |  |  | 36 910 | 0,5 | 8000 |  |
|  | - усадебная застройка |  |  | 15 | 317 550 |  |  |  |
| 4 | д. Липовка новое строительство (капитальная застройка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин повседневного спроса F = 56 м² | Здан. |  | 1 | 19 810 | - | - | 80-31 |
|  | - фельдшерско-акушерский пункт | Здан. |  | 1 | 17 100 | 0,5 | 8000 | 254-2-22 |
|  | Итого: |  |  |  | 36 910 | 0,5 | 8000 |  |
|  | д. Липовка (усадебная застройка 21 участок) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - одноквартирный жилой дом усадебного типа | Здан. |  | 21 | 444 570 |  |  |  |
|  | ВСЕГО д.Липовка новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальная застройка |  |  |  | 36 910 | 0,5 | 8000 |  |
|  | Усадебная застройка |  |  | 21 | 444 570 |  |  |  |

### 4.8. Электроснабжение

Существующее положение.

В настоящее время электроснабжение муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района УР осуществляется от ПС-110/35/10 кВ и Якшур-Бодья. Распределение электроэнергии выполняется по фидерам 10, 17 и частично 13 фидеру через систему понизительных трансформаторных подстанций. Существующие ТП – в основном типа КТП одно и двух трансформаторные. Распределительная сеть 10 кВ – воздушная и лишь частично – кабельная.

Проектное предложение.

Расчет прироста электрической нагрузки выполнен в соответствии с заданием на разработку генерального плана муниципального образования «Якшур-Бодьинское».

Для электроснабжения проектируемого нового строительства с расчетной мощностью 1969,0 кВт необходимо строительство 5 трансформаторных подстанций (ТП):

В пределах МО «Якшур-Бодьинское»:

1. Западнее села

ТП-1 – 1*160 кВА

ТП-2 – 1*160 кВА

ТП-3 – 1*160 кВА

2. Восточная часть

ТП-4 – 1*160 кВА

д. Карашур

ТП-5 – 1*100 кВА

Количество ТП и мощность устанавливаемых трансформаторов определено по суммарной расчетной нагрузке здание и допустимой перегрузке трансформаторов в аварийном режиме.

Расчетные нагрузки на жилые дома определены согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов), застройки и элементов городской распредсети».

При расчете 20% всех проектируемых жилых домов усадебного типа были отнесены к домам повышенной комфортности с общей площадью дома более 150м2, остальные дома – с площадью до 150м2. Удельные электрические нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления и электроводонагревателей, все дома планируются на природном газе.

Результаты подсчета нагрузок представлены в таблице «Подсчет нагрузок по трансформаторным подстанциям».

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ с заземленной нейтралью трансформаторов. Напряжение низковольтных сетей – 380/220В.

Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными голыми проводами по деревянным опорам с железобетонными приставками.

Сеть наружного освещения воздушная – голыми проводами по опорам 0,4кВ без использования нулевого провода сети 0,4кВ.

Высоковольтное питание части проектируемых ТП – от существующих фидеров 10 кВ. Для ТП №5 Северной части предусматривается строительство по типовому проекту 407-3-516.88 (аналог), схема 2 с двумя фидерами 10 кВ и одной отходящей линией 10 кВ, которая служит для подключения ТП №6, 7, 8, 9 Северной и Северо-Западной части. Общая протяженность 2-х ВЛ-10 кВ от ПС – 110/35/10 кВ до ТП №5 составит 6км.

Проектируемые жилые дома по надежности электроснабжения относятся к III категории, котельная.

Проектируемые школа на 80 учащихся, д/с на 50 и 140 мест, АТС, котельные, ВНС, КНС – ко II категории надёжности. Предлагаемая схема подключения ТП №5/9 обеспечит заданную надежность.

В других случаях для обеспечение резервного питания объектов II категории рекомендуется использование существующих ТП.

В пределах жилой застройки фидерные линии 10 кВ предусматриваются в кабельном исполнении.

Наружное освещение улиц предусматривается отдельными фидерами с управлением от проектируемых ТП.

Размещение проектируемых ТП представлено на листе АП-3, основные ТЭП – таблица №.23.

Подсчет нагрузок по трансформаторным подстанциям.

Таблица № 23

| № | Наименование потребителя трансформаторной подстанции | Расчетная мощность, кВт Расчетный срок | cos ℓ | Полная мощность кВА Расчетный срок | Выбранная ТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мощность тр-в, кВА | Тип трансформаторной подстанции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Новое строительство в пределах МО «Якшур-Бодьинское» 1. Западнее села |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома усадебного типа повышенной комфортности 43 шт. | 108,8 | 0,9 | 120,9 |  |  |
|  | Жилые дома с площадью до 150м2 170 шт. | 134,98 | 0,9 | 149,9 | ТП1 1х160 | 407-3-494.88 Аналог |
|  | Детский сад 50 мест Ру = 50 кВт | 40,0 | 0,9 | 44,4 | ТП2 1х160 | 407-3-494.88 Аналог |
|  | Магазин 150м2, с кафе на 24 места | 23,5 | 0,9 | 26,1 | ТП3 1х160 | 407-3-493.88 Аналог |
|  | Котельная | 10,0 | 0,8 | 12,5 |  |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |
|  | КНС | 5,0 | 0,8 | 6,3 |  |  |
|  | Наружное освещение | 12,2 | 1,0 | 12,2 |  |  |
|  | Итого: | 347,5 |  | 388,6 |  |  |
| 2. Восточная часть |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома усадебного типа повышенной комфортности 17 шт. | 68,0 | 0,9 | 75,6 | ТП4 1х160 И частично от существующих ТП |  |
|  | Жилые дома с площадью до 150м2 70 шт. | 63,0 | 0,9 | 70,0 |  | 407-3-493.88 Аналог |
|  | Магазин 56м2 | 16,0 | 0,9 | 17,8 |  |  |
|  | Наружное освещение | 5,4 | 1,0 | 5,4 |  |  |
|  | Итого: | 152,4 |  | 168,8 |  |  |
| 3. Расширение существующей больницы-стационара |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Больница на 100 коек со станцией скорой помощи | 300,0 | 0,9 | 333,3 | От сущ. ТП с увеличением мощности трансформаторов |  |
|  | Итого: | 300,0 |  | 333,3 |  |  |
| ВСЕГО в пределах МО «Якшур-Бодьинское» |  | 799,9 |  | 890,7 |  |  |
| С коэф-м одновр. 0,83 |  | 663,9 |  | 739,3 |  |  |
| д. Карашур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома с площадью до 150м2 - 15 шт. | 27,0 | 0,9 | 30,0 | ТП 5 1х100 | 407-3-493.88 Аналог |
|  | ФАП | 13,9 | 0,9 | 15,4 |  |  |
|  | Магазин 56м2 | 16,0 | 0,9 | 17,8 |  |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |
|  | Наружное освещение | 6,0 | 1,0 | 6,0 |  |  |
|  | Итого: | 75,9 |  | 85,5 |  |  |
| д. Липовка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилые дома с площадью до 150м2 21 шт. | 30,7 | 0,9 | 34,1 | От существующей ТП с увеличением мощности трансформатора |  |
|  | Магазин 56м2 | 16,0 | 0,9 | 17,8 |  |  |
|  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |
|  | Наружное освещение | 8,0 | 1,0 | 8,0 |  |  |
|  | Итого: | 67,7 |  | 76,2 |  |  |
| ВСЕГО по МО «Якшур-Бодьинское» |  | 2590,8 |  | 2884,7 |  |  |
| С коэф. Одновременности 0,76 |  | 1969,0 |  | 2192,4 |  |  |

### 5. Зоны с особыми условиями использования

5.1. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице № 24.

Таблица № 24

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Планировочные ограничения, учитываемые в проекте генерального плана:

- водоохранная зона рек Селычка, Якшурка.

- прибрежные защитные полосы рек - 20-50м,

- СЗЗ от АЗС – 100 м.

- СЗЗ от очистных сооружений канализации – 200 м.

(Проектируемые на реке Селычка)

- защитные зоны от высоковольтных  ЛЭП:

от линий 110кВт – 20м,

от линий 220кВт – 25м.

- придорожные защитные полосы автодороги,

федерального значения – 100м.

- пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

первого пояса – 50м,

второго и третьего поясов – по расчету.

- СЗЗ от сельских кладбищ – 50м.

- СЗЗ от свалок ТБО – 1000м.

5.1.2. Мероприятия по оптимизации размещения объектов

и организации санитарно-защитных зон

Для ряда объектов, в санитарно-защитных зонах которых оказываются жилые территории и иные нормируемые объекты, предлагается оптимизация объектов оказывающих негативное воздействие, включающая проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на установление их санитарно-защитных зон:

- архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ производственных объектов для возможности установления санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки и иных нормируемых объектов.

- инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, установками для утилизации отходов и т.д.

- организационно − административные мероприятия включают в себя разработку проектов санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Генеральным планом предлагается перефункционирование и рекультивация недействующих объектов, разработка проекта установления санитарно-защитных зон с последующим соблюдением установленного в них режима согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

## 5.2. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» проходят автомобильные дороги межмуниципального и местного значения. Придорожные полосы устанавливаются в размере 50 и 25 метров соответственно.

Регламент использования территории придорожной полосы представлен в таблице № 25.

Таблица № 25

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Придорожная полоса | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | ст. 26 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |

## 5.3. Охранные зоны линий электропередач

В настоящее время электроснабжение муниципального образования «Якшур-Бодьинское» Якшур-Бодьинского района УР осуществляется от ПС-110/35/10 кВ и Якшур-Бодья. Распределение электроэнергии выполняется по фидерам 10, 17 и частично 13 фидеру через систему понизительных трансформаторных подстанций. Существующие ТП – в основном типа КТП одно и двух трансформаторные. Распределительная сеть 10 кВ – воздушная и лишь частично – кабельная.

Для защиты населения от электромагнитного излучения и исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны.

Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для ПС-110/35/10 кВ устанавливается охранная зона в 20 м.

Режим использования территории охранных зон линий электропередач представлен в таблице № 26.

Таблица № 26

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Для ПС-110/35/10 кВ санитарный разрыв составляет - 30 м.

5.4. Водоохранные зоны

Качество воды в водных объектах муниципального образования «Якшур-Бодьинское» формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами производственных предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов.

Основными загрязнителями рек в пределах муниципального образования «Якшур-Бодьинское» являются производственные объекты и сточные воды, образующиеся от населения.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское» является несоблюдение режимов водоохранных зон.

В нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена неканализованная жилая застройка, территории сельскохозяйственных и производственных предприятий.

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона:

р. Селычка (протяженность 28 км) – 100 м;

р. Якшурка (протяженность 13 км) – 100 м;

Прибрежная защитная полоса всех водотоков - 50 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов представлен в таблице № 27.

Таблица № 27

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

5.4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов в границах водоохранных и прибрежных защитных зон

В целях улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

- устройство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации;

- организация поверхностного стока вод.

Для существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий необходимо строительство системы водоотведения для очистки сточных вод.

На расчетный срок:

- строительство современных очистных сооружений канализации на существующих производственных и сельскохозяйственных предприятиях;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков.

Размещение очистных сооружений и точка сброса, их производительность, необходимость в канализационной насосной станции, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

5.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» расположены подземные источники водоснабжения – родники и водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для водозаборных скважин и родников, генеральным планом в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50	м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозаборной скважины, представлена первым поясом (строгого режима) (СанПиН 2.1.4.1110-02). Граница первого ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Границу первого пояса ЗСО для 4 водонапорных башен устанавливается 10 м.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В настоящее время на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» сведения о зонах с особыми условиями использования территории – первый пояс зоны санитарной охраны существующих (действующих) источников питьевого водоснабжения – в Единый государственный реестр недвижимости не внесены.

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице № 28.

Таблица № 28

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах II и III поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское», в целом, соблюдается.

## 5.6. Охранные зоны газораспределительных сетей

В настоящее время газоснабжение населенных пунктов Якшур-Бодьинского района осуществляется от газораспределительной станции АГРС, запитанной от магистрального газопровода Ямбург-Тула.

В настоящее время разработана новая программа газификации Удмуртской Республики, строительство газораспределительных сетей будет осуществляться в соответствии с данной программой.

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от подземных газопроводов давлением 0,3-0,6 МПа, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 м. Минимальные расстояния от ГРП согласно СП 62.13330.2011 составляют 10 м.

Согласно Правил охраны газораспределительных сетей на распределительные газопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, устанавливаются охранные зоны:

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей представлены в таблице № 29.

Таблица № 29

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000 г. №878, в ред. постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 №444) |

## 5.7. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта

По территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» проходят магистральный нефтепровод «Кионгоп-Набережные Челны», магистральный газопровод «Ямбург – Тула» (2 нитки диаметром 1400 мм).

Для магистральных газопроводов и нефтепроводов создаются зоны минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов и устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС).

Зона минимально-допустимых расстояний магистрального трубопровода, проходящего по территории муниципального образования, составляет 300 м.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), согласно которым охранная зона устанавливается в размере 25 м.

Трассировка магистрального трубопровода, проходящего по рассматриваемой территории, отображенная на картографических материалах проекта, является ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования.

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов представлен в таблице № 30.

Таблица № 30

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона минимально-допустимых расстояний | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* |
| 2 | Охранная зона | В охранных зонах трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта и др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9) |

6. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

6.1. Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

6.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

6.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и Водного кодекса Российской Федерации.

6.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

6.5. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой зоны села от шума федеральная магистраль автодороги выносится восточнее села в пределах 2 км.

Борьба с транспортным шумом должна вестись по следующим направлениям:

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

В целом радиационный фон территории поселения является нормальным, не превышает допустимого санитарными нормами уровня гамма-излучения. Источники вредного воздействия магнитных излучений, ионизирующего излучения на окружающую среду на рассматриваемой территории отсутствуют.

6.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 7. Перечень основных факторов риска возникновения ситуаций природного и техногенного характера

- Данный раздел подготовлен в соответствии с пунктом 6 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, исходных данных, полученных от Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (письмо от 07.04.2021 г. № ИВ-176-2411, письмо от 03.05.2023 г. № ИВ-176-2-379).

7.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне

В соответствии с исходными данными территория муниципального образования «Якшур-Бодьинское» в соответствии с положениями плана гражданской обороны:

- не отнесена к группе по гражданской обороне;

- организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, отсутствуют, так данная информация имеет ограниченный круг распространения и не представляется возможным включения ее в текущий документ;

- находится вне зоны возможных разрушений, вне зоны возможных сильныхразрушений, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения, вне зоны возможногокатастрофического затопления (п. 4.4 СП 165.1325800.2014);

- находится в зоне возможного химического заражения (при авариях на автомобильных дорогах).

Территория поселения является безопасным районом для эвакуированного населения из категорированных городов Удмуртской Республики, эвакуированное население подлежит рассредоточению в границах территории муниципального образования согласно мобилизационным планам Удмуртской Республики и ЯкшурБодьинского района.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытия в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов (места расположения защитных сооружений гражданской обороны устанавливаются в соответствии с планом эвакуации).

Сведения о защитных сооружениях гражданской обороны, стоящих на учете в МО "Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район УР" по состоянию на 20.04.2023 представлены в таблице № 31

Таблица № 31

| № п/п | Наименование населенного пункта, в котором расположено ЗС ГО | Полный адрес местоположения ЗС ГО, с указанием строения | Фактическая вместимость ЗС ГО, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 69, встроенное 3-х этажное здание | 320 |
| 2 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, микрорайон, д. 13, встроенное 2-х этажное здание | 615 |
| 3 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, микрорайон, д. 7, встроенное 2-х этажное здание | 300 |
| 4 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, ул. Володарского, 9, встроенное 2-х этажное здание | 504 |
| 5 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 25 | 300 |
| 6 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 135 | 575 |
| 7 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 65 | 950 |
| 8 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 109 | 615 |
| 9 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, 53 | 600 |
| 10 | с. Якшур-Бодья | УР, с. Якшур-Бодья, ул. Центральная, 1, встроенное 2-х этажное здание | 60 |

В соответствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с изменениями), п. 7 СП 165.1325800.2014 «ИТМ ГО» для укрытия населения, не обеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны, необходимо предусмотреть заблаговременное дооборудование подвальных и других заглубленных помещений до защитных сооружений гражданской обороны.

В случае необходимости на территории муниципального образования «Якшур-Боинское» необходимо предусматривать комплекс мероприятий по светомаскировке на объектах и территориях.

В целях повышения устойчивости системы инженерного обеспечения в условиях особого периода, так и при крупномасштабных ЧС предусматривается:

- повышение надежности системы питьевого водоснабжения (ремонт существующих скважин, оборудование отдельных скважин устройствами для подключения насосов к передвижным электростанциям или резервным стационарным источникам электроснабжения, оборудование отдельных скважин или водонапорных башен устройствами для обеспечения залива передвижных цистерн, ремонт водонапорных башен, проведение мероприятий, направленных на снижение потерь воды; замена труб, закольцовка водопроводной сети, ремонт существующих и установка новых пожарных гидрантов и пожарных водоемов);

- подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км;

- повышение надежности системы электроснабжения;

распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35–110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014);

схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014);

необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

При проектировании электроснабжения, газоснабжения, электроснабжения, транспортных сооружений необходимо учитывать требования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Расположение существующих и проектируемых транспортных магистралей, пожарных гидрантов и задвижек для отключения поврежденных участков водопровода и иных инженерных сетей необходимо предусматривать вне зоны возможных завалов жилых, общественных, промышленных, коммунально-складских и других зданий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также проведения эвакуационных мероприятий.

На базе существующих и планируемых объектов коммунально-бытового назначения необходимо предусматривать развертывание пунктов для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

В соответствии с письмом Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» от 23.11.2023 № 6516/03-14 основным способом оповещения и информирования населения муниципального образования «Якшур-Бодьинское» о ситуациях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций используется: автоматизированная система «Марс-Арсенал».

Система оповещения по гражданской обороне в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское» должна быть организована в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», указом  Президента Российской Федерации от 13.11.2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационнотехнического обслуживания систем оповещения населения" и № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 года № 1, постановлением Правительства Удмуртской Республик от 27 января 2022 года № 30 «О региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Удмуртской Республики».

В целях оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера предусмотрены сети проводного радиовещания и оповещения в соответствии с требованиями СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования», а также используются существующие сиренные установки с подключением к Единой дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «ЯкшурБодьинский район».

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» требуется установить автоматизированные точки звукового оповещения, способные транслировать звук сирен переменной тональности (прерывистое и непрерывное звучание сирены) и речевую информацию с радиусом покрытия до 1 км (типа «РСУ-300» или «Марс арсенал») в д. Карашур – 1 и  д. Липовка – 1, с подключением к Единой дежурнодиспетчерской службе муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».

Места размещения точек звукового оповещения, тип и количество определяются проектом муниципальной системы оповещения (с учетом охвата не менее 90 % населения, проживающего на территории населенных пунктов и технических требований согласно Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденного совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 579/366.

Системы оповещения в с. Якшур-Бодья установлены на:

здание детского сада №1, с. Якшур-Бодья, ул. Мира, д. 2 «г»;

здание детского сада №4, с. Якшур-Бодья, ул. Гагарина, д. 17;

МАУ ИКЦ, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 95.

На оповещение населения могут быть задействованы каналы телевещания: ГТРК «Удмуртия», ГУП УР «Телерадиовещательная компания «Удмуртия», радиостанции, вещающие на территории муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское», операторы сотовой связи, оказывающие услуги на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское», а также мобильные средства оповещения, сигнальные громкоговорящие устройства на автомобилях экстренных служб.

7.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на территорию муниципального образования «Якшур-Бодьинское»

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Опасные геологические процессы

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» опасные природные процессы (землетрясения, оползни, сели, карст, суффозии, просадочность пород), требующие превентивных защитных мер не наблюдались.

Опасные гидрологические явления и процессы

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» опасные природные процессы (лавины, абразии, переработка берегов, наводнения, цунами), требующие превентивных защитных мер не наблюдались.

Потенциальную опасность представляет изменение подъёма уровня воды в реках и искусственно созданных объектах.

Подтопление, затопление. Согласно ГОСТ 22.0.03–95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков.

Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Согласно ГОСТ 22.0.03–95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», под подтоплением понимают повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, которые дренируют территорию муниципального образования. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10–15 м.

Негативными последствиями подтопления являются:

- снижение прочностных и увеличение деформационных свойств грунтов, особенно обладающих просадочностью;

- затопление подземных частей зданий и сооружений, ухудшение условий их эксплуатации;

- возникновение и активизация опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

- изменение химического состава и усиление агрессивности подземных вод;

- повышение сейсмической балльности за счет изменения категории грунтов по сейсмическим составам при их водонасыщении;

- ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

В соответствии с информацией, предоставленной Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики», на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» затапливаемых и подтапливаемых территорий в период прохождения паводка нет.

Согласно Правилам определения границ зон затопления (подтопления), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года № 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» границы зон затопления и подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами.

После внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон затоплений и подтоплений, в Генеральный план муниципального образования «Якшур-Бодьинское» необходимо внести соответствующие изменения, графические материалы должны быть дополнены условными обозначениями, отображающими территории, подверженные затоплениям и подтоплениям.

Мероприятия по защите территории от эрозионных процессов

Защита территорий от эрозионных процессов включает выполнение соответствующих мероприятий и устройство инженерных сооружений в соответствии с СП 425.1325800.2018 «Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектировании».

Мероприятия и конструкции по инженерной защите территории от эрозионных процессов должны обеспечивать защиту от возникновения и развития эрозии и родственных процессов, с учетом природных условий, нагрузок и воздействий, особенностей эксплуатации, возможности использования местных строительных материалов, экологических требований (п.4.2. СП 425.1325800.2018).

В соответствии с п. 7.1.1. СП 425.1325800.2018 для территорий сельскохозяйственного назначения к мероприятиям по инженерной защите от эрозионных процессов следует также относить агрокультурные мероприятия (чередование сельскохозяйственных культур (севооборот), применение соответствующих методов обработки и пр.).

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» опасные природные процессы (ураганы, смерчи), требующие превентивных защитных мер, не наблюдались.

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности, град, гололед и сильные ветра.

Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу № 31.

Таблица № 31

| № | Источник ЧС | Характеристики и критерии или определение опасного явления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| 2 | Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| 3 | Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 |
| 4 | Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| 5 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| 6 | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| 7 | Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 8 | Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| 9 | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| 10 | Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже |
| 11 | Аномально-холодная погода | В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже |
| 12 | Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше |
| 13 | Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более |
| 14 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления, ливневые дожди и штормовой нагон воды, бурное выпадение грунтовой пыли.

Для неблагоприятных ветровых воздействий наиболее характерны:

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров.

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны; проведение противопаводковых мероприятий.

Экстремально низкими считаются такие отрицательные значения температуры воздуха, которые негативно влияют на условия жизни и деятельности людей. К экстремально низким принято относить минимальные температуры ниже –30 °С 	Опасность экстремально низких температур связана с ущербом от воздействия переохлажденного воздуха на население и хозяйство. Размеры этого ущерба характеризуют степень риска чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня минимальных температур, продолжительности их воздействия, плотности населения, степени изношенности сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Особенно опасные ситуации создаются, когда аномально низкие температуры сочетаются с сильным ветром. В такие периоды значительно возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня минимальных температур, продолжительности их воздействия, плотности населения, степени изношенности сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Особенно опасные ситуации создаются, когда аномально низкие температуры сочетаются с сильным ветром. В такие периоды значительно возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций в жилищно-коммунальной сфере, на транспорте, увеличивается число пострадавших среди населения.

Уменьшить размеры социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремально низкими температурами, вполне реально при условии качественной подготовки к зимним условиям обьектов жилищно-коммунального хозяйства, дорожных служб, других ведомств, обеспечивающих нормальное функционирование систем жизнеобеспечения, а также за счет своевременного прогноза о возможной интенсивности морозов и их продолжительности. Это позволит всем, кто может пострадать от экстремально низких температур, принять меры защиты и противодействия, а службам МЧС – обеспечить готовность необходимых сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

При угрозе экстремально низких температур воздуха необходимо:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита жилых территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Отдельно необходимо остановится на мероприятиях по защите дорог от снежных заносов. Данные мероприятия рекомендуется предусмотреть на всех дорогах.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства, снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т. д.

Экстремально высокими считаются такие положительные значения температуры воздуха, которые создают неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности людей. К экстремально высоким принято относить максимальные температуры выше 30 °С.

Опасность экстремально высоких температур определяется ущербом от воздействия теплового перегрева приземного слоя воздуха на население и хозяйство. Размеры этого ущерба характеризуют степень риска чрезвычайных ситуаций и зависят от уровня максимальных температур, длительности жаркого периода и плотности населения. Особенно опасной является ситуация, когда аномально высокие температуры в теплый сезон года сохраняются в течение нескольких дней и сочетаются с низкой относительной влажностью воздуха. В такие периоды резко увеличивается число пострадавших среди населения, количество сбоев в работе сложных производственно-технологических процессов, потери от засушливых условий в аграрном секторе, а также риск пожаров.

Основным способом уменьшения социального и экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремально высокими температурами, является обеспечение прогноза о возможной интенсивности и продолжительности жаркой погоды, и соблюдение некоторых правил при наступлении продолжительной жаркой погоды. Это позволит всем, кто может пострадать от стихийного бедствия, а также соответствующим службам МЧС принять необходимые меры защиты и противодействия.

Необходимо предусмотреть информирование населения о поведении в период проявления опасных метеорологических явлений.

Природные пожары

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, имеющихся на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Основная причина возгорания лесов – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор). Кроме того, повышенную пожарную опасность в лесах поселения создают сети автомобильных дорог и линий электропередачи.

Застройка населенных пунктов должна осуществляться в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.). Обеспечение противопожарных растояний между зданиями и сооружениями на территории населенных пунктов МО «Якшур-Бодьинское», в зависимости от степени огнестойкости, предусматривается от 6 до 15 м.

Для населения опасность природных пожаров – это вероятность сильного задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

В целях организации руководства работами по тушению лесных пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организации межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров издан Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. №313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории населенных пунктов

1 Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ -123, определяется из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, СП 11.13130.2009.

На сегодняшний день на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» подразделение пожарной охраны (ПСЧ-43 ГУ УР «ГПС УР») располагается в пожарном ДЭПО по адресу Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, 53.

Время прибытия данного подразделения в населенные пункты муниципального образования «Якшур-Бодьинское» не превышает 20 минут.

2 Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130. 2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объёмом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года.

Согласно п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также автономными резервными источниками электроснабжения в населенных пунктах: с. Якшур-Бодья и д. Карашур.

3 Наружное пожаротушение в муниципальном образовании «Якшур-Бодьинское» предусматривается от водопроводной сети через пожарные гидранты из расчета по 1 гидранту через каждые 200 м. Согласно СП 31.13330.2010, табл. 5 расчетное число пожаров -2 с расчетным расходом 10 л/сек. Пожарный запас на 3 часа хранится в резервуарах чистой воды на территории «Водопроводных узлов ВУ-1 и ВУ-22». Диаметр противопожарного водопровода необходимо предусмотреть не менее 100 мм.

Для хранения 3-х часового запаса воды тушения пожара южной части села Якшур-Бодья (Сосновый) и деревнях Карашур и Липовка предусматриваются подземные спаренные пожарные резервуары 2х100 м³. Радиус действия пожарных резервуаров – 200м, забор воды из них осуществляется пожарными машинистами пожарного депо села Якшур-Бодья.

4 Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенных пунктов должна соответствовать требованиям СП СП 4.13130.2013.

Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. В конце тупиковых проездов необходимо обеспечить устройство площадок для разворота пожарной техники с твердым покрытием размером не менее  чем 15 х 15 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т. д.

7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера могут являться скотомогильники (биотермические ямы) и кладбища.

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» расположены 2 скотомогильника (биотермическая яма) площадью 420 м2 и 600 м2. Согласно ветеринарно-санитарных карточек № (16) 18-24-02/16 и (14) 18-24-02/14 скотомогильники (биотермические ямы) сняты с ветеринарного учета и ликвидированы в соответствии с Положением о порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2015 № 431.

. Соответственно отсутствует необходимость установления размеров санитарно-защитных зон скотомогильников (биотермических ям).

Сибиреязвенных захоронений животных на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» не зарегистрировано.

На территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» расположено 2 кладбища: – одно расположено в юго-западной части села Якшур-Бодья (кадастровый номер 18:24:000000:2473) площадью 33497 м2, второе расположено в юго-восточнее села Якшур-Бодья на межселенной территории в лесном массиве (кадастровый номер 18:24:024001:967) площадью 34887 м2 	Генеральным планом муниципального образования «Якшур-Бодьинское» не предусматривается строительство нового кладбища. В отношении заполняемых кладбищ предусмотрено проведение комплекса работ по содержанию кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

7.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года № 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

По территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» проходят автомобильные дороги межмуниципального значения (Якшур-Бодья-Шаркан) – Черкесовский заказник, Якшур-Бодья – Шаркан, (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь – Кионгоп) – Кыква, (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы подъезд к городам Ижевск и Пермь) – Кионгоп.

Опасности на транспорте в первую очередь связана с аварийными ситуациями при перевозке различных АХОВ (в основном перевозят хлор и аммиак), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ).

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на автомобильных дорогах объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

По территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» проходят сети электроснабжения ЛЭП-110/35/10 кВ от ПС-110/35/10 кВ до сущ. ТП.

В целях недопущения создания чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение режима охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

По территории муниципального образования «Якшур-Бодьинское» проходят магистральный нефтепровод «Кионгоп-Набережные Челны», магистральный газопровод «Ямбург – Тула» (2 нитки диаметром 1400 мм).

В целях недопущения создания чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение режима охранных зон и зон минимальных расстояний в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлениями Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 и Министерства топлива и энергетики России от 29.04.1992 г, а также в соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

7.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбища.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия муниципального образования.

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

7.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и муниципального образования «Якшур-Бодьинское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Якшур-Бодьинское» приведены в таблице № 32.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана.

Таблица № 32

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего по МО «Якшур-Бодьинское» (га) |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Село Якшур-Бодья, (га) |  | Сопряженные населенные пункты (га) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | д. Карашур |  | д. Липовка |  |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчет-ный срок | Современ. состояние | Расчет-ный срок | Современ. состояние | Расчет-ный срок | Современ. состояние | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ | га | 13813,58 | 13813,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Земли поселений | га | 933,3 | 933,3 | 846,0 | 846,0 | 52,6 | 52,6 | 34,7 | 34,7 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 296,0 | 296,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Земли промышленности | га | 147,09 | 147,09 |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Промышленных предприятий | га | 45,99 | 45,99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Энергетики | га | 14,80 | 14,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Транспорта | га | 86,3 | 86,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Земли лесного фонда В том числе: | га | 11800,0 | 11800,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 426,51 | 426,51 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Гослесфонд | га | 11019,67 | 11019,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Лесные массивы | га | 353,82 | 353,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Садоводческие товарищества и пасеки | га | 13,26 | 13,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Территории рекреационных зон | га | 109,0 | 109,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 54,14 | 54,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего, в том числе: | Чел. | 9093 | 10700 | 8906 | 10500 | 100 | 100 | 87 | 100 |
| 2.1.1 | - численность сельского населения | Чел. | 9093 | 10700 | 8906 | 10500 | 100 | 100 | 87 | 100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Населения младше трудоспособного возраста | Чел. | 2481 | 2522 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 27,2 | 24,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Население в трудоспособном возрасте | Чел. | 4770 | 5832 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 52,5 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Население старше трудоспособного возраста | Чел. | 1842 | 2246 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 20,3 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Численность занятого населения в основной сфере производства | Чел. | 2980 | 3390 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 36,5 | 28,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Численность безработных зарегистрированных в службах занятости | Чел. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСЕЛЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Сельских поселений | Единиц | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия по обслуживанию, материальному снабжению, ремонту с/х техники, деревообработке и строительству. | Шт. | 24 | 25 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 15,9 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 130,00 | 321,00 | 127,23 | 315,00 | 1,94 | 3,00 | 0,83 | 3,00 |
|  | В т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - в капитальных секционных домах | Sобщ , м2 | 24,7 | 29,21 | 24,7 | 29,21 |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во домов | 32 | 35 | 32 | 35 |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 19 | 9,1 | 19,4 | 9,5 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | - в усадебных домах | Sобщ , м2 | 105,3 | 291,79 | 102,53 | 285,09 | 1,94 | 3,00 | 0,83 | 3,00 |
|  |  | Кол-во домов | 1900 | 3590 | 1831 | 3395 | 47 | 62 | 22 | 43 |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 81 | 90,9 | 80,5 | 90,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Водопроводом | % | 19 | 9,0 | 19,4 | 9,5 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Теплом | % | 19 | 9,1 | 19,4 | 9,5 |  |  |  |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | Учащ. | 1380 | 1550 | 1380 | 1550 |  |  |  |  |
| 5.2 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 595 | 1156 | 595 | 1156 |  |  |  |  |
| 5.3 | Объекты здравоохранения (Участковая больница) | Коек | 350 | 400 | 350 | 400 | ФАП | ФАП | ФАП | ФАП |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового значения | Мест | 500 | 850 | 500 | 850 |  |  |  |  |
| 5.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительного значения | Мест в спорт. залах | - | 856 | - | 856 |  |  |  |  |
| 5.6 | Объекты социального обеспечения | Мест | - | 30 | - | 30 |  |  |  |  |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Протяженность автодорог общего пользования Всего, в том числе: | км | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципального значения | км | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Из общей протяженности Дороги с твердым покрытием | км | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Авто | 117 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/ в сутки | 2375,52 | 3437,88 | 2353,8 | 3386,4 | 10,37 | 23,21 | 11,35 | 28,27 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ в сутки | 2375,52 | 3437,88 | 2353,8 | 3386,4 | 10,37 | 23,21 | 11,35 | 28,27 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ в сутки | 2840,0 | 3200,0 | 2840,0 | 3840,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды с учетом производства и полива | Л./в сутки на чел. | 285,1 | 321,3 | 288,0 | 322,5 | 116,5 | 232,1 | 155,4 | 282,7 |
| 7.1.4 | Общее количество скважин, в том Числе: | штук | 16 | 23 | 14 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | - резервные | штук | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | Куб. м./ в сутки | 1469,06 | 1924,62 | 1464,6 | 1889,42 | 2,45 | 17,6 | 2,01 | 17,6 |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | Куб. м./ в сутки | 1469,06 | 1924,62 | 1464,6 | 1889,42 | - | 17,6 | - | 17,6 |
| 7.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | Куб. м./ в сутки | 100,0 | 1950 | 100,0 | 1900 | - | 25 | - | 25 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии | Млн. кВт. Ч./в год |  | 8,7 |  | 8,5 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 7.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  | 1639,8 |  | 1602,5 |  | - |  | - |
| 7.3.3 | Источники покрытия электро-нагрузок, ПС 110/35/10 кВ С. Якшур-Бодья | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Протяженность сетей всего | км |  | 92,0 |  | 82,0 |  | 6,0 |  | 4,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линий электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) | км |  | 86,0 |  | 76,0 |  | 6,0 |  | 4,0 |
|  | Линий электропередач среднего напряжения (10 кВ) | км |  | 6,0 |  | 6,0 |  | - |  | - |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |  | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 7.4.2 | Потребление газа - всего, в том числе: | Млн. куб. м./год |  | 12,63991 |  | 12,3241 |  | 0,13777 |  | 0,13219 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Млн. куб. м./год |  | 1,39467 |  | 1,33217 |  | 0,003 |  | 0,00325 |
|  | - отопление усадебной застройки | Млн. куб. м./год |  | 10,55924 |  | 10,33263 |  | 0,09442 |  | 0,13219 |
|  | - отопление капитальной жилой и общественной застройки | Млн. куб. м./год |  | 0,686 |  | 0,6593 |  | 0,001335 |  | 0,001335 |
| 7.4.3 | Количество источников подачи газа (ГРП) | штук |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |
| 7.4.5 | Протяженность газопроводов до ГРП, Р = 0,3 МПа | км |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |

Реализация Генерального плана муниципального образования – сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной  среды сельских поселений. Его успех определяется деятельностью районных властей, служб района, проектировщиков и в большей мере заинтересованности и включенности в эту деятельность сельских сообществ в целом.

Генеральный план муниципального образования является основной программой для разработки проекта планировки и создания рабочих проектов инженерных и транспортных систем, охраны окружающей среды.

Проведения комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий в административном центре двадцать первого века в русле общечеловеческих, духовных и культурных ценностей, содействует развитию экономики, открытости сельских населенных пунктов в дальнейшем формировании межрегиональных экономических и культурных связей.

9. Графические приложения

1.  Карта границ населенных пунктов (М 1:25 000). Приложение №1

2.  Карта функциональных зон поселения (М 1:25 000). Приложение №2

3.  Карта функциональных зон населенных пунктов и планируемого размещения объектов местного значения (М 1:10 000). Приложение №3