ОГЛАВЛЕНИЕ

###### Муниципальный контракт

№ 94/2010г. от 02.11. 2010 г.

Генеральный план

территории муниципального образования

«Якшурское»

МО «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики

Положения о территориальном планировании

Заказчик : Администрация МО «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики

Генеральный директор                                                                                     А.К. Есин

Главный инженер                                                                                           Д.А.Зубков

г.Пенза, 2011г.

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	4

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	6

2.1. Развитие планировочной структуры района	6

2.2. Развитие населенных пунктов и застройки	7

2.3. Регламентация хозяйственной деятельности. Зоны с особыми условиями использования территорий	9

2.4. Экономический комплекс	13

2.5. Социальная инфраструктура и жилищный фонд	145

2.6. Туристско-рекреационный комплекс	18

2.7. Транспортная инфраструктура	19

2.8. Инженерная инфраструктура	20

2.9. Охрана объектов культурного наследия……………………………………………….24

2.10.Охрана природы и рациональное природопользование………….… ………………24

2.10. Проектное обеспечение реализации Генерального плана	26

3.     Основные источники информации …………………………………………………...27

# ВВЕДЕНИЕ

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Якшурское» МО «Якшур-Бодьинский район» включают в себя описание целей и задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования, направленных на обеспечение его устойчивого развития.

Генеральный план муниципального образования «Якшурское» конкретизирует стратегические направления перспективного развития территории и содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение качества жизни и социального обслуживания населения, рост инвестиционной привлекательности территории.

В задачи проекта Генерального плана муниципального образования «Якшурское» входит разработка системы мероприятий, обеспечивающих:

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- прогресс в развитии экономики района;

- современную организацию инженерной и транспортной инфраструктур.

- достижение долговременной экологической безопасности, охрану природы;

- сохранение культурного наследия;

- рациональное использование всех видов ресурсов.

Генплан разработан на следующие периоды реализации:

▪ первая очередь – 2017 год;

▪ вторая очередь (расчетный срок) -  2027 год;

▪ за расчетный срок (прогноз на 2040 год).

За исходный взят 2010 год.

Решение поставленных задач базируется на всесторонней комплексной оценке территории, в ходе которой выявляется и оценивается природно-ресурсный, экономический, транспортный, инфраструктурный потенциалы, устанавливаются присущие территории особенности расселения, исследуется планировочная ситуация, проводится оценка экологической обстановки.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план муниципального образования «Якшурское» - документ, направленный на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития района.

Положения о территориальном планировании муниципального образования «Якшурское» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны учитываться при разработке генеральных планов поселений (ст. 24, ч.3); правилами землепользования и застройки (ст.31, ч.3) и служат основанием при подготовке документации по планировке территории (ст.45, ч.4).

Основными задачами проекта Генерального плана муниципального образования «Якшурское» является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов, реализуемых на территории района.

Основная цель проекта - разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого развития социально-экономической системы района для обеспечения комфортных условий проживания.

Основными задачами проекта Генерального плана муниципального образования «Якшурское» являются:  организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом.

В проекте Генерального плана муниципального образования «Якшурское» решаются следующие задачи:

1. Выявление природно-ресурсного, демографического, экономического, культурного потенциалов территории района.

2. Отображение на картах (схемах) существующих границ земель и зон по перечню, представленному в ст. 19, ч. 4 Градостроительного кодекса, из числа которых в районе имеются следующие:

- границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района;

3. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения с отображением на соответствующих картах (схемах) границ зон планируемого размещения таких объектов.

- Разработка предложений по развитию транспортной инфраструктуры района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.

- Разработка предложений по развитию инфраструктуры электро- и газоснабжения, созданию условий для обеспечения поселений услугами связи, разработка рекомендаций по развитию на территории поселений района систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

- Разработка предложений по развитию системы объектов образования и здравоохранения, а также разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на градостроительной оценке численности населения района и направленных на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами.

4. Формирование предложений по созданию новых особо охраняемых природных территорий местного значения, охране природы и рациональному природопользованию.

5. Разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия.

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 2.1. Развитие планировочной структуры района

Планировочное развитие района формируется на основе природных и планировочных особенностей территории с учетом существующего транспортного и поселенческого каркасов и предложений Схемы территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской республики.

Для планировочной структуры муниципального образования «Якшурское» в настоящее время характерны следующие особенности:

- Центр поселения – д. Якшур  – является населенным пунктом, в котором сосредоточены основные объекты социального обслуживания и коммунальные предприятия, обеспечивающие функционирование транспортной и инженерной инфраструктур поселения.

- Для МО «Якшурское» характерна развитая транспортная сеть, высокая плотность автодороги и доля дорог с твердым покрытием, что обеспечивает хорошую доступность административного центра;

- Планировочную ткань поселения составляют, прежде всего земли сельскохозяйственного назначения, а также земли лесного фонда.

- На территории поселения существует зона отдыха общего пользования (пляж) в д.Патраки.

- Пруды и водоемы в муниципальном образовании «Якшурское» расположены в д.Патраки, д. Нижний Пислеглуд, д.Якшур, д.Альман и д.Выжоил. По территории муниципального образования протекают реки Нязь, Селычка, Тылой, Выжоил, Чекерушка.

На территории района находятся две особо охраняемые природные территории: один памятник природы республиканского значения и оди памятник природы местного значения.

Мероприятия по развитию планировочной структуры МО «Якшурское» предполагают формирование на базе крупных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий опорных зон территориального развития.

В МО «Якшурское» выделяются следующие опорные зоны территориального развития:

- Д.Якшур  – центр развития муниципального образования с размещением индивидуального жилищного строительства на землях в черте села и предлагаемых к присоединению к населенному пункту;

- опорные центры сельского расселения с размещением индивидуального жилищного строительства, как на территории населенных пунктов, так и на землях, предлагаемых к присоединению к населенным пунктам – центрам опорных зон территориального развития и другим населенным пунктам, входящим в зону их влияния:

- - д. Патраки;

- - д.Кесвай;

- - д.Выжоил;

- - д.Нижний Пислеглуд.

- В составе мероприятий по развитию планировочной структуры муниципального образования выделяются также предложения по развитию природно-экологического каркаса:

- Формирование новых особо охраняемых природных территорий.

## 2.2. Развитие населенных пунктов и застройки

Мероприятия по развитию населенных пунктов включают предложения по выделению площадок под различные виды строительства на территории муниципального образования.

Мероприятия на первую очередь

Генеральным планом предлагается выделение площадок под различные виды строительства на территории муниципального образования «Якшурское»:

- жилищного;

- промышленного;

- общественного;

- рекреационного.

Новые площадки для индивидуального жилищного строительства формируются как в границах населенных пунктов, так и на участках из земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к населенным пунктам. Площадки под жилищное строительство предлагается сформировать в следующих населенных пунктах (см. таблицу 1):

Таблица 1

| Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Площадь участков (га) |  | Очередь освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в черте н. п. | за чертой н. п. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Якшурское | д.Якшур д.Альман д.Бабашур д.Патраки д.Кесвай д.Нижний Пислеглуд д.Выжоил | - - - 8.2 6.1 6.3 6.6 1.1 - - 6.6 - 10.1 - | 10.6 18.1 10.9 - - - - - 16.0 9.5 7.0 8.0 - 3.76 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 |
| Итого |  | 45,0 | 83.86 |  |

При разработке проекта генерального плана были определены границы участков, присоединяемых к населенным пунктам для целей жилищного строительства, указаны их площади, даны предложения по изменению границ населенных пунктов.

Всего предлагается сформировать 15 площадок в черте и за чертой населенных пунктов общей площадью более 128,86 га.

## Изменение границ МО «Якшурское»

Современные границы муниципальных образований установлены в соответствии с требованиями Федерального закона № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» предусматривается включить в границы МО «Якшур-Бодьинское» 291,94 га для нового жилищного строительства из земель МО «Якшурское».

Площадки под размещение объектов сельхозназначения формируются из земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к населенным пунктам. Площадки под  строительство объектов сельхозназначения предлагается сформировать в д.Якшур.

Площадки под размещение промышленных объектов формируются в черте населенного пункта д. Патраки.

Площадки под размещение новых рекреационных объектов предлагается сформировать на водоемах муниципального образования и в д. Чекерово.

Площадка под размещение новых объектов обслуживания

Площадка под строительство культурно-оздоровительного комплекса (бассейн, ФАП, спортзал, клуб, музейная комната) предусматривается в д.Якшур.

## 2.3. Регламентация хозяйственной деятельности. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций.

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций.

- Охранные зоны инженерных коммуникаций.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- Зоны месторождений полезных ископаемых.

- Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум,  радиационная обстановка).

- Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов, за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

- Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы;

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Санитарно-защитные зоны буровых скважин

Размер санитарно-защитных зон буровых скважин определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов).

- Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992г).

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

- II и III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

- Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

В соответствии с Законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений и городских округов.

Помимо зон с особыми условиями использования территории регламентация хозяйственной деятельности устанавливается для следующих видов территорий:

- Зон урбанизации (опорных зон территориального развития);

- Туристско-рекреационные зон;

- Земель историко-культурного назначения.

Зоны урбанизации (опорных зон территориального развития) - земли населенных пунктов, включая исторические поселения, а также зоны перспективного градостроительного развития. Использование территории регламентируется Схемой территориального планирования муниципального района; Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки.

- Исторические поселения, а также поселения, рекомендуемые к включению в «Список исторических поселений». Использование территории регламентируется проектами зон охраны объектов культурного наследия, Генеральными планами, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

- Зоны перспективного градостроительного развития. Использование территории регламентируется Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами и проектами планировки.

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Использование территории регламентируется в Схемах территориального планирования муниципальных образований, Генеральных планах, Проектах планировки.

Земли историко-культурного назначения - территории объектов культурного наследия. Использование объектов в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; регламентация хозяйственной деятельности – на основе Проектов зон охраны объектов культурного наследия исторических поселений.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные  работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований, работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Для планируемого развития зон урбанизации, рекреации, территорий природоохранного назначения, объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры регионального значения предполагается использование земель различных категорий. Исключение составляют объекты, находящиеся в собственности РФ. Изменение их границ не планируется.

## 2.4. Экономический комплекс

Экономика МО «Якшурское»  ориентирована на сельское хозяйство. В структуре сельского хозяйства преобладают молочно-мясное животноводство, зерноводство. В целом специализация сельского хозяйства имеет преимущественно животноводческое направление. Растениеводство ориентировано на потребности животноводства.

Роль лесного хозяйства и транспорта в настоящее время в муниципальном образовании незначительна.

В перспективе развития экономического потенциала муниципального образования необходимо формирование конкурентоспособного высокоэффективного  промышленного комплекса, интегрированного в межрегиональное производство, и создание условий для обеспечения его устойчивого развития.

Мероприятия по развитию промышленного комплекса

Мероприятия на первую очередь:

▪ строительство пилорамы в д. Патраки на площади 5000кв.м  (1 очередь);

Мероприятия на расчетный срок:

▪ реконструкция комплекса по переработке молока д. Патраки;

Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по соблюдению СЗЗ.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

На территории МО «Якшурское» дальнейшее развитие получит молочно-мясное животноводство, что обусловлено значительными резервами кормовых угодий на его территории, а также выращивание зерна.

Мероприятия по обеспечению сохранения и развития продуктивности сельскохозяйственных угодий включают:

- ограничение изъятия всех видов сельскохозяйственных земель и лесных угодий в целях, не связанных с развитием профилирующих сельскохозяйственных отраслей;

- максимальное ограничение всех видов производственной деятельности, оказывающих негативное влияние на условия развития различных отраслей сельскохозяйственного производства (изменение гидрогеологических условий, эрозия почв, загрязнение атмосферы и т.п.);

- расширение посевных площадей в районе за счет закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них  культуртехнических и мелиоративных мероприятий.

Мероприятия по развитию животноводческих предприятий:

Мероприятия на первую очередь:

▪ строительство тепличного хозяйства в д.Якшур на площади 4800кв.м  (1 очередь);

▪ создание семейных мини-ферм по выращиванию КРС (1 очередь).

Мероприятия на расчетный срок:

▪ использование прудов для рыбохозяйственной деятельности;

▪ создание утиных ферм на водоемах сельского поселения;

- создание на имеющихся площадках сельхозпредприятий агропарков и агрофирм, позволяющих объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство – хранение – скупка – переработка – реализация, ряд сервисных услуг по инфраструктурному  обеспечению производственных процессов;

Развитие лесоперерабатывающей промышленности

В рамках республиканской целевой программы «Развитие   лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса УР на 2009-2013годы», а также ввиду роста популярности дерева как строительного и отделочного материала, в связи с наличием лесных ресурсов на территории поселения предлагается:

-развитие производства биотоплива из древесного сырья (пеллеты) для использования  в системе ЖКХ сельского поселения;

-создание переработки недревесных лесных продуктов (ягоды, грибы и др.);

- организация сбора лекарственных растений;

Мероприятия по развитию нефтедобычи определяются согласно утвержденным федеральным и республиканским целевым программам и мероприятиям, разработанным Министерством топлива, энергетики и связи Удмуртской Республики, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и Министерством экономики Удмуртской Республики.

Мероприятия по развитию нефтедобычи включают:

- Нефтедобычу планируется вести на территории уже эксплуатируемых месторождений. Расширение границ существующих месторождений  при действующем законодательстве невозможно.

- В границах разведанных (но не эксплуатируемых в настоящее время) месторождений полностью или частично  находятся лицензионные участки, приобретение которых и их разработка возможна по мере выставления их на аукцион. Территории разведанных месторождений допускают альтернативные варианты освоения, в том числе создание ООПТ, сохранение лесного фонда, либо сохранение традиционных сельских ландшафтов.

## 2.5. Социальная инфраструктура и жилищный фонд

В соответствии со статьей 15 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения МО «Якшурское» помимо развития инженерной и транспортной инфраструктур, вопросов охраны окружающей среды, относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального образования первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи,

- медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- создание условий для обеспечения муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населенных пунктов;

- содействие осуществлению органами местного самоуправления мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, для жилищного строительства.

Полномочия местного самоуправления реализуются путем размещения и содержания соответствующих объектов социальной сферы.

В соответствии с предложениями проекта Генерального плана местами приоритетного размещения учреждений социальной инфраструктуры являются д.Якшур и д.Нижний Пислеглуд.

В удаленных сельских поселениях района необходимо иметь комплексный набор учреждений социальной инфраструктуры, обеспечивающий ежедневные потребности населения. При разработке проектов строительства новых объектов социального обслуживания необходимо предусматривать размещение нескольких объектов (образования, дополнительного образования, культуры, здравоохранения) в одном здании.

Расчет потребности в учреждениях социальной инфраструктуры и жилищного строительства приводится исходя из прогнозируемой численности постоянного населения района на 2017 г. – 1483 человека, на 2027 г. – 1530 человек.

Образование и дошкольное воспитание

Общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования нет, что объясняется территориальным положением с.Якшур-Бодья и д. Якшур в связи с этим возможностью учащихся д.Якшур посещать учебные заведения с.Якшур-Бодьи.

Мероприятия на первую очередь:

▪ строительство дошкольного учреждения на 50 мест в д.Нижний Пислеглуд.

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» предусмотрено:

▪ реконструкция детского дошкольного учреждения в д.Якшур;

Мероприятия на расчетный срок:

▪ Открытие групп надомного пребывания детей в населенных пунктах, где отсутствуют детские сады.

Здравоохранение

Показатели обеспеченности населения услугами медицинских учреждений можно считать социально приемлемыми при учете ведущего значения учреждений с. Якшур-Бодья, а также специализированных республиканских учреждений. Такая ситуация является типичной для сельских поселений.

В перспективе основными направлениями развития в области здравоохранения останется дальнейшее реформирование системы сельского здравоохранения МО «Якшурское» на основе укрепления материально–технической базы, внедрения новых лечебно–диагностических и профилактических технологий, рост квалификации медицинских работников, совершенствование методов организации и управления.

Мероприятия на первую очередь:

▪ реконструкция здания дома культуры под ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) в д.Нижний Пислеглуд.

Мероприятия на расчетный срок:

▪  дальнейшее расширение сети врачебных амбулаторий с организацией при всех амбулаториях отделений внегоспитальной лечебной помощи, патронажа и реабилитации.

Культурно-досуговая деятельность и спорт

Мероприятия на первую очередь:

▪ строительство культурно-оздоровительного комплекса (бассейн, ФАП, спортзал, клуб, музейная комната) на 150 мест в д.Якшур;

▪ модернизация и плановая реконструкция существующих учреждений культурно-досуговой деятельности.

Мероприятия на расчетный срок:

▪ реконструкция здания спортзала (размещение дома культуры и спортзала) в д.Нижний Пислеглуд

▪  оптимизация сети существующих библиотек путем филиализации;

▪  проведение ремонта зданий культурно-досуговой деятельности;

▪ развитие детского творчества;

▪возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов и активный информационный маркетинг (продвижение бренда, давая клиенту действительно полезную информацию о предмете) уникальной продукции художественных промыслов и ремесел.

Общественное питание, торговля и бытовое обслуживание

Предусматривается сохранение и развитие существующей сети торговых предприятий и организаций и рост емкости предприятий общественного питания за счет развития частного бизнеса.

Жилищный фонд

Основные объемы строительства жилья предполагается вести за счет индивидуального жилищного строительства. Для обеспечения условий для строительства индивидуального жилищного фонда в Генплане предлагается выделить 129, 86 га на территориях населенных пунктах и участках сельхозяественных земель, примыкающих к ним.

Мероприятия на первую очередь:

- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и снос аварийного жилья в запланированных объемах, совершенствование механизмов кредитования строительных организаций и физических лиц при строительстве жилья.

- Достижение средней обеспеченности населения жилищным фондом на конец 2017 г. на уровне 20,0- 20,5 кв.м./чел; общая площадь жилищного фонда по муниципальному образованию должна составить 30030,75 кв. м.

- Обеспечение площадок строительства жилья инженерной инфраструктурой (водопровод, электричество, газ, дорожная сеть).

Мероприятия на расчетный срок:

- Достижение средней обеспеченности населения жилищным фондом на конец 2027 г. на уровне 25,0- 27,0 кв.м./чел; общая площадь жилищного фонда по муниципальному образованию должна составить 39780,0 кв. м.

## 2.6. Туристско-рекреационный комплекс

Рекреационный потенциал территории МО «Якшурское» относительно невысок в сравнении с потенциалом  района в целом. Такое положение дел позволяет говорить о возможности эффективного развития лишь рекреационных объектов местного значения.

В качестве приоритетных видов рекреации в соответствии с Генпланом муниципального образования предлагается развивать:

- краткосрочный отдых и отдых выходного дня;

- активный отдых (большинство видов);

- летний детский отдых.

Мероприятия на первую очередь:

- Благоустройство мест массового отдыха населения в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80 (пляжей, мест массового отдыха на водоемах).

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» предлагается отдать территорию населенного пункта Чекерово под строительство гольф-поля.

## 2.7. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание МО «Якшурское» осуществляется автомобильным транспортом.

В целом автодорожная сеть покрывает муниципальное образование достаточно равномерно, обеспечивая связь всех населенных пунктов с центром муниципального образования и с районным центром. Дорогами регионального значения связаны более 70% населенных пунктов района, доступ в остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети.

При разработке основных проектных предложений по улучшению транспортной инфраструктуры района полностью учтены предложения, обоснованные в Схеме территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики, выполненной НПИ «ЭНКО» (2009 г).

Мероприятия на первую очередь

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» предусмотрено:

- реконструкция автодороги регионального значения Якшур-Бодья-Красногорское;

Генпланом МО «Якшурское» предусмотрено:

▪ благоустройство улиц всех населенных пунктах муниципального образования;

▪ установка павильона автобусной остановки д.Н-Пислеглуд (1 очередь);

▪ строительство объектов дорожного сервиса (автостоянка, станция технического обслуживания, площадка отдыха, гостиница, пункт общественного питания, туалет) в д.Соловьи.

По Республиканской целевой программе « Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования УР»:

▪ ремонт дороги в д. Кесвай 400 м;

▪ реконструкция дороги Якшур-Бодья – Выжоил;

▪ реконструкция дороги от д. Якшур до д.Бабашур;

Мероприятия на расчетный срок:

На схеме территориального планирования Удмуртской Республики отображен вариант прохождения новой федеральной трассы – дублера автодороги ««Подъезд к городу Пермь от а/д  М-7 «Волга». Проект прохождения дороги в настоящее время не разработан, концепцией развития территории  Якшур-Бодьинского района предлагается резервирование зоны шириной 2 км для последующего уточнения трассировки федеральной автодороги.

## 2.8. Инженерная инфраструктура

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработка и утверждение перечня мероприятий по  развитию систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения населенных пунктов, обоснование которых выполнено на этапе подготовки материалов по обоснованию Генерального плана, выполняется в составе Генерального плана муниципального образования.

Электроснабжение

Приоритетными направлениями в области энергетики являются:

-полное и надежное обеспечение населения и экономики поселения энергоресурсами;

-снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счёт рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь при транспортировке и реализации продукции топливно-энергетического комплекса.

Мероприятия на первую очередь

В целях улучшения качества напряжения на ВЛ-0,4 кВ от ТП №13 по ул. Молодежная, ул.Гусева в д. Выжоил генпланом предусматривается реконструкция с переносом ТП в центр нагрузок.

Мероприятия на расчетный срок:

В связи с формированием площадок под комплексное освоение территории (индивидуальное жилищное строительство), потребуется строительство новых сетей 10-0,4 кВ и подстанций 10/0,4 кв.

Газоснабжение

Повышение уровня газификации в муниципальном образовании происходит в соответствии с Республиканской целевой программой «Газификация Удмуртской Республики на 2005-2009 годы». Основная цель Программы - осуществление комплексных мероприятий по обеспечению населения республики, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, энергетики, других потребителей топлива природным газом. Программа разработана с учетом следующих показателей:

- -   повышение уровня газификации районов и поселений Удмуртской Республики;

- -   ежегодного строительства и ввода в эксплуатацию 500 км газовых сетей;

- -   увеличения загрузки существующих газораспределительных станций (ГРС);

- -   обеспечения надежности и безопасности системы газоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» предусматривается:

▪ строительство газопровода высокого давления  и газораспределительного пункта до д.Альман, д.Выжоил, д.Кесвай.

Генеральным планом МО «Якшурское» предусматривается:

- строительство разводящих сетей газопровода низкого давления  в д. Нижний Пислеглуд, д.Альман, д.Кесвай, д.Выжоил и в д. Якшур

Мероприятия на расчетный срок

▪   на расчетный срок планируется завершить газификацию МО «Якшурское»;

▪ постоянное совершенствование системы автоматизации и безопасности газоиспользующих агрегатов;

▪ применение новых технологий в строительстве, применение в строительстве новых материалов и оборудования и т.д.

Водоотведение

Централизованная канализационная система в МО «Якшурское» отсутствует.

Канализационные системы в населенных пунктах работают на выгреб в накопительных отстойниках с последующей откачкой.

Все существующие и намечаемые к строительству производственные объекты в обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует. Жилой сектор усадебного типа обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служит природный газ, уголь, дрова. В д. Якшур имеется  две котельные. Одна расположена на территории детского сада. Источником теплоснабжения служат два котла марки «Хопер-100», которые обслуживают здание детского сада. Вторая расположена на территории ДК. Источником теплоснабжения служит один котел марки «КС- Г 63», который обслуживает двухэтажное здание ДК. Вид топлива – газ.

Центральных тепловых сетей на территории поселения нет.

Водоснабжение

Мероприятия на первую очередь:

▪ осуществить ремонт и строительство водопроводных сетей в следующих населенных пунктах (таблица 2)

Таблица 2

| Населенный пункт, улица | Водопровод, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ул. Ключевая | 300(ремонт) |
| Ул. Садовая | 300(ремонт) |
| Итого по д. Альман | 600 |
| Ул Молодежная | 700(стр-во) |
| С ул. Молодежной на ул. Новую | 300(стр-во) |
| Итого по д. Якшур | 1000 |
| 1 | 2 |
| Ул. Молодежная | 600(стр-во) |
| Итого по д. Кесвай | 600 |
| Улица | 800 (стр-во) |
| Итого по д. Бабашур | 800 |
| Садовая | 1000(стр-во) |
| Колхозная | 890(стр-во) |
| Полевая | 580(стр-во) |
| Майская | 550(стр-во) |
| Пер. Новый | 160(стр-во) |
| Пер. Дружный | 350(стр-во) |
| Пре. Прудовый | 220(стр-во) |
| Комсомольская | 300(стр-во) |
| Короткая | 150(стр-во) |
| Угловая | 720(стр-во) |
| Итого по Н-Пислеглуд | 4920 |
| Новая | 400(стр-во) |
| Молодежная | 300(стр-во) |
| Итого по д. Выжоил | 700 |
| Всего по поселению | 8370 |

▪    строительство скважины по ул.Молодежная в д.Якшур.

Мероприятия на расчетный срок:

▪  установление зоны санитарной охраны для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

▪  учитывая  высокий процент износа водопроводных сетей, рекомендуется замена и закольцовка тупиковых участков для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды,  а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение;

▪ оборудование жилых домов приборами регулирования, учета и контроля водопотребления.

Связь

Мероприятия на первую очередь:

▪  установка мини-АТС в д.Якшур.

Мероприятия на расчетный срок:

▪ Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

▪ Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

▪ Создание пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи республики.

▪ Переход на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в наиболее крупных населенных пунктах поселения.

## 2.9. Охрана объектов культурного наследия

- Генеральным планом муниципального образования предлагается следующий перечень мероприятий по охране объектов культурного наследия:

- Активизация работы по установлению для всех объектов культурного наследия границ их территорий, что является одним из условий их включения в единый государственный реестр, установление  на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения;

- Приведение учета памятников археологии, установленных решением органов государственной власти Удмуртской Республики, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения. Формирование паспортов памятников с определением их зон охраны;

- Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной ценности и концентрации в их границах объектов культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием, как достопримечательных мест.

## 2.10. Охрана природы и рациональное природопользование

- Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению городских территорий.

Мероприятия на первую очередь

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» на территории МО «Якшурское» предусматриваются мероприятия по формированию новой особо охраняемой природной территории:

▪ Заказник «Патраковский лес» площадью 754 га;

- Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха стационарными предприятиями:

- перевод котельных, работающих на твердом топливе на газ;

- проведение работ по организации санитарно-защитных зон в зоне влияния источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог;

- в целях сокращения воздействия на атмосферный воздух выбросов от автотранспорта необходимо выполнение регламента хозяйственной деятельности, принятого на территории охранных зон вдоль объектов транспортной инфраструктуры.

- Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов:

- ремонт уличной водопроводной сети;

- обеспечение проведения мониторинга за состоянием водных объектов и источников питьевого водоснабжения по бактериологическим, санитарно-химическим показателям;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- разработка проектов, организация и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- обустройство родников и колодцев;

- оборудование организованных мест отдыха граждан (пляжей).

- Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории, направленные на упорядочивание системы утилизации бытовых отходов, включают.

- реализация Республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2009-2013г.г»;

▪   строительство площадок временного хранения твердых бытовых отходов в д.Якшур и д.Нижний Пислеглуд;

▪  обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора и  организация своевременного вывоза бытового мусора с территорий населенных пунктов;

Мероприятия на расчетный срок:

- организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов;

- благоустройство придорожных полос региональных и местных автомобильных дорог;

- организация системы селективного сбора мусора;

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития;

▪  рекультивация отработанных карьеров;

- проведение берегоукрепительных мероприятий, в целях предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов.

## 2.11. Проектное обеспечение реализации Генерального плана

Проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации Генерального плана муниципального образования и его устойчивого развития:

- принятие и утверждение проекта Генерального плана муниципального образования «Якшурское»;

- ведение системы мониторинга реализации проекта Генерального плана муниципального образования «Якшурское»;

- создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности поселения.

#### 3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- СТП Мценского района;

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ;

- СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

#### - СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

#### - СНиП 2.08.01-89* Жилые здания

#### - СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения

#### - СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания

#### -СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

#### - СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

#### - СНиП 31-03-2001  Производственные здания

#### - ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

#### - СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения

#### - СанПиН 4630-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения