Общество с ограниченной ответственностью

Проектно-изыскательская фирма

«АРХИП»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРОЗЯТЦИНСКОЕ»

ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

разработан в соответствии с муниципальным контрактом

№ 183182491055318310100100050037111244 от 20.11.2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

(новая редакция)

Ижевск. 2019 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1. Историческая справка	8

1.2. Существующее местоположение	8

1.3. Описание границ муниципального образования (сельского поселения) «Старозятцинское»	9

1.4. Природно-климатические и инженерно-геологические условия	10

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	13

Прогноз развития сельского поселения	13

2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	14

2.2. Экономическая база муниципального образования	18

2.3. Население	23

2.4. Земельный фонд	26

2.5. Жилищный фонд	27

2.6. Система культурно-бытового обслуживания	30

2.7. Транспортная инфраструктура муниципального образования	38

2.8. Инженерное оборудование территории	40

2.9. Зеленый фонд муниципального образования	58

2.10. Объекты специального назначения	59

2.11. Инженерная подготовка и благоустройство территории	59

2.12. Санитарная очистка территории	60

3.13. Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	61

2.14. Планировочная структура и функциональное зонирование территории	65

2.15. Зоны с особыми условиями использования территории	65

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	76

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	78

5. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	81

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	83

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Старозятцинское» разработан на основании муниципального контракта № 183182491055318310100100050037111244 от 20.11.2018 года, в соответствии с техническим заданием, утвержденным Администрацией муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» и согласованным Главой муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».

Главной целью генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильём населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

определение перспектив формирования функциональных зон;

определение направлений дальнейшего развития муниципального образования;

дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

формирование устойчивых транспортных связей с соседними территориями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

повышение эффективности использования территории;

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учёт и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры.

При разработке генерального плана учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (от 26 мая 2011 г);

"СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

"СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

"СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85";

"СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003";

"СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*";

"СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

"СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*";

Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ "О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике".

При разработке проекта учтены:

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»;

Приказ Минэкономразвития России от 04.05.2018 года № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон»;

Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 года № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 года № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Якшур-Бодьинского муниципального района;

положения Схемы территориального планирования Якшур-Бодьинского муниципального района в отношении рассматриваемой территории;

Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» на 2015-2025 годы;

анкетные данные по формам, предоставленным проектной организацией.

Основные графические материалы разработаны в местной системе координат МСК – 18, на топографических материалах в М 1:10000 (1985г.), ортофотопланах в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данных публичной кадастровой карты.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

исходный год	 - 2018

первая очередь – 2028 г.;

расчётный срок – 2038 г.

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация – обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) – документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель – физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее её подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

цели и задачи территориального планирования;

перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Старозятцинское» Удмуртской республики Якшур-Бодьинского района:

карта границ населенных пунктов (М 1:25 000);

карта функциональных зон поселения М 1:25000;

карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25000.

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий села, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Удмуртской республики;

мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Якшур-Бодьинского района;

перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Старозятцинское» Удмуртской республики Якшур-Бодьинского района»:

карта современного использования территории М 1:25000;

карта зон с особыми условиями использования территорий М 1:25000;

карта территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера масштаб М 1:25000.

Том 3 «Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

### 1.1. Историческая справка

После упразднения Старозятцинского Административного района в 1962 году, часть его

территории вошла в состав Якшур-Бодьинского района. На основе его территории образован совхоз «Старозятцинский» с центром и сельской администрацией в селе Старые Зятцы.

На основании принятым Государственным Советом УР 26 октября 2004 года Закона УР «Об установлении границ муниципальных образовании» и наделении соответствующим статусом муниципальных образовании на территории Якшур-Бодьинского района УР установлены границы муниципального образования «Старозятцинское».

Новый статус муниципальное образование «Старозятцинское» получило с введением в действие ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 1 января 2006 года, в соответствии с которым у муниципального образования (МО) появился собственный бюджет, собственные полномочия, включая право на нотариальные действия. Наиболее важными и ответственными являются:

полномочия по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за наполнением бюджета;

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности поселения;

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

создание условий для организации досуга граждан;

самостоятельное осуществление градостроительной деятельности на территории поселения.

### 1.2. Существующее местоположение

Местоположение Старозятцинского сельского поселения

в структуре муниципального района

Муниципальное образование «Старозятцинское» находится на северо - западной окраине Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики в 45 км от районного центра села Якшур-Бодья и 90 км от республиканского центра столицы нашей республики г. Ижевска.

Село Старые Зятцы – административный центр поселения застраивалось согласно генеральному плану, разработанному институтом «Удмуртгражданпроект» в 1982 году. Центральная часть села с общественным центром реализована. Строительство многоквартирных жилых домов со сносом ветхого жилого фонда не реализуется.

Вокруг села Старые Зятцы сосредоточены в зоне пешеходной доступности 2.5 км населенные пункты: д. Лынвай, д.  Лигрон, д. Кузьминцы, Старокаравайский выселок и д.Каравай.

Обособленный населенный пункт Алгазы – центр отделения расположен в юго-восточной части территории МО в 10 км от села Старые Зятцы и 35 км от районного центра с. Якшур-Бодья, который обеспечен всеми объектами культурно-бытового обслуживания населения.

Территория муниципального образования «Старозятцинское» граничит:

- на севере и северо-востоке с землями Игринского административного района;

- на востоке с землями МО «Лынгинское» и МО «Кекоранское»;

- на юге с землями МО «Чуровское» и землями Увинского административного района;

- на юго-западе с землями МО «Варавайское»;

- на западе с землями Селтинского административного района.

### 1.3. Описание границ муниципального образования (сельского поселения) «Старозятцинское»

Границы сельского поселения установлены Законом Удмуртской Республики «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики»

Описываемое муниципальное образование находится в северо-западной части Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики, точка начала описания границ расположена на стыке границ муниципального образования "Варавайское" и Увинского района Удмуртской Республики

1.По смежеству с муниципальным образованием «Варавайское»:

По квартальной просеке, разделяющей кварталы 45, 52, 59, 71 Старозятцинского лесничества и кварталы 60, 72 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза, земли СПК "Старозятцинский";

По границе, разделяющей квартал 45 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и земли СПК "Старозятцинский"

По границе, разделяющей квартал 44 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и земли СПК "Старозятцинский";

По границе, разделяющей земли СПК "Старозятцинский" и СПК "Родина";

По границе, разделяющей квартал 41 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и земли СПК "Родина";

По границе, разделяющей квартал 41 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и земли СПК "Рассвет";

По границе, разделяющей земли СПК "Старозятцинский" и СПК "Рассвет";

По границе, разделяющей земли СПК "Рассвет" и СПК "Старозятцинский", кварталы 24, 25 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза;

По границе, разделяющей земли СПК "Рассвет" и СПК "Старозятцинский".

2. По смежеству с с Селтинским районом Удмуртской Республики:

По границе, разделяющей земли СПК "Старозятцинский" и земли Селтинского района Удмуртской Республики.

3. По смежеству с Игринским районом Удмуртской Республики:

По границе, разделяющей земли СПК "Старозятцинский" и земли Игринского района Удмуртской Республики;

По границе, разделяющей квартал 1 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и квартал 79 Новозятцинского лесничества Игринского лесхоза;

По границе, разделяющей кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 6 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и кварталы 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 Новозятцинского лесничества Игринского лесхоза;

По границе, разделяющей квартал 7 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и квартал 85 Новозятцинского лесничества Игринского лесхоза;

По границе, разделяющей кварталы 7, 8, 9, 10 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и кварталы 34, 35, 36, 37 Новозятцинского лесничества Игринского лесхоза.

4.По смежеству с муниципальным образованием "Лынгинское":

По границе, разделяющей кварталы 10, 13, 23, 30 Старозятцинского лесничества, кварталы 20, 42 Лынгинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и кварталы 38, 50, 61, 72, 77 Лозинского лесничества Игринского лесхоза, кварталы 21, 43 Лынгинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза.

5.По смежеству с муниципальным образованием "Кекоранское"

По границе, разделяющей квартал 6 Кекоранского лесничества и квартал 7 Кекоранского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза:

По границе, разделяющей кварталы 6, 18 Кекоранского лесничества и кварталы 7, 19 Кекоранского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза;

По границе, разделяющей кварталы 17, 18 Кекоранского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и земли СПК им. Чкалова;

6.По смежеству с муниципальным образованием "Чуровское":

По границе, разделяющей кварталы 25, 26, 27, 28 Кекоранского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и кварталы 30, 31, 32, 33 Кекоранского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза;

По границе, разделяющей квартал 76 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и квартал 30 Кекоранского лесничества;

По границе, разделяющей кварталы 72, 73, 74, 75, 76 Старозятцинского лесничества Якшур-Бодьинского лесхоза и кварталы 20, 21, 22, 23 Северного лесничества Увинского лесхоза.

### 1.4. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

#### 1.4.1. Климат

Климатические особенности Якшур-Бодьинского района характеризуются данными метеостанции Ижевска, расположенной в центре района.

Климат Якшур-Бодьинского района умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и непродолжительным теплым летом, с хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного января -13.5°С, абсолютный минимум – -46°С. Безморозный период продолжается 111–118 дней. Период устойчивых морозов продолжается около 140 дней. Наибольших значений температура воздуха достигает в июле +18.7°С, абсолютный максимум +37°С.

Характерно преобладание ветров юго-западного направления – его повторяемость 28% за год. Зимой и осенью их повторяемость выше (33-34%).

Средняя годовая скорость ветра составляет 3.5-4 м/сек.

Среднегодовая влажность воздуха – 76%.

Длительность залегания снежного покрова достигает 163 дня, средняя высота 55 см. Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить значительную повторяемость метелей (35 дней в год) и туманов (42 дня в год).

Господствующее направление ветра – западное, юго-западное.

#### 1.4.2. Гидрография

Гидрография территории муниципального образования рассечена множеством крутых лугов в основном заросшие лесом, по дну которых протекают ручьи впадающие в реки Лынвайка, Ушнетка, Вишур и Ига, которые питают существующие пруды.

Территории муниципального образования рассечена оврагами в основном заросших лесом, по дну которых протекают ручьи в период водополья. Имеются заброшенные пруды, которые можно восстановить для обустройства зон отдыха.

#### 1.4.3. Рельеф и полезные ископаемые

Территория Якшур-Бодьинского района расположена на краевой части Русской платформы, имеющей классический платформенный тип строения земной коры.

Якшур-Бодьинский район богат полезными ископаемыми осадочного происхождения – нефтью, строительными материалами и торфом.

На территории муниципального образования имеются:

- нефтяные месторождения Коробовское и Пионерское;

- участки недр скважин №№ 1081, 2253, 2025, 1617, 2544, 1015, предоставленные в пользование ООО «Старозятцинское» для добычи питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов и хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Из строительных материалов район богат глинами и суглинками, а также песками. Основные месторождения глин располагаются преимущественно в южной половине района и приурочены к делювиально-солифлюкционным шлейфам склонов. По своему происхождению это продукты выветривания коренных пермских глин, аргиллитов и алевролитов, переотложенных по склону. Пески широко распространены в северной части района и приурочены к эоловым песчаным покровам, сформировавшимся в ледниковые эпохи четвертичного периода. В долине реки Камы имеются запасы гравийно-галечного сырья.

#### 1.4.4. Растительный и животный мир

Якшур-Бодьинский район расположен на востоке зоны подтайги (хвойно-широколиственных лесов) Восточно-Европейской (Русской) равнины, в бассейне р. Камы.

78.5% территории покрыта лесами, основу которых составляют хвойные породы (сосна, ель, пихта и другие породы, частично лиственные).

В Якшур-Бодьинском районе все материковые луга являются вторичными по происхождению, они образовались на месте лесов, сведенных человеком.

Суходольные луга занимают небольшие площади, они приурочены к опушкам лесов, склонам холмов, окраинам. На территории района присутствуют пять типов суходольных лугов.

Абсолютные суходолы наиболее бедные и наименее ценные луга занимают наиболее возвышенные местоположения с сильным дренажем и поверхностным стоком.

Нормальные суходолы занимают ровные отлогие склоны водоразделов, возвышенные равнины с умеренным водным режимом. Растительность – сомкнутое, низкорослое, разнотравно-злаковое или бобово-злаковое разнотравное пестротравье: душистый колосок, мятлик луговой, тимофеевка луговая, различные виды клеверов, бедренец камнеломка, нивяник обыкновенный, василек луговой. Луга малопродуктивные.

Суходолы временно избыточно увлажняемые формируются на водораздельных плоских равнинах и понижениях с незначительной водосборной площадью. Растительность разнотравно-осоково-злаковая или злаково-осоковая. В травостое растения суходольного и сырого низинного луга: клевера, таволга, гравилат, ситники, осоки, луговик дернистый, мятлик луговой и мятлик обыкновенный. Луг удовлетворительного качества.

Суходолы долинные расположены в незаливаемых частях малых и средних рек. Приурочены обычно к прирусловой или центральной части поймы. Почвы плодородные, увлажненные. Растительность бобово-злаковая и разнотравно-бобово-злаковая: клевера, горошек мышиный, чина луговая, тимофеевка, овсяница луговая, мятлик луговой, полевица тонкая, ежа сборная. Луга хорошего качества.

Суходолы ложбинно-овражные расположены в ложбинах с хорошим уклоном дна, по задернованным склонам и днищам оврагов. Значительную роль в увлажнении играют воды поверхностного стока. Растительность разнотравно-злаковая: тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, полевица тонкая. Луга среднего качества.

Низинные луга занимают пониженные элементы рельефа. Приурочены к плоским низинам, глубоким котловинам, нижним частям склонов, незатопляемым долинам малых рек. Для них характерно избыточное грунтовое увлажнение. В связи с высоким уровнем грунтовых вод низинные луга постоянно увлажнены. Почвы их более плодородны.

Пойменные луга образуются в долинах рек на аллювиальных отложениях. В растительном покрове господствуют корневищные злаки: кострец безостый, пырей ползучий, вейник наземный. Особенно характерен кострец, который, нередко разрастаясь, образует кострецовые луга. Бобовых в этой части поймы сравнительно мало (например, люцерна серповидная). Немного также и разнотравья. Луга прирусловой поймы считаются хорошими сенокосами: они дают много кормовой массы сравнительно высокого качества.

#### 1.4.5. Почвы

Почвенный покров поселения отличается большой пестротой и разнообразием. На территории поселения встречается практически все разнообразие почв, характерное для Удмуртии.

Согласно почвенно-географическому районированию территория поселения расположена в почвенном округе в зоне черноземов в 2-х подзонах: черноземов южных и обыкновенных.

На территории района имеют преимущественное распространение следующие типы почв: подзолистые, серые лесные, дерново-карбонатные, дерновые аллювиальные (пойменные), болотные.

Помимо вышеперечисленных типов значительное распространение в связи с особенностями рельефа имеют почвы овражно-балочного комплекса.

Лугово-черноземные почвы засолены легкорастворимыми солями с различной глубины. Преобладают солонцы лугово-черноземные. Используются, преимущественно, под пастбища. Преобладают солоди луговые. Находятся, в основном, под лесом и кустарником.

Солончаки развиваются в условиях близкого (1–3 м) залегания минерализованных грунтовых вод и аккумуляции солей на поверхности в результате испарения. Преобладают солончаки типичные.

Встречаются лугово-болотные почвы однородными контурами и в комплексах с черноземно-луговыми почвами, солончаками и солонцами черноземно-луговыми. Преобладают темно-серые лесные почвы, которые заняты, преимущественно, лесом. Под сенокосы используются, непосредственно, аллювиальные луговые почвы.

Преобладающий тип почвы глины, суглинки и частично пески верхнепермских отложений. Инженерно – геологические условия территории характеризуются благоприятными строительными условиями. Однако в ряде случаев они осложнены расчленённостью рельефа, близким залеганием грунтовых вод, заболачиванием, наличием месторождений полезных ископаемых, а также грунтов с ослабленной несущей способностью.

Грунтами оснований фундаментов возводимых зданий и сооружений служат элювиально-делювиальные суглинки с нормативным давлением 2кг/см2 и коренные породы, являющиеся надёжным основанием для любых видов сооружений.

Оценка территорий по совокупности природных факторов.

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности. По инженерно-геологическим условиям территория МО благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена к благоприятной.

К благоприятным отнесены территории с нормативным давлением более 1.5 кг/см2 и крутизной склонов от 0 до 8 % с залеганием грунтовых вод не менее 3 м для гражданского и 7 м – для промышленного строительства.

К ограниченно-благоприятным территориям отнесены крутые склоны, балки с уклонами от 8 до 20%, переувлажненные территории с плоским рельефом (уклоны менее 0.5%) и уровнем грунтовых вод менее 1.5 м, сложенные маломощным покровом делювия, подстилаемого глинами и суглинками. При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### Прогноз развития сельского поселения

При разработке внесения изменений в Генеральный план рассматривались 2 варианта развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия – это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельского поселения. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства, предложенные в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития муниципального образования разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

Схемы территориального планирования Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельского поселения достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

Исходя из сложившихся условий, и на основании комплексного анализа существующего положения Старозятцинского сельского поселения был составлен прогноз развития.

В рамках разработки внесения изменений в генеральный план Старозятцинского сельского поселения даны предложения по территориальному развитию входящих в его состав населенных пунктов. В проектных решениях учитывались сложившиеся планировочные особенности населенных мест, имеющиеся потребности в жилищном строительстве на первую очередь и расчетный срок, перспективы развития транспортной и инженерно-технической инфраструктур, природоохранные требования и др.

В настоящее время Старозятцинское сельское поселение имеет определённый потенциал для развития. Территория сельского поселения характеризуется:

наличием свободных территорий, пригодных для освоения, не занятых под определённый вид использования и представляющих собой луга;

большим количеством живописных и ценных природных территорий, что привлекательно для развития рекреационных зон.

Несколько снижает привлекательность округа отсутствие необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры для перспективного освоения территорий на отдаленных от центра сельского поселения участках. Данные положения определили предложения генерального плана, направленные на разрешение современных проблем на территории поселения, определение стратегии градостроительного развития и условия формирования комфортной среды жизнедеятельности.

Предложения по внесению изменений в генеральный план разработаны на основе современных принципов градостроительства с учетом природно-климатических, социально-экономических и историко-культурных особенностей Старозятцинского сельского поселения. Предусматривается осуществление комплекса мероприятий, направленных на упорядочение существующей планировочной структуры и создания комфортных условий для труда, быта и отдыха населения:

определение четкого функционального зонирования территории;

установление рациональных транспортных связей;

организация зон отдыха населения, рекреационных зон;

организация промышленно-складских территорий;

улучшение социально-бытового и культурного обслуживания населения;

улучшения экологического состояния природного каркаса рассматриваемой территории.

В основу проектного решения развития поселения положен принцип оптимального упорядочения и развития системы расселения с четким выделением функциональных зон и создание между основными зонами рациональных транспортных связей.

### 2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Деятельность органа местного самоуправления по развитию территории будет направлена на реализацию следующих программ и планов мероприятий:

Государственные программы Удмуртской республики

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики"

Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан"

Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии"

Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений"

Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда природные ресурсы"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике"

Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка"

Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике"

Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики"

Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом"

Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами"

Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике"

Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике" на 2015-2020 годы

Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие печати и массовых коммуникаций"

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике"

Государственная программа Удмуртской Республики "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике"

Государственная программа Удмуртской Республики "Доступная среда"

Государственная программа Удмуртской Республики "Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики".

Муниципальные программы МО «Старозятцинское»

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики на 2018-2028 годы.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики на 2018-2028 годы.

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Старозятцинское» на 2018-2022 год».

### 2.2. Экономическая база муниципального образования

Одной из основных задач развития поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории.

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются реализацией инвестиционных проектов, а также действующими и перспективными целевыми федеральными, республиканскими и районными программами.

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования обусловлен, прежде всего, сельскохозяйственной освоенностью территории.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета поселения, а рост доходов позволит улучшить программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения поселения.

Численность трудоспособного населения - 1009 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 53,1%. Большая часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами муниципального образования «Старозятцинское», это в основном молодежь, которая зарегистрирована в поселении, а живут и работают в городе, и приезжают домой на выходные. По данным Администрации МО, лишь 81,9% граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 25,3% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении должна стать занятость населения.

#### Промышленный комплекс

На территории сельского поселения расположены участки нефтедобычи Коробовского и Пионерского нефтерождений.

На территории сельского поселения промышленность представлена предприятиями деревообработки:

ООО «ЛигронЛес», цилиндровка леса

ИП «Перевощиков А.С.», пилорама

ИП «Туйматов Я.В.», пилорама

Левин С.А., пилорама

Подовинников В.Г., столярка

Данные по объемам производства продукции отсутствуют.

#### Агропромышленный комплекс

Территории сельскохозяйственного использования представлены сельхозпредприятиями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.

- ООО "Старозятцинское" (с. Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский район). Виды деятельности: растениеводство, мясное и молочное скотоводство.

- Машинно-технологическая станция "Агропартнер-1" (с. Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский район) - техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники.

- КФХ «Загребиных»

Данные по объемам производства продукции отсутствуют

На территории сельского поселения садоводческих товариществ не имеется.

#### Предприятия обслуживания

На территории сельского поселения расположены предприятия торговли, общепита и бытового обслуживания:

ИП «Костицина В.А.»

ИП «Глебов Н.В.»

ИП «Созонтова Н.С.»

ООО «Созонтов А.И.»

ИП «Семенов Э.Н.»

ООО «Цивиль»

ИП «Беляев Л.И.»

ИП «Гребенкина И.А.»

ООО «Оптовик»

ИП «Черных Н.Л.»

Два аптечных пункта.

Организации соцкультбыта

На территории сельского поселения расположены следующие организации:

Администрация МО «Старозятцинское»

Дом Культуры в с. Старые Зятцы на 100 мест

МБОУ Старозятцинская СОШ 420 учащихся

Старозятцинский детский сад на 160 мест

Старозятцинская врачебная амбулатория

Алгазинский ФАП

КЦСОН Якшур-Бодьинского района в с. Старые Зятцы

«Почта России» Старозятцинское отделение

ПАО «Сбербанк России»

#### Объекты рекреационного потенциала

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения и зон отдыха.

Зелёную зону образуют леса Гослесфонда. Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории. Задействование под строительство территорий лесов Гослесфонда генеральным планом не предусматривается.

В границах муниципального образования «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района располагаются:

особо охраняемая природная территория регионального значения – государственный охотничий заказник «Потерянный ключ»;

особо охраняемая природная территория регионального значения- памятник природы «Озеро «Лумповское»;

особо охраняемая природная территория регионального значения- памятник природы «Торфяное месторождение «У пруда»;

особо охраняемая природная территория регионального значения-памятник природы «Торфяное месторождение «Прыченское».

Планируется к созданию памятник природы регионального значения «Урочище «Верхлозинское»

Большая часть сельского поселения благоприятна для длительного и кратковременного отдыха местного населения и населения соседних территориальных образований. Наличие выразительного рельефа, хвойных лесов обуславливает широкое развитие неорганизованного отдыха.

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в арендуемых кварталах выполняются арендаторами по заготовке древесины, в свободных кварталах - организацией осуществляющей выполнение государственного задания. Объёмы по использованию лесов ежегодно меняются в зависимости от рубок по санитарно-оздоровительным мероприятиям.

Арендаторы по заготовке древесины:

-Леспромхоз Лынгинский - 4,8,10,11,13,28,29,30,55,72-74,78,79,160,103-105,128,153,157,177

Кекоранского участкового лесничества;

-Удмуртлес - 5-7,9,12,14-17,27,51-53,102,106,130 Кекоранского участкового лесничества;

-Увадрев-Холдинг - 24,25,26 Кекоранского участкового лесничества;

-Леспромбаза - 161 Кекоранского участкового лесничества.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

сохранение зелёного фонда и увеличение площади зелёных насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

В первоочередных задачах предусмотрено обустройство зон отдыха в населённых пунктах.

#### Объекты специального назначения

На территории сельского поселения расположены четыре сельских кладбища.

### 2.3. Население

#### Динамика численности сельского постоянного населения

Таблица 1

| № п/п | Год | Число жителей | Кол-во семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 01.01.2012 | 2 050 | 807 |
| 2 | 01.01.2013 | 2 019 | 800 |
| 3 | 01.01.2014 | 2 006 | 799 |
| 4 | 01.01.2015 | 2 009 | 799 |
| 5 | 01.01.2016 | 1 910 | 800 |
| 6 | 01.01.2017 | 1 920 | 800 |
| 7 | 01.01.2018 | 1 902 | 803 |

На территории муниципального образования «Старозятцинское» на начало 2019 года проживает 1902 человека. Приведённые данные показывают, что численность населения муниципального образования за 7 лет в среднем ежегодно убывает на 21 человека. Средняя численность семьи 2.5 человек.

Динамика численности сельского постоянного населения по населённым пунктам

Таблица 2

| № п/п | Населенные пункты | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | с. Старые Зятцы | 1440 | 1420 | 1408 | 1430 | 1385 | 1396 | 1379 |
| 2 | д. Каравай | 38 | 39 | 37 | 36 | 33 | 33 | 34 |
| 3 | д. Порва | 16 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | д. Кузьминцы | 41 | 43 | 43 | 46 | 44 | 44 | 47 |
| 5 | д. Артемьевцы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | д. Кесшур | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | выселок Новокаравайский | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 8 | д. Давыденки | 35 | 36 | 34 | 30 | 25 | 27 | 25 |
| 9 | д. Куртеково | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | д. Гопгурт | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| 11 | д. Алгазы | 200 | 188 | 201 | 200 | 191 | 196 | 203 |
| 12 | д. Лигрон | 123 | 120 | 127 | 114 | 103 | 109 | 99 |
| 13 | выселок Старокаравайский | 66 | 70 | 66 | 60 | 53 | 45 | 44 |
| 14 | д. Лынвай | 62 | 58 | 48 | 53 | 35 | 31 | 31 |
|  | Итого по МО | 2 050 | 2 019 | 2 006 | 2 009 | 1 910 | 1 920 | 1 902 |

Количество жителей сельского поселения за период с 2012 по 2019 год уменьшилось на 148 человек или на 7,2%. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются: деформация возрастной структуры населения, уровень рождаемости, уровень смертности и неравномерное развитие миграционных процессов.

Структура населения по возрастному составу

Таблица 3

| № п/п | Возрастные группы | Чел. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дети дошкольного и школьного возраста в т. ч. | 411 | 21,6 |
| 2 | Дети до 7 лет (дошкольного возраста) | 156 | 8,2 |
| 3 | Учащиеся от 7 до 16 лет | 192 | 10,1 |
| 4 | Учащиеся от 16 до 18 лет | 63 | 3,3 |
| 5 | Население в трудоспособном возрасте | 1009 | 53,1 |
| 6 | Пенсионеры и инвалиды | 482 | 25,3 |
| 7 | ВСЕГО: | 1902 | 100,0 |

Возрастная структура населения на сегодняшний день характеризуется относительно высокой долей трудоспособного возраста – 53,1 %. Доля детей и подростков составила 27,6 %, доля лиц старше трудоспособного возраста – 25,3 %.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Старозятцинское» в 2019 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших на территорию поселения. Уменьшение населения, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности некоторых предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения.   Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

Приведённые выше данные позволяют сделать следующие выводы:

наблюдается снижение численности населения к 2019 году:

- число родившихся не превышает число умерших;

- превышение числа убывших, над числом прибывших на территорию поселения;

наблюдается процесс старения населения, что выражается в снижении доли детского населения, увеличении удельного веса пенсионеров, это неизбежно ведёт к снижению численности трудоспособного населения.

наблюдается снижение численности трудоспособного населения, что определяется, прежде всего обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества, а также особенностями демографической и экономической ситуации.

Основной задачей демографической политики остается сохранение тенденции к повышению рождаемости, улучшение жизненного уровня населения, рост денежных доходов граждан, пропаганда здорового образа жизни и крепкой семьи, особенно среди молодежи.

Перспективы демографического развития будут определяться:

возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

улучшением жилищных условий;

совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

созданием более комфортной и экологически чистой среды;

улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

#### Прогноз численности населения

Расчётная численность населения методом трудового баланса

Численность населения МО определяется по формулам на первую очередь (1) и на расчётный срок (2)

| Ап х 100 Нп = ---------------------------------- (1) Тп – ап – Вп – Пп + Мп - Бп | Ар х 100 Нр = ---------------------------------- (2) Тр – ар – Вр – Пр + Мр – Бр |
| --- | --- |

Нп и Нр – численность населения.

Ап и Ар – абсолютная численность 1995 чел. на первую очередь и 2106 на расчётный срок.

Тп и Тр – удельный вес населения в трудоспособном возрасте 50% на первую очередь и 49% на расчётный срок.

ап и ар – удельные веса занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте 3% на первую очередь и 3% на расчётный срок.

Вп и Вр - удельные веса учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства 8% на первую очередь и 8% н расчётный срок.

Пп и Пр - удельные веса неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте 10% на первую очередь и 5% расчётный срок.

Мп и Мр - удельные веса работающих пенсионеров 7 % на первую очередь и 6 % на расчётный срок.

Бп и Бр - удельные веса обслуживающих групп населения 17% на первую очередь и 21% на расчётный срок.

379 х 100

Нп = ------------------------------ = 1995 человек (1)

50 – 3 – 8 – 10 + 7 – 17

379 х 100

Нр = ------------------------------ = 2106 человек (2)

49 – 3 – 8 – 5 + 6 – 21

Прогноз численности населения по естественному приросту и миграции

Существующее население (январь 2019 год) 1902 человека.

Среднегодовой прирост населения = – 21 чел.

На первый этап (2028 год) -21 чел. Х 10 лет = -221 чел.

Итого 1902 чел. - 810 чел. = 1691 чел.

На перспективу (2038 год) -21 чел. Х 10 лет = -221 чел.

Итого 1691 чел. - 810 чел. = 1479 чел.

Анализ по методу трудового баланса, показывает недостаток производства на территории МО. Недостаток рабочих мест компенсируется за счет непосредственной близости предприятий в районном центре. Необходимо создавать новые производственные подразделения и новые рабочие места среднего и малого бизнеса. Окончательная величина прогнозируемого населения на территории муниципального образования принимается по методу трудового баланса (оптимистичный вариант) и составит:

на первую очередь (2028 год) - 2000 человек;

на расчётный срок (2038 год) - 2100 человек.

Для сохранения оптимистического прогноза численности населения необходимы программы по улучшению уровня жизни в обществе, созданию рабочих мест, повышение качества обслуживания, создание условий для досуга и отдыха, улучшение качества жизни населения.

Привлечение инвесторов в строительную, сельскохозяйственную, туристическую, добывающую и перерабатывающую отрасли позволит создать ряд предприятий и как следствие обеспечит работой местное население, создаст позитивный имидж поселения.

Особое внимание следует уделить молодёжи – она является основой будущего развития сельского поселения. Следует создать больше возможностей для культурного, спортивного досуга молодёжи и для самореализации молодого поколения внутри сельского поселения. Оказывать больше содействия развитию молодёжной политики.

Прогноз численности населения по населённым пунктам

Таблица 4

| Местоположение | Население | 1 этап население | Расчетный срок население |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | чел. |
| Муниципальное образование | 1 902 | 2 000 | 2 100 |
| с. Старые Зятцы | 1 379 | 1437 | 1489 |
| д. Каравай | 34 | 36 | 38 |
| д. Порва | 8 | 10 | 12 |
| д. Кузьминцы | 47 | 49 | 51 |
| д. Артемьевцы | 0 | 2 | 4 |
| д. Кесшур | 5 | 6 | 7 |
| выселок Новокаравайский | 9 | 10 | 11 |
| д. Давыденки | 25 | 27 | 29 |
| д. Куртеково | 2 | 6 | 14 |
| д. Гопгурт | 16 | 18 | 20 |
| д. Алгазы | 203 | 219 | 239 |
| д. Лигрон | 99 | 101 | 103 |
| выселок Старокаравайский | 44 | 46 | 48 |
| д. Лынвай | 31 | 33 | 35 |

### 2.4. Земельный фонд

#### Существующее положение

На основании Земельного кодекса РФ выделяют 7 категорий земель:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

В настоящее время в Старозятцинском сельском поселении не завершён процесс разделения земель по видам собственности. В границах Старозятцинского сельского поселения по данным Администрации Якшур-Бодьинского района состоит на учете 28688,9 га.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 42,69 %.

Земли населённых пунктов составляют 4,17 % территории сельского поселения.

Земли промышленности, транспорта, связи - составляют 0,48 %.

Земли лесов и древесно-кустарниковых массивов составляют 52,23 %:

- в т.ч. земли особо охраняемых территорий и объектов составляют 53,07 %.

Земли водного фонда составляют 0,42 %.

Земли запаса составляют 0,00 %.

Распределение земельного фонда по категориям земли

Таблица 5

| № | Наименование территории | Площадь всего, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли поселения всего, в том числе: | 28 688,9 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 1 197,6 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, внешнего транспорта, связи … | 139,0 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12 247,3 |
| 5 | Земли лесного фонда, в т.ч. | 14 984,0 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 7 952,4 |
| 7 | Земли водного фонда | 121,0 |
| 8 | Земли запаса | 0,0 |

Распределение земель по населенным пунктам

Таблица 6

| № | Название населенного пункта | Площадь в границах населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Старые Зятцы | 537,4 |
| 2 | д. Каравай | 36,5 |
| 3 | д. Порва | 34,7 |
| 4 | д. Кузьминцы | 24,0 |
| 5 | д. Артемьевцы | 18,6 |
| 6 | д. Кесшур | 24,0 |
| 7 | выселок Новокаравайский | 16,8 |
| 8 | д. Давыденки | 82,9 |
| 9 | д. Куртеково | 32,3 |
| 10 | д. Гопгурт | 24,8 |
| 11 | д. Алгазы | 86,9 |
| 12 | д. Лигрон | 173,3 |
| 13 | выселок Старокаравайский | 40,3 |
| 14 | д. Лынвай | 65,2 |
| 15 | Итого по МО | 1 197,6 |

### 2.5. Жилищный фонд

#### Существующее положение

Все данные по жилищному фонду приведены в соответствии с данными администрации муниципального образования «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики.

Жилищный фонд сельского поселения составил 36152 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя составила 19,01 кв.м/чел.

Жилищное строительство на территории сельского поселения в процессе развития. Ввод жилья осуществляется в основном за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

В Удмуртской Республике государственная поддержка населения в решении его жилищной проблемы осуществляется путем предоставления жилищных займов за счет средств бюджета Удмуртской Республики, субсидий за счет средств федерального бюджета определенным категориям граждан.

Жилой фонд пополняется преимущественно за счет частных строений, как следствие растет спрос на земельные участки. В области ЖКХ идут преобразования с учетом нового жилищного кодекса. Необходимо решать проблемы собственности, экономного отношения к услугам и ресурсам, модернизации оборудования и сетей.

Движение жилого фонда по муниципальному образованию (прогноз)

Таблица 7

| Название | Существующий жилой фонд м2 |  |  |  | Амортизация жилого фонда до 2% в год | Сохраняемый жилой фонд ( в усадебной и многоквартирной застройке) | Вновь построено в 1 этап, м2 |  | Будет на 1 этап, м2 |  | Амортизация жилого фонда до 2% в год | Сохраняемый жилой фонд ( в усадебной и многоквартирной застройке) | Вновь построено в расчетный срок, м2 |  | Будет на расчетный срок, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В усадебной застройке | В многоквартирной застройке | Ветхий жилой фонд от 31- 70% износа | Снос ветхого жилого фонда больше 70% износа (аварийный) |  |  | В усадебной застройке | В многоквартирной застройке | В усадебной застройке | В многоквартирной застройке |  |  | В усадебной застройке | В многоквартирной застройке | В усадебной застройке | В многоквартирной застройке |
| Муниципальное образование | 23 942 | 12 210 | 20 633 | 0 | 2 063 |  | 15 461 | 450 | 37 340 | 12 660 | 1 857 |  | 14 407 | 450 | 49 890 | 13 110 |
| Итого: | 36 152 |  |  | 2 063 |  | 34 089 | 15 911 |  | 50 000 |  |  | 48 143 | 14 857 |  | 63 000 |  |

#### Проектные предложения по развитию жилищного фонда

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Реализация жилищной программы за намеченный период, предусматривает новое жилищное строительство, в основном индивидуальной усадебной застройкой, на свободных территориях в существующих границах населённых пунктов.

Существующий жилищный фонд муниципального образования «Старозятцинское» составляет 36 152 кв.м. общей площади.

Средняя обеспеченность общей площади МО «Старозятцинское» составляет 19,01 кв.м.

на человека.

Жилищная программа, закладываемая генеральным планом на 20 лет, позволит увеличить этот показатель на период до 2028 до 25 кв.м. на человека, на период до 2038 до 30 кв.м. на человека.

Предусматривается амортизация существующего жилого фонда и снос ветхого жилого фонда 20603 кв.м. до 2038 года.

По сравнению с существующим жилищный фонд муниципального образования увеличивается в 1,7 раз и составит 63 000 кв.м. до 2038 года, в том числе на период до 2028 года в 1.4 раза, что составит 50 000 кв.м. общей площади.

Жилая застройка получает развитие в существующих границах населённых пунктов.

объем жилого фонда, существующий 36152 кв.м.

объем жилого фонда на расчётный срок 63000 кв.м.

Движение жилого фонда по населенным пунктам муниципального образования (прогноз)

Таблица 8

| Местоположение | Существующий жилой фонд | 1 этап жилой фонд | Расчетный срок жилой фонд |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | м2 | м2 |
| Муниципальное образование | 36 152 | 50 000 | 63 000 |
| с. Старые Зятцы | 26 211 | 35925 | 44670 |
| д. Каравай | 646 | 900 | 1140 |
| д. Порва | 152 | 250 | 360 |
| д. Кузьминцы | 893 | 1225 | 1530 |
| д. Артемьевцы | 0 | 50 | 120 |
| д. Кесшур | 95 | 150 | 210 |
| выселок Новокаравайский | 171 | 250 | 330 |
| д. Давыденки | 475 | 675 | 870 |
| д. Куртеково | 38 | 150 | 420 |
| д. Гопгурт | 304 | 450 | 600 |
| д. Алгазы | 3 858 | 5475 | 7170 |
| д. Лигрон | 1 882 | 2525 | 3090 |
| выселок Старокаравайский | 836 | 1150 | 1440 |
| д. Лынвай | 589 | 825 | 1050 |

Село Старые Зятцы

Жилая застройка получает развитие в существующих границах населённого пункта на вновь отведенных территориях:

объем жилого фонда, существующий 26211 кв.м.

объем жилого фонда на расчётный срок 44670 кв.м.

жилищный фонд увеличивается в 1,7 раза.

Деревня Алгазы

Жилая застройка получает развитие в существующих границах населённого пункта на вновь отведенных территориях:

объем жилого фонда, существующий 3858 кв.м.

объем жилого фонда на расчётный срок 7170 кв.м.

жилищный фонд увеличивается в 1,8 раза.

В остальных населенных пунктах муниципального образования индивидуальная усадебная жилая застройка развивается в пределах существующих жилых кварталов.

Увеличение жилищного фонда предполагается, в основном, за счёт строительства индивидуальных жилых домов, для этого формируются новые земельные участки в развиваемых и сохраняемых населённых пунктах.

Жилые массивы на вновь отводимых территориях, должны строиться на основании утверждённых проектов планировок, выполняемых на последующей стадии проектирования, после утверждения генерального плана.

### 2.6. Система культурно-бытового обслуживания

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в период 70-80-х годов прошлого столетия. В последние годы фиксируется недостаточное финансирование на содержание, строительство и ремонт объектов, их аварийного технического состояния, что понижает показатели обеспеченности населения учреждениями обслуживания.

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения относиться учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения. На территории сельского поселения можно выделить основные группы объектов соцкультбыта: объекты культуры, воспитания и образования, медицины и здравоохранения, спорта и физкультуры.

#### Учреждения культуры

На территории сельского поселения находятся следующие объекты культуры:

с. Старые Зятцы ул. Октябрьская, 10

Старозятцинский сельский клуб на 200 мест,

с. Старые Зятцы, ул. Кировская, 29

Старозятцинская сельская библиотека – 5500 томов

д. Алгазы, ул. Центральная, 19

Алгазинская библиотека (в здании школы)- 2150 томов

Проектные предложения

Генеральным планом на первую очередь предлагается:

- в с. Старые Зятцы - строительство культурно-досугового центра;

- модернизация и плановая реконструкция существующих учреждений культурно-досуговой деятельности, увеличение книжных фондов библиотек;

#### Образование

Дошкольное образование в сельском поселении представлена двумя муниципальными учреждениями в общем на 175 мест:

В с. Старые Зятцы находится дошкольное общеобразовательное учреждение МДОУ Старозятцинский детский сад. Детский сад расположен по адресу ул. Кировская, 29. Вместимость составляет 160 мест. Фактическая загруженность - 102 воспитанника.

В здании размещается Администрация сельского поселения и сельская библиотека, так как детьми не заполнен детский сад. Проведен ремонт и замена отопительной системы.

В д. Алгазы находится дошкольное общеобразовательное учреждение МДОУ Алгазинский детский сад по адресу ул. Центральная, 19. Вместимость составляет 15 мест. Фактическая загруженность - 11 воспитанников.

Общее образование в сельском поселении представлена двумя муниципальными учреждениями в общем на 320 мест:

В с. Старые Зятцы находится МБОУ Старозятцинская средняя общеобразовательная школа на 240 мест по адресу ул. Октябрьская, 10. Фактическая загруженность - 182 учащихся.

Школа построена в 1974 году. В 2003 году проведена реконструкция крыши и построен теплый туалет, в 2008 году проведен капитальный ремонт здания. В 2017 году проведен капитальный ремонт спортзала по федеральной программе. Организован подвоз учащихся к месту учебы и обратно по двум маршрутам из д. Гопгурт через д. Лигрон – Алгазы и выселок Старокаравайский и д. Каравай. Всего охвачено будет подвозом 29 учащихся. Второй маршрут из МО «Варавайское» 41 учащихся.

В д. Алгазы находится МБОУ Алгазинская средняя общеобразовательная школа на 80 мест по адресу Центральная, 19. Фактическая загруженность - 11 учащихся;

Системы дополнительного (внешкольного) образования детей нет

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 25 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Все учебные заведения нуждаются в капитальном ремонте.

Проектные предложения

Генеральным планом на первую очередь предлагается:

- капитальный ремонт зданий школ (в с. Старые Зятцы капитальный ремонт пищеблока и актового зала).

- капитальный ремонт зданий детских садов.

#### Здравоохранение

Медицинскую помощь населению сельского поселения, оказывают врачебная амбулатория в с. Старые Зятцы, пос. Больничный, 11а, фельдшерско-акушерский пункт расположенный в д. Алгазы, ул. Центральная, 19.

При врачебной амбулатории круглосуточно работает скорая помощь, служба укомплектована машиной и кадрами фельдшеров. Здание больницы введено в 1996 году.

Все учреждения применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи. Профилактическими осмотрами охвачено 100 % населения

На территории сельского поселения две аптеки.

Основная лечебно-профилактическая помощь населению осуществляет «Якшур-Бодьинская районная больница Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики»

Проектные предложения

В перспективе основными направлениями развития в области здравоохранения останется дальнейшее реформирование системы здравоохранения Якшур-Бодьинского района, в том числе Старозятцинского сельского поселения, на основе укрепления материально – технической базы, внедрения новых лечебно–диагностических и профилактических технологий, рост квалификации медицинских работников, совершенствование методов организации и управления.

Генеральным планом на первую очередь предлагается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского в с. Алгазы.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается реконструкция врачебной амбулатории в с. Старые Зятцы.

#### Спортивные сооружения

На территории сельского поселения имеются:

- спортивный зал Старозятцинской СОШ - 162 м2

с. Старые Зятцы, ул. Октябрьская, 10

- футбольное   поле - 6000 м2

с. Старые Зятцы, ул. Совхозная

- хоккейная коробка - 480 м2

с. Старые Зятцы, ул. Совхозная

- спортивный зал Алгазинской ООШ- 128 м2

д. Алгазы, ул. Центральная, 19

- спортплощадка Алгазинской ООШ - 3000 м2

д. Алгазы, ул. Центральная, 19

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- капитальный ремонт спортивных залов;

- строительство спортивных площадок в населенных пунктах МО.

#### Объекты торговли и общественного питания

Сведения об обеспеченности населения МО торговыми объектами

Таблица 9

| Название сельского поселения, населённого пункта | Количество торговых объектов, ед. |
| --- | --- |
| МО «Старозятцинское» | 12 |
| село Старые Зятцы | 5 |
| деревня Алгазы | 2 |
| деревня Давыденки | 1 |
| деревня Каравай | 2 |
| выселок Старокаравайский | 1 |
| деревня Лынвай | 1 |

На территории сельского поселения функционирует объекты торговли и общественного питания общей площадью 438,0 кв.м.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предлагается строительство двух магазинов в селе Старые Зятцы.

#### Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Банковские услуги населению оказывает филиал сбербанка, расположенный в селе Старые Зятцы.

Услуги связи жителям сельского поселения оказывает отделение почтовой связи, расположенное в селе Старые Зятцы

#### Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и предприятия обслуживания

В сельском поселении на сегодняшний день имеются объекты бытового обслуживания: две парикмахерских, автомастерские, услуги по ремонту обуви. Объекты обслуживания сосредоточены в селе Старые Зятцы. Для того чтобы воспользоваться остальными услугами, люди вынуждены ехать в г. Ижевск, который является административным и социально-экономическим центром локальной системы малых сельских поселений.

В сельском поселении расположен пост противопожарной службы. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

#### Религиозные организации

В с. Старые Зятцы находится храмовый комплекс (в настоящее время руинирован) – в 2019 году включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. В 2008 году в селе заложен новый храм и в 2016 освящен в честь Казанской иконы Божьей Матери.

#### Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

В ходе проведенного анализа был сделан расчет соответствия обеспеченности населения на расчетный срок генерального плана основными учреждениями социального и культурно-бытового назначения нормативным требованиям, рекомендуемым в своде правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий» (СП 42.13330.2016) и Республиканскими нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской республике.

Система культурно-бытового обслуживания населения запроектирована с учётом требований к перспективному развитию населённых пунктов и сферы обслуживания в направлении:

повышение стандартов обслуживания;

усиление взаимосвязи учреждений различных видов обслуживания для более удобного обмена услугами и информацией;

расширение обслуживания;

расширение номенклатуры объектов при развитии новых форм и видов обслуживания.

#### Расчет по нормативам для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ на 1000 жителей

Таблица 10

| Наименование | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |  |
| Количество дошкольников, 0-7 лет, норма-место | 60 |
| Количеств мест по МО | 126 |
| Школы |  |
| Количество учащихся 1-9 классов, 7-15 лет, норма-место | 122 |
| Количество учащихся 10-11 классов, 16-17 лет, норма-место | 17 |
| Количеств мест по МО | 292 |

#### Расчет обеспеченности муниципального образования в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 11

| № | Виды учреждений обслуживания | Расчетная норма; ед. измерения | Расчетная вместимость | Общая вместимость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохраняемых | Намечаемых к строительству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 60 мест на 1000 жителей | 126 | 220 | 175 | 45 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 122 места с 1 по 9 класс, 17 мест с 10 по 11 класс на 1000 жителей | 292 | 320 | 320 | 0 |
| 3 | Врачебные амбулатории | Объект по заданию 50 посещений | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Аптеки | Объект по заданию при ФАП или врачебном пункте | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты | Объект на 25 посещений | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Дома культуры, центры досуга | 140 мест на 1000 жителей | 294 | 400 | 200 | 200 |
| 7 | Библиотеки | Объект 5,5 тыс ед хранения на 1000 жителей | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Спортивные комплексы и залы | Объект 200 м2 на 1000 жителей | 420 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Открытые спортивные плоскостные сооружения | Объект 0,7-0,9 га на 1000 жителей | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Отделение почтовой связи, филиал сбербанка | Объект по заданию | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Административное здание МО | Объект по заданию на 30 сотрудников | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Культовые объекты | Объект по заданию | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Предприятия общепита | Объект/ 40 мест на 1000 жителей | 84 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | Объект/300 кв.м. торг. площади на 1000 жителей | 630 | 14 | 12 | 2 |
| 15 | АТС | Объект по заданию (номеров) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Предприятия КБО | Объект 4 рабочих места на 1000 жителей | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 17 | Пожарный пост | Объект 2 автомобиля для поселков от 1 до 7 тыс. чел | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Кладбище традиционного захоронения | Объект 0,24 га на 1000 человек | 1 | 1 | 1 | 0 |

### 2.7. Транспортная инфраструктура муниципального образования

#### Внешний транспорт

Воздушные и железнодорожные перевозки из муниципального образования не осуществляются. Ближайшая железнодорожная станция для перевозки грузов и пассажиров находится на расстоянии в 30 км (железная дорога Ижевск - Балезино).

Водный транспорт на территории муниципального образования не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры муниципального образования, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Транспортно-экономические связи муниципального образования «Старозятцинское» осуществляются только автомобильным видом транспорта.  Основным видом пассажирского транспорта муниципального образования является автобусное сообщение.

На территории муниципального образования «Старозятцинское» автомобильное пассажирское сообщение представлено пригородным маршрутом Ижевск - Старые Зятцы ИПОПАТОМ. Дневной рейс Якшур-Бодья – Старые Зятцы от МУПТИ, коммерческий рейс представлен частной фирмой АТБМКЛТ. Автобусным движением охвачены населенные пункты д. Алгазы, д. Лигрон, д. Гопгурт, с. Старые Зятцы, а остальные добираются на личном транспорте до общественного транспорта или пешком. Кроме 4х населенных пунктов сообщение между населенными пунктами производится на личном автомобильном транспорте или пешком. Для доставки детей в школу из деревень открыто 2 маршрута на школьном автобусе.

Дорожные службы на территории муниципального образования «Старозятцинское» выездные от Якшур-Бодьинского дорожного управления. В зимний период расчистка улиц от снега осуществляется по договору на оказание услуг с ООО «Старозятцинское», ООО МТС «Агропортнер-1», Старозятцинская СОШ и ИП «Перевощиков».

Для обеспечения пешеходного передвижения существующая сеть тротуаров с асфальтовым покрытием только в д. Алгазы.  В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. В остальных населенных пунктах нет тротуарных сообщений, проблема с пешеходным передвижением существует. Отсутствуют пешеходные тротуары и к некоторым дошкольным и школьным образовательным учреждениям. 	Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории муниципального образования не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

#### Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Автомобильной дороги | Категория | Покрытие | Протяженность автомобильной дороги с учетом транспортных развязок по территории сельского поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Якшур-Бодья-Красногорское км 0+010 - км 48+355 | IV | асфальто-бетонное | н.д. |
| 2 | Старые Зятцы-Узи км 0+000 - км 7+000 | V | гравийное | н.д. |
| 3 | Старые Зятцы-Варавай-Кочиш км 0+000 - км 17+000 | V | гравийное | н.д. |
| 4 | (Старые Зятцы-Узи)-Старокаравайский выселок км 0+000 - км 1+300 | V | гравийное | 1,3 |
| 5 | (Якшур-Бодья-Красногорское)-Давыденки км 0+000 - км 8+000 | V | гравийное | 8,0 |
| 6 | (Старые-Зятцы-Узи)-Каравай км 0+000 - км 1+900 | V | гравийное | 1,9 |

На территории муниципального образования «Старозятцинское» находятся:

- мост у д. Лумпово, через р. Лоза, на автомобильной дороге Якшур-Бодья-Красногорское, мост ж/б на сваях в удовлетворительном состоянии.

Ширина придорожных полос устанавливается в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог регионального или местного значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих город Ижевск - административный центр Республики Удмуртия - с другими населенными пунктами;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В графических материалах проекта ширина полос отвода и придорожных полос показана условно, без соблюдения масштаба.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильная дорога по с. Старые Зятцы ул. Кировская | 0,950 | гравий |
| 2. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Совхозная | 0,715 | гравий |
| 3. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Юбилейная | 0,950 | грунтовая |
| 4. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Молодежная | 0,670 | грунтовая |
| 5. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Новая | 0,55 | гравий |
| 6. | Автомобильная дорога по с. Старые Зятцы ул. Труженик | 1,07 | гравий |
| 7. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Гагарина | 0,641 | грунтовая |
| 8. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Ломоносова | 0,530 | гравий |
| 9. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Мира | 0,444 | грунтовая |
| 10. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Рабочая | 0,316 | грунтовая |
| 11 | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Советская | 0,20 | грунтовая |
| 12. | Автомобильная дорога пос. Старые Зятцы ул. Пролетарская | 0,916 | гравий |
| 13. | Автомобильная дорога, с.Старые Зятцы ул. Пл. Свободы | 0,980 | дор. плиты |
| 14. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Лесная | 0,100 | грунтовая |
| 15. | Автомобильная дорога по с. Старые Зятцы ул. Парковая | 0,20 | грунтовая |
| 16. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Первомайская | 0,417 | грунтовая |
| 17. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Труда | 0,430 | грунтовое |
| 18. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы пос. Больничный | 0,900 | грунтовое |
| 19. | Автомобильная дорога по с.Старые Зятцы ул. Полевая | 0,620 | грунтовая |
| 20. | Автомобильная дорога по деревне Лынвай | 1,9 | грунтовая |
| 21. | Автомобильная дорога по деревне Давыденки | 0,790 | грунтовое |
| 22. | Автомобильная дорога по деревне Порва | 1,080 | грунтовая |
| 23. | Автомобильная дорога по деревне Алгазы | 1,250 | грунтовая |
| 24. | Автомобильная дорога по деревне Кесшур | 0,55 | грунтовая |
| 25. | Автомобильная дорога по деревне Гопгурт | 0,610 | Грунтовая |
| 26. | Автомобильная дорога по деревне Кузьминцы | 0,87 | грунтовая |
| 27. | Автомобильная дорога по выселку Старокаравайский | 0,930 | грунтовая |
| 28. | Автомобильная дорога по деревне Куртеково | 1,36 | грунтовая |
| 29. | Автомобильная дорога по деревне Каравай | 0,75 | грунтовая |
| 30. | Автомобильная дорога по деревне Артемьевцы | 0,800 | грунтовая |
| 31. | Автомобильная дорога, соединяющая с.Старые Зятцы с деревней Кузьминцы | 1,8 | грунтовая |
| 32. | Автомобильная дорога, соединяющая д. Кузьминцы с выселком Старокаравайским | 1,8 | грунтовая |
| 33. | Автомобильная дорога, соединяющая д. Артемьевцы | 0,20 | грунтовая |
| 34. | Автомобильная дорога, соединяющая д. Лынвай | 4,5 | грунтовая |
| 35. | Автомобильная дорога, соединяющая д. Гопурт | 0,20 | грунтовая |
| 36. | Автомобильная дорога, соединяющая д. Порва | 1,9 | грунтовая |
| 37. | Автомобильная дорога, соединяющая д. Давыденки с д. Куртеково | 1,0 | грунтовая |

Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 90 %;

#### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования «Старозятцинское» представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог. Это грейдирование, отсыпка ПГС, укладка ВП труб, установка дорожных знаков, устройство организованного водоотвода (кюветов), реконструкция мостов через реки, устройство тротуаров и перильного ограждения, восстановление системы водоотводов с устройством дренажа.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с рекомендациями СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Рекомендуемая ширина новых улиц и дорог в красных линиях:

поселковая дорога – 20 м;

главная улица – 20 м;

улицы в жилой застройке – 15-20 м.

Конкретные параметры красных линии улиц должны быть установлены путём составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Габариты проезжих частей улично-дорожной сети должны отвечать нормативным требованиям:

магистральные улицы и дороги – 7-10,5 м;

улицы и дороги местного значения – 6 м.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

-  капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории муниципального образования для возможности получения квалифицированных   услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

С целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории муниципального образования Генеральным планом предусмотрено:

- строительство участка автомобильной дороги регионального значения Якшур-Бодья -Красногорское -8 км;

- строительство участка автомобильной дороги регионального значения Якшур-Бодья-Красногорское – Узи -5км;

-  реконструкция участка автомобильной дороги   местного значения Старые Зятцы -Кузьминцы - 2км;

- ремонт автомобильных дорог внутри муниципального образования 19,3 км;

- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения.

Перечень мероприятий

Таблица 14

| Наименование мероприятия | Местоположение объекта |
| --- | --- |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | Муниципальное образование «Старозятцинское» |
| Строительство автомобильной дороги регионального значения Якшур-Бодья-Красногорское |  |
| Комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров |  |
| Строительство автомобильной дороги регионального значения Якшур-Бодья – Красногорское -Узи» |  |
| Ремонт автомобильных дорог внутри муниципального образования |  |

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры

Таблица 15

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Строительство автомобильных дорог межмуниципального значения | км | 8,0 | 17,5 |
| 2 | Строительство автомобильных дорог местного значения | км | 12,31 | 18,41 |
| 3 | Реконструкция дорог местного значения | км | 10,3 | 18,3 |

Генеральным планом предлагаются основные приоритеты развития транспортного комплекса муниципального образования:

на первую очередь:

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения;

на расчётный срок:

  - упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах муниципального образования, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

  - строительство новых главных и основных автодорог;

- строительство улично-дорожной сети на территории муниципального образования нового жилищного строительства.

Генеральным планом предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды:

- формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением;

- устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц;

- обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды.

### 2.8. Инженерное оборудование территории

#### Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2011, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчётные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подаётся на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединённую хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых микрорайонов и промплощадок.

Требуемый напор для индивидуальной застройки — 18 м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и малоэтажной жилой застройки — определить при рабочем проектировании. При недостаточном напоре предусмотреть установки повышения давления.

В 2015 году АНО «Агентство по энергосбережению» была разработана «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской республики на период 2015 – 2025 годы».

#### Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в селе Старые Зятцы и деревнях Артемьевцы, Алгазы, Гопгурт, Давыденки, Кесшур, Каравай, выселок Новокаравайский, д. Кузьминцы, выселок Старокаравайский, деревня Лынвай, деревня Лигрон, деревня Порва используют воду подземных источников. Все население МО «Старозятцинское» потребляет воду питьевого качества из 12 существующих водозаборных скважин, 6 из которых находятся в селе Старые Зятцы.

Водоснабжением МО «Старозятцинское» занимаются 3 организации:

- ООО УК «Соцкомсервис»

- СПК «Старозятцинское»

- БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР».

Данные по скважинам ООО УК «Соцкомсервис»

Таблица 16

| № скважины | № паспорта | Год ввода | Дебит м3/час | Насосное оборудование | Адрес артезианской скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 скважина | 45-29 | 1955 | 4,5 | ЭЦВ 6-10-100 | Ул. Свободы,81 |
| 2 скважина | 25987 | 1971 | 7,0 | ЭЦВ 6-10-110 | Ул. Советская |
| 3 скважина | 533 | 1961 | 6,0 | ЭЦВ 6-10-80 | Ул. Октябрьская |
| 4 скважина | 3291 | 2002 | 6,3 | ЭЦВ 6-6,5-90 | Ул. Молодежная |

Водопроводная сеть 10100 метров. 9300 метров выполнена после капитального ремонта из полимерных труб диаметром от 57 мм до 108 мм. 200 метров - водогазопроводные трубы диаметром от 15-20 мм (ул. Кировская) и чугунные трубы д=76 мм (ул. Советская). Имеется водонапорная башня «Рожновского» V= 25 м3 Н=12 м.

1. Скважина № 45-29, год ввода в эксплуатацию 1955, глубина скважины 100 метров, статический уровень воды 15 метров, динамический 25 метров, дебит скважины 4,5 куб/сут., потребность воды в сутки 70 м3, зона санитарной охраны 3000 м2, скважина находится в резерве.

2. Скважина на ул. Советской № 25987, год ввода 1971, глубина 120 метров, статический уровень 40 метров, динамический уровень-75 метров, дебит скважины 7 м3/сут., промывка скважины производилась в 2005 году. Не имеет закольцовки, снабжает водой северо-западную часть села: ул. Советская, Пролетарская, пл. Свободы, ул. Парковая, ул. Лесная, ул. Первомайская, ул. Труда, дом культуры.

3. Скважина № 533, год ввода 1961, Глубина скважины -72 метра, статический уровень 18 метров, динамический уровень 20 метров, дебит скважины 6 м3, потребность в воде-75 м3/сут., зона санитарной охраны -740 м2.

4. Скважина № 3291, год ввода - 2002, глубина скважины 147 метров, статический уровень 23,5 метра, динамический уровень-70 метров, дебит скважины-6,3 м3., марка насоса ЭЦВ 6-6,5-90, потребность в воде70 м3/сут., зона санитарной охраны 7850 м2, промывка скважины производилась в 2007 году.

3 скважина № 533 и 4 скважина № 3291 закольцованы и снабжают водой юго-восточную часть села: ул. Октябрьская, ул. Труженик, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Рабочая, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Юбилейная, ул. Кирова, детский сад, школу, котельную и 2 многоквартирных дома по ул. Совхозной. На скважине № 3291 имеется водобашня Рожновского объемом 25 м3, скважина № 533 без водобашни. Результаты химических анализов по скважинам показывают повышенное содержание бора. Скважина на ул. Молодежной имеет показатели химического состояния в норме. Протяженность водопроводных сетей с. Старые Зятцы составляет 10,1 км. Водопроводные стальные сети в основном заменены на полиэтиленовые трубы. Имеются участки улиц с чугунными, стальными трубами с различными диаметрами требующие замены: ул. Кирова, ул. Ломоносова.

Данные по скважинам СПК «Старозятцинское»

Таблица 17

| № скважины | № паспорта | Год ввода | Дебит м3/час | Насосное оборудование | Адрес артезианской скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 скважина | 2544 | 1974 | 14,5 | ЭЦВ 6-10-80 | Д. Лигрон |
| 2 скважина | 1015 | 1965 | 4,3 | ВЛ-3А | Д. Алгазы |
| 3 скважина | 1081 | 1965 | 1,6 | ВЛ-3А | Д. Каравай |
| 4 скважина | 1617 | 1968 | 1,6 | ЭЦВ 6-10-80 | Д. Лынвай |
| 5 скважина | 2253 | 1971 | 7 | ЭЦВ 6-10-80 | Выселок Старокаравайский |
| 6 скважина | 2025 | 1970 | 7,5 | ЭЦВ 6-10-50 | С. Старые Зятцы |

Скважина № 2025, 1970 года, глубиной 120 метров, статистический уровень воды-26 метров, динамический уровень воды -48 метров. Дебит скважины -5,76 м3/час. Насос марки ЭЦНВ 6 -10-80.  Снабжает водой столовую, гараж и в летнее время снабжает население для полива огородов.

3. Водоснабжающая организация Старозятцинская участковая больница БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР».  Скважина 1966 года. Протяженность водопроводных сетей 883 метра из них:

д= 100 мм протяженностью 590 метров из стальных водо-газо-проводных труб. Износ сетей составляет 100 %. Требуется замена сетей. (1966 года).

Д=50 мм-220 метров (1994 года);

Д=40 мм-73 метра (1994 года), износ 50 %

В ходе проведенных работ по оценке запасов пресных подземных вод в период с 2010 по 2012 год АУ «Управление Минприроды УР» было установлено, что особенностью гидрохимических условий водозабора с. Старые Зятцы является залегание бурых глин на глубину до 80 метров. Водоносный слой из песчанников располагается на глубине 80-83 метра и 103-112 метров, где и расположены фильтры. Общая длина рабочих частей фильтров составляет 12 метров. По химическому составу жесткость составляет 5,55 мг/л. Рн=7,4.

Централизованные системы водоснабжения поселения.

В МО «Старозятцинское» можно выделить наличие следующих централизованных систем водоснабжения:

Централизованная система водоснабжения д. Каравай;

Централизованная система водоснабжения д. Алгазы;

Централизованная система водоснабжения д. Лигрон;

Централизованная система водоснабжения Выс.Старокаравайский;

Централизованная система водоснабжения д. Лынвай;

Систему водоснабжения с. Старые Зятцы можно разделить на 3 независимых централизованных системы водоснабжения:

- централизованная система водоснабжения ООО УК «Соцкомсервис» в состав, которой входят следующие скважины: № 1, 2, 3, 4, находящиеся на территории села;

-централизованная система водоснабжения СПК «Старозятцинское» закрытого типа, запитанная от скважины № 2025, расположенная на ул. Совхозной, 21, обслуживающей, столовую совхоза и гараж и водопровод сезонного действия для полива огородов частного сектора;

- централизованная система водоснабжения северо-западной части с. Старые Зятцы, расположенная правее ул. Свободы, обеспечивающая водой больницу и жилые дома больничного поселка.

Техническое состояние централизованных систем водоснабжения

Состояние существующих источников водоснабжения д. Каравай.

Водопроводная сеть деревни проложена в 1965 году из стальных водо-газо-проводных труб диаметром 50 мм. Протяженность сетей составляет 760 метров. Водопровод в основном снабжает водой ферму, гараж и местное население.  В 2013 году водопровод заменен на полиэтилен диаметром 40-63 мм. Имеется скважина № 1081 глубиной 118 м, статистический уровень 66 метров. Дебит скважины 6,6 м3/час. Скважина находится в удовлетворительном состоянии. Вода из скважины подается насосом ВЛ-3А. Насос установлен на глубину 72,0 метра. Глубина скважины 118 метров, диаметр кондуктора-219 мм.  Водонапорная башня 1965 года, V=25 м3.

Состояние существующих источников водоснабжения д. Алгазы.

Водопроводная сеть деревни проложена в 1965 году из стальных и чугунных водо-газопроводных труб д=100 мм. Протяженность сетей составляет 2000 метров. Водопровод в основном снабжает водой ферму, школу, котельную и местное население.  В 2013 году основная часть сетей водоснабжения на 50 % заменена на полиэтилен д=40- 63 мм. Имеются не замененные участки сети в ветхом состоянии, требующие замены (участок сети ведущий к школе). Имеется скважина № 1015, год ввода в эксплуатацию 1965 года, глубина скважины- 120 м, статистический уровень 59 метров, динамический уровень 66 м, дебит скважины 4,32 м3/час. Скважина находится в удовлетворительном состоянии. Вода из скважины подается насосом ВЛ-3А. Насос установлен на глубину 73,0 метра. Глубина скважины 120 метров, диаметр кондуктора-219 мм.  Водонапорная башня 1965 года, V=25 м3.

Состояние существующих источников водоснабжения д. Лигрон.

Водоснабжение осуществляется от двух скважин:

- 1 скважина - СПК «Старозятцинское». Водопроводные сети проложены в 1974 году из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм и чугунных д=100 мм, протяженность сетей составляет 2544 метра. Имеется скважина № 2544, год ввода в эксплуатацию 1974 год. Глубина скважины -125 м, статистический уровень 51 метр, динамический уровень 57,8 м, дебит скважины 7,92 м3/час. Водонапорная башня 1974 года V=25 м3. Насос марки ЭЦНВ 6-10-80. Данные сети находятся на балансе СПК «Старозятцинское». В 2013 году 50 % стальных труб заменены на полиэтиленовые: 900 метров диаметром 40 мм, 140 метров диаметром 20 мм. Дополнительно требуется заменить 600 метров сетей на полиэтиленовые трубы диаметром 63 мм.

- 2 скважина - находящееся на балансе «Игра-Молоко», закольцованная со скважиной № 2544, данных по скважине нет. От скважины потребляет воду молокоприемный пункт и 2 квартиры.

Состояние существующих источников водоснабжения д. Выселок Старокаравайский.

Водопроводные сети проложены в 1971 году из стальных водо-газо-проводных труб диаметром 50 мм. В 2013 году заменены на полиэтиленовые д= 63 мм протяженностью 300 метров.  Водопроводная сеть находится в удовлетворительном состоянии. Скважина № 2253 находится в удовлетворительном состоянии. Год ввода скважины в эксплуатацию -1971 год. Глубина скважины -110 метров, статический уровень - 25 метров, динамический уровень 50 метров, Дебит скважины- 9,72 м3 /час Вода из скважины подается насосом ЭЦВ 6-10-80.  Насос установлен на глубину 56 метров. Диаметр кондуктора 219 мм. Водонапорная башня 1971 года - объемом 25 м3. Скважине требуется промывка.

Состояние существующих источников водоснабжения д. Лынвай

Водопроводная сеть находится в удовлетворительном состоянии, основной материал труб - полиэтилен д=63 мм, протяженностью 120 метров.  Часть труб металлическая д=25-32 мм. В 2013 году заменены на полиэтилен д=63 мм протяженностью 200 метров. Скважина № 1617, год ввода в эксплуатацию -1968 год. Глубина скважины -120 метров Статистический уровень 67 метров, динамический уровень-70 метров. Скважина находится в удовлетворительном состоянии. Вода из скважины подается насосом ЭЦВ 6-10-80.  Насос установлен на глубину 73 метра. Диаметр кондуктора 219 мм. Водобашня Рожновского V=25 м3. Дебит скважины-3,96 м3/час. Скважине требуется промывка

Состояние существующих источников водоснабжения д. Давыденки.

Водопроводные сети проложены в 1967 году из чугунных труб диаметром 100 мм протяженностью-1967 метров. Данных по скважине нет. Водобашня Рожновского объемом 25 м3. Водопроводная сеть находится в неудовлетворительном состоянии, требуется замена на полиэтилен. Скважине требуется промывка.

Состояние существующих источников водоснабжения с. Старые Зятцы.

1. Водопроводная сеть, обслуживаемая ООО УК «Соцкомсервис находится в удовлетворительном состоянии, основным материалом труб является полиэтилен. Требуется замена труб ул. Кировская в количестве 400 метров, ул. Советская в количестве 600 метров. Требуется закольцовка сети и скважин, путем прокладки дополнительно 150 метров труб. На скважинах № 25987, № 533, № 45-29 имеется превышение ПДН по бору. Данные скважины имеют срок службы от 50-60 лет и выработали срок службы. Требуется тампонаж скважин и строительство новых скважин.

2. Водопроводная сеть, обслуживаемая СПК «Старозятцинское», в основном используется для собственных производственных нужд и для временного водопровода для полива огородов в летнее время, находится в удовлетворительном состоянии.

3. Водопроводная сеть, находящаяся на балансе  БУЗ УР «Якшур-Бодьинская РБ МЗ УР»  и расположенная на территории участковой больницы снабжает водой население 11 жилых квартир, больницу, котельную, центр социального обслуживания населения.

Основная часть системы водоснабжения проложена в 1966 году и требует полной замены. Скважина также выработала нормативный срок службы, требует реконструкции.

В 1994 году при строительстве новой участковой больницы проложена новая водопроводная сеть, протяженностью 293 метра диаметром 40 и 50 мм. Износ нового водопровода составляет 50 % и требует ремонта.

Населенные пункты поселения, не имеющие централизованных систем водоснабжения.

На территории поселения находятся 6 населенных пунктов не охваченных централизованным водоснабжением: д. Порва, д. Кузьминцы, д. Артемьевцы, д. Кесшур, выселок  Новокаравайский, д. Гопгурт, д. Куртеково.

В д. Порва проживает 16 человек, водоснабжение жилых домов  осуществляется с родника. Перспективы развития деревни нет, промышленного производства и учреждений дошкольного и школьного образования нет. Организовывать централизованное водоснабжение экономически нецелесообразно. В перспективе централизованного водоснабжения не планируется.

В  д. Кузьминцы проживает 41 человек, источник водоснабжения родник.   Перспективы развития деревни нет, промышленного производства и учреждений дошкольного и школьного образования нет. Требуется организация централизованного водоснабжения, но нет источника инвестирования, так как в связи с отдаленностью и малым количеством населения, срок окупаемости составит большой период. В перспективе для развития населенного пункта необходима организация централизованного водоснабжения.

В деревне Артемьевцы проживает 1 человек, источник водоснабжения –  родник, перспективы развития деревни нет, водоснабжение не планируется.

В деревне Кесшур проживает 5 человек, источник водоснабжения – родник, перспективы развития деревни нет, водоснабжение не планируется.

В деревне Выс. Новокаравайский проживает 10 человек, источник водоснабжения-колодцы. Перспективы развития деревни нет, централизованное водоснабжение не планируется.

В деревне Гопгурт проживает 10 человек, источник водоснабжения родник. Перспективы развития деревни нет, водоснабжение не планируется.

В деревне Куртеково проживает 2 человека, источник водоснабжения родник. Перспективы развития деревни нет, водоснабжение не планируется.

Анализируя ситуацию по водоснабжению МО «Старозятцинское» видно, что скважины по деревням Каравай, Лигрон, выселок Старокаравайский, д. Лынвай, № 2025 в с. Старые Зятцы работают на 3-15 % дебита скважин, в связи с отсутствием потребителей.

Водоснабжающей организации вкладывать инвестиции в ремонт скважин по этим поселениям не выгодно, в связи с большим сроком окупаемости проектов.

В селе Старые Зятцы также дебит скважины и насосное оборудование используется на 30 % мощности в зимнее время и в летнее время резко возрастает во время использования воды на полив. Но так как потребители не обеспечены узлами коммерческого учета воды. То 50 % реализуемой воды не учитывается, в связи с чем, наблюдается нехватка воды в летнее время на полив приусадебных участков.

На территории МО «Старозятцинское» очистные сооружения водоподготовки отсутствуют. Расположенные на территории источники обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода, подаваемая потребителям, поступает в водопроводную сеть непосредственно из артезианских скважин, либо через накопительные ёмкости (водопроводные башни).

Централизованная система горячего водоснабжения в МО «Старозятцинское» отсутствует. Горячее водоснабжение используется индивидуальное.

Проектные предложения

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения, для всех существующих и проектируемых водопроводных сооружений, расположенных на территории поселения, необходимо разработать зоны санитарной охраны (ЗСО). ЗСО предусматриваются на площадках резервуаров, вдоль магистральных водоводов, а также вокруг источников водоснабжения. В границах установленных поясов ЗСО проводятся мероприятия, согласно СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Расположение существующих скважин показано на основном чертеже генплана.

Расчётные расходы

Среднесуточный расход воды согласно СНиП 2.04.02-84, п.2.2, формула 1:

Qср.сут. = qж*Nж/1000 (м³/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки,

qж= 250 л/сут;

Nж- расчётное число жителей, чел;

Кмах -коэффициент суточной неравномерности 1.2;

Максимальный и минимальный суточные расходы воды составят по СНиП 2.04.02-84,

формулы 2:

Qмах.сут. = Кмах*Qcр.сут, м³/сут;

Часовые расходы воды, согласно СНиП 2.04.02-84, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24 (м³/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СНиП 2.04.02-84*, табл.2, формулы 4

Кч.мах = αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

β- коэффициент, учитывающий численность населения.

Для развивающихся населённых пунктов предусматривается развитие централизованного водоснабжения, со строительством артезианских скважин, водонапорных башен, водопроводных сетей. Размещение проектируемых водозаборных скважин на вновь отведённых территориях, определить проектами планировок.

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Таблица 18

| № п/п | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб. л/сут. чел. | Первый этап тыс. куб. м/сут |  | Расчетный срок тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Расчетный срок |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | с. Старые Зятцы | 1,437 | 1,489 | 250 | 0,359 | 0,431 | 0,372 | 0,447 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,036 | 0,043 | 0,037 | 0,045 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,072 | 0,086 | 0,074 | 0,089 |
|  | Итого |  |  |  | 0,467 | 0,560 | 0,484 | 0,581 |
| 2 | д. Каравай | 0,036 | 0,038 | 250 | 0,009 | 0,011 | 0,010 | 0,011 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Итого |  |  |  | 0,012 | 0,014 | 0,012 | 0,015 |
| 3 | д. Порва | 0,010 | 0,012 | 250 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 4 | д. Кузьминцы | 0,049 | 0,051 | 250 | 0,012 | 0,015 | 0,013 | 0,015 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Итого |  |  |  | 0,016 | 0,019 | 0,017 | 0,020 |
| 5 | д. Артемьевцы | 0,002 | 0,004 | 250 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 6 | д. Кесшур | 0,006 | 0,007 | 250 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| 7 | выселок Новокаравайский | 0,010 | 0,011 | 250 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 8 | д. Давыденки | 0,027 | 0,029 | 250 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,009 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
|  | Итого |  |  |  | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,011 |
| 9 | д. Куртеково | 0,006 | 0,014 | 250 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| 10 | д. Гопгурт | 0,018 | 0,020 | 250 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,008 |
| 11 | д. Алгазы | 0,203 | 0,219 | 250 | 0,051 | 0,061 | 0,055 | 0,066 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,007 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,010 | 0,012 | 0,011 | 0,013 |
|  | Итого |  |  |  | 0,066 | 0,079 | 0,071 | 0,085 |
| 12 | д. Лигрон | 0,099 | 0,101 | 250 | 0,025 | 0,030 | 0,025 | 0,030 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,006 |
|  | Итого |  |  |  | 0,032 | 0,039 | 0,033 | 0,039 |
| 13 | выселок Старокаравайский | 0,044 | 0,046 | 250 | 0,011 | 0,013 | 0,012 | 0,014 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
|  | Итого |  |  |  | 0,014 | 0,017 | 0,015 | 0,018 |
| 14 | д. Лынвай | 0,031 | 0,033 | 250 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,010 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Итого |  |  |  | 0,010 | 0,012 | 0,011 | 0,013 |
|  | ВСЕГО | 2,000 | 2,100 |  | 0,643 | 0,771 | 0,674 | 0,809 |

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Таблица 19

|  | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) |  | Норма водопотреб. л/сут. чел. | Первый этап тыс. куб. м/сут |  | Расчетный срок тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Расчетный срок |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | с. Старые Зятцы | 1,437 | 1,489 | 250 | 0,359 | 0,431 | 0,372 | 0,447 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,036 | 0,043 | 0,037 | 0,045 |
|  | Итого |  |  |  | 0,395 | 0,474 | 0,409 | 0,491 |
| 2 | д. Каравай | 0,036 | 0,038 | 250 | 0,009 | 0,011 | 0,010 | 0,011 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,010 | 0,012 | 0,010 | 0,013 |
| 3 | д. Порва | 0,010 | 0,012 | 250 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого |  |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 4 | д. Кузьминцы | 0,049 | 0,051 | 250 | 0,012 | 0,015 | 0,013 | 0,015 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
|  | Итого |  |  |  | 0,013 | 0,016 | 0,014 | 0,017 |
| 5 | д. Артемьевцы | 0,002 | 0,004 | 250 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | д. Кесшур | 0,006 | 0,007 | 250 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | выселок Новокаравайский | 0,010 | 0,011 | 250 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого |  |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 8 | д. Давыденки | 0,027 | 0,029 | 250 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,009 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,007 | 0,009 | 0,008 | 0,010 |
| 9 | д. Куртеково | 0,006 | 0,014 | 250 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого |  |  |  | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 10 | д. Гопгурт | 0,018 | 0,020 | 250 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| 11 | д. Алгазы | 0,203 | 0,219 | 250 | 0,051 | 0,061 | 0,055 | 0,066 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,007 |
|  | Итого |  |  |  | 0,056 | 0,067 | 0,060 | 0,072 |
| 12 | д. Лигрон | 0,099 | 0,101 | 250 | 0,025 | 0,030 | 0,025 | 0,030 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Итого |  |  |  | 0,027 | 0,033 | 0,028 | 0,033 |
| 13 | выселок Старокаравайский | 0,044 | 0,046 | 250 | 0,011 | 0,013 | 0,012 | 0,014 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,012 | 0,015 | 0,013 | 0,015 |
| 14 | д. Лынвай | 0,031 | 0,033 | 250 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,010 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Итого |  |  |  | 0,009 | 0,010 | 0,009 | 0,011 |
|  | ВСЕГО | 2,000 | 2,100 |  | 0,544 | 0,653 | 0,570 | 0,684 |

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Разработка проектов ЗСО для организации зон санитарной охраны скважин в МО «Старозятцинское.

д. Лигрон:

капитальный ремонт водопровода – 0,6 км

установка пожарных гидрантов.

капитальный ремонт скважины;

строительство локальных очистных сооружений.

д. Алгазы:

капитальный ремонт водопровода – 0,9 км

капитальный ремонт скважины;

установка пожарных гидрантов;

строительство локальных очистных сооружений.

с. Старые Зятцы:

новое строительство сетей водоснабжения:

строительство источника водоснабжения с установкой водонапорной башни;

прокладка водопровода 1,1 км;

капитальный ремонт водопровода – 1,4 км;

реконструкция скважины № 25987;

закольцовка участков водопроводной сети;

установка пожарных гидрантов;

строительство локальных очистных сооружений.

д. Давыденки:

капитальный ремонт водопровода – 1,0 км;

капитальный ремонт скважины;

установка пожарных гидрантов;

строительство локальных очистных сооружений.

выселок Старокаравайский:

капитальный ремонт водопровода;

капитальный ремонт скважины;

установка пожарных гидрантов;

строительство локальных очистных сооружений.

д. Лынвай:

капитальный ремонт водопровода;

капитальный ремонт скважины;

установка пожарных гидрантов;

строительство локальных очистных сооружений.

Для поддержания питьевой воды, отвечающей требованиям СанПин, необходимо провести благоустройство вокруг источника и Администрации поселения предусмотреть ежегодно средства на проведение микро- и бактериологических исследований источника водоснабжения населенных пунктах: д. Порва, д. Кузьминцы, д. Артемьевцы, д. Кесшур, выселок Новокаравайский, д. Гопгурт, д. Куртеково.

Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надёжного пожаротушения данной территории необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоёмов и пожарных резервуаров. Для использования воды из пруда в целях пожаротушения необходимо устройство пожарного пирса. Расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84, табл.5. Расчётное количество одновременных пожаров - 2, расход воды на наружное пожаротушение -15л/с.

#### Водоотведение

В настоящее время населенные пункты МО «Старозятцинское» не имеют централизованной системы водоотведения. Водоотведением в селе Старые Зятцы занимается только участковая больница с малыми сооружениями очистки стоков. Локальные очистные установки отсутствуют, водоотведение от многоквартирных жилых домов и капитальных общественных зданий осуществляется в накопительные выгребные ямы. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в МО «Старозятцинское» на расчетный срок составлены с учетом развития муниципального образования. Развитие предусматривает увеличение площади жилой застройки существующих населенных пунктов и, соответственно, увеличение объемов потребления воды и водоотведения. На основании СП 32.13330.2012, (СНиП 2.04.01-85*) расчётное количество бытовых сточных вод следует принимать равным расчётному водопотреблению без учёта расхода воды на полив территорий и зелёных насаждений.

Генеральным планом предлагается решить канализацию проектируемой застройки с устройством малых сооружений очистки стоков. Очистку бытовых стоков в населённых пунктах предусмотреть на индивидуальных очистных сооружениях с установкой их на каждом участке, при этом обязательно уточнять гидрогеологию, канализование населённых пунктов должно проводится согласно разработанным проектам планировки территории.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

строительство системы водоотведения поверхностного стока в населённых пунктах;

Схема водоснабжения и водоотведения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Выбор площадки под очистные сооружения должен предусматриваться с учетом санитарно-защитных зон согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и «Водного кодекса РФ» от 04.12.2006 № 201-ФЗ.

#### Газоснабжение

По территории Якшур-Бодьинского района проходит один транзитный магистральный газопровод высокого давления газопровод «Ямбург – Тула» (2 нитки диаметром 1400 мм). Данный газопровод является транзитным и обслуживается ДОАО «Пермтрансгаз» – региональным газотранспортным предприятием РАО «Газпром». Длина остальных газопроводов высокого давления, протянутых по территории района 73,0 км. Длина всех остальных газопроводов, вместе с уличной разводкой, примерно 200,00 км.

На территории района газифицировано всего 1289 квартир и 22 котельные.

Существующее состояние системы газоснабжения МО «Старозятцинское

В настоящее время газоснабжение потребителей МО осуществляется природным газом от магистрального газопровода высокого давления через систему газопроводов низкого давления после существующих газорегуляторных пунктов.

Природный газ используется в жилой застройке – для целей пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. В коммунально-бытовых котельных основным видом топлива является природный газ.

Источником газоснабжения населенных пунктов МО «Старозятцинское» является газораспределительная станция Якшур-Бодьинская АГРС.

Не все населенные пункты МО «Старозятцинское» газифицированы. Газовое снабжение имеется в трех населённых пунктах с. Старые Зятцы, д. Алгазы, д. Легрон. Остается нерешенным вопрос с газоснабжением отдельных улиц. Всего домовладений, не имеющих технической возможности подключения к сетям природного газа – 166. Частично жители используют для хоз-бытовых нужд привозные баллоны сжиженного газа. Всего подключено к газоснабжению 253 потребителя. Все потребители природного газа полностью обеспечены приборами учета потребления газа.

Уровень газификации МО «Старозятцинское» очень низок, всего 28 %.

Характеристика газораспределительных сетей МО «Старозятцинское»

Таблица 20

| 1 | Протяженность газопроводов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | всего | км | 51,03225 |
| 1.2. | Высокое давления 1 категории | км | 10,0886 |
| 1.3. | Высокое давления 2 категории | км | 16,2977 |
| 1.4. | Среднее давление | км |  |
| 1.5. | Низкое давление | км | 24,64595 |
| 1.6. | Возраст сетей | лет | 8 |

Балансы потребления природного газа по МО «Старозятцинское» не составлены ввиду отсутствия информации по объемам потребления природного газа.

Характеристика газораспределительных пунктов, установок

Таблица 21

| № п.п. | ГРС | адрес (район снабжения газом) | максимальный расход, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 Якшур-Бодьинская АГРС |  |  |
|  | ГРПШ |  |  |
| 1 | №17 | д. Легрон |  |
| 2 | №18 | д. Алгазы |  |
| 3 | №22 | с. Старые Зятцы |  |
| 4 | №23 | с. Старые Зятцы |  |
| 5 | №27 | с. Старые Зятцы |  |

Дефицит поставляемого ресурса по зонам действия источников ресурса не выявлен. Информация о резерве отсутствует. Газоснабжение вновь проектируемых жилых участков предусматривается от существующих сетей газопроводов высокого давления II категории. Для снижения давления газа с высокого II категории P = 0,6 МПа до низкого P = 0,003 МПа установить шкафные газорегуляторные пункты типа ША-Б внутри застраиваемых участков.

Надежность работы системы газоснабжения

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность - свойство объекта сохранять во
времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность
выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения,
технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Фактический срок эксплуатации сетей газоснабжения в МО составляет 8 лет, что ниже нормативного эксплуатационного срока (исходя из MRS gj UJCN H 50838-2009) 50 лет.

Качество поставляемого газа

Обоснование требований к системе газоснабжения установлены следующими нормативными документами: ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления», СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20.05.2011 г.).

Требования к качеству газоснабжения:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям ГОСТ 5542-2014

- газ должен поставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций, отключения потребителей за неуплату.

Газификация населенных пунктов субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее – Правила).

При наличии технической возможности и на основании утвержденной схемы, дальнейшая газификация индивидуальных домовладений в населённых пунктах МО «Старозятцинское» возможна путем присоединения газораспределительной организацией (АО «Газпром газораспределение Ижевск») собственников индивидуальных домовладений, в порядке установленном Правилами.

Газификация индивидуальных домовладений возможна в последовательном порядке, участками с длиной не более 200 метров, по заявительному принципу в соответствии с Правилами, после ввода в эксплуатацию предыдущего участка.

Обязательства по проектированию и строительству выполняются АО «Газпром газораспределение Ижевск» в сроки, установленные положениями в указанном договоре.

Газификация населенных пунктов производится в соответствии со схемой развития газификации Удмуртской Республики, на основании которой разрабатываются схемы газификации районов Удмуртской Республики. Дальнейшая газификация муниципального образования «Старозятцинское» возможна после внесения изменения в схему газификации Удмуртской Республики с учетом нагрузки на населенные пункты.

Схема газоснабжения остальных населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования. Схему газопроводов принять тупиковой, многоступенчатой:

1 ступень - газопроводы I категории (давление свыше 0.6МПа до 1.2МПа) от АГРС до головных газорегуляторных пунктов (ГГРП);

2 ступень - газопроводы II категории (давлением свыше 0.3МПа до 0.6МПа) от головных газорегуляторных пунктов до газорегуляторных пунктов типа ША-Б;

3 ступень - газопроводы низкого давления (давлением до 0.003МПа) от газорегуляторных пунктов типа ША-Б до потребителей.

В соответствии с требованием СНиП 42.01-2002 и СП 42-101-2003 требуемый объём газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупнённым показателям из расчёта 300 м3/год/чел. Данный укрупнённый показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма. Отдельный расчёт на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объёмов газопотребления жителями поселения.

Проектом предусмотрена 100% газификация не газифицированных населенных пунктов. Подключение населенных пунктов предлагается произвести к существующим межпоселковым газопроводам высокого давления, проходящим по территории муниципального поселения. Для понижения давления предусмотреть размещение газораспределительных пунктов.

Укрупнённый расчёт объёма газа

Таблица 22

| № п/п | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учётом существующей застройки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | первая очередь | расчётный срок | сущ. | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Пирогово | 3 104 | 3 384 | 3 544 | 931 200 | 1 015 200 | 1 063 200 |
| 1 | с. Старые Зятцы | 1 379 | 1 437 | 1 489 | 413 700 | 431 100 | 446 700 |
| 2 | д. Каравай | 34 | 36 | 38 | 10 200 | 10 800 | 11 400 |
| 3 | д. Порва | 8 | 10 | 12 | 2 400 | 3 000 | 3 600 |
| 4 | д. Кузьминцы | 47 | 49 | 51 | 14 100 | 14 700 | 15 300 |
| 5 | д. Артемьевцы | 0 | 2 | 4 | 0 | 600 | 1 200 |
| 6 | д. Кесшур | 5 | 6 | 7 | 1 500 | 1 800 | 2 100 |
| 7 | выселок Новокаравайский | 9 | 10 | 11 | 2 700 | 3 000 | 3 300 |
| 8 | д. Давыденки | 25 | 27 | 29 | 7 500 | 8 100 | 8 700 |
| 9 | д. Куртеково | 2 | 6 | 14 | 600 | 1 800 | 4 200 |
| 10 | д. Гопгурт | 16 | 18 | 20 | 0 | 5 400 | 6 000 |
| 11 | д. Алгазы | 203 | 219 | 239 | 0 | 65 700 | 71 700 |
| 12 | д. Лигрон | 99 | 101 | 103 | 0 | 30 300 | 30 900 |
| 13 | выселок Старокаравайский | 44 | 46 | 48 | 0 | 13 800 | 14 400 |
| 14 | д. Лынвай | 31 | 33 | 35 | 9 300 | 9 900 | 10 500 |
|  | Итого | 1 902 | 2 000 | 2 100 | 462 000 | 600 000 | 630 000 |

Учитывая рост газопотребления на последующих стадиях проектирования выполнить корректировку схемы газоснабжения МО.

#### Теплоснабжение

Раздел выполнен с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*).

В 2015 году «Центром энергосберегающих технологий» г. Киров выполнена «Схема теплоснабжения муниципального образования «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района на период с 2015 – 2030г.г.»

На территории муниципального образования «Старозятцинское» функционирует три местные системы теплоснабжения, образованных на базе котельных.

Проектная мощность котельной села Старые Зятцы – 0,688 (Гкал/час), котельной больницы с. Старые Зятцы - 1,27 (Гкал/час). Основным топливом котельной села Старые Зятцы является газ, школьной котельной деревни Алгазы – газ, котельной больницы с. Старые Зятцы – уголь. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Система теплоснабжения имеет двухтрубную теплосеть, организованную на покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по зависимой схеме присоединения с температурным графиком 95/70ºС.

Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением. Они в большинстве случаев локализованы внутри зон действия централизованного теплоснабжения.

Обслуживание местной системы теплоснабжения поселения осуществляет одно базовое предприятие – ООО УК «Комсервис».  Общая протяженность теплосетей, обслуживаемых ООО УК «Комсервис» в МО «Старозятцинское», составляет 790,2 м.

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении:

- в селе Старые Зятцы составляет 694,5 м.;

- в деревне Алгазы составляет 25,7 м.

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении котельной больницы в селе Старые Зятцы.составляет 70,0 м.

К данным тепловым сетям присоединено 7 зданий общественного назначения и 2 здания жилого назначения. Теплоснабжение некоторых производственных зданий и зданий общественных организаций осуществляется индивидуально.

На территории муниципального образования «Старозятцинское» имеются три котельные. Теплоснабжение зданий с применением централизованных систем осуществляется в двух населенных пунктах:

в селе Старые Зятцы:

- котельная «Энергия», подключены два 12-ти квартирных жилых дома, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия:

- МБОУ Старозятцинская СОШ

- Мастерская-гараж СОШ

- Храм

- МБДОУ «Старозятцинский детский сад»

- Администрация муниципального образования «Старозятцинское»

- Старозятцинская сельская библиотека

- котельная «Энергия»:

- Старозятцинская врачебная амбулатория

- гараж амбулатории

Котельная в деревне Алгазы:

- МБОУ Старозятцинская СОШ

Основные производственно-технические показатели по котельным

Таблица 23

| № | Номер котельной | Тип котлоагрегата | Кол-во, шт | Год ввода | Установл. мощность котла, (Гкал/ч) | Установл. мощность всего, (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная с. Старые Зятцы | Котел КВа-0,4 | 2 | 2010 | 0,344 | 0,688 |
| 2 | Котельная школа/д.сад д. Алгазы | Котел КВа-0,4 | 1 | 2013 | 0,172 | 0,172 |
| 3 | Котельная больницы с. Старые Зятцы | Котел КВс-0,5 | 1 | 2001 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | НР-18 | 2 | - | 0,42 | 0,84 |
|  |  |  |  |  | Итого | 2,13 |

Теплоснабжение усадебной индивидуальной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла. Не газифицированная часть жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твёрдом топливе.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- при выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети теплоснабжение участков села полностью прекращается.

- резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют.

- использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что системы теплоснабжения имеют низкую надежность.

Проектное предложение

Для решения существующих проблем в работе тепловых сетей и повышения эффективности их работы необходимо:

перевод источников теплоты на природный газ (котельная больницы);

проведение реконструкции (замены) тепловых сетей системы теплоснабжения в д. Алгазы;

проведение наладки тепловых сетей;

плановая замена изоляции трубопроводов на отдельных участках тепловых сетей с целью доведения потерь тепловой энергии при её транспортировке до нормативного уровня;

проведение испытаний и тех. освидетельствование согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 года №115»;

установка тепловых счётчиков у наиболее крупных потребителей.

перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ;

внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

Проектом генерального плана предлагается выполнение «Схемы теплоснабжения МО «Старозятцинское». Схема должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования. Генеральным планом предусматривается размещение на территории муниципального образования объектов нового индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Ожидаемые потребности тепла для нового строительства подсчитаны по укрупнённым показателям и удельным характеристикам с учётом применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и энергосберегающими мероприятиями.

Прогнозируемые потребности тепла по очерёдности строительства в МО

Таблица 24

| Потребитель | Первый этап |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тыс.чел.) | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла Отопление Гкал/час | Расход тепла ГВС Гкал/час | Всего | Население (тыс.чел.) | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла Отопление Гкал/час | Расход тепла ГВС Гкал/час | Всего |
| Застройка в т.ч. | 2,000 | 50,00 | 8,81 | 1,24 | 10,05 | 2,100 | 63,00 | 11,29 | 1,30 | 12,59 |
| Сохраняемый жилой фонд | 1,364 | 34,09 | 6,39 | 0,84 | 7,23 | 1,605 | 48,14 | 9,02 | 0,99 | 10,02 |
| Многокварт. застройка | 0,506 | 12,66 | 2,37 | 0,31 | 2,69 | 0,437 | 13,11 | 2,46 | 0,27 | 2,73 |
| Усадебная застройка | 0,857 | 21,43 | 4,02 | 0,53 | 4,55 | 1,168 | 35,03 | 6,57 | 0,72 | 7,29 |
| Новое строительство | 0,636 | 15,91 | 2,42 | 0,39 | 2,82 | 0,495 | 14,86 | 2,26 | 0,31 | 2,57 |
| Многокварт. Застройка | 0,018 | 0,45 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,015 | 0,45 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
| Усадебная застройка | 0,618 | 15,46 | 2,35 | 0,38 | 2,74 | 0,480 | 14,41 | 2,19 | 0,30 | 2,49 |

Прогнозируемые потребности тепла по населённым пунктам и по очерёдности строительства

Таблица 25

| Потребитель | Первый этап |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тыс.чел.) | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла Отопление Гкал/час | Расход тепла ГВС Гкал/час | Всего Гкал/час | Население (тыс.чел.) | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла Отопление Гкал/час | Расход тепла ГВС Гкал/час | Всего Гкал/час |
| с. Старые Зятцы | 1,437 | 35,93 | 6,33 | 0,89 | 7,22 | 1,489 | 44,67 | 8,00 | 0,92 | 8,92 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,980 | 24,49 | 4,59 | 0,61 | 5,20 | 1,138 | 34,14 | 6,40 | 0,70 | 7,10 |
| Многокварт. Застройка | 0,364 | 9,10 | 1,71 | 0,23 | 1,93 | 0,310 | 9,30 | 1,74 | 0,19 | 1,93 |
| Усадебная застройка | 0,616 | 15,40 | 2,89 | 0,38 | 3,27 | 0,828 | 24,84 | 4,66 | 0,51 | 5,17 |
| Новое строительство | 0,457 | 11,43 | 1,74 | 0,28 | 2,02 | 0,351 | 10,53 | 1,60 | 0,22 | 1,82 |
| Многокварт. Застройка | 0,013 | 0,32 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,003 | 0,32 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Усадебная застройка | 0,444 | 11,11 | 1,69 | 0,28 | 1,97 | 0,341 | 10,22 | 1,55 | 0,21 | 1,77 |
| д. Каравай | 0,036 | 0,90 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | 0,038 | 1,14 | 0,20 | 0,02 | 0,23 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,025 | 0,61 | 0,12 | 0,02 | 0,13 | 0,029 | 0,87 | 0,16 | 0,02 | 0,18 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,015 | 0,39 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,021 | 0,63 | 0,12 | 0,01 | 0,13 |
| Новое строительство | 0,011 | 0,29 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,009 | 0,27 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,011 | 0,28 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,009 | 0,26 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| д. Порва | 0,010 | 0,25 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,012 | 0,36 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,007 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,009 | 0,28 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,004 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,007 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Новое строительство | 0,003 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,003 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,003 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,003 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| д. Кузьминцы | 0,049 | 1,23 | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,051 | 1,53 | 0,27 | 0,03 | 0,31 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,033 | 0,84 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | 0,039 | 1,17 | 0,22 | 0,02 | 0,24 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,021 | 0,53 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,028 | 0,85 | 0,16 | 0,02 | 0,18 |
| Новое строительство | 0,016 | 0,39 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,012 | 0,36 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,015 | 0,38 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,012 | 0,35 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| д. Артемьевцы | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,004 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,001 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,003 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,001 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,002 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Новое строительство | 0,001 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,001 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Кесшур | 0,006 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,007 | 0,21 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,004 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,005 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,003 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,004 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Новое строительство | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| выселок Новокаравайский | 0,010 | 0,25 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,011 | 0,33 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,007 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,008 | 0,25 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,004 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,006 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
| Новое строительство | 0,003 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,003 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,003 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,003 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| д. Давыденки | 0,027 | 0,68 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,029 | 0,87 | 0,16 | 0,02 | 0,17 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,018 | 0,46 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,022 | 0,66 | 0,12 | 0,01 | 0,14 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,012 | 0,29 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,016 | 0,48 | 0,09 | 0,01 | 0,10 |
| Новое строительство | 0,009 | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,007 | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,008 | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,007 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| д. Куртеково | 0,006 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,014 | 0,42 | 0,08 | 0,01 | 0,08 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,004 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,011 | 0,32 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,003 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,008 | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 0,05 |
| Новое строительство | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,003 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,003 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| д. Гопгурт | 0,018 | 0,45 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,020 | 0,60 | 0,11 | 0,01 | 0,12 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,012 | 0,31 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,015 | 0,46 | 0,09 | 0,01 | 0,10 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,008 | 0,19 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,011 | 0,33 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| Новое строительство | 0,006 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,005 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,006 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,005 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| д. Алгазы | 0,219 | 5,48 | 0,96 | 0,14 | 1,10 | 0,239 | 7,17 | 1,28 | 0,15 | 1,43 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,149 | 3,73 | 0,70 | ` | 0,70 | 0,183 | 5,48 | 1,03 | 0,11 | 1,14 |
| Многокварт. застройка | 0,055 | 1,39 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | 0,050 | 1,49 | 0,28 | 0,03 | 0,31 |
| Усадебная застройка | 0,094 | 2,35 | 0,44 | 0,06 | 0,50 | 0,133 | 3,99 | 0,75 | 0,08 | 0,83 |
| Новое строительство | 0,070 | 1,74 | 0,27 | 0,04 | 0,31 | 0,056 | 1,69 | 0,26 | 0,03 | 0,29 |
| Многокварт. застройка | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,002 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Усадебная застройка | 0,068 | 1,69 | 0,26 | 0,04 | 0,30 | 0,055 | 1,64 | 0,25 | 0,03 | 0,28 |
| д. Лигрон | 0,101 | 2,53 | 0,44 | 0,06 | 0,51 | 0,103 | 3,09 | 0,55 | 0,06 | 0,62 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,069 | 1,72 | 0,32 | 0,04 | 0,37 | 0,079 | 2,36 | 0,44 | 0,05 | 0,49 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,043 | 1,08 | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,057 | 1,72 | 0,32 | 0,04 | 0,36 |
| Новое строительство | 0,032 | 0,80 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,024 | 0,73 | 0,11 | 0,02 | 0,13 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,031 | 0,78 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,024 | 0,71 | 0,11 | 0,01 | 0,12 |
| выселок Старокаравайский | 0,046 | 1,15 | 0,20 | 0,03 | 0,23 | 0,048 | 1,44 | 0,26 | 0,03 | 0,29 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,031 | 0,78 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,037 | 1,10 | 0,21 | 0,02 | 0,23 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,020 | 0,49 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,027 | 0,80 | 0,15 | 0,02 | 0,17 |
| Новое строительство | 0,015 | 0,37 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,011 | 0,34 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,014 | 0,36 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,011 | 0,25 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| д. Лынвай | 0,033 | 0,83 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,035 | 1,05 | 0,19 | 0,02 | 0,21 |
| Сохраняемый жилой фонд | 0,022 | 0,56 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,027 | 0,80 | 0,15 | 0,02 | 0,17 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,014 | 0,35 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,019 | 0,58 | 0,11 | 0,01 | 0,12 |
| Новое строительство | 0,011 | 0,26 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,008 | 0,25 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Многокварт. застройка | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усадебная застройка | 0,010 | 0,26 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,008 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Итого: | 2,000 | 50,000 | 8,811 | 1,238 | 10,050 | 2,100 | 63,000 | 11,285 | 1,300 | 12,585 |

#### Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от системы ПАО «МРСК Центра н Приволжья» филиала ОАО "Удмуртэнерго" и Завьяловский филиал ООО «Электрические сети Удмуртии».

Центр питания распределительной сети 6-10 кВ понизительная подстанция ПС 35/10 кВ «Старые Зятцы»

Перечень воздушных ЛЭП, проходящих по территории муниципального образования:

ВЛ-500 кВ «Воткинск - Киров»;

ВЛ-10 кВ фидер-15 ПС «Старые Зятцы»;

ВЛ-10 кВ фидер-4 ПС «Старые Зятцы»;

ВЛ-10 кВ фидер-16 ПС «Старые Зятцы»;

ВЛ-10 кВ фидер-1 ПС «Старые Зятцы»;

ВЛ-10 кВ фидер-10 ПС «Старые Зятцы».

Объекты электроснабжения, находящиеся территории муниципального образования:

С. Старые Зятцы – ТП 359/3х150, 3х250; ТП 360/3х250, 3х75; ТП 356/2х75,  356/150, 2х250; ТП 375/2х250, 1х150, 1х75; ТП 390/2х250, 3х75, 2х100, 1х150; ТП 321/2х75; ТП 403/2х250, 1х75, 3х150; ТП 393/1х75, 1х250; ТП 320/3х150; ТП 453/1х150;

Д. Кузьминцы – ТП 324/2х250;

Д. Алгазы – ТП 373/4х150, ТП 347/150;

Д. Лигрон – ТП 362/2х250, ТП 362/150;

Д. Каравай – ТП 325/2х250;

Выселок Старокаравайский – ТП 326/250;

Д. Давыденки – ТП 349/150;

Д. Порва – ТП 348/150;

Д. Гопгурт – ТП 364/150;

Д. Лынвай – ТП 363/250;

Д. Артемьевцы – данных нет;

Д. Кесшур – данных нет;

Выселок Новокаравайский – данных нет.

Д. Куртеково – данных нет.

Загрузка мощностей силового оборудования по муниципальному образованию составляет 65%.

Расположение существующих ТП смотри в графической части генерального плана.

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СНиП П-60-75*, СНиП 2.07.01-89*) с учётом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, СН 543-82.

Укрупнённый показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. из РД 34.20.185-94 и составляет 0,93 кВт/чел, показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объём электропотребления

Таблица 26

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт/чел (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | 1-й этап | расч.срок | сущ. | 1-й этап | расч.срок |
| 1 | с. Старые Зятцы | 1 379 | 1 437 | 1 489 | 1 474,8 | 1 536,9 | 1 592,5 |
| 2 | д. Каравай | 34 | 36 | 38 | 36,4 | 38,5 | 40,6 |
| 3 | д. Порва | 8 | 10 | 12 | 8,6 | 10,7 | 12,8 |
| 4 | д. Кузьминцы | 47 | 49 | 51 | 50,3 | 52,4 | 54,5 |
| 5 | д. Артемьевцы | 0 | 2 | 4 | 0,0 | 2,1 | 4,3 |
| 6 | д. Кесшур | 5 | 6 | 7 | 5,3 | 6,4 | 7,5 |
| 7 | выселок Новокаравайский | 9 | 10 | 11 | 9,6 | 10,7 | 11,8 |
| 8 | д. Давыденки | 25 | 27 | 29 | 26,7 | 28,9 | 31,0 |
| 9 | д. Куртеково | 2 | 6 | 14 | 2,1 | 6,4 | 15,0 |
| 10 | д. Гопгурт | 16 | 18 | 20 | 17,1 | 19,3 | 21,4 |
| 11 | д. Алгазы | 203 | 219 | 239 | 217,1 | 234,2 | 255,6 |
| 12 | д. Лигрон | 99 | 101 | 103 | 105,9 | 108,0 | 110,2 |
| 13 | выселок Старокаравайский | 44 | 46 | 48 | 47,1 | 49,2 | 51,3 |
| 14 | д. Лынвай | 31 | 33 | 35 | 33,2 | 35,3 | 37,4 |
|  | Итого | 1 902 | 2 000 | 2 100 | 2 034 | 2 139 | 2 246 |

Удельные расчётные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

Количество ТП и мощность устанавливаемых трансформаторов определить на последующих стадиях проектирования (проектами планировок новых территорий) по суммарной расчётной нагрузке зданий и допустимой перегрузке трансформаторов в аварийном режиме.

Установленная мощность общественных зданий выбирается по типовым проектам или их аналогам. Проектируемые жилые дома относятся к III категории электроснабжения. Существующие и проектируемые АТС, ВНС, КНС, д/сады, клубы – II категории электроснабжения.

Электроприемники II категории электроснабжения рекомендуется обеспечивать от 2-х независимых взаиморезервирующих источников.

Напряжение высоковольтной сети принято 10 кВ, с заземлённой нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220 в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10 кВ предусматриваются воздушными линиями.

Сети 0,4 кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить (СИП) проводами по опорам 0,4 кВ, управлением от ТП.

Проектируемые сети 10 кВ и ТП на генеральном плане МО показаны условно. Схема электроснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования. Источники электроснабжения проектируемого строительства в муниципальном образовании определить при получении технических условий на подключение нагрузки.

Для обеспечения устойчивого энергоснабжения населенных пунктов необходимо выполнить реконструкцию и развитие сетей напряжением 10 кВт. Необходимо разработать проекты развития сетей 10 кВт в населенных пунктах и между ними.

#### Связь, радиовещание, телевидение

На территории муниципального образования «Старозятцинское» в с. Старые Зятцы имеется автоматическая телефонная станция (АТС). Ёмкость существующей АТС – 400 номеров. Две вышки сотовой связи

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

телефонную связь общего пользования;

мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

эфирное радиовещание;

телевизионное вещание.

Схема телефонизации населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Для населённых пунктов, удалённых от центра, проектом предлагается использование для них комплекса оборудования беспроводной телефонной связи «РИТАЛ-МУЛЬТИ» на 100 абонентов (радиотелефонная связь). Базовый блок комплекса устанавливается в помещении АТС, абонентские блоки в домах абонентов. Абонентский блок представляет собой «радио розетку», для подключения телефонного аппарата (носимый и стационарный), факса, модема. Количество абонентов «РИТАЛ-МУЛЬТИ» от 20 до 200, дальность действия 5-20 км.

На существующей АТС рекомендуется установка блок-концентраторов «Huawei», которые обеспечат абонентам широкополосный доступ: телефон, интернет, телевидение.

В перспективе будет развиваться в селе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населённого пункта и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

Доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством перехода эфирного радиовещания в ДВ, СВ, КВ-диапазонов (аналоговый формат) в цифровое.

Телевизионное вещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы. В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу на цифровое вещание, а также развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства. Распоряжением Правительства РФ от 21 сентября 2009 года №1349-р утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации».

Доступ к сети Internet осуществляется через телефонные сети ОАО «Волгателеком» и мобильных операторов связи с персональных компьютеров, школьной сети.

Генеральнм планом предлагается:

- увеличение емкости существующей АТС до 600 номеров;

- строительство вышки МТС.

### 2.9. Зеленый фонд муниципального образования

Общая площадь лесного фонда на территории МО «Старозятцинское» составляет 14984 га. Территория лесного фонда отнесена к Кекоранскому участковому лесничеству ГКУ УР «Якшур-Бодьинского лесничества.

Хвойные насаждения занимают 65 % от общей площади лесного фонда МО «Старозятцинское»: 10% - насаждения 1 класса возраста, 30% - 2 класса возраста; 20% - средневозрастные насаждения; 40 % - спелые и перестойные насаждения. Мягколиственные породы занимают 35% территории: 30 % из них представлены насаждениями 2 класса возраста, 30% - 3 и 4 классов возраста; оставшиеся 30 % - спелые и перестойные насаждения. Средний класс пожарной опасности территории – 4. Все квартала доступны для тушения лесных пожаров, дорожная сеть хорошая. Квартальные просеки расчищены.

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения и зон отдыха. Зелёную зону образуют леса Гослесфонда. Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории. Задействование под строительство территорий лесов Гослесфонда генеральным планом не предусматривается. Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Охрана зеленого фонда сельского поселения предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды. Следует отметить необходимость разработки проектов зон охраны рекреационных объектов.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

сохранение зелёного фонда и увеличение площади зелёных насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

В первоочередных задачах предусмотрено обустройство зон отдыха в населённых пунктах.

Проектные предложения

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки. Необходимо осуществить формирование озелененных общественных пространств в жилой застройке и вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

### 2.10. Объекты специального назначения

Согласно данным БУ УР «Якшур-Бодьинская райСББЖ›› на территории МО имеются два скотомогильника (биотермические ямы) и одно сибиреязвенное захоронение у д. Порва.

1. Скотомогильник №18-24-02/2 (биотермическая яма), скотомогильник не действующий, координаты N57°20'53,9" E52°39'44,8" N57°20'54,2" E52°39'44,9 N57°20'54,0" E52°39'45,4 N57°20'54,1" E52°39'45,3

2. Скотомогильник №18-24-02/15 (биотермическая яма), скотомогильник не действующий, координаты N57°20'15,3" E52°37'19,0" N57°20'14,9" E52°37'17,8 57°20'15,2" E52°37'17,5 N57°20'15,9" E52°37'18,3

Сибиреязвенное захоронение №18-24-01/17, координаты N57°18'12,1" E52°39'04,8"

Согласно пункту 4.2 «СП 3.1.089-96. ВП 13.3.1320-96. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 6. Сибирская язва. Санитарные правила.  Ветеринарные правила» в стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктах и на угрожаемых территориях требуется обязательное согласование с ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службами проведения агромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта; в санитарно-защитной зоне почвенных очагов сибирской язвы не разрешается отвод земельных участков для проведения изыскательских, гидромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, последующим затоплением, подтоплением или изменением уровня грунтовых вод, а также передача в аренду, продажа в личную собственность, выделение под сады, огороды или иное землепользование участков территории в непосредственной близости к почвенным очагам сибирской язвы; размеры санитарно-защитной зоны устанавливают органы ветеринарной службы и санитарно-эпидемиологического надзора с учетом особенностей местности и вида предполагаемых работ.

Проектом предлагается рассмотрение вопроса по ликвидации скотомогильников, разработке проектов санитарно-защитных зон скотомогильников.

Для решения этих вопросов необходимы следующие мероприятия:

обращение с заявлением в Роспотребнадзор Российской Федерации о сокращении или ликвидации санитарно-защитной зоны;

подготовка расчётов для заключения аккредитованными лабораториями по требованиям сокращения или ликвидации санитарно-защитной зоны;

разработка проектной документации.

На территории муниципального образования имеются четыре кладбища:

- Старозятцинское кладбище (4,2 га) находится в границах села Старые Зятцы, в восточной части, по дороге в деревню Лынвай.

- кладбище (1,0 га) восточнее д. Куртеково

- кладбище (1,1 га) Южнее д. Гопгурт

- кладбище (0,5 га) западнее 2,5 км д. Алгазы

В соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике», утвержденной Постановлением Правительства УР от 22.05.2017 № 213, твёрдые коммунальные отходы с территории поселения вывозятся на полигон ТКО (ООО «Спецэкосервис») Якшур-Бодьинского района по договору с эксплуатирующей организацией. В населённых пунктах сельского поселения организованы места сбора временного складирования ТКО – контейнерные площадки.

### 2.11. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий, это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др.

В целом инженерно-геологические условия для строительства на территории Старозятцинского сельского поселения вполне удовлетворительные.

Для жилищно-гражданского, промышленного, рекреационного строительства и прокладки инженерных коммуникаций требуется проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке территорий.

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями генерального плана предусмотрено благоустройство береговых полос рек и водохранилищ в границах поселения, а также рекультивация нарушенных территорий.

#### Благоустройство береговых полосы

Проектом предложено облагородить берега водохранилищ и рек. Мероприятия по благоустройству включают в себя:

организация зоны рекреации;

устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии;

благоустройство и озеленение берегов.

Для защиты жилой и общественной застройки необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению. В связи с близким расположением объектов капитального строительства к реке, следует предусмотреть строительство дамб обвалования.

#### Рекультивация нарушенных территорий

Рекультивация нарушенных территорий включает в себя завоз плодородного слоя грунта и озеленение, при необходимости, возможно проведение биологического этапа рекультивации. Проектом предлагается полная очистка захламленных территории от мусора и различных отходов.

#### Освоение заболоченных и заторфованных участков территории

В настоящее время в границах сельского поселения присутствуют заторфованные территории в северной части. С целью создания благоприятных условий для нового индивидуального жилищного строительства и упорядочивания сложившейся планировочной структуры необходимо освоение заболоченных участков территории.

Так как рассматриваемая заболоченная территория имеет разные характеристики, то их освоение возможно по одному направлению:

отвод грунтовых вод с территории площадки по средствам систематического дренажа (грунтовые воды – условно чистые);

пригрузка или выторфовывание (полное или частичное) с заменой минеральным грунтом;

вертикальная планировка территории и организация водоотвода;

устройство постоянного головного дренажа (в случае возвращения грунтовых вод на прежний уровень).

Более детальная разработка проекта освоения заболоченных территорий проводится на следующих стадиях градостроительного проектирования.

### 2.12. Санитарная очистка территории

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается».

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

В комплекс по санитарной очистке территории сельского поселения входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

- очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

- максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

- обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

- обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

- транспортировать жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

- обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Расчет общего накопления ТКО по муниципальному образованию

Таблица 27

| Бытовые отходы | Население (тыс.чел.) | норма накопления на 1 человека в год |  | Общее накопление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | литр | кг | литр |
| Первый этап | 2,000 | 280 | 1 400 | 560 | 2 800 |
| Расчетный срок | 2,100 |  |  | 588 | 2 940 |

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий.

На сегодняшний день в сельском поселении контейнеры установлены.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения Генеральным планом предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров в количестве 18 шт. по территории сельского поселения.

### 2.13. Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

#### Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления и подтопления запрещается:

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ);

Границы зон затопления и подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводнённые карьеры, в границах территорий общего пользования (Федеральный закон №136-ФЗ).

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий (Федеральный закон №282-ФЗ).

#### Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на землеустроительную службу Россельхознадзора РФ.

#### Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

учёт использования подземных вод на проектируемом объекте;

строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Все мероприятия, связанные с тем или иным видом использования подземных вод, а также размещения объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с территориальными органами МПР РФ.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и «Водного кодекса РФ».

#### Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

расположение предприятия и жилых массивов с учётом господствующих направлений ветра;

размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

устройство санитарно-защитной зоны.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов МО определены следующие направления:

использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

выполнение на рабочей стадии расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

#### Защита от электрических магнитных полей

В проекте отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач. В пределах данных зон запрещается:

размещать жилые и общественные здания и сооружения;

устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

#### Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия:

снижение шумности источников шума путём конструктивного усовершенствования;

применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

расширение ширины проезжей части;

организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

#### Защита от радиации

В целом радиационный фон территории поселения является нормальным, не превышает допустимого санитарными нормами уровня гамма-излучения. Источники вредного воздействия магнитных излучений, ионизирующего излучения на окружающую среду на рассматриваемой территории отсутствуют.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твёрдые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ:

санитарная очистка территории:

сбор и удаление твёрдого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твёрдых бытовых отходов (ТКО);

организация места сбора временного складирования ТКО – контейнеры:

уборка территории зелёных насаждений от мусора;

содержание специализированного транспорта.

#### Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зелёных насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчётный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям;

благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зелёных защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли;

проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог;

строительство (Реконструкция) канализационных очистных сооружений;

организация водоохранных зон и прибрежных полос;

обеспечение ухода за зелёными массивами лесов на территориях населённых пунктов;

проведение эколого-просветительского образования населения;

проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий;

обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов;

организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов;

организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства;

организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования повреждённого леса и утверждение плана корректировки.

### 2.14. Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Сформированная система связей территории Старозятцинского сельского поселения, как внутренних, так и внешних, определила простейший линейный характер его планировочной структуры. Система расселения имеет сложившуюся внутреннюю транспортно-планировочную инфраструктуру.

Центр сельского поселения – село Старые Зятцы – формируется на пересечении главных транспортно-планировочных осей.

На формирование планировочной структуры поселения оказали влияние множество факторов, таких как:

особенности местного ландшафта;

близлежащие муниципальные образования;

наличие промышленных, коммунально-складских и агропромышленных комплексов;

наличие и трассировка автомобильных Федерального и регионального значений.

Организующей основой пространства сельского поселения являются природно-ландшафтный и урбанизированный каркасы территории поселения. Первый выполняет природоохранную и рекреационную функцию, второй является основой общественной и производственной функции населённых пунктов.

Природно-ландшафтный каркас сельского поселения составляют водохранилища, и реки, расположенные на его территории, а также массивы смешанных лесов, занимающих некоторую часть незастроенных территорий поселения.

Функциональное зонирование территории подчиняется сложившейся планировочной структуре и представлено следующими функциональными зонами:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны;

производственная и коммунально-складская зоны;

зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

зоны сельскохозяйственного использования;

зоны рекреационного назначения;

зоны объектов специального назначения

Общее функционально-территориальное зонирование дополняется зонами с особыми условиями использования территорий.

### 2.15. Зоны с особыми условиями использования территории

#### 2.15.1. Территории объектов культурного наследия

При разработке генерального плана были учтены требования Федерального закона от 25 июня 2002 г.№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ) и Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ.

На территории МО «Старозятцинское» расположены нижеперечисленные объекты культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального (Удмуртской Республики) значения Якшур-Бодьинский район

Таблица 28

| № | Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Современное местонахождение объекта, требует подтверждения | Документ о принятии под охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила коммунистов, павших от кулацкой банды в 1920 году | Якшур-Бодьинский район, село Старые Зятцы, площадь Свободы | Якшур-Бодьинский, Старые Зятцы с., ул. Свободы, 6а | Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 29 декабря 1949 года №1993 «Об утверждении списка исторических и археологических памятников» |
| 2 | Памятник "Борцам революции" сооружен в 1955 году | Якшур-Бодьинский, с.Ст. Зятцы | Якшур-Бодьинский, Старые Зятцы с., ул. Советская 60 | Постановление Совета Министров Удмуртской АССР от 25 марта 1968 года № 115 «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры Удмуртской АССР» |
| 3 | Храмовый комплекс Казанской иконы Божией Матери и прилегающая территория с кладбищем | Якшур-Бодьинский район, село Старые Зятцы |  |  |

Выявленные объекты культурного наследия (археология) Як-Бодьинский район

| 1 | Каравайское ("Поркар") городище | 9-10вв н.э. | руч. Кыркызья (П), р.Арлеть (П), 1.5 км к ЮВ от д. Каравай | Пост. Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.00 №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Памятники истории, не являющиеся объектами культурного наследия

Памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

| 1 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | д. Порва, ул. Труда |
| --- | --- | --- |
| 2 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | с. Старые Зятцы, ул. Советская |
| 3 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | д. Алгазы, ул. Центральная, 9а |

Территория муниципального образования «Старозятцинское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи с чем необходимо проводить работы по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с последующей постановкой их на государственную охрану. Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого будет обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом №73-ФЗ.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему муниципального образования и усиления их культурно-просветительского воздействия, планируется проведение ряда юридических, организационных мероприятий:

выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

проведение работ, по подготовке сведений об историко-культурной ценности объекта, обосновывающих отнесение объекта к объектам, обладающим признаками объекта культурного наследия;

постановка на государственную охрану и включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

проведение комплекса работ по установлению границ территорий, выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

разработка проектов зон охраны с режимами содержания и использования объектов культурного наследия и их территорий;

сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия с приспособлением для современного использования;

установка информационных надписей на объекты культурного наследия;

популяризация объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия в целях народного образования и культуры, патриотического и эстетического воспитания, включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

#### 2.15.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Границы и использование береговых полос общего пользования водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Ширина береговой полосы составляет 20м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров — для них ширина береговой полосы составляет 5м.

На территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

В соответствии с Водным Кодексов РФ на водных объектах устанавливаются водоохранные зоны. Ширина водоохраной зоны определена в зависимости от вида водного объекта и его протяженности со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи 65 Водного Кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается.

В границах зон затопления и подтопления запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

#### 2.15.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Старозятцинское» являются подземные и поверхностные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

создание и реализация программы по очищению русел малых рек от отходов производства и потребления;

приведение состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос в полное соответствие требованиям Водного кодекса РФ;

разработка и установление зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

предотвращение накопления производственных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или производственного водоснабжения;

предотвращение попадания загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и в подземные горизонты пресных вод. Усиление контроля за утилизацией выгребных стоков;

определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды - подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 29

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений. | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям; ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубка леса главного пользования и реконструкции. | все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

#### 2.15.4. Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенного пункта.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Охранная зона воздушных линий электропередач

Таблица 30

| Напряжение линий электропередач, кВ | расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 330-500 | 30 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения).

Проектные предложения

Для обеспечения уровня безопасности населения, соответствующего действующим нормам, генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории;

создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством;

установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

- 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом не рассматривается вопрос об изменении границ населенных пунктов муниципального образования «Старозятцинское».

Предложения по изменению границ населённых пунктов

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ муниципального образования. Общая площадь территории в административных границах составляет 28688,9 га.

В целях обеспечения развития муниципального образования, данный проект предлагает развитие функциональных зон (изменение их площадей и границ) в существующих границах населённых пунктов, что обусловлено заявками на использование территорий для строительства.

Предложения по переводу земель в иные категории

Проектом предлагаются следующие изменения в распределении земель по категориям.

Из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности предлагается перевести:

участки общей площадью 40.3 га под развитие производственной зоны:

площадка (36,1 га) - севернее с. Старые Зятцы;

площадка (4,2 га) - северо-западне д.Кесшур;

территории под размещением автомобильных дорог в границах отводов, в соответствии с их техническими категориями.

Проектное распределение земельного фонда (га)

Таблица 31

| Наименование территории | Сущ. | Расч. срок |
| --- | --- | --- |
| Земли поселения всего, в том числе: | 28 688,9 | 28 688,9 |
| Земли населённых пунктов | 1 197,6 | 1 197,6 |
| Земли промышленности, энергетики, внешнего транспорта, связи … | 139,0 | 179,6 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 12 247,3 | 12 206,6 |
| Земли лесного фонда, в т.ч. | 14 984,0 | 14 984,0 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | 7 952,4 | 8 482,0 |
| Земли водного фонда | 121,0 | 121,0 |
| Земли запаса | 0,0 | 0,0 |

Предложения по изменению границ населённых пунктов

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ населенных пунктов. Общая площадь территории населенных пунктов в административных границах составляет 1197,6 га.

- 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 32

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современ. состояние | Расчёт. Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 28 688,9 | 28 688,9 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 1 197,6 | 1 197,6 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, внешнего транспорта, связи … | га | 139,0 | 179,6 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12 247,3 | 12 206,6 |
| 6 | Земли лесного фонда, в т.ч. | га | 14 984,0 | 14 984,0 |
| 7 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 7 952,4 | 8 482,0 |
| 8 | Земли водного фонда | га | 121,0 | 121,0 |
| 9 | Земли запаса | га | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 11 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 1 902 | 2 100 |
| 12 | Возрастная структура населения, в т.ч. |  |  |  |
| 13 | населения младше трудоспособного возраста | чел. | 411 | 454 |
| 14 |  | процент | 21,6 | 21,6 |
| 15 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1 009 | 1 029 |
| 16 |  | процент | 53,0 | 49,0 |
| 17 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 482 | 617 |
| 18 |  | процент | 25,3 | 29,4 |
| 19 | 3. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |  |  |
| 20 | Сельские населённые пункты | единиц | 14 | 14 |
| 21 | 4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 22 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 19,0 | 30,0 |
| 23 | Общий объём жилищного фонда в т.ч. по типу застройки: | общ. кв.м. | 36 152 | 63 000 |
| 24 | в многоквартирных домах | общ. кв.м. | 12 210 | 13 110 |
| 25 | в усадебных домах | общ. кв.м. | 23 942 | 49 890 |
| 26 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 27 | водопроводом | процент | 62,9 | 100 |
| 28 | теплом | процент | 100,0 | 100 |
| 29 | газом | процент | 61,2 | 100 |
| 30 | 5. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 31 | Детские дошкольные учреждения | учащ. | 175 | 220 |
| 32 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 320 | 320 |
| 33 | Врачебные амбулатории | объект | 1 | 1 |
| 34 | Аптеки | объект | 2 | 2 |
| 35 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 2 | 2 |
| 36 | Дома культуры, центры досуга | мест | 200 | 400 |
| 37 | Библиотеки | объект | 2 | 2 |
| 38 | Спортивные комплексы и залы | объект | 2 | 2 |
| 39 | Открытые спортивные плоскостные сооружения | объект | 2 | 3 |
| 40 | Отделение почтовой связи, филиал сбербанка | объект | 1 | 1 |
| 41 | Административное здание МО | объект | 1 | 1 |
| 42 | Культовые объекты | объект | 1 | 1 |
| 43 | Предприятия общепита | объект | 1 | 1 |
| 44 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | объект | 12 | 14 |
| 45 | АТС | объект | 1 | 1 |
| 46 | Предприятия КБО | мест | 3 | 5 |
| 47 | Пожарный пост | объект | 1 | 1 |
| 48 | 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 49 | Автодороги общего пользования, в т.ч. | км | 62,3 | 62,8 |
| 50 | федеральные | км | 0 | 0 |
| 51 | региональные и межмуниципальные | км | 44,4 | 44,4 |
| 52 | местные | км | 10,6 | 11,1 |
| 53 | частные | км | 7,3 | 7,3 |
| 54 | Железные дороги, в т.ч. | км | - | - |
| 55 | общего пользования | км | - | - |
| 56 | подъездные пути | км | - | - |
| 57 | 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 58 | Водоснабжение |  |  |  |
| 59 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учетом производства и полива | куб. м/сут. | 741,8 | 819,0 |
| 60 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут. | 627,7 | 693,0 |
| 61 | Общее количество скважин, в т.ч. | штук | 12 | 24 |
| 62 | резервные | штук | 1 | 2 |
| 63 | Канализация |  |  |  |
| 64 | Объёмы сброса хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 627,7 | 693,0 |
| 65 | Производительность очистных сооружений | куб. м/сут. | н/д | н/д |
| 66 | Газоснабжение |  |  |  |
| 67 | Газопотребление (с учетом существующей застройки) | куб.м/год/чел | 462 000 | 630 000 |
| 68 | Количество источников подачи газа (ГРП шкафного типа) | штук | 5 | 15 |
| 69 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 70 | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час | 11,29 | 12,59 |
| 71 | Электроснабжение |  |  |  |
| 72 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт./чел | 2034,2 | 2246,0 |
| 73 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 36 | 44 |
| 74 | 8. РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 75 | Общее количество кладбищ | единиц | 4 | 1 |

- 5. МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Схемой территориального планирования Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования «Старозятцинское»:

Развитие новой жилой застройки в сельском поселении Старозятцинское.

Выделение небольших площадок для развития производственной деятельности районного значения на территории Старозятцинского поселения.

Реализация мероприятий «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»:

строительство телятников. Инициатором инвестиционного проекта являются ООО «Исток», ООО «Старозятцинское», ООО «имени Фрунзе»;

реконструкция животноводческих помещений. Инициатором инвестиционного проекта являются ООО «Исток», ООО «Старозятцинское», ООО «Рассвет», ООО «Родина»;

строительство зернофуражного склада. Инициатором инвестиционного проекта является ООО «Старозятцинское»;

приобретение сельскохозяйственной техники. Инициатором инвестиционного проекта являются ООО «Исток», ООО «Старозятцинское», ООО «Рассвет», ООО «Родина», ООО «имени Фрунзе».

Подпрограмма «Социально-экономического развития муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» по строительству и ремонту:

строительство Старозятцинского детского сада;

дом культуры в с. Старые Зятцы, МО «Старозятцинское» (замена здания);

капитальный ремонт зданий детских садов в связи с их физическим износом;

капитальный ремонт зданий общеобразовательных школ в связи с их физическим износом;

строительство автодорог местного значения для усиления транспортных связей и обеспечения транспортными коммуникациями проектных площадок градостроительного освоения;

мероприятия для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей района на перспективу.

Разработка охранных зон ООПТ с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории.

Осуществлению органами местного самоуправления поселений мероприятий по организации обустройства мест массового отдыха населения.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Природные ЧС

Опасными природными явлениями на территории МО «Старозятцинское» являются грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра.

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций природного характера

Таблица 33

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |

Пожары

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары. Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих некоторую часть территории населённых пунктов. В засушливые периоды данные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС проектом предусмотрена организация противопожарных разрывов в соответствии с "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоёмам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчёта прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

строительство подъездов с твёрдым покрытием ко всем объектам защиты;

оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению.

Согласно Распоряжению Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 № 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты МО являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Настоящим проектом выделены стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены объекты административных, деловых и общественных организации, промышленных и сельскохозяйственных предприятий:

здание Администрации;

почта России и отделения связи;

все религиозные учреждения.

медицинские учреждения:

врачебная амбулатория;

фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);

учреждения коммунального хозяйства;

автозаправочные станции;

кладбище.

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

учреждение культуры и искусства;

дома культуры, клубы (в том числе проектируемые);

детские учреждения;

учебные учреждения.

Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях создаются:

постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального района;

оперативная группа по борьбе с лесными пожарами - на противопожарный сезон;

противопаводковая комиссия - в целях организации работ по пропуску половодья;

комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района;

резервные финансовые фонды - для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального района и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий, генеральным планом предусмотрен комплекс включающий:

инженерно-технические мероприятия по оборудованию территории специальными сооружениями (искусственными водоемами, пирсами и т.д.) для устойчивого функционирования сельского поселения и на случай ЧС;

постепенной ликвидацией ветхого и аварийного жилого фонда (за исключением охранных зон памятников), реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

размещение застройки с отступом от лесных массивов в соответствии с п.15 ст. 69 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. (противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров).

размещением пожарных депо, с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

размещением источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых, для целей пожаротушения, размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным (п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);

сооружение водоемов двоякого на территории садоводческих товариществ, для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя водопровода;

организацией противопожарных разрывов в застройке. Это имеет большое значение с той точки зрения, что тем самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем зданиям, к садоводческим товариществам, базам и лагерям отдыха;

организационно-техническими мероприятиями (создание и обучение добровольных пожарных дружин в населенных пунктах, оснащение пожароопасных объектов (объектов защиты) специальным оборудованием для пожаротушения и защиты, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара и др.;

оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций в местах массового пребывания людей, на социально-значимых объектах.

в целях предупреждения возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами, должен осуществляться комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включающий:

- проведение противопожарной пропаганды;

- противопожарное обустройство территориальных управлений.

создание систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов (нефтепровода) для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайных ситуациях, их сопряжение с едиными дежурно-диспетчерскими службами, локальными системами оповещения и силами реагирования;

подготовка эвакомероприятий;

усовершенствование транспортных магистралей;

резервирование источников водоснабжения;

строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны;

совершенствование существующей системы оповещения населенных пунктов и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.);

совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению.

Согласно Распоряжению Правительства УР № 425-р от 14 мая 2007 г. при выявлении бесхозяйственных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации».

#### Заключительные положения

Реализация Генерального плана муниципального образования – сложный и достаточно длительный процесс, направленный на формирование благоприятной среды сельского поселения. Его успех определяется деятельностью районных властей, служб района, проектировщиков и в большей мере заинтересованности и включенности в эту деятельность сельского сообщества в целом.

Генеральный план муниципального образования является основной программой для разработки проектов планировки и создания рабочих проектов инженерных и транспортных систем, охраны окружающей среды, а также для проведения комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий в русле общечеловеческих, духовных и культурных ценностей, для содействия развитию экономики сельских населённых пунктов.

Общество с ограниченной ответственностью

Проектно – изыскательская фирма «АРХИП»

--------------------------------------------------------------------------------------------

г.Ижевск, ул. В.Сивкова, 105

тел. факс 52 76 91

тел. 50 97 49

e-mail: pif-arhip@izh.com