Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

ОАО «Пензенское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»

Методическое руководство:

- Генеральный директор, кандидат экономических наук, Есин А.К.

- ГАП, Трещёва Н.В.

- Камеральный контроль, Секерко М.М.

Исполнители:

- Атянина.О.А., ведущий инженер

- Андреева О.В., архитектор

- Валенкова И.Г., архитектор

- Сочкова Л.И., землеустроитель, кадастровый инженер

Инженерно-экологический отдел:

8.  Куликова С.И., землеустроитель, инженер-эколог

Отдел технической поддержки:

9. Епихин П.И., системный администратор

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта генерального плана МО «Селычинское»……………………………….4

Техническое задание на разработку проекта генерального плана территории

МО «Селычинское» МО «Якшур-Бодьинский район»…………………………………..5

Схема положения МО «Селычинское»  в планировочной структуре

МО «Якшур-Бодьинский район»……………………………….……….………………….11

Пояснительная записка 	12

1. Введение 	12

2. Положение о территориальном планировании	16

2.1 Цели и задачи территориального планирования	16

3.Общие сведения о территории	18

4. Комплексная оценка территории 	19

4.1.  Природные условия и ресурсы	20

4.2.  Экология. Охрана окружающей среды 	27

4.3.  Современное использование территории	32

4.4.  Памятники истории и культуры	36

4.5.  Особо охраняемые территории	37

4.6.  Зоны с особыми условиями использования территорий	39

4.7.  Социально-экономическая ситуация	47

4.7.1. Демография	47

4.7.2. Экономика муниципального образования	51

4.7.3. Социальная инфраструктура	54

4.7.4. Жилищный фонд. Жилищное строительство	58

4.8.  Транспортная инфраструктура	62

4.9.  Инженерная инфраструктура	63

4.10. Выводы комплексной оценки территории	79

5. Функциональное зонирование территории………………………………………….80

6. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера……………………………………………………………….82

7. Основные направления градостроительного развития

МО «Селычинское»	108

8.  Историческая справка	112

9. Технико-экономические показатели проекта……………………………………….116

10. Описание электронной версии проекта…………………………………………….118

Состав проекта генерального плана МО «Селычинское»

- Текстовая часть:

Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО «Селычинское»

- Графическая часть

| 1 | Схема современного использования территории. М 1:25000 |
| --- | --- |
| 2 | Схема комплексной оценки. М 1:25000 |
| 3 | Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:25000 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития. М 1:25000 |
| 6 | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М 1:25000 |
| 7 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. М 1:25000 |
| 8 | Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энерге- тики, транспорта, связи. М 1:25000 |
| 9 | Схема разграничения территорий федерального и регионального значения по формам собственности М 1:25000 |
| 10 | Схема генерального плана с.Селычка. Масштаб 1:5000 |
| 11 | Схема генерального плана с.Канифольный. Масштаб 1:5000 |
| 12 | Схема генерального плана с.Солнечный. Масштаб 1:5000 |
| 13 | Схема генерального плана д.Бегешка. Масштаб 1:5000 |
| 14 | Схема генерального плана д.Старая Вожойка. Масштаб 1:5000 |

Приложение №1

к конкурсной документации №12к-09-10

СОГЛАСОВАНО:

Министр строительства,

архитектуры и жилищной политики УР

___________________А.Г. Ходырев

«____» _____________ 2010г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальник Управления архитектуры                      Глава Администрации

и градостроительства Минстроя УР                                             МО «Якшур-Бодьинский район»

_______________ Л.В.Караваева                                               ________________ А.В. Леконцев

«____» ______________2010г.                                                       «____» ______________2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектов Генеральных планов МО «Селычинское», МО «Якшурское»

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики

| Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки | Градостроительный кодекс РФ, Закон Удмуртской Республики от 13 ноября 2007 года № 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», постановление Администрации Якшур-Бодьинского района от 20.08.2010г. №1402 «О разработке проектов Генеральных планов МО «Селычинское», МО «Якшурское» Якшур-Бодьинского района» |
| 2. Заказчик | Администрация МО «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики |
| 3. Источники финансирования | Бюджетные средства Удмуртской Республики, бюджетные средства МО «Якшур-Бодьинский район» |
| 4. Разработчик документа | По итогам конкурса |
| 5. Наименование объекта | Проекты Генеральных планов и правил землепользования и застройки МО «Селычинское», МО «Якшурское» Якшур-Бодьинского района УР |
| 6. Основные характеристики | МО «Селычинское» Площадь территории поселения – 17 251,51 га. Численность населения по состоянию на 01.01.2010г.- 1512 человек В состав муниципального образования входят населенные пункты: с.Селычка, с. Канифольный, д.Бегешка, д.Старая Вожойка, с.Солнечный. МО «Селычинское» - сельское поселение расположено в юго-восточной части Якшур-Бодьинского района УР, имеет общую границу с муниципальными образованиями – сельскими поселениями: «Якшур-Бодьинское», «Чернушинское», «Большеошворцинское», «Мукшинское», МО «Завьяловский район», МО «Воткинский район». МО «Якшурское» Площадь территории поселения – 12 366,06 га. Численность населения по состоянию на 01.01.2010г.- 1452 человек В состав муниципального образования входят населенные пункты: д.Якшур, д.Выжоил, д.Нижний Пислеглуд, д.Патраки, д.Чекерово, д.Бабашур, д.Соловьи, д.Альман, д.Кесвай. МО «Якшурское» - сельское поселение расположено в центральной части Якшур-Бодьинского района УР, имеет общую границу с муниципальными образованиями – сельскими поселениями: «Якшур-Бодьинское», «Пушкаревское», «Лынгинское», «Мукшинское», МО «Кекоранское», МО «Чуровское». |
| 7. Цели и задачи | Решения генерального плана должны быть направлены на обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения, создание благоприятных условий проживания населения в населенных пунктах муниципального образования, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов. Основные задачи генерального плана: Определение долгосрочной стратегии и этапов развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, с учетом ресурсного потенциала территорий поселения; Обоснование предложений по установлению границ населенных пунктов, входящих в его состав. |
| 8. Исходные данные для разработки проекта генерального плана поселения | Картографические и топографические материалы: 1. Имеющиеся в наличии топографические материалы и карты в масштабах 1:2000, 1:10000, 1: 100000. 2. Материалы районного земельного кадастра в графической и электронной версиях. Материалы инженерных изысканий: 1. Имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических изысканий. Необходимость дополнительных изысканий определяется на стадии выполнения анализа существующего состояния территории района и поселения. Ранее выполненные работы, учет которых обязателен при проектировании: 1.Работы ( программы социально- экономического развития района, отраслевые программы, градостроительная документация, проекты охранных и санитарно- защитных зон и т.д. ), касающихся развития территории района Границы проектируемой территории 1. Границы проектируемой территории принять: - на этапе анализа в пределах существующих административных территориальных границ; - в проекте с учетом предложений. Ориентировочная расчетная численность населения: 1. Расчетную численность населения обосновать с учетом современного состояния социально- экономического развития поселения. |
| 9. Состав работы | В состав работы входят: - Сбор исходных данных; - Подготовка топографических и графических материалов и кадастровых планов в М1:10000, М1:5000, М1:2000,; - Анализ существующего состояния территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития территории поселения; - Разработка проекта генерального плана поселения; - Подготовка материалов по обоснованию проекта генерального плана поселения; - Обучение служб администрации поселения новым принципам управления; - Анализ состояния и перспектив комплексного развития территории поселения, обоснование вариантов решения задач территориального планирования; - Перечень мероприятий по территориальному планированию; - Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 10.Состав и содержание проекта генерального плана поселения | В состав проекта генерального плана Селычинского и Якшурского поселений входят: Часть 1 Положения о территориальном планировании: - описание целей и задач территориального планирования поселения; -описание мероприятий по территориальному планированию поселения и указание на после6довательность их выполнения. Часть 2 Графические материалы, отображающие: - существующие и планируемые границы поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения; - границы территорий объектов культурного наследия; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и республиканского значения; - границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или местного значения, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, республиканского или местного значения; - существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - граница территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий; - границы зон инженерной и транспортной инфраструктур. |
| 11. Состав материалов по обоснованию проекта генерального плана поселения | В целях утверждения генерального плана осуществляется подготовка материалов по обоснованию ее проекта текстовой и графической форме: Часть 1 Описание обоснований к проекту генерального плана поселения Материалы части 1 включают в себя: - анализ состояния и перспектив комплексного развития территории поселения, обоснование вариантов решения задач территориального планирования; - перечень мероприятий по территориальному планированию; - обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Часть 2 Схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения. Материалы части 2 включают в себя: 1. Схемы с информацией о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития, об ограничениях ее использования: - Схема современного использования территории поселения в М 1:10000 или М 1:5000; - Схема комплексной оценки М 1:10000 или М 1:5000; - Схема ограничений использования территории поселения М 1:10000 или М 1:5000 в том числе; а) Схема размещения территорий объектов культурного наследия М 1:10000 или М 1:5000; б) Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10000 или М 1:5000; в) Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:10000 или М 1:5000; г) Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения М 1:10000 или М 1:5000 (при их наличии). 2. Схемы с предложениями по территориальному планированию: - Схемы планируемых границ функциональных зон с отображение параметров планируемого развития таких зон; - Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; - Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке; - Схемы существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана поселения разрабатываются разделы «Охрана окружающей среды» и «Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Состав материалов по обоснованию проекта генерального плана поселения может уточняться и дополняться в процессе работы по согласованию с заказчиком. |
| 12. Согласование проекта генерального плана поселения | Порядок согласования проекта генерального плана поселения принять в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики и органов местного самоуправления. |
| 13. Сроки и этапы разработки | Сроки разработки принять в соответствии с утвержденным календарным планом |
| 14. Требования к сдаваемым материалам | Проект генерального плана поселения должен быть увязан с проектом Схемы территориального планирования муниципального района, проектом Схемы территориального планирований Удмуртской Республики, проектом Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года. Материалы должны отвечать требованиям рациональной организации территории, требованиям сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, требованиям охраны окружающей среды и экологической безопасности, требованием республиканских нормативов градостроительного проектирования. Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD- диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе ( бумаге) в трех экземплярах. Формат записи диска должен позволить заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. При использовании исполнителем дополнительных программ или форматов данных, исполнитель должен обеспечить автоматическое преобразование и копирование данных с DVD- диска на компьютер заказчика. Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту Open GIS (обеспечивать работу с ГИС – приложениями различных фирм- производителей, в том числе ESRI, MapInfo, Autodesr, Integraph – участков консорциума по разработке стандарта Open GIS). Графические материалы должны открываться без помех и без ссылок на внешние объекты ( таблицы, рисунки, программы), которые не включены в проект. Пояснительная записка включает описание электронной версии проекта, в том числе: - краткое описание технологии создания проекта; - указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; - краткое описание используемых программных продуктов; - описание структуры хранения данных проекта; - подробная инструкция по работе с проектом. |
| 15.Контроль и приемка работы | Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполненных работ согласно утвержденному календарному плану, с составлением актов контроля и приемки работ. Текущий контроль и приемка работ производится специалистами предприятия – Подрядчика и специалистами Заказчика. При приемке оцениваются полнота, достоверность и обоснованность проектных решений. |

От исполнителя

________________________________    ________________ (_____________)

М.П.

От Заказчика:

Начальник отдела строительства, архитектуры,

Жилищной политики и охраны окружающей среды

Администрации района                                     _____________Е.С.Широбокова

М.П.

Схема положения МО «Селычинское»

в планировочной структуре Якшур-Бодьинского района

Пояснительная записка

1. Введение

Разработка генерального плана территории муниципального образования  «Селычинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики выполнена  специалистами ОАО «Пензенское земпредприятие» на основании муниципального контракта №94/2010 г. от 02. 11. 2010 г. с администрацией МО «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики.

Генплан разработан на следующие периоды реализации:

▪ первая очередь – 2017 год;

▪ вторая очередь (расчетный срок) -  2027 год;

▪ за расчетный срок (прогноз на 2040 год).

За исходный год взят 2010 год.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение указанных работ, являются:

▪ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

▪ Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

▪ Закон Удмуртской Республики от 13 ноября 2007 г. № 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»

▪ Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

▪ Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

▪ Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

▪ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

▪ Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52- ФЗ «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

▪ Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;

▪ Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б.

▪ Закон Удмуртской Республики № 44 – РЗ от 14.07.2005 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики» (принят постановлением государственного совета УР 26.10.2004 №345-III),

▪ Постановление Правительства УР от 18 декабря 1995 г. №377 «О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики»;

Республиканские целевые программы:

▪  Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года;

▪ Программа социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014годы;

▪ Подпрограмма «Молодежь Удмуртии» на 2009-2013 годы «Дети Удмуртии» на период 2005-2010 годы;

▪ Республиканская целевая программа «Жилище» на 2005-2010 годы (утв. Постановлением Государственного Совета УР от 23 ноября 2004 г. № 364 – III (с изменениями от30 сентября 2008 г.,31 августа 2009 г.);

▪ Региональная целевая программа «Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой до 2010 года»;

▪ Республиканская целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» (утв. Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 9 декабря 2003 г. № 143 – III);

▪ Республиканская целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России по Удмуртской Республики на 2006-2010 годы»;

▪ Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Удмуртской Республики на 2008 – 2012 годы;

▪ Предложения по строительству объектов газоснабжения для включения в проект республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010 -2014 годы»;

▪ Программа «Энергосбережение в Удмуртской Республики на 2006-2010 годы»;

▪ Республиканская целевая программа «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики (2009-2013 годы)» (утв. Постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 30 сентября 2008 года № 149-IV);

▪ Республиканская целевая программа «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»;

Целевые программы муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»:

▪ МЦП «Развития малого и среднего предпринимательства, 2009-2013г.г.»;

▪ МЦП «Молодежь Якшур-Бодьинского района 2009-2013г.г.»;

▪МЦП «Безопасность образовательного учреждения»,2009-2014г.г.;

▪ Программа «Кадры для сельского хозяйства Якшур-Бодьинского района на 2011-2015 гг.»;

▪ Муниципальная целевая программа по охране окружающей среды на 2011-2013 годы;

▪ РЦП «Развитие физкультуры и спорта в Якшур-Бодьинском районе на 2007-2011 годы;

▪ МЦП «Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве Якшур-Бодьинского района УР» на 2010-2014 годы;

▪ МЦП «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2014 годы.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технических документов:

▪ Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.  Утверждены Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160;

▪ Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;

▪ Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства  РФ от 20.11.2000 г. № 878.

▪ Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

▪ Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, 14егистрациионный номер 3399).

Методической и технологической основой проведения работ послужили:

▪ Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район».

▪Методические указания по проектированию генеральных планов территории местных (сельских, поселковых) советов народных депутатов, г. Москва, 1992 г.

Градостроительная документация:

▪ Схема территориального планирования Удмуртской Республики. Положения о территориальном планировании (Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2009 г).

▪ Схема территориального планирования Удмуртской Республики. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования. (Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2009 г.)

▪ Схема территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики. Положения о территориальном планировании (Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2009 г).

▪ Схема территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район»  Удмуртской Республики. Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования. (Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2009 г.)

▪ Генеральный план МО «Якшур-Бодьинское» (Проектно-изыскательская фирма «Архип», 2010г.)

При разработке проекта генерального плана территории МО «Селычинское», в процессе выполнения подготовительных работ произведен сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной среды, транспортно-инженерной инфраструктуры,  градоэкономической характеристики территории.

При выполнении работ использована планово-картографическая основа масштаба  1:10 000.

2. Положение о территориальном планировании

2.1 Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование развития муниципального образования (сельского поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.

При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований, принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Генеральный план муниципального образования (сельского поселения) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельского поселения). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (сельских поселений), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана муниципального образования (сельского поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в

соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования, программа мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения территории.

3. Общие сведения о территории

Краткая характеристика МО «Селычинское»

МО «Селычинское» расположено в юго-восточной части территории Якшур-Бодьинского района и граничит на юго-западе – с МО «Чернушинское», северо-западе  - с МО «Якшур-Бодьинское», на севере - с МО «Большеошворцинское», на северо-востоке - с Воткинским районом, на юге и юго-западе - с Завьяловским районом.

Общая площадь сельского поселения составляет 17253,51 га. На территории муниципального образования находятся пять населенных пунктов: с. Селычка, с. Канифольный, с. Солнечный, д. Бегешка, д. Старая Вожойка. Административным центром муниципального образования является с. Селычка.  Муниципальное образование не имеет прямого железнодорожного выхода и находится в 20 км от железнодорожной станции Чур.

До столицы г. Ижевск Удмуртской Республики – 30 км. По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога федерального значения «Подъезд к г.Ижевску и г.Перми от а/д М-7 «Волга»». Расстояние от с. Селычка до административного центра района  с. Якшур-Бодья 15 км.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Население (чел.) | Расстояние от населенного пункта до с.Селычка, (км) | Расстояние от населенного пункта до районного центра (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Селычка | 843 | - | 15,0 |
| 2 | с.Канифольный | 511 | 1,3 | 13,3 |
| 3 | с.Солнечный | 157 | 2,8 | 17,8 |
| 4 | д.Старая Вожойка | 0 | 7,3 | 22,3 |
| 5 | д.Бегешка | 11 | 5,5 | 20,5 |
|  | Итого | 1522 |  | - |

По территории поселения протекают реки: Иж, Бегешка, Вожойка, Б.Умринка, М.Умринка, Селычка - наиболее крупный приток Ижа. Вдоль реки Селычки расположены оздоровительные комплексы, базы отдыха, санатории:

-Лечебно-оздоровительный комплекс "Заря" ИЭМЗ "Купол" (ЛОК "Заря");

-Негосударственное дошкольное образовательное учреждение д/с "Светлячок" (ОАО "Продторг");

- Государственное учреждение здравоохранения  Республиканский детский санаторий "Селычка" ( Минздрав УР);

- Государственное стационарное учреждение социального обслуживания  УР «Канифольный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» (Минсоцзащиты УР);

- Государственное стационарное учреждение социального обслуживания  УР «Селычинский психоневрологический интернат» (Минсоцзащиты УР).

4. Комплексная оценка территории

Главной целью комплексной оценки является выявление ресурсного потенциала территории, определение территориальных и природных ресурсов для развития основных видов градостроительной и хозяйственной деятельности:

▪  промышленное и гражданское строительство;

▪ организации сельскохозяйственного производства;

▪ организации рекреационной системы;

▪ природоохранные мероприятия.

Комплексная оценка территории сельского поселения является основой для разработки предложений по перспективному функциональному использованию территории, выявлению резервов с преимущественным функциональным предназначением. Основная задача резервирования территорий – не допустить на них тех видов строительства или иных преобразований, которые могут усложнить или сделать невозможным, в дальнейшем, оптимального использования потенциала данных территорий.

Оценка территории производилась по двум группам факторов:

▪природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

▪планировочным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, транспортную доступность промышленных,  административных, культурных центров, санитарно-гигиенические условия и требования к охране природы.

Комплексная оценка территории сельского поселения позволила:

▪ выделить площадки под градостроительное освоение;

▪ выявить территории  для организации рекреационных зон;

▪выявить территории в границах которых устанавливаются ограничения на использование их при осуществлении того или иного вида деятельности.

4.1. Природные условия и ресурсы

Климат

МО «Селычинское» расположено в зоне умеренно-континентального климата с продолжительной холодной многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью. Сезонная зональность климата (4 времени года) четко выражена.

Увлажнение территории происходит в основном за счёт циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +18,7 °С. Средняя температура наиболее холодного периода (январь) -13,5 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха -47,5 °С, абсолютный максимум  +36,6 С. Зима холодная, продолжается шесть с половиной месяцев. Продолжительность безморозного периода составляет 115-120 дней.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 170 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй декаде ноября и достигает наибольшей высоты во второй декаде марта, местами до 70 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 130-135 см.

В зимнее время года вторжение арктического воздуха с севера приносит сильные морозы, а весной и осенью наблюдаются частые почвенные заморозки. В летние время с юга  и юго-востока приходят очень теплые воздушные массы, с которыми связана сухая жаркая погода. Суховейные явления наблюдаются почти ежегодно в течение 20-22 дней, наибольшее количество их приходится на июнь. Большую  часть года преобладают юго-западные ветры, среднегодовая скорость ветра 3,7 км/час.

В среднем за год выпадает около 532 мм осадков. Осадки выпадают неравномерно. Большая  часть осадков выпадает летом  -  65 % - 70 %. Относительная влажность воздуха – 76%.

Выводы:

В соответствии с климатическим районированием для строительства (СНиП 2.01.01-82) МО «Селычинское» попадает в климатический подрайон II В умеренного климата, характеризующийся как относительно благоприятный для жилищного строительства, развития сельского хозяйства, рекреации.

Но в отдельные годы значительный ущерб сельскому хозяйству наносят заморозки, ливневый характер осадков, метели.

При размещении  объектов гражданского строительства, промышленности необходимо учитывать направление ветров.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория Якшур-Бодьинского района сложена коренными породами пермского и триасовского возраста, представляющие собой мощные толщи осадочных пород. Верхние горизонты сформированы обломочными продуктами древнего размыва и отложениями пород Западного Урала. Они представлены   переслаивающимися глинами, аргиллитами, алевролитами, песчаниками с прослоями мергелей, известняками.

В долинах крупных рек встречаются породы третического возраста – пески, супеси, суглинки и глины. Сверху коренные породы перекрыты четвертичными, древнеаллювиальными отложениями – мелкозернистыми песками и суглинками с порослями супесей и глин, к основанию разреза сменяющимися гравийно-галечными образованиями.

Физико-геологические процессы

Территория поселения расчленена речной овражно-балочной сетью.

Из физико-геологических явлений, отрицательно влияющие на устойчивость территории, можно отметить эрозию, заболачивание.

Процесс заболачивания связан с понижением рельефа, с высоким залеганием грунтовых вод в долинах и поймах рек.

Гидрогеологические условия

Геолого-гидрологические условия территории достаточно сложные. Подземные воды приурочены к неоднородным по фильтрационным  свойствам и невыдержанным по мощности породам. Гидрологические и гидрохимические параметры водоносных горизонтов отличаются также существенной неоднородностью. Границы зоны пресных вод располагаются  на абсолютных отметках 20-30 м и характеризуется активным водообменном и минерализацией вод до 1 г/л. На водораздельных участках глубина залегания подошвы зоны пресных вод, как правило, составляет 120-160 м. В долинах рек происходит резкое сокращение мощности зоны пресных вод до 40-80 м.

Пресные подземные воды приурочены в основном к песчаникам. Суммарная вскрытая мощность очень изменчива от 4 до 40 м, чаще составляет 10-20 м.

По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л и соответствует   питьевым стандартам качества.

Подземные воды недостаточно защищены от поверхностного загрязнения, и на их качестве сказывается влияние хозяйственной деятельности.

Специальные работы и исследования по эксплуатационным запасам питьевых вод на данной территории не проводились.

Выводы:

Территория поселения  в основном благоприятна для строительства.  Ограниченно благоприятные для строительства – территории активного развития овражной эрозии. Неблагоприятные включают болотный комплекс, поймы и надпойменные террасы.

Рельеф

Рельеф территории волнисто-увалистый, рассеченный речными долинами и овражно-балочной сетью. По территории муниципального образовании протекают реки. Русла рек соприкасаются с множеством промоин, лощин и оврагов, последние в свою очередь имеют много ответвлений, образуя тем самым на территории овражно-балочную сеть.

Гидрографическая сеть

Территория  сельского поселения обладает значительными по объему водными ресурсами, речная сеть достаточно разветвленная.

Гидрографическая сеть территории представлена реками Иж, Селычка, Вожойка, Б.Умринка, М.Умринка, Бегешка и прудами, а также небольшими речками и ручьями, вытекающими из родников в склонах и днищах оврагов и балок.

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Основные источники питания рек – подземные воды, дождевые  и талые воды.

Реки замерзают в первой половине ноября, средняя продолжительность ледостава 155 - 160 дней.

Весеннее половодье рек происходит во второй половине апреля и в мае в период интенсивного таяния снега. За весеннее половодье  проходит около 60 % годового стока. Летняя межень наступает по окончанию весеннего половодья в июне. В этот период реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности. Осенние паводки более интенсивны из-за обложных и ливневых осадков.

На территории сельского поселения в поймах рек развиты небольшие низинные болота.

Наиболее крупной рекой является река Иж  - правый приток р. Камы. По муниципальному образованию река Иж протекает  по направлению с севера-востока на запад, протяженностью около  18 км.

В пределах района ширина  реки изменяется в пределах 25-32 м. Глубины на перекатах составляют 1-2 м, на плесах возрастают до 3,5 м. Преобладают  скорости течения равные 0,4 м/с.

Река Селычка берет свое начало из родника в 1 км к юго-западу от д.Ишем Якшур-Бодьинского района. По территории муниципального образования проходит по западному краю с.Селычка,  с.Канифольный и впадает в реку Иж. Общая протяженность реки Селычка не более 28 км, площадь бассейна 136, км², средний уклон 4,8 м/км. Глубина на створах 0,4-1,2 м, средняя скорость течения 0,3 м/сек, не судоходная.  Течение быстрое, русло не глубокое, извилистое. Река Селычка является правым притоком р. Иж. Поймы этих рек в значительной степени закустарены или заболочены.

Основные источники питания рек – подземные воды, дождевые  и талые воды. Реки замерзают в первой половине ноября, средняя продолжительность ледостава - 160 дней.

По гидрохимическому составу воды рек гидрокарбонатные со средней минерализацией - 200-400 м/дм³.

Для улучшения водоснабжения населенных пунктов, в противопожарных целях и для отдыха на реке Селычка за с. Канифольный, в д.Бегешка на р.Бегешкаи и в д.Старая Вожойка на р.Вожойка запружены пруды. Также построен искусственный водоем на песчаном карьере рядом с с.Селычка, площадью водного зеркала 13,0 га, являющийся самым крупным рукотворным озером.

Почвы

Рельеф, климатические условия и растительность способствуют распространению на большей площади муниципального образования дерново - средне  и сильноподзолистых, болотно-подзолистых и болотных почв.

Растительный и животный мир

Древесная и кустарниковая растительность распространена по оврагам и балкам, поймам рек и на землях лесного фонда. Древесная растительность представлена породами ель, пихта, береза, осина, сосна и другими.

В лесах  из хищников водятся волки, лисы, кабаны, из копытных – лось, встречаются и медведи. Из грызунов заяц-беляк и заяц-русак, а также – белка, норка, ондатра, сурок. Из птиц – рябчик, глухарь, тетерев. Обитатели прудов: лещ, окунь, щука.

Лесные ресурсы

На территории МО «Селычинское» расположено Селычинское лесничество. Общая площадь лесничества составляет 125076га.

ООО «Леспроект» разработал «Лесохозяйственный регламент Якшур-Бодьинского лесничества Удмуртской Республики», который является  основой осуществления  использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

1) виды разрешенного использования лесов:

2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

3) ограничения использования лесов;

4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Вся территория Якшур-Бодьинского лесничества расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части  Российской Федерации.

Леса подразделяются по целевому назначению на защитные и эксплуатационные. На территории поселения расположены в основном эксплуатационные леса. Защитные леса представлены лесами, расположенными в водоохранных зонах и вдоль автодорог.

Основная лесообразующая порода – ель. Встречаются также сосна, береза. В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает осина, ольха, ива, черемуха.

Лесные территории МО «Селычинское» занимают около 96,9 % от земельного фонда муниципального образования (в среднем по району лесистость составляет 65,5%).

МО «Селычинское» располагает значительными запасами дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственного и технического сырья.

В настоящее время значительные запасы дикоросов остаются невостребованными. Основным сборщиком дикорастущей продукции является население.

За счет лесов, в значительной степени, удовлетворяются местные потребности в деловой и дровяной древесине. В лесах проводятся рубки ухода, направленные на улучшение состояния древостоя, усиление природоохранных и рекреационных функций, а также на своевременное и рациональное использование спелых и перестойных насаждений.

Месторождения полезных ископаемых

Наиболее крупные запасы песчано-гравийных материалов – песков выявлены в долинах реки Селычка. По качеству большинство песков относятся к мелкозерновым кварцевым с низким и средним содержанием глинистой составляющей.

На территории МО «Селычинское», расположены два месторождения нефти: Южно-Киенгопское и Бегешинское, разрабатываемые в настоящее время ОАО «Удмуртнефть».

Удмуртская нефть считается трудной: она высоковязкая, с большим содержанием смолы, парафина и воды. Специалистами компании наработан огромный опыт разработки месторождений, в том числе и со сложным геологическим строением. «Удмуртнефть» является одним из отраслевых полигонов по испытанию и внедрению принципиально новых высокоэффективных методов разработки месторождений нефти с высокой и повышенной вязкостью, не имеющих аналогов в мировой практике.

### Земельные ресурсы

Площадь МО «Селычинское» составляет 17253,51 га., 96,9% территории поселения – это земли лесного фонда.

Земли сельскохозяйственного назначения, относящиеся к несельскохозяйственным угодьям, это – площади, занятые коллективными садами, сельскохозяйственными объектами, а также под дорогами.

Леса занимают около 16724,1 га - 96,9% территории муниципального образования. Почти вся площадь лесов - это земли лесного фонда, лишь небольшая доля это – лесные насаждения, не входящие в лесной фонд.

В перспективе возможно уменьшение земель лесного фонда за счет развития населенных пунктов, в первую очередь, с. Селычка, как административного центра МО «Селычинское».

Земли населенных пунктов занимают около 1,1% территории муниципального образования.

На территории поселения расположено 5 населенных пунктов общей площадью 223,0 га. Наиболее крупным населенным пунктом является с.Селычка– административный центр района – общей площадью 111,5 га.

Площади остальных населенных пунктов составляют от 17,0 га до 23,0 га.

В перспективе предусматривается  изменение границ земель лесного фонда, населенных пунктов и транспорта. Уменьшение земель лесного фонда будет связано с развитием населенных пунктов, прежде всего, с. Селычка как административного центра МО «Селычинское», с реконструкцией и строительством автомобильных дорог с целью улучшения качества дорог и повышения степени доступности населения к районному и республиканскому центрам.

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» предусматривается включить в границы МО «Селычинское» 490,0 га (в т.ч. земель рекреации -39,44 га, земель транспорта – 6,6 га, земель лесного фонда -443,96 га) для упорядочения границ муниципального образования и планируемым расширением с.Селычка, из земель МО «Якшур-Бодьинское».

В таблице 2 приведены данные о наличии и распределении земель по категориям и угодьям.

Таблица2

Наличие и распределение земель по категория на 01.01.2010 г.

| №№ п/п | Категория земель | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Земли населённых пунктов | 184,9 | 1,1 |
| 2 | Земли с/х назначения | 273,0 | 1,6 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта… и земли иного специального назначения | 71,51 | 0,4 |
| 4 | Земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 16724,1 | 96,9 |
| 6. | Земли водного фонда | - | - |
| 8. | Итого земель | 17253,51 | 100 |

Структура земельного фонда по категориям приведена на рис.1.

Рис. 1

На территории муниципального образования работают частные предприятия:

ЗАО ЭДП «Контур», СМП «Рашаль»,  ИП Вахрушева, ИП Степанова, ИП Гончарова,

ИП Зеленская , ОАО «Средуралнеруд». Большая часть специализируется на деревообработке и добыче строительного песка.

4.2. Экология. Охрана окружающей среды

Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является  благоприятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования  в целом благоприятная. Большую часть территории поселения  занимают земли лесного фонда.

Уровень загрязнения воздушной среды невысокий. Основными источниками загрязнения являются предприятия ЗАО ЭДП «Контур», СМП «Рашаль», «Як-Бодьялес», автотранспорт, нефтяные скважины, население (очень засоряются леса городским населением вдоль дороги федерального значения и нефтяных  дорог).

Проектное предложение

Общий перечень мероприятий по защите окружающей среды:

▪реализовать экологическую паспортизацию учреждений, предприятий и организаций поселения;

▪вынести из водоохранных зон хозяйственные объекты, загрязняющие водоемы;

▪организовать на территории поселения пункты раздельного сбора твердых бытовых отходов;

▪очистить русла рек, чтобы улучшить качество водной среды и увеличить количество и разнообразие рыбных запасов;

▪осуществлять постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды на территории поселения;

▪развивать системы экологического образования и воспитания, а также пропаганду экологических знаний среди населения;

▪сохранять памятники природы.

Основные мероприятия по охране окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана- использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

Одним из приоритетных направлений развития поселения является восстановление и сохранение экологического равновесия среды хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь образованных отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Лес  является  одним  из  важнейших  компонентов  растительного  покрова  земли  и  имеет  огромное  народохозяйственное,  экономическое  и  социальное  значение. Его  климатообразующее,  гидрологическое,  противоэрозионное,  почвозащитное,  санитарно-гигиеническое  и  оздоровительное  действие играет  важную  роль  в  стабилизации  природной  среды  в  целом  и  в  социально-экономическом  плане.

Леса испытывают неблагоприятное воздействие антропогенных факторов: атмосферных и почвенных загрязнений, нерегулируемой рекреационной нагрузки.  Недостаточное количество лесов ведет к нарушению природного равновесия: обмелению рек, деградации земель, исчезновению многих видов животных, повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха от выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. Усиливающееся  антропогенное  воздействие  на  леса,  загрязнение  окружающей  среды,  глобальные  изменения  климата  и  химического  состава  атмосферы  ведут  к  значительному  сокращению  и  ухудшению  состояния  лесного  покрова.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, защитные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб выполняют водоохранные, почвозащитные, водорегулирующие функции и непосредственно примыкают к руслу реки или берегу водоема, а при безлесной пойме – к пойме реки.

Лесозащитные полосы вдоль автомобильных дорог предназначены для защиты дорог от снежных заносов, оползней, ветровой и водной эрозии на прилегающих к дорогам землях, для снижения уровня шума, для выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функций, для ограждения движущегося транспорта от неблагоприятных аэродинамических воздействий.

Леса зеленых зон – это лесные массивы, непосредственно примыкающие к жилой застройке, они организуются с целью создания благоприятной здоровой среды обитания человека, выполняющие важные защитные, санитарно-гигиенические функции и являющиеся местами отдыха населения.

Эксплуатационные леса обеспечивают длительные и непрерывные потребности экономики в древесине, а также в экспорте древесины за пределы республики. В целях улучшения качественного состава лесов должны проводиться санитарные рубки, рубки, связанные с реконструкцией малоценных лесных насаждений, осуществляться мероприятия по улучшению возрастного состава лесов, в том числе по предотвращению накопления перестойных насаждений, а также по повышению плодородия почв и другие работы, способствующие продуктивности лесов. При лесовосстановительных работах необходимо внедрять более ценные и высокопродуктивные породы. Большое значение в развитии лесного хозяйства принадлежит мероприятиям, направленным на охрану леса от пожара и защиту от вредителей.

Почвы

На почвах, подверженных процессам  антропогенного преобразования, необходимо проводить мероприятия по сохранению и увеличению плодородия почв, а именно:

▪ внедрение  научно-обоснованной  системы  земледелия;

▪ разработка  и  внесение  в  производство  системы  удобрений;

▪ залужение сильносмытых почв;

▪ посев солеустойчивых культур на засоленных землях;

▪ посев поздних яровых и озимых культур на переувлажненных почвах,  вызывающих  задержку  обработки;

▪ посев  влаголюбивых  культур  или  многолетних  трав  на  сильно  переувлажненных  почвах;

Из негативных экологических изменений в почвенном покрове отмечается подтопление земель и появление в связи с этим переувлажнения пашни. Значительное место в почвенном покрове занимают в разной степени эродированные почвы, приуроченные к пологим и покатым склонам.

Главным звеном в охране почв должно стать рациональное использование земельного фонда, с учетом местных особенностей почв и тенденции их изменения. Рациональное использование земель включает:

▪введение и освоение севооборотов с правильным обязательным соблюдением чередования культур;

▪системы обработки почвы, направленной на повышение ее плодородия;

▪агротехнические и биологические меры борьбы с вредителями, болезнями сорняков;

▪правильную организацию семеноводства.

Атмосферный воздух

Рост производства и транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.  Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна

Для решения задач охраны окружающей среды МО «Селычинское» в проекте предлагаются следующие мероприятия:

▪создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее развития;

▪необходимо выполнить прогнозный комплексный анализ воздействия автотранспорта для создания программ по проведению необходимых природоохранных мероприятий с учетом постоянного роста количества личного автотранспорта и развитием транспортной сети;

▪озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

▪обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Охрана водного бассейна

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются промышленные объекты и жилой сектор.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны водоисточников и соблюдение в них соответствующих режимов.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации».

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве, строительство в крупных населенных пунктах очистных сооружений и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Охрана окружающей среды от воздействия шума.

Для уменьшения  уровня шума до допустимых норм 25-35 децибелл генеральным планом предлагается следующие мероприятия:

- дифференциация уличной сети на улицы поселкового значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;

- вдоль улиц  поселкового значения  и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной;

- выведения (по возможности) транзитных автомобилей с территории сёл на обводную дорогу за пределы селитебной территории, прекращение потока грузовых автомашин в жилую часть сёл.

Предприятия  следует располагать на достаточном расстоянии от  жилой застройки в соответствии с расчетными санитарно-защитными зонами  указанных предприятий.

Защита от электрических магнитных полей.

В проекте установлены санитарно-защитные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.

Основным видом образующихся отходов в селах являются твердые коммунальные отходы, включающие отходы из жилищ, несортированные.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на организованную мусорную свалку, расположенную вне селитебной территории;

- уборка улиц и площадей с удалением смета на мусорную свалку;

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

4.3. Современное использование территории

МО «Селычинское» расположено в юго-восточной части Якшур-Бодьинского района. Поселение представляет собой единый массив, вытянутый с севера на юг, протяженностью  около 17 км. Протяженность с запада на восток – около 16 км.

Около 96,9 % территории занимают земли лесного фонда. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет  273,0 га или 1,6 %.

Территория поселения имеет развитую речную сеть. В северо-западной части муниципального образования протекают р. Иж и р.Селычка (правый притоком р. Иж). В южной части р. Вожойка.  В северо-восточной части протекает р. Б.Умринка, р.М.Умринка и р.Сушинка.

В состав поселения входят пять населенных пунктов. Административным центром является с.Селычка, расположенное в 15 км от районного цента. Вдоль автодороги федерального значения «Подъезд к г.Ижевску и г.Перми от а/д М-7 «Волга», кроме д.Бегешка, располагаются населенные пункты с.Селычка, с. Канифольный, с.Солнечный, д.Старая Вожойка.

В настоящее время территориальные ресурсы для дальнейшего развития  в черте  населенных пунктов исчерпаны.

Село Селычка  – административный центр муниципального образования, является главным планировочным центром муниципального образования. Въезд в населенный пункт осуществляется с южной стороны по дороге федерального значения. Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи села с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой. Основная планировочная ось, ориентированная на общественный центр села проходит в направлении с  юга на север по улице Центральная. Вспомогательная планировочная ось проходит по улице Школьная.

Административные и общественные центры сконцентрированы в основном в центральной части  села. Здесь расположены сельский дом культуры, администрация МО «Селычинское», библиотека, магазин Якшур-Бодьинского РАЙПО, магазин  ИП Гончарова, дом культуры, почта, библиотека, детский сад, общежитие РДС «Селычка», МОУ «Селычинская основная общеобразовательная школа», школьная столовая, памятник ВОВ, республиканский медицинский центр «Резерв», кафе «Василек», ФАП, стадион, спортзал. В восточной части села расположены административное здание и производственная площадка «Як-Бодьялес». В северо-западной части села, вдоль дороги федерального значения расположено кафе «Василек».

Все перечисленные объекты сохраняются на расчетный срок.

Существующая застройка представлена в основном индивидуальными,  двухквартирными, многоквартирными одноэтажными домами, которые расположены вдоль улиц, направление которых увязано с рельефом местности. В селе всего 181  двор,  7 улиц и 3 переулка. Улица Центральная  асфальтирована, другие улицы твердого покрытия не имеют.

Развитие жилой зоны  определено в западном и северо-западном направлении  от  существующих границ населенного пункта. В черте населенного пункта с.Селычка размещение нового жилищного строительства предлагается  за счет сноса ветхого жилья.

За чертой населенного пункта под индивидуальное жилищное строительство предусматриваются одна площадка  общей площадью 145,0 га. Освоение площадки предусматривается в первую очередь.

В центральной части населенного пункта генпланом предусматривается строительство дома культуры, строительство новой школы (на 112 мест) и детского сада (на 40 мест), строительство религиозно-культового объекта (церкви), ремонт библиотеки и реконструкция ФАПа.

Второстепенными планировочными центрами муниципального образования являются с.Канифольный, с.Солнечный, д.Старая Вожойка, д.Бегешка.

Село Канифольный расположено на расстоянии 1,3 км от с.Селычка. В населенном пункте 53 дома, пять улиц, один переулок. Улица Центральная  асфальтирована, другие улицы твердого покрытия не имеют.

Н территории населенного пункта имеются, детское дошкольное учреждение, детский дом-интернат, магазин Якшур-Бодьинского РАЙПО, магазин ИП Зеленская, хоккейная площадка.

Развитие жилой зоны  определено в северном направлении от  существующих границ населенного пункта.  За чертой населенного пункта под индивидуальное жилищное строительство предусматривается площадка  площадью 16,5 га.  Освоение площадки предусматривается в первую очередь.

Генпланом предусматривается строительство дошкольного учреждения.

На расстоянии 2,8 км в южном направлении от с.Селычка расположено село Солнечный. Населенный пункт состоит из двух улиц – Спортивная и Молодежная. Улицы не имеют твердого покрытия. В  населенном пункте 16 домов. На территории села имеется Государственное стационарное учреждение социального обслуживания  УР «Селычинский психоневрологический интернат» (Минсоцзащиты УР).

Развитие населенного пункта предусмотрено в восточном направлении от него на площади 20,0 га.  Освоение площадки предусматривается в первую очередь.

Деревня Бегешка расположена на расстоянии 5.5 км в западном направлении от с.Селычка. В населенном пункте 11 домов, одна улица и один переулок.  Улицы твердого покрытия не имеют.

Развитие жилой зоны  определено в северно-восточном направлении от  существующих границ населенного пункта. За чертой населенного пункта под индивидуальное жилищное строительство предусматривается на площадью 4,0 га.  Освоение площадки предусматривается во вторую очередь.

Деревня Старая Вожойка расположена на расстоянии 7,3 км от с.Селычка. В настоящее время населенный пункт является не жилым. Генпланом рекомендуется в населенном пункте строительство дачного поселка.

В целях оздоровления  окружающей среды, создания наилучших условий отдыха населения и улучшения внешнего облика населенных пунктов генпланом предлагается выполнить работы по:

- созданию санитарно-защитных насаждений между жилой и производственной зонами, вдоль улиц и дорог;

-озеленение участков общественных и административных учреждений;

Производственная зона

Производственная зона с.Селычка размещена в непосредственной близости к жилой зоне и представлена деревообрабатывающими предприятиями «Як-Бодьялес», ИП Вахрушева  и складскими помещениями.  Все производственные помещения в настоящее время функционируют и размещены без учета санитарного разрыва.

Поэтому производственную зону рекомендуется оставить, с условием  организации зеленного барьера, что позволит снизить загрязнение территории.

В границах населенного пункта с.Солнечный к юго-западу от жилой застройки находится  частное предприятие ЗАО ЭДП «Контур», которое занимается деревообработкой.

На расстоянии 1 км к юго-востоку от с. Солнечный расположено  частное предприятие СМП «Рашаль». Предприятие занимается деревообработкой. Между с. Селычка и с.Канифольный расположено предприятие ОАО «Средуралнеруд», которое занимается добычей и доставкой песка.

Зона специального назначения

Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения  указанных зон и недопустимо размещение их в других территориальных зонах.

Согласно Схеме территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» большой  проблемой,  как  и  для  большинства  районов  Удмуртии,  остаётся  проблема  утилизации  ТБО. В настоящее время, полигон ТБО на территории МО «Селычинское» отсутствует. Проектом не предусматривается резервирование территории под полигон ТБО, рекомендован вывоз ТБО на  полигон расположенный в с. Якшур-Бодья.  Для  успешного  решения задач в системе сбора и удаления ТБО  в   сельской местности отходы  следует  собирать в евроконтейнеры на специальных контейнерных площадках,  в  малые пластмассовые    или    бумажные   сборники,   которые   вручную   или  механизировано  загружать  в кузов собирающего мусоровоза, с дальнейшей отправкой отходов на полигоны ТБО. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.

Согласно СНиП 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 м.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО принимается -0,3 тонны в год на человека. В соответствии с этой нормой количество ТБО, подлежащее утилизации за год, на первую очередь составит 466,2 тонны.

На территории МО «Селычинское» также отсутствуют скотомогильники (трупы животных вывозятся в скотомогильник расположенный в с.Якшур-Бодья)  и кладбища (захоронения производят на кладбище №2  расположенном в с.Якшур-Бодья).

Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки сельского поселения. Зона включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Ландшафтно-рекреационные условия территории муниципального образования благоприятны для создания зон отдыха населения. Рассматриваемая территория обладает высоким рекреационным потенциалом. Основу  рекреационного потенциала составляют ландшафтные леса, реки и пруды.

Проектом предлагается включить в границы  МО «Селычинское»  существующие ведомственные и частные рекреационные учреждения (таблица 3 ):

Таблица № 3

| №№ П.п. | Наименование | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Негосударственное дошкольное образовательное учреждение д/с "Светлячок" | 2.4 |  |
| 2 | Лечебно-оздоровительный комплекс «Заря» | 18.05 |  |
| 3 | Республиканский детский санаторий «Селычка» | 13.54 | На базе пионерского лагеря Маш.завода |
| 4 | Охотническое хозяйство | 5.00 | Территория пионерского лагеря «Гагаринец» |
|  | ИТОГО | 39,44 |  |

В южной части муниципального образования расположены садоводческие объединения, которые принадлежат жителям города Ижевска.

Преимущественными видами отдыха являются – кратковременный семейный отдых, детский отдых, промысловые виды отдыха (рыбная ловля, сбор дикоросов).

На территории муниципального образования «Селычинское» у рукотворного озера, расположенного северо-восточнее  с.Селычка расположена зона отдыха.

Генпланом рекомендуется обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) на водоемах муниципального образования.

Современного использование территории муниципального образования представлено на «Схеме современного использования территории» (см.Графические материалы).

4.4 . Памятники истории и культуры

На территории МО «Селычинское» расположен памятник истории - Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в с.Селычка. В настоящее время, границы зон охраны памятников не установлены, проекты на зоны охраны не разработаны. Поэтому охранные зоны памятников на схеме комплексной оценки показаны условно. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в его исторической среде, необходимо установить границы зон его охраны.

4.5. Особо охраняемые природные территории

К землям особо охраняемых территорий (ООТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования в зависимости от статуса постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территориях ООТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООТ приводится в соответствующих отраслевых документах.

Нормативно-законодательная база объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». На территории Удмуртской Республики Федеральный закон дополняется рядом Постановлений регионального значения:

- ▪ Постановление от 8 августа 1988 г. N 238 «О признании памятниками природы природных достопримечательностей Удмуртской АССР»;

- ▪ Постановление от 18 октября 1993 г. N 440 «Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда»;

- ▪ Постановление от 18 декабря 1995 г. N 377 «О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской Республики»;

- ▪ Постановление от 27 октября 1997 г. N 950 «Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда» (с изм., внесенными постановлением Правительства УР от 28.08.2000 N 828);

- ▪ Постановление Правительства УР от 24.03.1997 N 327, п. 4.

- ▪ Постановление Правительства УР от 17 марта 2000 г. N 275 «Об изменении границ Чекеровского государственного охотничьего заказника».

Согласно вышеперечисленным документам на территории МО «Якшур-Бодьинский район» расположены: 1 охотничий заказник, 2 селекционных заказника и 12 памятников природы, согласно №33-ФЗ, раздел VI, статья 27, п.1, имеющих правовой регламент запрета всякой деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятников природы.

На территории МО «Селычинское» расположены три памятника природы республиканского значения, общей площадью 1541,0 га и один памятник природы местного значения площадью 0,1 га:

- ▪ «Урочище «Скипидарка» (республиканского значения);

- ▪ «Селычинский селекционный заказник» (республиканского значения);

- ▪ «Урочище «Луковые ключи» (республиканского значения);

- ▪ Родник в с. Канифольный (местного значения).

- Также в северо-восточной части территории МО «Селычинское» расположена юго-восточная часть территории Чекеровского государственного охотничьего заказника площадью около 850,0 га.

- «Урочище «Скипидарка»

Урочище расположено в южной части Якшур-Бодьинского района, в 11 км юго-западнее районного центра с. Якшур-Бодья, в 6 км восточнее с.Селычка . Площадь урочища575,0 га. Границы участка определяются контурами 19, 20 и 21 кварталов Селычинского лесничества.

Главная цель охранных мероприятий на территории данного памятника природы - сохранение биоценозов сосновых лесов на эоловых песках, верховых и переходных болот, уникальных комплексов растений и животных.

- На данной территории отмечено произрастание 4 редких видов растений Красной книги Удмуртии. На территории урочища «Скипидарка» обнаружены локальные популяции 11 особо охраняемых видов насекомых, внесенных в Красную книгу Удмуртской Республики (белоносая и болотная леукоринии, широчайший плавунец, средиземноморский усач-краснокрыл, еловая пахита, сибирская гониоктена, сибирский хилобиус, болотная перламутровка, обыкновенный аполлон, хвостоносец подалирий и мнемозина), один «краснокнижный» вид рыб -обыкновенный подкаменщик, а также два особо охраняемых вида птиц - дербник и мохноногий сыч.

- «Селычинский селекционный заказник»

Памятник состоит из двух кластеров.

1-й кластер расположен в южной части Якшур-Бодьинского района в 12 км юго-юго-восточнее районного центра с. Якшур-Бодья, в 1,5 км восточнее с. Селычка. Границы участка определяются контурами 37, 38, 53 и 54 кварталов Селычинского лесничества

2-й кластер расположен в южной части Якшур-Бодьинского района в 17 км южнее районного центра с. Якшур-Бодья, в 1,8 км восточнее п. Нов.Чернушка и в 6,1 км юго-западнее с.Селычка. Границы участка определяются контурами выделов в 76 (выд. 12, 18, 19, 23, 30, 38), и 77 (выд. 8, 9, 15, 18-20, 29-31) кварталов Селычинского лесничества, на западе проведена по руслу р.Иж. Общая площадь заказника 1200,0 га, на территории МО «Селычинское» площадь составляет 950,0 га

Основная цель природоохранных мероприятий - сохранение специфического биоценозов верховых болот сочетающихся с сосновыми лесами на реликтовых формах рельефа -материковых дюнах, генетического фонда сосны.

- На данной территории отмечено произрастание 20 редких видов растений Красной книги Удмуртии и 2 видов -Красной книге РФ. В результате исследований на территории памятника природы зарегистрирован один особо охраняемый вид насекомых, включенный в Красную книгу УР - волосистогрудый дровосек.

- «Урочище «Луковые ключи»

Памятник  расположен в юго-восточной части Якшур-Бодьинского района в 10 км юго-восточнее районного центра с. Якшур-Бодья, на северной окраине д.Бегешка. Площадь урочища 16,0 га.

Границы участка определяются контурами 19 и 24 выделов 2 к в а ртала и 9, 11 выделов 3 квартала Селычинского лесничества.

Главная цель охранных мероприятий на территории данного памятника природы - сохранение биоценозов ключевых низинных болот, расположенных в междюнных понижениях со специфическим набором видов растений.

- На данной территории отмечено произрастание 5 редких видов растений Красной книги Удмуртии (лук скорода, бузульник Лидии, башмачок настоящий, лиственница сибирская) и 1 вид - Красной книге РФ (башмачка настоящего). «Краснокнижных» видов животных на территории данного памятника природы не обнаружено.

4.6. Зоны с особыми условиями использования территорий

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории сельского поселения, с целью обеспечения и комфортной среды проживания человека установлены: водоохранные, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания.

Охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания

В границах сельского поселения  имеются земли особо охраняемых природных территорий:

- ▪ «Урочище «Скипидарка» (республиканского значения);

- ▪ «Селычинский селекционный заказник» (республиканского значения);

- ▪ «Урочище «Луковые ключи» (республиканского значения);

- ▪ Родник в с. Канифольный (местного значения);

▪Чекеровского государственного охотничьего заказника.

В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

На территории поселения расположен объект культурного наследия- памятник истории. Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляется в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, установлены  водоохранные зоны для рек (таблица 4):

Таблица 4

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Размеры водоохранной зоны (ВЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) реки Иж: ВЗ-200 м, ПЗП-50 м; рек Селычка и Вожойка: ВЗ 100 м, ПЗП – 30 м; для рек Бегешка, М.Умринка и Б.Умринка – ВЗ -50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта поселения.

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от   14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.

Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

-применение удобрений и ядохимикатов;

-размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория (санитарно-защитная зона) с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Санитарно-защитная зона предназначена для:

-обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

На генеральном плане отображаются санитарно защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на 5 классов, каждому из которых соответствуют определенные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) (таблица 5).

Таблица 5

Размеры СЗЗ по классам опасности

| Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| I | 1000 |
| II | 300-500 |
| III | 300-100 |
| IV | 100-50 |
| IV | 50 |

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-3 («Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г №74, регистрационный  №10995), установлены санитарно-защитные зоны:

▪ для производства лесопильного, фанерного и деталей деревянных изделий санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 100 м;

▪  санитарно-защитная зона – 50 м для хранилища овощей;

▪  санитарно-защитная зона – 50 м для складов хранения лекарственных товаров;

▪  санитарно-защитная зона – 50 м для материальных складов;

▪  санитарно-защитная зона – 300 м для промышленных объектов по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов;

▪  санитарно-защитная зона – 100 м от очистных сооружений.

Размеры санитарно-защитной зоны многих производственных площадок не соответствуют нормативным данным. Рекомендуется по периметру производственных площадок, где расположены объекты, посадить защитные лесонасаждения, чтобы снизить негативное воздействие и улучшить экологическую ситуацию.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

Охранные  зоны инженерных коммуникаций

По территории сельского поселения проходит магистральный и межпоселковый газопровод.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9,  для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, по 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.

Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.

В охранных зонах трубопроводов запрещается:

-перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;

-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-устраивать всякого рода свалки и склады;

-разводить огонь и размещать источники огня;

-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

По территории сельского поселения  проходят линии электропередач: ВЛ – 220 кВ,  ВЛ – 35 кВ  и ВЛ - 10 кВ.

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  № 160 охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна 25 м,

15 м и  10 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновению пожаров.

В охранной зоне ЛЭП ( ВЛ)  запрещается:

▪  Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.

▪  Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.

▪  Размещать автозаправочные станции.

▪  Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.

▪  Устраивать свалки снега, мусора и грунта.

▪  Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

▪  Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении  письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением РФ от 9 июня 1995 года № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.

Согласно федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  установлены придорожные полосы автомобильных дорог, в зависимости от категории дорог и с учетом перспективы ее

развития. Ширина придорожной полосы для автомобильной дороги I и II категории – 75 м, III и  IV категории – 50 м.

Все санитарно-защитные зоны указаны ориентировочно в соответствии с классификацией и подлежат корректировке.

Вывод:

К территориям с особыми условиями использования, ограничивающим  жизнедеятельность  в сельском поселении и, прежде всего в пределах населенных пунктов, относятся:

-  санитарно – защитные зоны производственных объектов;

-  зоны санитарной охраны скважин питьевого водоснабжения;

-  охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций;

-  лесные земли;

-  поймы рек,  болота и  заболоченные  территории;

-  водоохранные и прибрежные полосы  водотоков и водоемов.

Границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены на «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» (см.Графические материалы).

4.7. Социально-экономическая ситуация

4.7.1 Демография

По состоянию на 1 января 2010 года на территории муниципального образования проживает 1522 человек. В трудоспособном возрасте  - 947  человек, в пенсионном возрасте -   197 человека, дети до 15 лет – 378 человек.

В структуре современного расселения доминирует административный центр –

с.Селычка с населением  843 человека. В с. Канифольный - 511 человек, в с. Солнечный – 157 человек, в д. Бегешка – 11 человек, в д. Старая Вожойка – 0 человек.

Рис.2

Анализ естественного прироста населения МО «Селычинское»

(2006 г. – 2010 г.)

Рис.3

Динамика изменения численности населения это неоднородный процесс и складывается из многих демографических тенденций, в основе которых лежат социально-экономические условия.

Численность населения за период с 2008 по 2010гг. увеличилась на 8 человек.  В 2010 г. по сравнению с 2009 г. численность населения увеличилась на 2 человека.

На рисунке 3 представлена общая динамика изменения численности  населения МО «Селычинское».

Изменение динамики численности населения МО «Селычинское»

(2006 г. - 2010 г.)

Рис.4

Демографические изменения в составе населения (на 2009 г.)

Таблица 6

| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 1536 | 1528 | 1514 | 1520 |
| родилось | 15 | 25 | 14 | 9 |
| умерло | 15 | 14 | 20 | 11 |
| естественный прирост | 0 | +11 | -6 | -2 |
| миграционный прирост | - | - | - | - |

На протяжении нескольких лет наблюдается естественная убыль населения. В настоящее время  демографическая ситуация МО «Селычинское» улучшается за счет повышения рождаемости и за счет числа прибывших.

Обоснование проектного решения

В связи с политическими программами, предлагаемыми Правительством РФ, существует возможность улучшения экономического и социального положения в целом в стране и в муниципальных образованиях в частности.

Принят законопроект "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" который должен стимулировать рождаемость в стране. Данный законопроект, а также другие шаги, введение так называемого "первоначального материнского капитала" – весь этот комплекс создан как демографический проект России.  Важно, что законопроект вводит механизм, стимулирующий рождаемость - ежемесячное пособие в два раза больше на второго и последующих детей.

В современной социально-экономической ситуации, которая сегодня существует в России, "материнский капитал" будет хорошим стимулом к рождению второго ребенка. В связи с этим можно ожидать увеличение рождаемости. В 2005 г. коэффициент рождаемости на одну женщину, способную к рождению составил 1,32 в городах и 1,92 в сельской местности. Для нормального замещения поколений требуется, чтобы на каждую женщину в течение ее жизни пришлось в среднем не менее 2,1 - 2,2 ребенка (суммарный коэффициент рождаемости).

Немаловажную роль в улучшении демографической ситуации играет создание новых мест приложения труда в сельских поселениях.

Демографический прогноз представляет собой научное предвидение будущего  развития населения на ближайшую или отдаленную перспективу, в нашем случае на перспективу 15 лет.

По существующему положению на территории сельского поселения  за 5 лет наблюдается уменьшение численности населения.

При условии осуществления продуманной демографической политики, можно рассчитывать на достижение естественного воспроизводства населения. Важным шагом в этом направлении является также снижение уровня младенческой  смертности.

При условии осуществления продуманной демографической политики до 2017 г. можно рассчитывать на достижение естественного воспроизводства населения. С 2025 года возможен значительный миграционный прирост за счет переселенцев из г.Ижевска.

Возможность увеличения миграционных потоков на территорию поселения будет зависеть от организации новых мест приложения труда, а так же от создания комфортных условий проживания.

Расчет численности населения МО «Селычинское» произведен с учетом естественного прироста и с учетом миграции за период с 2000 г. по 2010 г., составляющий 0,3 % в год.

Численность населения на перспективу рассчитана по формуле:

Нп = Нс х √(1 +   Рр)/100)Тр

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс -   существующая численность населения;

Тр – число лет;

Рр – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.                                         7

Нп = 1522 х (1+ 0,3/100)  =1554

17

Нр =1522 х (1+0,3/100)   =1602

Перспективная численность населения предусмотрена следующая: до 2017 г – 1554чел,  до 2027 г –  1602чел.

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы формируются за счет трудоспособного населения, а так же дополняются работающими пенсионерами и подростками.

Трудоспособное население МО «Селычинское» на 01.01. 2010 г составляло 960 чел. или 63,0 %  от общей численности всего населения поселения.

В таблице 7 приведен баланс трудовых ресурсов и занятость населения.

Таблица 7

Баланс трудовых ресурсов по МО «Селычинское»

(на 01.01.2010 г.)

| Показатели | человек |
| --- | --- |
| А. Население в трудоспособном возрасте - всего | 960 |
| в том числе: |  |
| 1. Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры | 41 |
| 2. Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 5 |
| 3. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 6 |
| Б. Занятое население в трудоспособном возрасте А-(1+2+3) (в т.ч. в материальной сфере) | 908 |
| В. Население в пенсионном возрасте | 206 |
| в том числе: |  |
| а/ продолжающие участвовать в производстве | 34 |
| Итого трудовых ресурсов Б+а | 942 |

Численность работающих в границах МО «Селычинское»

Таблица 8

| Показатели | Исходный год, чел. | Прогноз на 5-7 лет, чел. |
| --- | --- | --- |
| Крестьянские хозяйства | - | - |
| Образование и культура | 99 | 105 |
| Медицина | 105 | 110 |
| Социальная сфера | 276 | 291 |
| Промышленность | 13 | 15 |
| Другие отрасли | 312 | 332 |
| ИТОГО: | 802 | 853 |

Анализируя существующую занятость населения, на основе, данных предоставленных администрацией МО «Селычинское», можно сделать вывод, что в муниципальном образовании основная часть трудоспособного населения занято в бюджетной сфере и в сфере услуг. В настоящее время из 960 человек трудоспособного населения 942 человека работают.

4.7.2. Экономика муниципального образования «Селычинское»

Сельское хозяйство.  Земли лесного фонда занимают 96,7 %  территории МО «Селычинское», поэтому сельхозпредприятия отсутствуют. К сожалению личные подсобные хозяйства недостаточно развиты, содержится очень малое поголовье скота (таблица 9).

Основной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, являются трудности с обеспечением кормами,  вызванные отсутствием земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования, а также низкими закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию.

Поголовье скота в разрезе населенных пунктов

Таблица 9

| Населенный пункт | Поголовье скота в личном хозяйстве на 01.01.2011 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КРС всего | в т. ч. коров | свиньи | лошади | овцы и козы | птица |
| С.Селычка | 21 | 11 | 2 | - | 2/22 | 326 |
| С.Канифольный | 7 | 3 | 2 | - | - | 134 |
| С.Солнечный | - | - | - | - | - | - |
| Д.Старая Вожойка | - | - | - | - | - | - |
| Д.Бегешка | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 28 | 14 | 4 |  | 24 | 460 |

Промышленность является одной из основных отраслей экономической базы муниципального образования.

На территории МО «Селычинское», расположены два месторождения нефти: Южно-Киенгопское и Бегешинское, разрабатываемые в настоящее время НГДУ «Ижевскнефть» ОАО «Удмуртнефть». Нефтедобыча фактически не влияет на экономику района- на скважинах и перерабатывающих предприятиях персонал в основном работает вахтовым методом.

Вторым приоритетным направлением развития промышленности в МО «Селычинское» является развитие лесопромышленного комплекса. На территории муниципального образования работают частные предприятия: ЗАО ЭДП «Контур», СМП «Рашаль», ИП Вахрушева и одно государственное предприятие «Як-Бодьялес», которые оказывают услуги населению по изготовлению строительных материалов для строительства домов и хозяйственных построек. В муниципальном образовании отсутствуют предприятия глубокой переработки леса.

В рамках республиканской целевой программы «Развитие   лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса УР на 2009-2013годы», а также роста популярности древесины как строительного и отделочного материала на территории поселения предлагается:

-решить вопрос о выделении древесины лесоперерабатывающим предприятиям;

- создание предприятия по выпуску стройматериалов из местного сырья для строительства экономичных и экологически безопасных жилых домов малой этажности - цех по производству клееного бруса;

-развитие производства биотоплива из древесного сырья (пеллеты) для использования  в системе ЖКХ;

- расширение лесоперерабатывающего производства;

-создание переработки недревесных лесных продуктов (ягоды, грибы и др.);

- организация сбора лекарственных растений, ягод и грибов.

Границы земель промышленности изображены на  «Схеме существующих и планируемых  границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи» (см.Графические материалы).

Малое предпринимательство.

Основной целью развития малого предпринимательства является увеличение доли занятого населения в сельской местности. Необходимо путем правового, экономического и организационного регулирования максимально задействовать потенциал предпринима-

телей. Используя частную инициативу, возможно более рациональное решение социально-экономических проблем.

Для  реализации поставленной цели следует решить следующие задачи:

- распространение  накопленного опыта применения  организационных,

финансовых и других технологий, направленных  на обеспечение  условий

развития предпринимательства;

- увеличение числа субъектов малого  предпринимательства;

- развитие предпринимательства в производственной сфере.

Сфера бытовых услуг практически не развита. Пошив одежды  и обслуживание парикмахера  проводится  местными мастерами на дому из-за отсутствия помещения.

Не решен вопрос по ремонту обуви и ремонту бытовой техники.

Согласно программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» генеральным планом МО «Селычинское» предлагается:

- создание многофункционального комплекса, включающего различные виды бытового обслуживания (объекты торговли, химчистка, кафе, спортивно-развлекательного значения, ритуальные услуги, фотоателье, ремонт одежды, обуви, бытовой техники) на базе существующего здания пищеблока РДС «Селычка».

4.7.3. Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В систему культурно-бытового обслуживания входят общеобразовательные школы, детские дошкольные образовательные учреждения, объекты здравоохранения, клубы и дома культуры, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Образование.  Наличие системы дошкольных учреждений имеет большое значение для общего развития детей младшего возраста, подготовки их к школе. В последние годы в связи со снижением демографического потенциала, падением рождаемости, усилением миграции сельского населения, прежде всего, молодежи, в города Удмуртской Республики, главным образом, в  Ижевск, многие дошкольные учреждения были закрыты.

На территории муниципального образования «Селычинское» два дошкольных образовательных учреждения в с.Селычка  на 40 мест и в с. Канифольный на 20 мест, однаМОУ «Селычинская основная общеобразовательная школа» на 200 мест.

В районе действует целевая муниципальная программа «Безопасность образовательного учреждения», реализация мероприятий которой позволит создать условия, необходимые для предотвращения чрезвычайных ситуаций, ведущих к гибели учащихся и сотрудников, повышению уровня пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия муниципальных образовательных учреждений.

Схемой территориального планирования  муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» предусмотрено:

- строительство новой школы (112 мест) и детского сада (на 40 мест) в с.Селычка.

Генпланом МО «Селычинское» предусматривается:

- строительство детского сада в с.Канифольный на 40 мест (в районе новой застройки);

- строительство детского сада в с.Селычка на 40 мест (в районе новой застройки).

Здравоохранение. Развитие системы здравоохранения и социальной защиты населения приводит к  улучшению качества жизни населения.

Медицинская помощь населению МО «Селычинское» оказывается центральной районной больницей и поликлиникой, расположенных в с. Якшур-Бодья.

Жители населенных пунктов поселения могут получить специализированную квалифицированную медицинскую помощь только в районном или в республиканском центре. Широкий перечень специализированных услуг предоставляется только в Ижевске.

В с.Селычка есть фельдшерско-акушерский пункт, где занят один фельдшер и одна санитарка. Также раз в месяц с районного центра для консультации приезжают специалисты. Но для качественного обслуживания населения необходимо расширение существующих площадей, а площадь помещения не позволяет сделать это из-за занятой половины здания под квартирой. Требуется капитальный ремонт.

Схемой территориального планирования  муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» предусмотрена реконструкция учреждения здравоохранения (ФАП) в с.Селычка.

Генпланом МО «Селычинское» предусматривается строительство ФАПа и аптечного пункта в с.Селычка (в районе новой застройки).

Культура. Культура – важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества.

На территории МО «Селычинское» функционируют одна библиотека в с. Селычка и сельский дом культуры на 50 мест также в с. Селычка.

Библиотека   в районе по показателям на не плохом месте, но  требуется капитальный ремонт кровли и печек. 55% населения пользуется услугами библиотеки, количество читателей за 9месяцев  470 чел.,  фонд пополняется за счет спонсоров.

В  Селычинском СДК работают кружки и клубные формирования:

Таблица №10

| № п/п | Кружок, клубное формирование | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ансамбль «Старушки – Веселушки» | 10 |
| 2 | Теннис | 12 |
| 3 | Во, Вань,шоу! (Шоу группа) | 10 |
| 4 | Детская студия «Парафиновый зонтик» | 10 |
| 5 | «28 км» (Молодежная группа) | 8 |
| 6 | Гитарный кружок |  |

Участники формирований принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, занимают призовые места.

Остро назрела проблема по  капитальному ремонту здания СДК, ныне существующее здание ветхое.

Схемой территориального планирования  муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» предусмотрен ремонт здания библиотеки в с.Селычка.

Генпланом МО «Селычинское» предусматривается строительство дома культуры на 150 мест в с.Селычка и строительство религиозно-культового объекта (церкви).

Физкультура и спорт. Занятия спортом, физическое воспитание является важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.

Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений является создание условий для возрождения массового спорта, массовой физической культуры.

На территории МО «Селычинское» в с.Селычка на территории школы расположен спортзал. В северной части села Селычка расположен стадион. В  центральной части с.Канифольный расположена хоккейная площадка. Население занимающееся физической культурой и спортом в муниципальном образовании составляет около 100 человек в год.

В целях развития спорта и физической культуры, вовлечения в спортивную жизнь наибольшего количества детей и подростков, генпланом предусмотрена реконструкция стадиона в с. Селычка, а также строительство:

- спортивной площадки в с. Селычка (в районе новой застройки);

- спортивной площадки в с. Канифольный (в районе новой застройки);

Торговля.   На территории муниципального образования расположены 4 торговые точки общей площадью 150 кв.м.,  предприятие общественного питания  на 12 посадочных мест.

Информация о предприятиях общественного питания  и предприятиях торговли приведена в таблице 11.

Таблица 11

| Местонахождение | Вид деятельности |
| --- | --- |
| Магазин Райпо, с. Селычка | торговля |
| Магазин ИП Ганчарова с.Селычка | торговля |
| ИП Степанова (кафе «Василек), с.Селычка | общественное питание, торговля |
| Магазин ИП Зеленская, с.Канифольный | торговля |
| Магазин Райпо, с.Канифольный | торговля |
| Производственно-торговый комплекс с.Селычка (ООО «Сударь») | торговля, производство, общепит |

Развитие сети культурно- бытового обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой расселения и с перспективами ее развития.

Населенные пункты с.Селычка, с.Канифольный обеспечены основными объектами социальной инфраструктуры.

Генпланом МО «Селычинское» предусматривается:

- строительство магазина в с.Селычка (в районе новой застройки);

- строительство магазина в д.Бегешка (в центре деревни);

- строительство магазина в с.Солнечный (на улице Спортивной) .

Достаточность существующих объектов системы культурно-бытового обслуживания  определяется в соответствии со СНиП 2..07.01-89* «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренной распоряжением Правительства РФ от 19. 10. 1999 г. №1683-р (таб.12 ).

Обеспеченность населения  мощностью учреждений обслуживания

в сравнении  с нормативными показателями

Таблица 12

| Учреждения, предприятия | Ед. измер. | Емкость всего | Рекомендуемые нормативы | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения в т. ч. с. Канифольный с. Селычка | мест | 60 20 40 | 85 % численности детей в возрасте 2-7 лет включительно | 70 |
| Школа | мест | 200 | 100% охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах | 85 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 0,2 га |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,7- 0,9 га на 1000 чел. | 68 |
| Учреждения культуры (По методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры и искусства. Распоряжение от 19 10 199 г. №1683-р, библиотеки по СНиП - 2 – 07.01.089*) |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры | мест | 50 | 150 мест на 1000 чел. | 20 |
| Библиотеки | тыс. ед. | 5 | 6 тыс. ед. на 1000 жителей | 55 |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | Операционное место | 1 | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 100 |
| Предприятия торговли (СНиП - 2 – 07.01.089*) |  |  |  |  |
| Магазины | м² | 150 | 300 м² на 1000 чел. | 40 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест | 12 | 40 на тыс. чел. | 20 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 7 на тыс. чел. | - |
| Прочие объекты |  |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | га | - | 0,24 га на 1000 чел. | - |

4.7.4. Жилищный фонд.

Жилищное строительство.

На территории сельского поселения имеется 264 жилых дома. На данный момент, существующий жилищный фонд МО «Селычинское» составляет 20842 м².

На одного человека при численности населения 1522 человек приходится 13,7 м², что  значительно ниже среднереспубликанского уровня. В Якшур-Бодьинском районе в среднем на каждого жителя приходится 17,7 м². жилой площади.

При обогреве жилья используется газовое и печное отопление. Применяемое  топливо дрова, газ (сетевой, сжиженный).

Жилая застройка поселения представлена одноэтажными домами. Муниципальный фонд составляет  134 дома, общей площадью 14359 кв.м, индивидуальный - 130 домов, общей площадью 6483 кв.м (рис.5 ).

На территории муниципального образования в медленном  темпе идет жилищное строительство. Выделение земельных участков под индивидуальное строительство не проводится, т.к. в черте населенных пунктов нет свободных земельных участков под жилую застройку, территория вокруг населенных пунктов занята лесным фондом.

В районе действует муниципальная целевая  программы «Обеспечение жильем  молодых семей» на 2009-2013 годы. Помощь в оформлении жилищных ссуд оказывается своевременно, т.е оформляются акты обследования жилищно-бытовых условий.

Жилье является одной из основных потребностей человека. С целью содействия населению в улучшении  жилищных условий  следует предусмотреть решение следующих вопросов: выделение древесины, строительство дорог на новые улицы, подвод к ним коммуникаций, проведения капитального ремонта аварийного и ветхого  жилья одиноким и малообеспеченным семьям.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Удмуртской Республики предусматривают иметь расчетные показатели жилой площади на 2015 год 24 кв.м./ чел, а на 2025 год – 28 м.кв/ чел. Развитие жилых территорий  предлагается за чертой населенных пунктов: с.Селычка, с.Канифольный, с.Солнечный, д.Бегешка.  В д. Старая Вожойка предусматривается строительство дачного поселка.

Динамика жилого фонда будет следующей:

Таблица 13.

| Этапы реализации | Численность населения на расчетный период | Жилой фонд на начало периода ( тыс .м.кв) | Объем жилого фонда на конец периода, тыс.м.кв. | Объем нового строительства тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 этап (2010-2017гг) | 1554 | 20,8 | 37,3 (при 24 м.кв./чел) | 16,5 |
| 2 этап (2025 г) | 1602 | 37,3 | 44,9 (при 28 м.кв./чел) | 7,6 |
| Итого: |  |  |  | 24,1 |

Объем необходимого нового жилого строительства в МО «Селычинское» на перспективу в 15 лет составит 24,1 тыс. м.кв. Если провести укрупненный расчет, то в 1 год необходимо сдавать около 1,6 тыс м. кв.  (примерно 16 жилых домов площадью 100 м.кв.).

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Расчет потребности земельных территорий для строительства

Расчет потребной площади на 1 очередь  строительства (при размере земельного участка 15 соток) произведен следующим алгоритмом:

16,5 тыс.м.кв. / 100 ( примерный размер жилого дома) = 165 жилых дома

165 *1500 ( 15 соток земельный участок) =24,75 га.

24,75 га + 30 % (для территории, обслуживающей данный жилой фонд: проезды, территория общественного пользования и т.д.)) = 32,18 га.

Также произведен расчет потребности площади и на 2 срок строительства (при размере земельного участка 15 соток):

7,6 тыс.м.кв. / 100 ( примерный размер жилого дома) = 76 жилых дома

76 *1500 ( 15 соток земельный участок) =11,4 га.

11,4 га + 30 % (для территории, обслуживающей данный жилой фонд: проезды, территория общественного пользования и т.д.)) = 14,82 га.

Всего требуется площади земельных территорий под селитебную застройку- 47,0 га.

Учитывая то, что в непосредственной близости от муниципального образования «Селычинское» находится г.Ижевск, потребность в резервировании территорий под индивидуальное жилищное строительство в дальнейшем многократно возрастает. Для этого Генеральным планом предусмотрено формирование четырех площадок под комплексное освоение территории (индивидуальное жилищное строительство) на общей площади 185,5 га (таблица), за счет земель лесного фонда. Состав и порядок согласования документации, необходимой для включения участков в границы населенного пункта для жилищного строительства определен Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ. Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативах Российской Федерации.

С учетом  принятых в районе норм отвода под индивидуальное жилищное строительство предусматривается  865 земельных участков.

Таблица 14

| Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Площадь участков (га) |  | Очередь освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в черте н. п. | за чертой н. п. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Селычинское | с.Селычка с.Канифольный с.Солнечный д.Бегешка | - - - - | 145.0 16.5 20.0 4.0 | 1 1 1 2 |
| Итого |  | - | 185,5 |  |

Примерный расчет количества земельных участков произведен следующим алгоритмом:

185,5 га- 30 % (для территории, обслуживающей данный жилой фонд: проезды, территория общественного пользования, защитные лесополосы и т.д.) = 129,85 га.

1298500/1500 ( 15 соток земельный участок)=865 земельных участков.

Также на территории МО «Селычинское» в д.Старая Вожойка разработан проект планировки территории дачного поселка со строительством жилых домов, общее количество участков-47.

Территории, предлагаемые для индивидуального жилищного строительства, показаны на «Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения» МО «Селычинское» (см. Графические материалы).

Объемы необходимого жилищного строительства на перспективу расчетного срока определяются  с учетом ряда следующих факторов:

▪  необходимость замены ветхого жилья;

▪  потребность сельского поселения в благоустроенном жилищном фонде.

Генеральным планом МО «Селычинское» в области жилищного строительства предлагается решение следующих первостепенных задач:

- увеличение темпов жилищного строительства;

- модернизация и реставрация исторически ценной жилой и общественной застройки, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта и рекреации;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

## Рис. 5

## 4.8. Транспортная инфраструктура

Внешние связи

Основным видом транспорта на территории муниципального образования является автомобильный, содержание и развитие которого осуществляется за счет средств местного и республиканского бюджетов.  В районе имеется Якшур-Бодьинское дорожное управление ГУП УР «Управтодор». Автотранспортного предприятия в районе нет. Транспортное сообщение с городами и населенными пунктами района и республики осуществляется рейсовыми автобусами предприятия ИПОПАТ г. Ижевска, ООО «МУПТИ», микро автобусами, маршрутными такси.

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога II категории федерального значения «Подъезд к г.Ижевску и г.Перми от а/д М-7 «Волга», вдоль которой расположены населенные пункты: Селычка, Канифольный, Солнечный, Старая Вожойка. Общая протяженность дороги в границах МО «Селычинское» 13,8 км (таблица 15).  В границах муниципального образования на автодорогах эксплуатируются три моста через реки Вожойка, Иж и Селычка, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

Автомобильные дороги                                            Таблица 15

| Всего |  |  |  |  |  |  | 54,6 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе с грунтовым покрытием |  |  |  |  |  |  | 12,4 км |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального значения |  |  |  |  |  |  | 13,8 км |
| регионального или межмуниципального значения - всего, |  |  |  |  |  |  | 0 |
| в том числе с грунтовым покрытием |  |  |  |  |  |  | 0 |
| местного значения - всего |  |  |  |  |  |  | 8,4 км |
| в том числе с грунтовым покрытием |  |  |  |  |  |  | 7,9 км |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  | 7,4 км |
| в том числе с грунтовым покрытием |  |  |  |  |  |  | 7,4 км |
| частные (ведомственные) |  |  |  |  |  |  | 32,4 км |
| в том числе с грунтовым покрытием |  |  |  |  |  |  | 4,5 км |
| прочие (безхозяйные) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| в том числе с грунтовым покрытием |  |  |  |  |  |  | 0 |

Суммарная протяженность автодорог в муниципальном образовании  составляет 54,6 км. Плотность автомобильных– 31,6 км на 100 квадратных километров территории муниципального образования.

В целом автодорожная сеть покрывает муниципальное образование достаточно равномерно, обеспечивая хорошую связь  населенных пунктов с районным центром.

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики отображен вариант прохождения новой федеральной трассы – дублера автодороги ««Подъезд к городу Пермь от а/д  М-7 «Волга». Проект прохождения дороги в настоящее время не разработан, концепцией развития территории  Якшур-Бодьинского района предлагается резервирование зоны шириной 2 км для последующего уточнения трассировки федеральной автодороги.

Внутренние связи

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи села с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.

При проектировании уличной сети населенных пунктов на перспективу следует учитывать уже сложившиеся пути сообщения. На всех улицах генпланом предусматривается иметь твердое покрытие проезжей части и тротуаров.

Границы земель транспортной инфраструктуры изображены на  «Схеме существующих и планируемых  границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи» (см.Графические материалы).

### 4.9.  Инженерная инфраструктура

Энергоснабжение

Электроснабжение населенных пунктов МО «Селычинское» осуществляется от ПС 35/10кВ «Пионерская», мощностью 2,5 МВА, загруженностью ПС-50%.

По территории сельского поселения  проходят линии электропередач: ВЛ – 220 кВ протяженностью 13,3 км,  ВЛ – 35 кВ протяженностью 11,1 км  и ВЛ - 10 кВ.

На территории сельского поселения имеются трансформаторные подстанции  закрытого типа на напряжении 10/0,4 кв с различной мощностью,  которые обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры.

Все населенные пункты МО «Селычинское» полностью обеспечены электроэнергией.

Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок.

Подсчет нагрузок по трансформаторным подстанциям.

Таблица 16

| № п/п |  | Наименование потребителя | Расчетная мощность, кВт Расчетный срок | cos ℓ | Полная мощность кВА Расчетный срок | Выбранная ТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мощность тр-в, кВА | Тип трансформаторной подстанции |
| с.Селычка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 |  | Жилые дома до 150 м² | 684,0 | 0,9 | 760,0 | ТП 1 1х400 ТП2 1х250 ТП3 1х250 | 407-3-494.88 Аналог 407-3-493.88 Аналог 407-3-493.88 Аналог |
|  |  | Предприятия торговли | 33,75 | 0,9 | 37,5 |  |  |
|  |  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |
|  |  | Детский сад | 37,26 | 0,9 | 41,4 | От сущ. ТП с увеличением мощности трансформаторов |  |
|  |  | СОШ | 25,2 | 0,9 | 28,0 |  |  |
|  |  | Дом культуры | 62,1 | 0,9 | 69,0 |  |  |
|  |  | Учреждения управления, отделение связи, культовый объект | 15,48 | 0,9 | 17,2 |  |  |
|  |  | Наружное освещение | 24,8 | 1,0 | 24,8 |  |  |
|  |  | Итого | 870,79 |  | 964,4 |  |  |
| с.Канифольный |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Жилые дома до 150 м² | 65,84 | 0,9 | 73,15 | ТП4 1х160 | 407-3-494.88 Аналог |
|  |  | Детский сад | 16,56 | 0,9 | 18,4 |  |  |
|  |  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |
|  |  | Наружное освещение | 4,6 | 1,0 | 4,6 |  |  |
|  |  | Итого | 100,0 |  | 112,05 |  |  |
| с.Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Жилые дома до 150 м² | 102,6 | 0,9 | 114,0 | ТП5 1х160 | 407-3-494.88 Аналог |
|  |  | Магазин | 16,0 | 0,9 | 17,8 |  |  |
|  |  | Скважина | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |
|  |  | Наружное освещение | 7,1 | 1,0 | 7,1 |  |  |
|  |  | Итого | 138,7 |  | 155,2 |  |  |
| д.Бегешка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилые дома до 150 м² |  | 25,65 | 0,9 | 28,5 | ТП 6 1х100 | 407-3-493.88 Аналог |
|  | Магазин |  | 16,0 | 0,9 | 17,8 |  |  |
|  | Скважина |  | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |
|  | Наружное освещение |  | 1,9 | 1,0 | 1,9 |  |  |
|  | Итого |  | 56,55 |  | 64,5 |  |  |
| д.Старая Вожойка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Жилые дома до 150 м² |  | 55,24 | 0,9 | 58,05 | ТП 7 1х100 | 407-3-493.88 Аналог |
|  | Скважина |  | 13,0 | 0,8 | 16,3 |  |  |
|  | Наружное освещение |  | 3,7 | 1,0 | 3,7 |  |  |
|  | Итого |  | 71,94 |  | 78,05 |  |  |
|  | Всего в пределах МО «Селычинское» |  | 1237,98 |  | 1374,2 |  |  |

Количество ТП и мощность устанавливаемых трансформаторов определено по суммарной расчетной нагрузке здание и допустимой перегрузке трансформаторов в аварийном режиме.

Расчетные нагрузки на жилые дома определены согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов), застройки и элементов городской распредсети». Удельные электрические нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления и электроводонагревателей, все дома планируются на природном газе. Результаты подсчета нагрузок представлены в таблице «Подсчет нагрузок по трансформаторным подстанциям» (таб.16).

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ с заземленной нейтралью трансформаторов. Напряжение низковольтных сетей – 380/220В.

Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными голыми проводами по деревянным опорам с железобетонными приставками.

Сеть наружного освещения воздушная – голыми проводами по опорам 0,4кВ без использования нулевого провода сети 0,4кВ.

Электроснабжение поселения находится в удовлетворительном состоянии.

Проектное предложение.

В целях улучшения качества напряжения генпланом предусматривается установка ТП в с. Солнечный.

1. с.Селычка

ТП-1 – 1*400 кВА

ТП-2 – 1*250 кВА

ТП-3 – 1*250 кВА

2. с.Канифольный

ТП-4 – 1*160 кВА

3. с.Солнечный

ТП-5 – 1*160 кВА

ТП-8 – 1*100 кВА

4. д.Бегешка

ТП-6 – 1*100 кВА

5. д.Старая Вожойка

ТП-7 – 1*100 кВА

Более точная мощность и электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

Водоснабжение

В качестве источников водоснабжения сельских населенных пунктов используются подземные воды, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины (таблица 19).

Качество воды из артскважин, поступающей в водороводную сеть населенных пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

По бактериологическим и химико-физическим показателям вода соответствует СанПиН, устройств  для очистки и обеззараживания воды на территории поселения не имеется. Для водоснабжения также используются колодцы.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Максимальный суточный расчетный расход воды (м.куб.в сутки) определяется исходя из суммы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки наибольшего водопотребления, расходы воды на поливку, на пожаротушение и на неучтенные расходы воды.

Нормы водопотребления  приняты согласно СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства.

Общее водопотребление по МО «Селычинское»» составляет:

- существующее водопотребление – 484,55 м³/сут.

- на расчетный срок – 543,71 м³/сут.

Проектные решения водоснабжения сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно- питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qmax.cyт. =  Qж × N × Кmах.сут.

1000

Кмах.сут - 1,1 коэффициент суточной неравномерности,

Qж- норма водопотребления, л/чел.сут,

N - расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы 17,18.

Расчетные расходы МО «Селычинское» в существующем жилом фонде

Таблица 17

| Наименование потребителей | Единицы измерения | Расчетн. расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потр. | Норма водопотребл, л/сут | Расчет расх. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | чел. | 1522 | 160 | 243,52 |
| Поливочные нужды | чел. | 1522 | 70,0 | 106,54 |
| Психоневрологический интернат | чел. | 60 | 70,0 | 4,2 |
| Детский дом-интернат | чел. | 151 | 70,0 | 10,57 |
| Скот личной собственности: КРС Свиньи Овцы, козы | голов голов голов | 28 4 24 | 70 15 10 | 1,96 0,06 0,24 |
| Итого |  | 376,09*1,1=403,8 |  |  |

Расчетные расходы воды МО «Селычинское» на расчетный срок

Таблица 18

| Наименование потребителей | Един-ицы измере-ния | Расчетн. расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потр. | Норма водопотребл, л/сут | Расчет расх. м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Население | чел. | 1602 | 160 | 256,32 |
| Поливочные нужды | чел. | 1602 | 70 | 112,14 |
| Психоневрологический интернат | чел. | 60 | 70,0 | 4,2 |
| Детский дом-интернат | чел. | 151 | 70,0 | 10,57 |
| Детский сад | чел. | 130 | 105 | 13,65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общеобразовательная школа | чел. | 112 | 14 | 1,57 |
| Дом культуры | чел. | 150 | 8,6 | 1,29 |
| Магазин | м2 | 56х2 | 37 | 4,4 |
| Магазин | м2 | 150 | 37 | 5,5 |
| Скот личной собственности: КРС Свиньи Овцы, козы | голов голов голов | 28 4 24 | 70 15 10 | 1,96 0,06 0,24 |
| Итого |  | 411,9*1,1=453,09 |  |  |

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10-20% от расхода воды на   нужды   населения:   существующее   положение  -  80,75  м3/сут.,    расчетный   срок

-90,62 м3/сут.

Потребности в воде на инвестиционные объекты необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

На территории МО «Селычинское» –  7 водозаборных скважин, из них 2 водозаборные скважины расположены на территории РДС «Селычка», проложена водопроводная сеть протяженностью 6431 м. Обеспеченность водопроводными сетями – 70%. Обслуживает водопроводные сети –МАУ УК «СоцКомСервис».

Средний дебит существующих скважин составляет 9-32 м³/час. По данным МАУ УК «СоцКомСервис»   дебит

существующих    скважин составляет 60,6 м³/час, при их работе 20 ч/сутки, среднесуточный дебит определяется 60,6*20=1212,0 м³/сут.

Существующие 5 водозаборных скважины с суммарным дебитом 1212,0 м³/сутки обеспечивают существующую застройку МО «Якшурское».

Для   обеспечения бесперебойного населения водой на расчетный срок генпланом необходимо предусмотреть:

- строительство водонапорных башен и артезианских скважин в с.Селычка, с.Канифольный (в районе новой застройки);

- строительство скважины в  д. Старая Вожойка (в районе новой застройки);

- строительство водонапорной башни в северной части с.Солнечный;

- строительство водопровода и водонапорной башни в д.Бегешка.

На перспективу, необходимо обеспечить водопроводом территории, предлагаемые для индивидуальной жилой застройки. Выбор площадок для размещения новых водозаборных сооружений с соблюдением санитарных зон и разрывов должен производиться на последующей стадии проектирования.

Согласно региональной целевой программе «Чистая вода на 2011-2015 годы»

предусмотрено осуществить комплекс следующих основных мероприятий:

- строительство и реконструкция объектов водоснабжения;

- строительство и реконструкция водозаборов подземных вод;

- строительство и реконструкция объектов водоотведения;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- улучшение качества воды в водоисточниках;

- соблюдение режима водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов;

- предотвращение загрязнения водоисточников;

- поиск, разведка запасов подземных вод;

- рациональное использование водных ресурсов, поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;

- строительство объектов водоснабжения;

- обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения;

- строительство новых и модернизация существующих канализационных очистных сооружений.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первый этап развития и расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с. (пожары = 50+2,5=52,5 л/с).

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5x3x3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Таблица 19

С В Е Д Е Н И Я

о наличии водозаборных сооружений (существующее положение)

| №№ п/п | Наимено-вание населенного пункта | Эксплуатац. водоносный горизонт | № по паспорту | Кол-во сква- жин | Год бурения | Местополо- жение санитарно- техническое состояние скважин, наличие паспорта | Глубина скважин м | Дебит м³/ч | Режим работы | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | РДС «Селычка» |  | 68853 25984 | 2 | 1987 1971 | 0,8км Северней с. Канифольный | 35 150 | 30 32 | периодич. |  |
| 2. | с. Солнечный (СПНИ) |  | 5 ЯБ | 1 | нет данных | Южная окраина села | 120 | 9,2 | периодич. |  |
| 3. | с. Селычка |  | 112 66956 | 2 | 1962 1987 | центре села Северной окраине села | 80 125 | 14,4 12 | периодич. |  |
| 4. | Канифольный |  | б/н | 1 | 1968 | Северная окраина села | 110 | 25 | периодич |  |
| 5. | д. Бегешка |  | б/н | 1 |  | Восточной окраине деревни | 80 | - |  |  |

Водоотведение

Канализационная система в МО «Селычинское» имеется на территории детского дома-интерната в с. Канифольный и на территории РДС «Селычка».

Локальные очистные сооружения детского дома-интерната расположены в 150 м к западу от с. Канифольный, производительностью 10 куб. м жидкости в сутки.

Очистные сооружения  РДС «Селычка» расположены на территории санатория производительностью 30 куб. м жидкости в сутки.

Канализационные системы в населенных пунктах работают на выгреб в накопительных отстойниках с последующей откачкой и вывозом на очистные сооружения расположенные на территории РДС «Селычка».

В перспективе все существующие и намечаемые к строительству производственные объекты в обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива (таб.20,21).

Расходы хозяйственно-бытовых стоков по МО «Селычинское»

в существующем жилом фонде

Таблица 20

| Наименование потребителей | Единицы измерения | Колич. стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потр. | Норма водопотребл, л/сут | Расчет расх. м3/сут |
| Население | чел. | 1522 | 160 | 243,52 |
| Психоневрологический интернат | чел. | 60 | 70,0 | 4,2 |
| Детский дом-интернат | чел. | 151 | 70,0 | 10,57 |
| Поливочные нужды | м2 | - | - | - |
| Итого |  | 258,29*1,1=284,12 |  |  |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

МО «Селычинское» на расчетный срок

Таблица 21

| Наименование потребителей | Единицы измерения | Колич. стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во потр. | Норма водопотребл, л/сут | Расчет расх. м3/сут |
| Население | чел. | 1602 | 160 | 256,32 |
| Психоневрологический интернат | чел. | 60 | 70,0 | 4,2 |
| Детский дом-интернат | чел. | 151 | 70,0 | 10,57 |
| Детский сад | чел. | 130 | 105 | 13,65 |
| Общеобразовательная школа | чел. | 112 | 14 | 1,57 |
| Дом культуры | чел. | 150 | 8,6 | 1,29 |
| Магазин | м2 | 56х2 | 37 | 4,4 |
| Магазин | м2 | 150 | 37 | 5,5 |
| Поливочные нужды | м2 | - | - | - |
| Итого |  | 297,5*1,1=327,25 |  |  |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Проектные предложения

С целью снижения фильтрации неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водоносные горизонты необходимо:

- Произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети - из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры сельского поселения является уровень газификации населенных пунктов.

Природным газом в настоящее время обеспечивается три населенных пункта: с. Селычка, с. Солнечный и с. Канифолный. Сетевым газом обеспечены 179 домов.  Жители д.Бегешка пользуются  привозным газом в баллонах.

В целом по муниципальному образованию уровень обеспеченности сетевым газом составляет 67,8 %.

Газовые сети по району обслуживает Якшур-Бодьинская газовая служба предприятия «Ижевсгаз» РОАО «Удмуртгаз».

Газоснабжение жилой застройки д.Якшур, д.Альман, д.Нижний Пислеглуд предусматривается осуществить от головного газорегуляторного пункта ГГРП при условии 100% газификации проектируемой застройки. Газоснабжение осуществляется природным газом с характеристиками

Q = 8000 ккал/нм³ и γ = 0,73 кг/нм³

Природный газ планируется использовать населением проживающим в домах усадебной застройки – на отопление, пищеприготовление и горячее водоснабжение.

Природный газ планируется использовать в отопительных котельных для приготовления горячей воды для целей отопления и горячего водоснабжения общественных зданий нового строительства.

Для снижения давления газа от 0,3 МПа после ГГРП до низкого Р = 1300 / 2200 Па у потребителей предусматриваются газорегуляторные пункты шкафного типа. Для бесперебойного снабжения природным газом всех потребителей проектом предлагается блокировка существующих и проектируемых ГРП газопроводами низкого давления.

В связи с отсутствием официальных данных о газопотреблении потребителями с.Якшур-Бодья на «существующее положение» объем газопотребления подсчитан по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в год (см. СП 42-101-2003 п. 3.12 и 3.13).

Общий объем газопотребления на «существующее положение» с учетом расхода по п. 3.13 составит: 479,43 тыс. нм³/год.

Годовые расходы природного газа на новое строительство по потребителям и видам потребления МО «Селычинское» подсчитаны согласно СП 42-101-2003 п.п.3.9-3.18 и сведены в таблицу №22 .

В связи с изменением границ с.Селычка, с.Канифольный, с.Солнечный, д.Бегшешка, и возросшими нагрузками на газопотребление рекомендуется выполнить корректировку схемы газоснабжения села с целью блокировки существующих и проектируемых ГРП, определения объемов реконструкции существующих газовых сетей после подключения к ним проектируемых потребителей.

Уточнение объемов тепло и газопотребления в населенных пунктах, объемов строительства, а также выбор газопотребляющего оборудования возможен на последующих стадиях проектирования после выполнения съемки и детальной разработки генпланов населенных пунктов с конкретным заданием на проектирование и техническими условиями на подключение к газораспределительной сети.

Таблица годовых расходов природного газа

по потребителям нового строительства МО «Селычинское»

и видам потребления.

Таблица № 22

| № | Наименование потребителей по видам потребления | Показатель потреб-ления | Норма расхода теплоты МДж (тыс.ккал) | Кол-во потреб-ителей | Годовой расход газа Тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Новое строительство в пределах МО «Селычинское» |  |  |  |  |
|  | Жилые дома капитального строительства - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя | 1 чел. В год | 10000/2400 | 1602 | 480,6 |
|  | - отопление капитальной общественной застройки | - | - | - | 24,03 |
|  | Скот в личной собственности |  |  |  |  |
|  | - приготовление кормов животным | 1 корова | 4200/1000 | 28 | 1,4 |
|  | - и подогрев воды для питья животным | 1 свинья | 8400/2000 | 4 | 0,05 |
|  | Итого: |  |  |  | 506,08 |

Мероприятия по газификации МО «Селычинское» предусматривают следующее:

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» УР предлагается:

- строительство газопровода и газораспределительного пункта до д. Старая Вожойка.

Генпланом предусматривается:

- строительство газопровода и газораспределительного пункта до д. Бегешка;

- строительство газопровода и газораспределительного пункта в с. Селычка и с.Канифольный в районе новой застройки;

- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

-повышение эффективности использования сетевого газа.

На расчетный срок необходимо газифицировать все населенные пункты МО «Селычинское».

Таким образом, выполнение мероприятий по развитию газификации в муниципальном образовании позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта населения.

Связь

Основной связью в муниципальном образовании является телефонная сеть, общей емкостью 320 номеров. Услуги телефонной связи в МО «Селычинское» предоставляются ОАО «Волга Телеком» филиал в Удмуртской Республике Игринский МУЭС Якшур-Бодьинский районный узел электросвязи.

Также на территории действуют операторы сотовой телефонной связи:  «Теле 2», «МТС», «Мегафон», «Билайн». Сотовые телефоны имеет значительная часть жителей муниципального образования.

Во всех населенных пунктах, где проживает население, установлены таксофоны.

Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России».

Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования									Таблица 23

| Наименование населенного пункта | Кол-во телефонных точек на 01.01.2008г | Кол-во телефонных точек на 01.01.2009г |
| --- | --- | --- |
| с. Селычка Население Предприятия и организации Таксофон | 75 59 15 1 | 77 61 15 1 |
| с. Канифольный Население Предприятия и организации Таксофон | 9 4 4 1 | 10 5 4 1 |
| с. Солнечный Население Предприятия и организации Таксофон | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 |
| д. Бегешка Таксофон | 1 1 | 1 1 |

Мероприятия по развитию связи:

- расширение сети широкополосного доступа в Интернет для абонентов центральной и сельских телефонных станций района;

- строительство линейно-кабельных сооружений;

- установка  оборудования для предоставления по линиям телефонной связи цифрового телевидения.

Теплоснабжение

Жилой сектор усадебного типа обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служит природный газ, уголь, дрова. В с. Селычка имеется  две котельные. Одна расположена на территории школы, другая расположена на территории бывшего здания конторы РДС «Селычка». На территории с. Канифольный расположена одна котельная на территории детского дома-интерната. Также на территории психоневрологического интерната в с.Солнечный имеется одна котельная. Характеристика систем теплоснабжения приведена в таблице.

Характеристика систем теплоснабжения в границах МО «Селычинское»

Таблица 24

| Наименование населенных пунктов | Зона охвата системой теплоснабжения (сущ.) | Источники теплоснабжения мощ. Гкал/час % (сущ.) | Вид Топлива, марки котлов |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Селычка РДС «Селычка» | Административные здания + жилой дом | 1,781 | газ; 4 котла, марка ВК ва-063 Гс |
| с. Канифольный | Административные здания + жилой дом | 1,625 | уголь КВ-063 Т |
| с. Солнечный | Административные здания + жилые дома | 0,54 | уголь КВР-063 КА |
| с. Селычка (школа) | Административные здания + жилые дома | - | уголь |

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Проектные предложения

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов:

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе

поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

-применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке), как более дешёвого и экологичного вида топлива;

-реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

-внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

-использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе.

Границы земель инженерной инфраструктуры изображены на  «Схеме существующих и планируемых  границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи» (см.Графические материалы).

4.10. Выводы комплексной оценки территории

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий (факторов) с целью выявления оптимального использования территории поселения для различных видов хозяйственной деятельности: промышленного и гражданского строительства, отдыха населения.

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные ископаемые.

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их значимости, и дается их суммарная оценка, которая произведена графически по всему набору планировочных и природных факторов.

## Комплексная оценка территории выявила ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.

## В результате комплексной оценки  были выделены территории с благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственных деятельности.

### Оценка территории для промышленного и гражданского строительства

Ведущими факторами при оценке территории для производственного и гражданского строительства являются инженерно – геологические условия, водоснабжение, транспортная связь. Кроме того, оцениваются климатические условия, инженерно-сырьевая база, энергоснабжение, строительная база.

Территория, рекомендуемая генпланом под новую застройку, по инженерно-геологическим  условиям благоприятна для строительства.

Грунтовыми, ливневыми и паводковыми водами площадки не затапливаются.

Рельеф площадок, предусмотренных для строительства, спокойный, с небольшим уклоном.

Ввиду того, что площадки для строительства заняты лесами, то требуется дополнительная подготовка для освоения этих площадок.

Освоение площадок предлагается постепенно, в зависимости от развития обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории.

К неблагоприятным территориям отнесены участки, подверженные эрозии и территории занятые оврагами, балками, долинами рек.

### Оценка территории для организации отдыха

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха населения является наличие главных природно-ландшафтных осей и искусственных прудов. Генпланом рекомендуется обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) на водоемах муниципального образования.

Комплексный анализ территории муниципального образования представлен на «Схеме комплексной оценки территории» (см.Графические материалы).

5. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории муниципального образования (см.Графические материалы «Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития») предлагается на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории. Функциональное зонирование территории поселения формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.

В настоящее время на территории муниципального образования можно выделить следующие функциональные зоны:

▪жилые;

▪производственные;

▪сельскохозяйственные;

▪рекреационные;

▪лесного фонда;

▪водного фонда

▪зоны особо охраняемых территорий;

▪зоны освоения минерально-сырьевых ресурсов;

▪водоохранные зоны;

▪санитарно-защитные зоны.

Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.

К жилой  зоне относятся территории населенных пунктов и территории, предусмотренные данным проектом для жилой застройки.

Производственная зона. В эту зону входят  территории существующих предприятий промышленности поселения.

Зона сельскохозяйственного назначения включает в себя территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, в том числе пашня, кормовые угодья, многолетние насаждения; а также объектами сельскохозяйственного назначения.

Зона особо охраняемых территорий. В эту зону включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Зона рекреационного назначения.  В состав зоны рекреационного назначения включаются территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, пляжи.         Зона залегания полезных ископаемых. В зону залегания полезных ископаемых района входят месторождения торфа и строительных материалов.

Водоохранные зоны. В эту зону  входят водоохранные зоны рек.  Водоохранные зоны  рек определены в разделе 4.6.

Санитарно-защитные зоны.  Санитарно-защитные зоны района определены в разделе 4.6.

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего упорядоченного функционального зонирования территории муниципального образования.

На основании комплексной оценки территории муниципального образования и с учетом планировочной структуры настоящим проектом предлагается провести ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон, оставив без изменения и наименования этих функциональных зон.

6. Основные факторы риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В результате комплексного анализа выявлено, что в настоящее время на территории муниципального образования «Селычинское» имеются факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

При разработке  данного раздела  использовалось действующее в Российской Федерации законодательство, государственные градостроительные нормативы и правила, строительные нормы и правила, государственные стандарты в области строительства, ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

В разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  проекта генерального плана муниципального образования «Селычинское» МО «Якшур-Бодьинский район»  определены основные направления политики в области  защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий.

Согласно  п.6 ст.19 Градостроительного кодекса на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера» отражены территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации на территории муниципального образования «Селычинское» могут быть связаны  с природными и техногенными факторами, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести  к стихийным бедствиям на территории муниципального образования, можно отнести:

▪   шквалистые ветры со скоростью ветра до 25 - 30 м/сек (с июня по август);

▪   сильные похолодания до 50 градусов;

▪   поздние и ранние заморозки;

▪   сильные снегопады, метели, гололед;

▪   засуха.

Заморозки. Понижение температуры воздуха на поверхности почвы до 0ºС и ниже после перехода суточной температуры воздуха через 15ºС весной и до перехода ее через 15ºС осенью. Это явление очень опасно для сельского хозяйства, с заморозками может быть связано уничтожение всех посевов.

Гололед – слой плотного льда, образующий на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель тумана или дождя. Этим явлением наиболее широко обусловлены аварии на транспорте, с обледенением проводов могут быть связаны аварии в электросетях. Повторяемость рассматриваемого природного явления в районе составляет 20-25 дней в году. Гололед может также вызвать травмы населения, срывы в работе служб и бригад скорой медицинской помощи.

Сильные снегопады- продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильные метели- перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании  с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей. Выпадение снега до 400 мм и более за 12 часов возможна на всей территории района, с периодичностью 1 раз в 5 лет, а при скорости 15 м/сек в  течении суток – 1 раз в 7 лет. В результате сильных снегопадов возможно образование снежных заносов на дорогах, обрыв телефонных линий и ЛЭП, в итоге может быть нарушено сообщение между населенными пунктами районов, электроснабжение и нормальное обеспечение жизнедеятельности людей.

Ливни. К опасным метеорологическим явлениям на рассматриваемой территории могут быть отнесены сильные ливни, с интенсивностью 30 мм/час и более, град. Экстремальное количество и большая продолжительность выпадения осадков могут быть причиной чрезвычайных ситуаций. Случается, что сильные фронтальные ливни длятся от нескольких часов до суток и более с перерывами в 1-2 недели. Среднемноголетняя повторяемость таких ливней 2-3 раза в год.

Засуха – комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающее их угнетение и гибель.

Туманы – скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости. Сильные туманы вызывают затруднение в работе всех видов транспорта, что повышает риск возникновения ДТП.

Гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократным электрическим разрядам между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом. Во время грозы наибольшую опасность представляют молнии. Удары молний могут вызвать пожары, повредить линии электропередач, поразить людей.

Ураганы. Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/сек, приводит к разрушению построек, повреждению воздушных линий связи электропередач, повалу деревьев, нагону воды, повреждению сельскохозяйственных культур, затруднению в работе транспорта, строительства, переносу почвы, снега. Ураганы приводят к опустошительным разрушениям.

Причины чрезвычайных ситуаций, вызванных метеорологическими явлениями, обусловлены природными процессами и природными аномалиями, происходящими в атмосфере.

Поражающий фактор источника природной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяют или выражают или выражаются соответствующими параметрами.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС,

характер их действий и проявлений (ГОСТ Р 22.2.03)

Таблица 25

| Источник природных ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток |
| Ураган | Гидродинамический | Аэродинамическое давление |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| Заморозки | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Суховей | Аэродинамический Тепловой | Иссушение почвы |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Природные пожары | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |

Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации – это негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

Согласно СНиП 22.01.-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория МО «Селычинское» относится к категории простых. Климатическое воздействие не представляет непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений:

ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

сильные морозы – производительность системы отпления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* «Отпление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01)

Лесистость МО «Селычинское» составляет 65,5%. Леса находятся в ведении ГУ УР Якшур-Бодьинское лесничество. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности. Количество очагов лесных пожаров и их площадь прогнозируется на уровне средних многолетних значений. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в период:

- -конец апреля - первая половина мая, связано с проведением неконтролируемых сельскохозяйственных палов;

- -третья декада июня - первая декада июля, начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод;

- -август-сентябрь, посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона.

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

На территории МО «Селычинское» в зону действия опасных факторов природных пожаров попадают все населенные пункты, количество домов -264, численность населения – 1522 человека.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами:

- самовозгорание;

- поджоги;

- неосторожное обращение с огнём;

- недостаточный уход за лесом;

- недостаточное количество противопожарных барьеров.

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо:

- соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов: от границ застройки до лесных массивов в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой, а также на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка не менее 15 метров;

- ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

-утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создавать резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока генерального плана.

В случае возникновения природного пожара пострадавшее население эвакуируется в Якшур-Бодьинскую центральную районную больницу по автомобильным дорогам федерального и местного значения.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации лесных пожаров

Таблица 26

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |  | Нормативный документ, определяющий время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГИБДД с.Якшур-Бодья | л/с 2 чел., 1единица техники | 2мин. | 10мин. | Приказ МВД от 26.02.02 №174 |  |
| 2 | ПЧ-43 | л/с 5 чел., 2 единицы техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| 3 | ОП ПЧ-43 | л/с 2 чел., 1 единица техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| 4 | ПЧ-9 | л/с 8 чел., 1 единица техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУ УР «Якшур-Бодьинское лесничество», ВПК «Як-Бодьялес» | л/с 39 чел., 15 единиц техники |  |  |  |  |
| 2 | Як-Бодьинский РЭС ЦЭС | л/с 20 чел., 4 единицы техники | 10 мин. | 40 мин. |  | Постановление прав-ва от 15.05.2007 №145 |
| 3 | Якшур-Бодьинское ДУ ГУП «Удмуртавтодор» | л/с 27 чел., 15 единиц техники | 10 мин. | 30 мин. |  |  |

Гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

Подтопления.

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов (ГОСТ Р 22.0.03).

Причины подтопления:

- повышение уровня подземных вод, связанное  с природными факторами (паводки, особо большое количество выпадающих атмосферных осадков);

- повышение уровня подземных вод, связанное с техногенными факторами (техногенные утечки);

- формирование техногенного водоносного горизонта при наличии близко залегающего от поверхности земли водоупора.

Последствия подтоплений:

-подтопление и затопление населенных пунктов, производственных объектов;

-разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

-затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

-размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота

Все реки рассматриваемой территории имеют один весенний паводок. В это время по рекам проходит свыше 70% стока. Сложная паводковая обстановка, вызванная резким подъёмом уровней воды в реках в период таяния снегов, наложения обильных, продолжительных осадков, может сложиться во всех районах, где протекают реки.

Гидрологические явления обусловлены характером гидрологического режима рек, климатическими и гидрологическими особенностями региона, отсутствием или неэффективностью работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений.

Исходя из прогноза вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением в МО «Селычинское» МО «Якшур-Бодьинский район» мала.

Опасные геологические процессы

Опасных геологических процессов на территории поселения нет.

- II. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. ( ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.)

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. ( ГОСТ Р 22.0.05-94)

Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях:

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

-невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС.

Пруды на территории муниципального образования расположены на реке Селычка за с. Канифольный, в д.Бегешка и в д.Старая Вожойка. Также имеется искусственный водоем на песчаном карьере рядом с с.Селычка, площадью водного зеркала 13,0 га.

Риск возникновения ЧС на транспорте. Автомобильный транспорт

Источником опасности на транспорте являются дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит на переездах, перекрестках, магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана и с резко возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах, неисправные светофорные перекрестки.

По территории муниципального образования проходит автодорога федерального значения «Подъезд к г.Ижевску и г.Перми от а/д М-7 «Волга». На этой трассе имеется два аварийно-опасных участка протяженностью 3 км и 5 км, с ограниченной видимостью и крутым поворотом.

В случае аварии пострадавшие эвакуируются в Якшур-Бодьинскую центральную районную больницу по дорогам федерального и местного значения. Также для размещения пострадавших предусмотрено здание школы в с.Селычка.

Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации и оказанию помощи при ДТП

Таблица 27

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |  | Нормативный документ, определяющий время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГИБДД с.Якшур-Бодья | л/с 2 чел., 1единица техники | 2мин. | 10мин. | Приказ МВД от 26.02.02 №174 |  |
| 2 | ПЧ-43 | л/с 5 чел., 2 единицы техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| 3 | ОП ПЧ-43 | л/с 2 чел., 1 единица техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Якшур-Бодьинское ДУ ГУП «Удмуртавтодор» | л/с 27 чел., 15 единиц техники | 10 мин. | 30 мин. |  |  |

На дорогах МО «Селычинское» сохраняется высокая вероятность аварий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

Железнодорожный транспорт.

На территории МО «Селычинское» железнодорожного транспорта нет.

Воздушный транспорт.

На рассматриваемой территории воздушного транспорта нет. Аэропортов и аэродромов в границах поселения нет. Авиационная разведка поселения не предусмотрена.

Трубопроводный транспорт.

На территории МО «Селычинское» проходит межпоселковый газопровод проложенный под землёй. В результате мелких подвижек грунтов, в основном в весенний период, возникает угроза разрыва трубопроводов, и последующий выход газа наружу под давлением. Эвакуация населения в случае чрезвычайной ситуации будет производиться в сельский дом культуры, школы, детские сады в рядом расположенные населенные пункты, находящиеся на безопасном расстоянии от места пожара, по асфальтированным и проселочным дорогам. Также на территории муниципального образования расположены 4 ГРП: две в с. Селычка, одна в с.Канифольный и одна в с.Солнечный.

Расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации ЧС на газопроводах.

Таблица 28

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |  | Нормативный документ, определяющий время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГИБДД с.Якшур-Бодья | л/с 2 чел., 1единица техники | 2мин. | 10мин. | Приказ МВД от 26.02.02 №174 |  |
| 2 | ПЧ-43 | л/с 5 чел., 2 единицы техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| 3 | ОП ПЧ-43 | л/с 2 чел., 1 единица техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РОАО «Удмуртгаз» Якшур-Бодьинская газовая служба | л/с 6 чел., 2 единиц техники | 10 мин. | 20 мин. |  | Постановление прав-ва от 15.05.2007г. №145 |

Риск возникновения ЧС на пожаровзрывоопасных объектах

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.05-94).

На территории МО «Селычинское» расположен один пожаровзрывопасный объект.

Таблица 29

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта (ПОО) | Место нахождения ПОО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДНС | Северо-западнее д.Бегешка | III |

Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

- локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов (определяется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды) до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта;

- муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта;

- территориального значения - разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы субъекта Российской Федерации либо разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы муниципального образования;

- регионального значения - разлив от 1000 до 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы административной границы субъекта Российской Федерации;

- федерального значения - разлив свыше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо разлив нефти и нефтепродуктов вне зависимости от объема, выходящий за пределы государственной границы Российской Федерации, а также разлив нефти и нефтепродуктов, поступающий с территорий сопредельных государств (трансграничного значения).

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации определены приказом МПР РФ № 156 от 03.03.2003г.

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации на поверхности водных объектов и на местности представлены в таблицах 30 и 31.

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации на поверхности водных объектов (за исключением торфяных болот)

Таблица 30

| Категория водных объектов | Нижний уровень разлива масса, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | легкие нефтепродукты | нефть и тяжелые нефтепродукты |
| Рыбохозяйственные водоемы | 0,5 | 1 |
| Водоемы хозяйственно-питьевого водопользования | 0,5 | 1 |
| Водоемы культурно-бытового водопользования | 1 | 1,5 |

Значения нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации на местности в т.ч. на поверхности торфяных болот

Таблица 31

| Источник загрязнения | Вид загрязнения | Вид территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промышленные площадки |  | территории насе- ленных пунктов |  | Водо- охранные зоны водных объектов | прочие терри- тории |
|  |  | с твердым покрытием | без покры- тия | с твердым покрытием | без покры- тия |  |  |
| Разведочные и эксплуатационные скважины | Нефть,тонн | 40 | 20 | 30 | 15 | 3 | 7 |
| Нефте- и продукто- проводы | Нефть ,тонн | 40 | 20 | 30 | 15 | Любой факт разлива | 7 |
|  | Легкие неф- тепродукты, т | 30 | 15 | 20 | 5 |  | 3 |

Основные последствия при авариях, сопровождающихся разливом нефти, связаны с негативным воздействием нефти на окружающую природную среду.

Нефть представляет собой в естественном виде сложную смесь углеводородов, преимущественно состоящих из соединений парафинового, нафтенового и ароматического рядов. Помимо этого в ее состав входят органические соединения, содержащие кислород, серу, азот и др. В нефти выделяют различные классы химических соединений: метановые углеводороды (алканы), циклические  углеводороды (ароматические и нафтеновые), высокомолекулярные соединения: смолы и асфальтены. Легкая фракция  в основном состоит из алканов, а также из низкомолекулярных нафтеновых и ароматических углеводородов.

Метановые углеводороды легкой фракции оказывают токсическое и наркотическое воздействие на млекопитающих. Установлена также токсичность по отношению к микробным почвенным сообществам. При разливе нефти по земной поверхности до 40% легких фракций испаряется, а оставшаяся часть подвергается деградации и смывается в водоемы.

Твердые метановые углеводороды (парафин) нетоксичны для живых организмов, однако они с трудом разрушаются, изменяют влагообмен и обмен воздуха в экосистеме, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всех составляющих биоценоза.

Количество нефти, которое может вытечь при аварии, является вероятностной функцией, зависящей от следующих случайных параметров:

- места расположения и площади дефектного отверстия (разрыва);

- продолжительности утечки нефти с момента возникновения аварии до остановки перекачки, что составляет 3 - 20 мин для крупных разрывов и несколько часов для малых утечек, которые трудно зафиксировать приборами на НПС;

- продолжительности утечки нефти с момента остановки перекачки до закрытия задвижек;

- времени прибытия АВБ (от десятков минут до нескольких часов) и времени выполнения мер до полного прекращения истечения нефти.

С точки зрения тяжести экологических последствий выделяются три типа условий взаимного расположения места аварии на нефтепроводах с природными объектами:

- аварии на участках вдали от водных объектов;

- аварии на подводных переходах нефтепровода;

- аварии вблизи водоемов и водотоков.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности.

При прокладке нефтепроводов вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий, расположенных на отметках ниже этих трубопроводов на расстоянии от них менее 500 м при диаметре труб 700 мм и менее и 1000 м — при диаметре труб свыше 700 мм, с низовой стороны от трубопровода должна предусматриваться канава, обеспечивающая отвод разлившегося продукта при аварии. Выпуск из низовой канавы должен быть предусмотрен в безопасные для населенных пунктов места.

На опасных производственных объектах нефтедобычи  должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить запрещающие знаки на въезд и вход. Территории нефтепромысловых объектов должны быть обвалованы.

Возможными источниками ЧС на территории МО «Селычинское» являются:

- скважины на кустовых площадках;

- выкидные трубопроводы от скважин до замерных установок;

-пункты налива и сбора нефти;

- резервуары для хранения сырой нефти.

Исходя из анализа технологического оборудования пункта разлива нефти и условий ее эксплуатации, можно выделить следующие основные участки возможного аварийного разлива нефти:

- разлив нефти в результате разрушения наибольшей емкости хранения нефти;

-разлив нефти в результате разгерметизации выкидного трубопровода;

- разлив нефти в районе станции налива нефти из автоцистерны.

При разлитии нефти из-за разрушения наибольшей емкости хранения площадь разлития ограничивается обваловкой технологической площадки. В случае разрушения обвалования и выхода нефти за его пределы, нефть может распространиться за его пределы. Данный сценарий (разрушение емкости, обвалованной землей) представляется маловероятным.

Риск возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

На территории МО «Селычинское» радиационно-опасных объектов нет.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация- состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости (по ГОСТ Р 22.0.04-95 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период  существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате  аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14лет (до 70%).

По данным ветеринарной службы Якшур-Бодьинского района санитарная обстановка на территории МО «Селычинское» в норме, прогнозируется снижение заболеваемости острыми инфекциями верхних дыхательных путей, в т.ч. гриппом.

Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС биолого-социального характера

Таблица 32

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |  | Нормативный документ, определяющий время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГИБДД с.Якшур-Бодья | л/с 2 чел., 1единица техники | 2мин. | 10мин. | Приказ МВД от 26.02.02 №174 |  |
| 2 | ОВД по Якшур-Бодьинскому району | л/с 3 чел., 1 единицы техники | 2мин. | 10мин. |  | Приказ МВД от 26.02.02 №174 |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Якшур-Бодьинская ЦРБ, Скорая мед.помщь | л/с 6 чел., 2 единиц техники | 10 мин. |  |  |  |
| 2 | Якшур-Бодьинская ЦРБ врачебно-сестринская бригада | л/с 20 чел., 5 единиц техники | 10 мин. |  |  |  |
| 3 | ГУ Ветеринарии УР Якшур-Бодьинская СББЖ | л/с 4 чел., 2 единиц техники | 10 мин. |  |  |  |

Риск возникновения ЧС на химически-опасных объектах

На территории поселения химически-опасных объектов нет.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ и электросетях

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за значительного физического износа опасность представляют следующие объекты:

- - линии электропередач 10, 35, 220 кВ, трансформаторные подстанции;

- ПС 35/10 кВ «Пионерская»;

- - котельные в с.Селычка, с.Канифольный, с.Солнечный, РДС «Селычка».

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья (из-за его несвоевременного ремонта), инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Расчет сил и средств привлекаемых к ликвидации ЧС на электрических сетях и объектах ЖКХ

Таблица 33

| № п/п | Наименование подразделения | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |  | Нормативный документ, определяющий время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГИБДД с.Якшур-Бодья | л/с 2 чел., 1единица техники | 2мин. | 10мин. | Приказ МВД от 26.02.02 №174 |  |
| 2 | ПЧ-43 | л/с 5 чел., 2 единицы техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| 3 | ОП ПЧ-43 | л/с 2 чел., 1 единица техники | 1 мин. | 20 мин. |  | ФЗ №123 от 22.07.08г. |
| 4 | ОВД по Якшур-Бодьинскому району | л/с 3 чел., 1 единицы техники | 2мин. | 10мин. |  | Приказ МВД от 26.02.02 №174 |
| Территориальные подсистемы |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Як-Бодьинский РЭС ЦЭС | л/с 20 чел., 4 единиц техники | 10 мин. | 25 мин. |  | Постановление прав-ва от 15.05.2007 №145 |
| 2 | ООО «Энергия» | л/с 21 чел., 6 единиц техники | 10 мин. | 25 мин. |  | Постановление прав-ва от 15.05.2007 №145 |
| 3 | МАУ УК Соцкомсервис | л/с 4 чел., 1 единица техники | 10 мин. |  |  |  |

На территории МО «Селычинское» сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Пожары. Большинство техногенных чрезвычайных ситуаций обусловлено пожарами.

Основными причинами возникновения бытовых пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при обращении с электробытовыми и отопительными приборами, нарушение правил пожарной безопасности при курении в нетрезвом виде, поджог и короткое замыкание в электропроводке.

Основными причинами чрезвычайных ситуаций в производственной сфере являются: старение основных производственных фондов и недостаточное финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

На территории МО «Селычинское» расположена ОП ПЧ-43 в с.Солнечный.

В соответствии со ст.76 ФЗ №123 дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия не должно превышать 20 минут. Скорость движения пожарной машины принята 40 км/час. Территория МО «Селычинское» попадает в зону покрытия ОП ПЧ-43.

Размещение пожарных депо, соответствующих требованиям норм пожарной безопасности, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей следует принимать по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны).

Наружное пожаротушение

В соответствии со ст. 68 ФЗ №123 на территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Пожарный гидранты есть в с.Селычка.

- В рассматриваемом муниципальном образовании принята « Программа о пожарной безопасности и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Селычинское».

Главной целью Программы  является снижение роста количества пожаров в населенных пунктах, приведение в пожаробезопасное состояние жилых, общественных зданий и предприятий.

Задачи программы:

- обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- оказание помощи в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- оказание помощи в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании;

- создание условий и проведение мероприятий по тушению пожаров, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых, общественных зданий и предприятий.

III. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В целях решения задач в области ЧС на территории муниципального образования  в рамках Генерального плана территории МО «Селычинское» планируются следующие мероприятия:

- По оповещению населения об опасностях при возникновении ЧС природного и техногенного характера:

  - Поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации.

  - Установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

  - Комплексное использование средств единой системы электросвязи, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и др. технических средств передачи информации.

1.4. Создание постоянно действующих локальных систем оповещения и информирования населения в зонах возможного катастрофического затопления, районах размещения потенциально опасных объектов.

1.5  Линии передачи, станционные сооружения сетевых узлов первичной сети связи и обслуживающий их персонал следует защищать от поражающих факторов современных средств   поражения   в   соответствии   с   требованиями, установленными   федеральным органом   исполнительной   власти,   уполномоченным   на   решение   задач   в   области информационных технологий, электросвязи и почтовой связи.

1.6. На сетевых узлах следует предусматривать возможность установки оборудования службы оперативно-технического управления и резерв площадей и электропитающих устройств для организации при необходимости дополнительных каналов связи к объектам военного    назначения    и    объектам    федерального    органа    исполнительной    власти, уполномоченным на решение задач в области обеспечения безопасности.

1.7	Сельские сети проводного вещания должны обеспечивать устойчивую работу систем оповещения.

- По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:

  - Подготовка территории муниципального образования для приема эвакуированного населения в особый период:

    - оборудование общественных зданий (ДК,  детского сада, школы) для размещения эвакуированного населения из расчета 2,5 м² общей площади на одного человека;

    - оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

    - оборудование пунктов водоснабжения. При расчете минимальной потребности в воде для эвакуированного населения следует исходить из следующих нормативов:

- 10л на 1 человека в сутки для питья и приготовления пищи в соответствии с Инструкцией ВСН-ВК 4-90;

- 75 л в сутки на одного пораженного, находящегося на стационарном лечении (включая потребности в питье);

- 45л на обмывку одного человека, включая личный состав аварийно-спасательных формирований;

- 2л на 1 человека в сутки в противорадиационных укрытиях (в соответствии со СНиП II -11.77 «Защитные сооружения ГО»).

    - подготовка и содержание путей маневра в районе размещения эвакуированных. Существующая сеть путей сообщения должна обеспечивать выезд рабочих и служащих к месту работы, к медицинским учреждениям и объектам быта, а также доставку продовольствия и других предметов первой необходимости для жизнеобеспечения населения.

2.2 Лечебные учреждения, развертываемые в обстановке чрезвычайной ситуации должны размещаться в приспосабливаемых для них капитальных общественных зданиях и сооружениях круглогодичного функционирования. На территории МО «Селычинское» это ДК в с.Селычка, детские сады в с.Селычка и с.Канифольный, ФАП в с.Селычка, школа в с.Селычка.

2.3 Создание и организация деятельности эвакуационных органов (эвакоприемных комиссий, приемных эвакуационных пунктов).

- По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:

Основным способом зашиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий). Защита работающего населения предприятий и организаций должна предусматриваться в ПРУ на территории предприятий. Фонд защиты остального населения должен создаваться на территории жилой застройки. Возможности администрации по расселению эвакуированных определяются в зависимости от возможности по обеспечению жильем, водой и вместимостью защитных сооружений. Административные здания, школы, детские сады могут быть использованы для размещения эвакуированных.

  - Строительство защитных сооружений ГО на территории МО «Селычинское» не предусматривается, планируется переоборудование подвальных помещений и погребов под  ПРУ.

Устройство противорадиационных укрытий осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

Размещение противорадиационных укрытий определено в подвальных помещениях существующих и строящихся жилых домов, административных зданий, объектов социальной сферы.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

В составе противорадиационных укрытий следует предусматривать помещения для размещения  укрываемых   (основные), санитарного узла, вентиляционной и для хранения загрязненной верхней одежды (вспомогательные).

При размещении  противорадиационных укрытий в подвалах, подпольях и других заглубленных помещениях при их высоте 1,7-1,9 м следует предусматривать  одноярусное расположение нар. Норма  площади  пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого принимается равной 0,6 м2.

  - Накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения.

Проектируемая емкость ПРУ на территории МО «Селычинское» на период до 2027г.

Таблица 34

|  | Численность населения, чел. |  |  |  | Площадь пола ПРУ, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2011 г. | На 01.01.2017 г. | на 01.01.2027 г. |  | На 01.01.2011 г. | На 01.01.2017 г. |  | на 01.01.2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Население МО «Селычинское» | 1522 | 1554 | 1602 | 913,2 |  |  | 932,4 | 961,2 |

- По проведению аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

  - Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ.

Продовольственные склады, распределительные холодильники и склады непродовольственных товаров первой необходимости должны размещаться вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления. В МО «Якшур-Бодьинский район» для обеспечения аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации  имеется 100% обеспечение материальными ресурсами: продовольствием, вещевым имуществом, стройматериалами, медикаментами, нефтепродуктами, другими материальными ресурсами.

5. По борьбе с пожарами, возникшими в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:

  - Укрепление материально-технической базы существующих  подразделений муниципальной противопожарной службы (с.Якшур-Бодья, с.Солнечный), оснащение их материально- техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны.

  - Соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов.

  - Устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах.

  - Ремонт а/бетонных дорог и выполнение дорог с улучшенным покрытием между населенными пунктами для обеспечения времени прибытия первого подразделения  Государственной противопожарной службы к месту вызова не позднее 20 минут в населенные пункты района.

5.5. Согласно п.4 ст.68 ФЗ №123 в поселениях с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

В соответствии со п.5 ст. 68 ФЗ №123 допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

5.6. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к ФЗ №123 от 22.07.08.

5.7.Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. В соответствии с п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

5.8. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

5.9. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные светильники или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

5.10. Водоемы из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.12130.2009).

6. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений,  специальной обработке техники и территорий:

  - Создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов.

6.2. Создание санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды и транспорта.

7. По защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства:

7.1.Создание защищенных запасов кормов и воды. При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток.

  - Создание защищенных водозаборных скважин на фермах и комплексах. Должны быть предусмотрены резервные источники водоснабжения, автономные источники электроснабжения.

  - Создание специальных площадок для ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах.

8. По вопросам срочного восстановления необходимых коммунальных служб во время чрезвычайной ситуации:

8.1. Создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения.

8.2. Создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

  - Создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

8.4. Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

  - Создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств.

9. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения при возникновении ЧС:

  - Рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно- технических мероприятий гражданской обороны.

  - Разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников энерго - и  водоснабжения (соблюдение зон санитарной охраны источников водоснабжения, наличие не менее 2-х источников электропитания водозаборов, один из них автономный, оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва и т.д.).

  - Заблаговременное создание запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса.

9.4. Создание страхового фонда документации.

  - Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера:

10.1. Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений включают:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек, очистка русел;

- агролесомелиорацию.

10.2. Мероприятия по предотвращению  лесных пожаров:

- введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- организация контроля  над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- проведение наземного патрулирования и авиационной разведки в  пожароопасный период;

- контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках.

11. Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений.

11.1 Обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, организация наблюдательной сети на ГТС, разработка порядка представления собственниками гидротехнических сооружений оперативной информации о выявленном неудовлетворительном состоянии ГТС.

11.2 Обеспечение гидротехнических систем эксплуатационными штатами в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации.

11.3 Повышение уровня безопасности действующих гидротехнических сооружений: капитальный ремонт находящихся в предельно допустимом и предаварийном состоянии сооружений инженерной защиты и ГТС прудов и водохранилищ.

  - В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

12. Мероприятия по предотвращению ДТП:

12.1.  организация регулирования на дорогах, обеспечение регламентирующими знаками, указателями;

12.2. содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог: расчистка от снега, льда, посыпка песчано-солевой смесью проезжей части, грейдерование обочин

12.3. выкос травы вдоль дорог, покраска барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожного покрытия.

13. Мероприятия по обеспечению безопасности в местах отдыха общего пользования (на пляжах).

13.1 Необходимо предусмотреть строительство и оборудование пляжей на территории МО «Селычинское»

13.2  Собственники водных объектов, владельцы пляжей при устройстве, оборудовании и эксплуатации пляжей обеспечивают:

- до проведения ежегодного технического освидетельствования пляжей  проведение водолазного обследования, очистку дна акватории пляжа на глубинах до 2 метров в границах заплыва;

- организацию на пляжах спасательных постов, их комплектование спасательными средствами в соответствии с установленными требованиями, а также деятельность по предупреждению несчастных случаев и оказанию помощи терпящим бедствие на воде;

- наличие на пляже телефонной связи и необходимое взаимодействие с медицинскими, спасательными, надзорными, правоохранительными органами и организациями;

- установку на пляжах технических средств для экстренного вызова спасателей (для пляжей, протяженность которых вдоль береговой линии составляет более 200 метров);

- оборудование пляжей информационными стендами;

запрещают:

- плавать (купаться) с использованием предметов, не предназначенных для этих целей.

14. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера .

14.1. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор за состоянием кладбищ, скотомогильников, свалок.

14.2. Контроль за качеством питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

14.3. Надзор за проведением ремонта, профилактической дезинфекции водопроводных сетей.

14.4. Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием населенных мест, своевременным удалением бытовых отходов в зонах подтопления в период паводка.

14.5. Отстрел диких животных с целью отбора проб материала для мониторинговых исследований за циркуляцией вируса бешенства животных, вируса чумы свиней.

Организацией экологического мониторинга на рассматриваемой территории занимается «Служба надзора за санитарно-эпидемиологической  обстановкой , экологической безопасности  и мониторинга» (п.Игра).

Выводы

При возможной модернизации существующей системы ЧС в МО «Селычинское»  важно учитывать, что при возникновении чрезвычайной ситуации на первый план выступает организация  оперативного  обследования,  обоснования  методологии  и  определения  первоочередных задач, которые должны обеспечиваться необходимой информацией для принятия эффективных решений по обеспечению локализации и ликвидации последствий ЧС.

Осознание возможности существенного повышения безопасности на основе обобщения и использования опыта уже произошедших чрезвычайных событий не позволяет пренебрегать всеми теми сведениями, которые можно получить в ходе проведения работ непосредственно в зонах ЧС. Во всех конкретных случаях задачи ликвидации последствий ЧС в определенной территориальной  системе  решаются  на  более  высоких  уровнях  организации  социально-экономической  системы.  В  конечном  итоге  сам  подход  к  решению  единообразен,  меняется лишь масштаб анализа территории и явлений, а пространственно-информационное обеспечение сводится к следующему:

- получение максимально оперативной  (не обязательно очень  точной) информации о пространственном размещении последствий катастроф, их масштабах и форме;

-  идентификация причин и источников катастрофы;

-  составление  оперативного  прогноза  развития  последствий  катастрофы  в  пространстве;

- разработка оперативных рекомендаций, направленных на локализацию последствий катастроф;

- проведение аналитической обработки информации на основе компьютерных технологий  с  выдачей  блоков  графических  материалов,  адаптированных  к  конкретным  задачам принятия решений.

Методика оперативной оценки  зон ЧС для обеспечения высокого  экологического и социально-экономического качества принимаемых решений при определении масштабов, ареалов проявления и характере последствий стихийных бедствий, а также при проведении спасательных и строительно-восстановительных работ должна позволять:

-  оперативно  получать  объективную  информацию  о  распределении  разрушений  и контролирующих  их  факторах,  инженерно-экологической  и  инженерно-геологической  обстановке на уровне региона, конкретных населенных пунктов и хозяйственных объектов;

-  осуществлять по мере необходимости обследования территории, включая оценку состояния окружающей среды;

- социально-экологических и инженерно-геологических условий на региональном и локальном уровнях;

-  контролировать проведение восстановительных работ.

При возникновении ЧС необходимо различать мероприятия по локализации ЧС на предприятии и вне его пределов. Мероприятия на случай аварии на территории предприятия и вне ее сильно различаются, т.к. мероприятия на площадке промышленного объекта находятся полностью в ведении администрации, а за ее пределами - в ведении соответствующих местных администраций.

Существует два принципиальных требования для максимально оперативного  выполнения необходимых работ в зонах ЧС различного типа:

-  на  стратегическом  уровне  планирования  -  это  выявление  территорий  (объектов) возможных ЧС;

-  на оперативно-тактическом уровне - готовность к проведению работ по оперативной оценке, которая предусматривает наличие особого резерва финансовых средств для их быстрого вовлечения в процесс обеспечения работ и наличие технических средств  (прежде всего дистанционных и наземных).

На основе прогноза готовится перечень переменных, подлежащих оценке. При этом учитывается, что для каждого  типа ЧС, в  зависимости от параметров территории  (объекта),  готовится свой специфический набор переменных.

Сами работы в зоне ЧС должны обеспечивать решение следующих задач:

-  определение зон ущерба (разрушений, загрязнений и т.п.);

-  определение масштабов разрушений;

- определение типов и сроков проявления возможных косвенных (наведенных) последствий на территориальном и отраслевом уровнях.

Следует учитывать, что масштабы наведенного ущерба практически всегда больше масштабов прямого и могут проявляться на территориях и в сферах деятельности общества, не затронутых активностью природного, природно-техногенного или техногенного источника ЧС.

7. Основные направления градостроительного развития МО «Селычинское»

Планировочная организация территории

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры населенных пунктов с.Селычка, с.Канифольный, с.Солнечный, д.Бегешка, д. Старая Вожойка.

Новые площадки для индивидуального жилищного строительства предлагается  сформировать из земель лесного фонда, примыкающих к населенным пунктам. Всего предлагается сформировать 4 площадки для  жилой застройки на общей площади 185,5 га.

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» предусматривается включить в границы МО «Селычинское» 490,0 га (в т.ч. земель рекреации -39,44 га, земель транспорта – 6,6 га, земель лесного фонда -443,96 га) для упорядочения границ муниципального образования и планируемым расширением с.Селычка, из земель МО «Якшур-Бодьинское».

Прогноз перспективной численности населения

Демографический прогноз представляет собой научное предвидение будущего  изменения численности населения на ближайшую или отдаленную перспективу.

В связи с политическими программами, предлагаемыми Правительством РФ, существует возможность улучшения экономического и социального положения поселения.

В муниципальном образовании на перспективу предполагается увеличение численности населения  за счет уменьшение оттока населения, увеличение рождаемости. Прогноз численности населения на 2017 год составит 1554чел., на 2027 г. – 1602 чел.

Жилищное строительство

В связи с предполагаемым ростом численности населения в ближайшее годы потребуется новое строительство жилых домов.

Для жилищного строительства в МО «Селычинское»  предусматриваются четыре  площадки общей площадью 185,5 га, с учетом принятых в районе размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства позволит улучшить жилищные условия более  865 семей. Также в д.Старая Вожойка разработан проект планировки территории дачного поселка со строительством жилых домов, общее количество участков-47.

## Социальная инфраструктура

Схемой территориального планирования МО «Якшур-Бодьинский район» предлагается:

- реконструкция учреждения здравоохранения (ФАП) в с.Селычка;

- ремонт библиотеки в с. Селычка;

- строительство новой школы (112 мест) и детского сада (40 мест) в с.Селычка (1 очередь).

Генпланом предусматривается:

- строительство спортивной площадки в с.Канифольный (в районе новой застройки);

- строительство магазина в с. Солнечный (1 очередь);

- строительство спортивной площадки в с.Солнечный (1 очередь);

- строительство магазина в д. Бегешка (1 очередь);

- строительство церкви в с. Селычка;

- строительство дома культуры в с. Селычка (1 очередь);

- строительство спортивной площадки в с.Селычка (в районе новой застройки);

- строительство магазина в с.Селычка (в районе новой застройки);

- строительство детского сада в с.Селычка (в районе новой застройки);

- строительство детского сада в с.Канифольный (в районе новой застройки);

- строительство ФАП и аптечного пункта в с.Селычка ( в районе новой застройки);

-реконструкция стадиона в с. Селычка (1 очередь);

- реконструкция бывшего здания санатория «Селычка» для размещения предприятий бытового обслуживания (1 очередь).

Развитие рекреационной зоны

Генпланом рекомендуется обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) на водоемах муниципального образования.

Агропромышленный комплекс

В рамках республиканской целевой программы «Развитие   лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса УР на 2009-2013годы», а также ввиду роста популярности древесины как строительного и отделочного материала, в связи с наличием лесных ресурсов на территории поселения предлагается:

-решить вопрос о выделении древесины лесоперерабатывающим предприятиям;

- создание предприятия по выпуску стройматериалов из местного сырья для строительства экономичных и экологически безопасных жилых домов малой этажности - цех по производству клееного бруса;

-развитие производства биотоплива из древесного сырья (пеллеты) для использования  в системе ЖКХ;

- расширение лесоперерабатывающего производства;

-создание переработки недревесных лесных продуктов (ягоды, грибы и др.);

- организация сбора лекарственных растений.

Развитие культуры

▪ развитие детского творчества;

▪возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов и активный информационный маркетинг (продвижение бренда, давая клиенту действительно полезную информацию о предмете) уникальной продукции художественных промыслов и ремесел.

Развитие транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики отображен вариант прохождения новой федеральной трассы – дублера автодороги ««Подъезд к городу Пермь от а/д  М-7 «Волга». Проект прохождения дороги в настоящее время не разработан, концепцией развития территории  Якшур-Бодьинского района предлагается резервирование зоны шириной 2 км для последующего уточнения трассировки федеральной автодороги.

Генпланом предусмотрено:

- асфальтирование улиц во всех населенных пунктах муниципального образования (1 очередь).

Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Электроснабжение поселения на расчетный срок предполагается осуществлять от существующей подстанции 110/35/10кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения будет осуществляться по существующим линиям 10 кВ.

Генпланом предусмотрено:

- строительство КТП в с. Солнечный (1 очередь);

- строительство ВЛ 10 кВ до д. Старая Вожойка (1 очередь).

На перспективу, в связи с формированием площадок под комплексное освоение территории (индивидуальное жилищное строительство), потребуется строительство новых сетей 10-0,4 кВ и подстанций 10/0,4 кв: ТП- 2*250 кВА, Т-  2*160 кВА, ТП- 1*100 кВА .

Водоснабжение

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо:

▪ установить зоны санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-024

▪ осуществить реконструкцию водопроводных сетей;

Генпланом предусмотрено строительство:

- водонапорных башен и артезианских скважин в  с. Канифольный, с. Селычка (в районе новой застройки);

- водонапорной башни в  с. Солнечный (1 очередь);

- артскважины в  д. Старая Вожойка (в районе новой застройки);

- водопровода в д. Бегешка (1 очередь).

Также генпланом предусматривается строительство водопровода на территории новой застройки населенных пунктов с.Селычка, с.Канифольный, с.Солнечный, д.Бегешка, д. Старая Вожойка.

Газоснабжение

Дальнейшая газификация на территории поселения предусмотрена в соответствии с программой «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы.

Схемой территориального планирования  муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» Удмуртской Республики:

- строительство газопровода  и газораспределительного пункта до д.Старая Вожойка.

Генпланом предусматривается:

- строительство газопровода и газораспределительного пункта в с.Канифольный,  в д. Ст. Вожойка (в районе новой застройки);

- строительство газопровода высокого давления и газораспределительного пункта в д. Бегешка;

- строительство газопровода и газораспределительного пункта в с. Селычка (в районе новой застройки);

### Историческая справка

Более семидесяти лет назад на месте с.Селычка стоял густой, сказочно-дремучий лес, и лишь узкая лесная дорога вилась среди величественных и гордых сосен, соединяя Ижевск и Якшур-Бодью.

Первыми в это лесное, болотистое место пришли люди, труд которых один из самых тяжелых. Молодой стране был нужен строительный материала, топливо, и наша республика щедро делилась своим богатством.

Начало 30-ых годов. На месте будущей Селычки лишь один дом стоял на берегу реки Иж. Он служил приютом леснику Исаю Степановичу Широбокову. А потом появились лесорубы, сплавщики. Выросли еще два дома: конный двор и стоявший рядом барак.

1934 год. Уже три дома, в них живут несколько сезонных рабочих.

1938 год. Из деревни Альман перевозят еще один дом-барак. Девять семей жили в нём, одна комната служила общежитием первым жителям поселка, тем кто приехали сюда до пожара. Сентябрь 1938 года. Страшный пожар бушевавший несколько дней, уничтожил огромные массивы леса, 18 человек погибли при его тушении. Немного домов уцелело от Карашурского леспромхоза.

Переехавшие в Селычку из Карашура люди помнят уже несколько домов: три барака, магазин-ларек, двухквартирный дом, в одной половине которого был медпункт, а в другой -'контора леспромхоза.

Люди стали приезжать сюда семьями, ставили свои дома, обосновывались в этих красивых местах... Жигулевы, Качановы, Шабалины, Нелюбины.

Название поселку дала речка, смело пробивающая себе дорогу среди лесных великанов. Первоначально и речку, и поселок называли Сыличка, затем слово видоизменилось до настоящей формы.

Поселок рос. Появлялись необходимые селению учреждения: контора (нынешнее здание первого корпуса детского санатория), магазин, пекарня, почта.

Всюду работали трудолюбивые люди, которым пришлось вынести и голод, и все тяготы предвоенного и послевоенного лихолетья.

Теплым, душистым хлебом  кормила односельчан одна из первых пекарей Татьяна Ивановна Вахрушева. В медпункте работали Евгения Константиновна Кельмакова,  затем -Нина Моисеевна Татарских. В магазине – Анна  Ивановна Воронина. Выросшему поселку нужна была школа. Под школу перевезли уцелевший после пожара интернат из Карашура. Здесь учились с 1  по 4 класс. Одной из самых первых учительниц, работавших в школе, была Вера Николаевна Васильева.  Люди трудились в Селычке, на Красной Горке, на Скипидарке, в Красном лесопункте, были еще 141, 146 лесоучастки, «11-ый километр». Жили в бараках, спали на нарах в два этажа, топили "буржуйки". Всю зиму заготавливали огромные штабеля леса, затем прокладывали ледяную дорожку и увозили на лошадях распиленные на метровки бревна; чтобы весной и летом сплавлять их по Ижу на Воложку и в Ижевский пруд. Для тягловой силы были специально приобретены лошади - "монголки", их было около 80 голов.

Кого из старожилов ни спроси, где он работал раньше, каждый ответит: "В лесу". Лесорубы, сучкорубы, пилоправы, коновозчики, сплавщики - а все вместе - работники леса, благодаря  которым выстроился поселок.

Селычинский сельсовет  как административно-территориальная единица был образован в 1952 году. В его состав вошли следующие населенные пункты: п.Селычка, п. Карашур, п.Канифольный, барак на 11 км, барак на 22 км, п.Детдом, п.Люкшудья, п.Лесоучасток Карашурского леспункта, п.Новая Чернушка, п.Новая Вожойка, п.Старая Вожойка, а с 1957 года в состав сельсовета вошли п. Артель «Лесотруд», Ижмост.  В 1962 году Селычинский сельский Совет был ликвидирован и населенные пункты были переданы во вновь образованный Чернушинский сельский Совет. В 1973 году  Селычинский сельский Совет был вновь образован  в составе поселков Селычка, Бегешка, Скипидарка, Канифольный, Старая Вожойка.   На 1 января 1980 года в составе Селыичнского сельсовета значатся: поселок Селычка,  Бегешка, Канифольный, Старая Вожойка. Населенный пункт Скипидарка был ликвидирован и снят с учета. Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 3 апреля 1991 года населенному пункту, возникшему на территории бывшей воинской части на 26 км  Якшур-Бодьинского тракта при психоневрологическом интернате было присвоено название поселок Солнечный. Поселок Солнечный вошел также в состав Селычинского сельсовета. На основании Закона УР от 14.07.2005 г № 44-HP «Об установлении границ муниципальных образований  и наделении соответствующим статусом  муниципальные образования на территории Якшур-Бодьинского района» в границах Селычинского сельсовета было образовано муниципальное образование «Селычинское» в состав которого вошли следующие населенные пункты: село Селычка, село Канифольный, село Солнечный, деревня Бегешка, деревня Старая Вожойка.

Органы местного самоуправления:

Органы местного самоуправления Селычинский сельский Совет депутатов трудящихся (с 1978 года – Совет народных депутатов) и его Исполнительный комитет были образованы в 1952 году с созданием Селычинского сельсовета как административно-территориальной единицы. На основании Закона УР от 27.04.94 №574-ХП "О местном самоуправлении в Удмуртской Республике" Селычинский сельский Совет народных депутатов был упразднен, Исполком  реорганизован в администрацию Селычинского сельсовета Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики.

Основные функции органов местного самоуправления Селычинского сельсовета:

-	координация работы и обеспечение управляемости учреждениями народного образования, культуры, здравоохранения, находящимися в ведении территории;

-	обеспечение на подведомственной территории соблюдения за-

конов, актов вышестоящих органов государственной власти и управления;

- осуществление контроля за соблюдением решений органов

местной власти и управления предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;

- организация работы комиссии при главе администрации сельсовета;

- подготовка к выборам;

- оказание содействия в выполнении наказов избирателей и др.

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в октябре 2005 года  на территории муниципального «Селычинское» были образованы органы местного самоуправления: Совет депутатов муниципального образования «Селычинское» - представительный  и распорядительный орган, Администрации муниципального образования «Селычинское» - исполнительный орган. Было избрано высшее должностное лицо муниципального образования – Глава муниципального образования «Селычинское», был впервые утвержден Устав муниципального образования «Селычинское».

Промышленность

В соответствии с Постановлением ЦИК СССР И Наркомата РКИ ССР от 21 января 1931 года для централизации лесозаготовок на территории Удмуртии был образован Удмуртский государственный лесопромышленный  и деревообрабатывающий  трест «Удмуртлес» в составе которого был образован Селычинский леспромхоз на реке Селычка. Основными функциями Селычинского леспромхоза были заготовка дров, заготовка сырья и заготовка деловой древесины. В составе Селычинского леспромхоза были следующие участки: Красный лесопункт, участок Воложка, участок Селычка.  В годы Великой Отечественной войны Селычинский леспромхоз снабжал фронт деловой древесиной, шедшей на нужды военной промышленности.  В 1943 году в состав Селычинского леспромхоза вошел Вожойский мехлесопункт.  На основании приказа Министерства лесной промышленности СССР № 481 от 17.06.1949 года Селычинский леспромхоз вошел в состав Чуровского леспромхоза, а на основании распоряжения Удмсовнархоза № 150 от 13.11. 1957 года Селычинский леспромхоз в составе Чуровского леспромхоза вошел в состав Валамазского леспромхоза Красногорского района.

В 30-е годы ХХ века на территории Селычинского леспромхоза был образован мыльно- канифольный завод. Варили мыло, изготавливали канифоль. Сведения о точной дате создания и ликвидации завода не обнаружены.

Социальная сфера

В 1936 г (по воспоминаниям старожилов) в поселке Мыльно-канифольный завод был образован Дом-интернат для детей-инвалидов.

Лечебно-профилактическое учреждение  Республиканский детский санаторий "Селычка" в поселке Селычка Якшур-Бодьинского района был создан на основании приказа Министерства здравоохранения Удмуртской АССР № 74 от 23 мая 1958 года.

Под санаторий были приспособлены сначала два здания, построенные еще  в 1939-1940 годах. С 1959 по 1978 годы было выстроено еще несколько корпусов и зданий, приспособленных для проживания и лечения  больных детей.  Детский санаторий был рассчитан на  225 мест. Основная функция санатория -  обслуживание детей от 3 до 14 лет  с различными хроническими заболеваниями дыхательных путей, ревматизмом, мочевыводящих путей, центральной нервной системы со всех районов и городов  УАССР.

В 1991 году на месте расформированной  военной части на 26 км Якшур-Бодьинского тракта был образован Селычинский психоневрологический интернат.

Основание:

- Справочник  по Административно-территориальному делению Удмуртии. – Ижевск, 1995 г.

- Сборник законодательных актов по административно-территориальному делению Удмуртской АССР, - Ижевск, 1971 г.

- Архивный отдел Администрации Якшур-Бодьинского района. Ф. 126, Ф.200, 115.

9. Технико-экономические характеристики объекта

| № п/п | Показатели | Единицаизмер. | Современ-ное состояние 2010 г. | Расчетный срок 2027 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Всего земель в границах сельского поселения | га | 17253,51 | 17743,51 |  |
| 1.1 | Земли сельхозназначения | га | 273,0 | 273,0 |  |
| 1.2 | Земли населенных пунктов В т.ч. | га | 184,9 | 369,9 |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики | -״- | 71,51 | 78,11 |  |
| 1.4 | Земли рекреации | -״- | - | 39,44 |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | -״- | 16724,1 | 16983,06 |  |
| 1.6 | Земли водного фонда | -״- | - | - |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Население, всего | чел. | 1522 | 1602 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего, | м² | 20,8 | 44,9 |  |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м²/чел | 13,7 | 28,0 |  |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 70 | 100 |  |
|  | канализацией | % | - | - |  |
|  | газопроводом (сетевым) | % | 67,8 | 100 |  |
|  | электричеством | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения- всего/1000 чел. | место | 60 | 140 |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы–всего/1000 чел. | место | 200 | 112 |  |
| 4.3. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 2 |  |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли, всего | кв. м торговой площади | 150 | 412 |  |
| 4.5. | Предприятия общественного питания | посадоч-ное место | 12 | 20 |  |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания населения | рабочее место | - | 10 |  |
| 4.7. | Учреждения культурного досуга | место | 50 | 150 |  |
| 4.8. | Отделение связи | объект | 1 | 1 |  |
| 4.9. | Отделение сбербанка | объект | 1 | 1 |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог- всего из них федерального значения местного значения частные (ведомственные) | км | 54,6 13,8 8,4 32,4 | 54,6 13,8 8,4 32,4 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего, в том числе: | м³/сутки | 484,55 | 543,71 |  |
| 6.1.2. | Источники водоснабжения | подземные |  |  |  |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м³/сутки | 284,12 | 327,25 |  |
| 7. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.1. | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды(проектируемая) | кВт/сутки | - | 1237,98 |  |
| 8. | Теплоснабжение (проект.) | индивидуальное |  |  |  |
| 9. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 8.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды и отопление одноэтажной застройки | м³/сутки | 479,43 | 506,08 |  |
| 8.2. | Источники подачи газа |  |  |  |  |
| 9. | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 9.1. | Объем ТБО, подлежащих утилизации | м³/год | 456,6 | 480,6 |  |

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ПРОЕКТА

- Краткое описание технологии создания проекта

Электронная версия проекта генерального плана МО «Селычинское» Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики реализована в виде набора проектов и таблиц формата MapInfo (*.wor и *.tab), документов в формате Microsoft Word (*.doc) и электронных версий печатного материала в формате Joint Photographic Experts Group (*.jpg) записанных на CD-диск, прилагаемый к пояснительной записке.

Проекты представляют собой наборы графических  данных, позволяющих формировать чертежи, входящие в состав проекта территориального планирования муниципального образования. Для просмотра и редактирования данных предполагается использование MapInfo Professional версии 7.8 и выше.

Используемые форматы данных:

*.doc – документ Microsoft Word;

*.tab – таблица MapInfo;

*.wor – рабочий набор MapInfo.

*.jpg – графический формат Joint Photographic Experts Group.

- Описание структуры хранения данных проекта

Электронная часть градостроительной документации проекта подразделяется на четыре основных раздела:

- Обосновывающие материалы.

- Утверждаемые материалы.

- Правила землепользования застройки.

- Картографический материал.

Обосновывающие материалы.

Обосновывающие материалы представлены в виде документов Microsoft Word и графических файлов *.jpg.

Материалы расположены в папке «Материалы по обоснованию» и содержат следующую информацию:

Пояснительная МО «Селычинское».doc

Титульный 1 .doc

Титульный 2.docx

Схема современного использования территории.jpg

Схема комплексной оценки территории.jpg

Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.jpg

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.jpg

Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития.jpg

Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.jpg

Схема планируемых границ территорий, документация по планировке  которых подлежит разработке в первоочередном порядке.jpg

Схема существующих и планируемых  границ земель промышленности, энерге-  тики, транспорта, связи.jpg

Схема разграничения территорий федерального и регионального значения по формам собственности.jpg

Схема генерального плана с.Селычка.jpg

Схема генерального плана с.Канифольный.jpg

Схема генерального плана с.Солнечный.jpg

Схема генерального плана д.Бегешка.jpg

Схема генерального плана д.Старая Вожойка.jpg

Утверждаемые материалы.

Утверждаемые материалы представлены в виде документов Microsoft Word и графических файлов *.jpg.

Материалы расположены в папке «Материалы утверждаемой части» и содержат следующую информацию:

Положения о территориальном планировании МО «Селычинское».doc

Титульный1.doc

Титульный2.docx

Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития.jpg

Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.jpg

Правила землепользования застройки.

Правила землепользования застройки представлены в виде документов Microsoft Word и графических файлов *.jpg.

Материалы расположены в папке «ПЗЗ» и содержат следующую информацию:

Правила землепользования застройки МО «Селычинское».doc

Титульный.лист 1.doc

Титульный лист 2.docx

Схема градостроительного зонирования территории.jpg

Схема градостроительного зонирования с.Селычка.jpg

Схема градостроительного зонирования с.Канифольный.jpg

Схема градостроительного зонирования с.Солнечный.jpg

Схема градостроительного зонирования д.Бегешка.jpg

Схема градостроительного зонирования д.Старая Вожойка.jpg

Картографический материал.

Картографический материал представлен в папке «Карта» в виде рабочих таблиц (слоев) (*.tab) и рабочих наборов (*.wor). Не стоит забывать, что к каждому табличному файлу прилагаются его вспомогательные файлы данных т.к.: *.dat, *.map, *.id без которых таблица (слой) не откроется.

Все файлы, таблицы и рабочие наборы, расположены в папке Карта. Для того чтобы просмотреть содержимое рабочих наборов или таблиц, необходимо в программе MapInfo Professional открыть соответствующую таблицу или рабочий набор:

Открытие таблицы

Открытие рабочего набора

После открытия рабочего набора вы увидите отчет. Отчет представляет собой макет чертежа. Окно отчета содержит в себе неизменяемые копии окон карт, условных обозначений и штампа. В отчете не возможно изменение состава и содержания чертежа. Отчет позволяет увидеть реальное изображение чертежа

Карты и схемы представляют собой комбинацию слоёв сформированных в рабочий набор.

Каждый рабочий набор состоит из нескольких окон:

- Окна карт-схем (основных, врезок и фрагментов, если таковые имеются);

- Окна условных обозначений и экспликаций;

- Окно штампа чертежа или наименования института;

- Окно отчета.

Для переключения между окнами используется пункт меню «Окно», где из выпадающего списка можно перейти к нужной схеме или карте.

Окна карт-схем содержат в себе определенную комбинацию слоев, формирующих карту (фрагмент, врезку). В каждом таком окне слои собраны в определенном порядке. Состав слоев карты можно посмотреть с помощью кнопки на панели задач «Управление слоями».

При активировании команды  «Управление слоями» появляется диалоговое окно со всеми слоями, используемыми при формировании данной карты.

Здесь возможно изменение состава чертежа путем «погашения» слоев (1 – снять галочку видимости слоя), коррекции самих слоев (2 – поставить галочку для внесения изменения в слой на карте). Так же можно изменить порядок следования слоев на карте и соответственно в отчете, путем выделения нужного и перетаскивания его на нужную позицию.

Следует отметить, что если пользователь сохранит изменения в рабочем наборе, но откажется от сохранения изменений внесенных при работе со слоями, то слои останутся без изменений.

Пользователю необходимо помнить, что при сохранении любого изменения таблиц (слоев) рабочего набора либо самого рабочего набора невозможно восстановление первоначального варианта.